МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

# ПОШАГОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 5

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

# ПОШАГОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 5

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

# ПОШАГОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 5

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

# ПОШАГОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 5

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

## УДК  621.398:621.394.423

П 66

Пошаговая синхронизация. Методические указания к лабораторной работе № 5 по дисциплине «Передача информации в технических системах»/ Л.А. Баранов, В.М. Максимов, Ю.А. Хохлов, В.В. Раков, И.А. Агеев. - М.: МИИТ. 2000. – 19 с.

В методических указаниях рассмотрены метод пошаговой  синхронизации и принципы построения передающего и приемного устройств систем передачи информации с пошаговой синхронизацией. Дано описание программы эмуляции работы передающего и приемного полукомплектов системы с пошаговой синхронизацией, с использованием которой выполняется на ПЭВМ лабораторная работа. Сформулированы задания по подготовке к лабораторной работе и ее выполнению.

- Московский государственный        университет путей сообщения                                                       (МИИТ), 2000

Учебно-методическое издание

Баранов Леонид Авраамович, Максимов Владислав Михайлович,

Хохлов Юрий Александрович, Раков Виктор Викторович,

Агеев Иван Александрович

# ПОШАГОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 5

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Подписано в печать                Формат                    Тираж      экз.

Усл. печ. л.                               Заказ                        Изд. №          Цена

101475, Москва, ул. Образцова, 15,

Типография МИИТа.

1. Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является изучение принципов построения передающего и приемного полукомплектов системы телемеханики с пошаговой синхронизацией и временным импульсным признаком.

2. Принципы построения систем с пошаговой синхронизацией

Для передачи информации наиболее часто используется временное разделение сигналов, при котором передаваемый параллельный код преобразуется в последовательный, последовательный код передается по каналу связи, а затем на приемной стороне последовательный код преобразуется в параллельный. Преобразование параллельного кода в последовательный и последовательного кода в параллельный осуществляется с помощью распределителей (или регистров сдвига). В нормальном режиме работы распределители передающего и приемного полукомплектов должны «одновременно» (синхронно) переходить из одного состояния в другое и находится в одинаковых (синфазных) состояниях. Синхронность обеспечивается устройствами потактовой синхронизации, а синфазность  поцикловой.

Одним из широко применяемых в телемеханике методов синхронизации является пошаговый, при котором распределители передающего и приемного полукомплектов переключаются импульсами, передаваемыми в канале связи. Для этого на каждом такте передачи должна происходить смена импульсных признаков, например, информационные импульсы должны отделяться разделительными паузами.

В рассматриваемом в данной работе варианте построения передающего и приемного полукомплектов с пошаговой синхронизацией для передачи кодовой серии используется три значения временного импульсного признака: короткий импульс, равный одному полутакту генератора; длинный импульс, равный 7 полутактам генератора и сверхдлинный импульс (фазирующий), равный 15 полутактам генератора. Таким образом, устанавливается соотношение 1:7:15. В данной работе принято, что ноль кодируется коротким, а единица  длинным импульсом. Импульсы разделяются паузами, длительность которых равна длительности короткого импульса, то есть используется дополнительный амплитудный импульсный признак.

Генератор тактовых импульсов передающего полукомплекта используется для формирования временного импульсного признака и, следовательно, определяет моменты переключения распределителей. Каждый очередной импульс передающего устройства вызывает продвижение  распределителей передающего и приемного полукомплектов на один шаг. Таким образом, синхронная работа распределителей, то есть потактовая синхронизация, обеспечивается за счет единого генератора, располагаемого на передающей стороне, и не зависит от нестабильности его частоты.

Для организации поцикловой синхронизации между информационными сериями передаются фазирующие импульсы. Фазирующие импульсы отличаются от информационных и позволяют определить начало и конец каждой информационной серии.

Пошаговая синхронизация при временных импульсных признаках имеет ряд недостатков:

 длительность кодовой серии зависит от числа единиц;

 теряется время на передачу пауз;

 теряется время за счет использования импульсов разной длительно-

сти.

С точки зрения теории кодирования системы с пошаговой синхронизацией используют сменно-качественные коды, что вызвано необходимостью смены импульсного признака, определяющего моменты переключения распределителей передающего и приемного полукомплектов. Так как в этих кодах рядом обязательно находятся импульсы с различными признаками, приемник, выделяя момент смены одного признака другим, формирует импульсы переключения распределителя приемника, совпадающие с моментами переключения распределителя передатчика При использовании временного импульсного признака  между отдельными разрядами передаются разделительные паузы. При незначительном усложнении схемы возможно передавать информацию также на паузах, одновременно с передачей на импульсах, изменяя длительность и импульсов, и пауз. В этом случае паузы играют роль не только разделительных, но и информационных элементов.

В системах с пошаговой синхронизацией защита от рассинхронизации обнаруживает все ошибки, приводящие к изменению равномерности (постоянства числа разрядов) кода. В частности, обнаруживаются ошибки, связанные с дроблением и подавлением импульсов и пауз, приводящие к изменению числа импульсов между фазирующими импульсами, что приводит к срабатыванию защиты от рассинхронизации. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией позволяют получить малые вероятности трансформации кодовой серии (даже при использовании кодов с небольшим минимальным кодовом расстоянием). Вместе с тем вероятность подавления кодовой серии, как правило, больше, чем в системах с циклической или инерционной синхронизациями. Поэтому системы с пошаговой синхронизацией обычно используются для управления объектами, в которых допускаются значительные задержки в передаче, связанные с необходимостью повторения подавленных серий.

3. Описание программы эмуляции системы с пошаговой синхронизацией

3.1. Назначение программы эмуляции

Вся лабораторная работа выполняется на ПЭВМ. Для этого используется программа эмуляции работы передающего и приемного полукомплектов. Основные функции программы:

- отображение на экране монитора функциональных схем передающего и приемного полукомплектов системы с пошаговой синхронизацией;

- формирование в интерактивном режиме передаваемого кода;

- моделирование работы передающего и приемного полукомплектов системы в автоматическом и пошаговом режиме;

- отображение на экране монитора прохождения сигналов по цепям передающего и приемного полукомплектов;

- построение на экране монитора временных диаграмм работы передающего и приемного полукомплектов;

- формирование в интерактивном режиме искажений сигналов, поступающих на вход приемного полукомплекта;

- предоставление помощи в виде текста с рисунками, описывающего принципы построения передающего и приемного полукомплектов и порядок работы с программой.

3.2 Передающий полукомплект

Функциональная схема передающего полукомплекта, на примере которого рассматривается работа передающего устройства системы с пошаговой синхронизацией, представлена на рис. 3.1. Передающий полукомплект предназначен для задания параллельного восьмиразрядного двоичного кода, формирования передаваемой кодовой посылки, где единица передается «длинным» импульсом, а ноль  «коротким», а в конце  кодовой серии добавляется фазирующий импульс, и преобразования этой посылки в последовательный код, передаваемый по каналу связи. Схема содержит

Рис. 3.1 Функциональная схема передающего полукомплекта

буферный регистр RG для хранения заданного кода, генератор импульсов ГИ, распределитель и блок образования импульсного признака (БОИП). В рассматриваемом в данной работе варианте построения передающего и приемного полукомплектов с пошаговой синхронизацией информация передается на импульсах, а паузы несут только функцию разделительных элементов.

Буферный регистр, построенный на микросхеме DD1 регистра D-триггеров, выполняет функцию записи и хранения параллельного кода и предотвращает изменение передаваемой информации в процессе передачи одной серии. Запись в регистр производится при нулевом состоянии счетчика распределителя по переднему фронту импульса на выходе микросхемы DD7.

Распределитель построен на двоичном счетчике DD2 и мультиплексоре DD3 и преобразует параллельный код (распределенный в пространстве) в последовательный код (распределенный во времени). Счетчик DD2 переключается задними фронтами импульсов, поступающих в канал связи (КС). Выходы счетчика соединены с соответствующими адресными входами Х1–Х3 мультиплексора, определяющими номер в двоичном коде информационного входа, подключаемого к его выходу. Информационный вход DD0 соединен с высоким уровнем питания для формирования фазирующего импульса. Остальные информационные входы подключены к выходам буферного регистра.

БОИП, состоящий из триггера DD8, двоичного счетчика DD10 и схем логики DD6, DD9, DD11, DD12, представляет собой  цифровой одновибратор и позволяет образовать два значения импульсного признака: длинный и сверхдлинный. Если на инверсном выходе мультиплексора DD3 распределителя 0, то есть передается единица, то триггер кодирования переводится в единичное положение, чем разрешает прохождение импульсов с ГИ на двоичный счетчик DD10. Когда счетчик досчитает до четырех, собирается схема DD11 и сбрасывается ТК в 0 через схему DD12, а ТК обнуляет счетчик. Все это время в линию связи шел длинный импульс, равный 7 полутактам ГИ. Если же на инверсном выходе мультиплексора DD3 распределителя 1, то есть передается ноль, то триггер кодирования не переводится в единичное положение и в канал связи проходит импульс с генератора (короткий импульс). Аналогично работает полукомплект при нахождении распределителя на 2, 3, 4, 5, 6, 7 положениях.

На нулевом положении распределителя (при этом на выходе схемы DD4 будет сигнал 0) срабатывает ТК и на его прямом выходе появляется единица. ТК разрешает работу счетчику БОИПа (DD10), но досчитав до четырех  он  не  сбрасывает  триггер   кодирования,   так  как  схема DD11 не

собирается - на нее со схемы DD4 поступает 0, потому что счетчик распределителя (DD2) находится в нуле. В результате счетчик БОИПа (DD10)   досчитывает до восьми. В это время в КС идет сверхдлинный фазирующий импульс, равный 15 полутактам генератора. Когда счетчик БОИПа досчитает до восьми, по импульсу с выхода «8» DD10 сбрасывается ТК в 0 через схему DD12. Перейдя в нулевое состояние, ТК обнуляет счетчик. Как было сказано выше, так же на нулевом положении распределителя по переднему фронту импульса на выходе микросхемы DD7 разрешается запись в RG (DD1) следующей кодовой комбинации, после чего передающий полукомплект начинает ее передачу в линию связи.

Временная диаграмма работы передатчика приведена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Временная диаграмма работы передающего полукомплекта

3.3 Приемный полукомплект

Функциональная схема приемного полукомплекта, на примере которого рассматривается работа приемного устройства системы с пошаговой синхронизацией, представлена на рис. 3.3. Приемный полукомплект предназначен для приема из канала связи кодовой посылки, организации

пошаговой синхронизации и защиты от рассинхронизации, декодирование значений импульсных признаков, т.е. определения передаваемых кодовых символов по импульсному признаку, преобразование принимаемого последовательного кода в параллельный код, записи его в ячейки памяти. Схема содержит линейный триггер ЛТ, распределитель, блок индикации

импульсного признака (БИИП), блок защиты (БЗ), блок памяти и несколько логических схем, формирующих управляющие сигналы.

Линейный триггер построен на основе RS  триггера DD3 и инвертора DD1. Он повторяет импульсы, идущие из канала связи, и позволяет сформировать прямоугольную форму импульсов.

Распределитель состоит из двоичного счетчика DD7 и дешифратора DD13 и преобразует приходящий из К.С. последовательный код (распределенный во времени) в параллельный (распределенный в пространстве). Дешифратор стробируется сигналами  со второго выхода дешифратора DD5 БИИПа, что позволяет записывать в соответствующие ячейки памяти единицы.

БИИП предназначен для декодирования значений временного импульсного признака и состоит из генератора импульсов ГИ, счетчика DD4, схемы DD2, пропускающей импульсы с генератора на вход двоичного счетчика DD4, дешифратора DD5, входы которого X0X3 соединены с выходами счетчика DD4. На каждой паузе счетчик по R входу сбрасывается в «0». Во время приема импульса счетчик начинает считать импульсы ГИ. Частота ГИ БИИПа выбирается таким образом, чтобы при приходе из линии связи «короткого» импульса, соответствующего передаче логического нуля, счетчик DD4 не успевал досчитать до 2. При приходе «длинного» импульса, соответствующего передаче логической «1», счетчик DD4 успевает досчитать до 2 или 3. При этом на втором выходе дешифратора DD5 появится сигнал «0». При приходе сверхдлинного фазирующего импульса счетчик DD4 успевает досчитать до 7. Следовательно, последовательно появляется сигнал «0» на 5, 6 и 7 выходе дешифратора DD5. Обратим внимание, что выход дешифратора разрешается при ГИ=0 (иначе говоря, выход дешифратора стробируется генератором импульсов БИИПа). Как видно из работы схемы, ГИ БИИПа служит только для

Рис. 3.3. Функциональная схема приемного полукомплекта

определения длительности импульса, пришедшего из линии связи. Этот генератор не является генератором тактовых импульсов, переключающих распределитель. Частота ГИ БИИПа, как правило, на 5% больше частоты генератора тактовых импульсов передающего устройства.

Блок защиты БЗ обнаруживает рассинхронизацию (точнее «расфазирование»), если из линии связи пришел фазирующий «сверхдлинный» импульс, а распределитель приемника не стоит в последнем нулевом положении, и срабатывает при обрыве канала связи, когда линейный триггер ЛТ длительно время находится в единичном состоянии. БЗ состоит из триггера запрета (Тзп) DD15, запоминающего факт срабатывания защиты, и схем логики DD8DD12.  Логическая схема ИЛИ (DD8) формирует на выходе нулевой сигнал, когда все триггеры счетчика распределителя находятся в нулевом состоянии, что соответствует нулевому состоянию распределителя, в любом другом состоянии распределителя на выходе DD8 постоянно находится единица. Признаком прихода ФИ принят факт появления нулевого сигнала на пятом выходе дешифратора счетчика БИИПа. При этом на выходе инвертора DD9 будет единичный сигнал. Если при переходе счетчика БИИПа в пятое состояние распределитель находится не в нулевом состоянии, то на выходе DD8 будет находиться единичный сигнал. Следовательно, на выходе логической схемы ИЛИ-НЕ (DD12) появится нулевой сигнал, и Тзд установится в единичное состояние.

При отказе канала связи, если ЛТ длительно время находится в единичном состоянии, БИИП непрерывно считает импульсы ГИ и циклически выдает нулевые сигналы на все свои выходы, в том числе и на сброс распределителя и триггеров памяти. Чтобы при этом не происходило перезаписи нулевого кода в выходную память (DD24-DD30), устанавливается Тзп в единичное состояние в десятом состоянии счетчика БИИПа через схемы DD10 и DD12. Это можно называть защитой от сверхсверхдлинного импульса.

При срабатывании Тзп запрещается перепись данных из триггеров DD17-DD23 в триггеры DD24-DD30. Сброс Тзд осуществляется по входу R на паузе, когда ЛТ находится в нулевом состоянии.

Блок памяти состоит из памяти 1, включающей триггеры DD17DD23, и памяти 2, включающей триггеры DD24DD30. Память 1 служит для приема поступающей из канала связи информации. При отсутствии рассинхронизации в конце цикла передачи на фазирующем импульсе по сигналу с 6 выхода дешифратора DD5 принятая кодовая комбинация переписывается из памяти 1 в память 2. Сброс памяти 1 происходит также на фазирующем импульсе по сигналу с 7 выхода дешифратора DD5.

Порядок записи данных в память 1 поясняется ниже. Импульсы с прямого выхода ЛТ ведут счетчик DD7 распределителя. По заднему фронту импульсов, приходящих из КС, распределитель переходит в следующее положение. Так обеспечивается потактовая синхронизация.

Если первый бит ноль, то на 1 выходе дешифратора (DD13) единица (инверсный выход) и триггер DD17 не сработает (первая ячейка памяти останется в нулевом состоянии). Счетчик БИИПа успевает в этом случае досчитать только до 1.

Если первый передаваемый бит единица, то счетчик БИИП в этом случае досчитывает до трех или четырех. При этом он разрешает появление нулевого сигнала на выходе дешифратора DD13 и на первом выходе дешифратора распределителя(DD13) появляется 0(инверсный выход), который устанавливает в единицу триггер DD17 - в первую ячейку памяти записывается единица. Таким образом, запись единицы в память 1 происходит по импульсу со второго выхода дешифратора БИИПа(DD5).

Аналогично работает полукомплект при нахождении распределителя на 2, 3, 4, 5, 6 и 7 положениях.

После обработки данной кодовой комбинации(ее прием, если не было рассинхронизации или отказ в приеме при срабатывании защиты) осуществляется обработка следующей кодовой комбинации таким же образом, как было рассмотрено выше. При этом обработка каждой новой кодовой комбинации обязательно начинается синхронно и синфазно, так как на фазирующем импульсе всегда осуществляется сброс счетчика распределителя DD7 в нулевое положение.

Временные диаграммы, иллюстрирующие работу передающего полукомплекта, при отсутствии рассинхронизации представлены на рис. 3.4. На рис. 3.5 показана работа передающего полукомплекта при  рассинхронизации, а на рис. 3.6  при обрыве КС.

3.4 Руководство пользователя

Запуск программы производится в среде Windows 95/98/NT, имя файла программы «labor5.exe».

При запуске программы появляется окно, содержащее три кнопки: «Передатчик», «Линия связи», «Приемник». В верхней части окна находится меню, содержащие три раздела: «Устройства», «Помощь» и «Выход». Далее это окно будем называть главным меню. Кнопки «Линия связи» и «Приемник» становятся активными только после прохождения кодового слова через передатчик. В разделе «Устройства» продублированы кнопки «Передатчик», «Линия связи», «Приемник».

Рис. 3.4 Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при

отсутствии рассинхронизации

При нажатии кнопки «Передатчик» открывается окно со схемой передающего полукомплекта. На этой схеме задается передаваемый код. Задание кода, соответствующее варианту, происходит с помощью нажатия на кнопки на входе регистра. Каждая кнопка представляет собой один разряд кода. Номера разрядов кода располагаются сверху вниз, то есть верхний разряд является младшим. При повторном нажатии на кнопку значение разряда  изменяется  на  противоположное. В верхней части окна располо-

Рис. 3.5 Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при

рассинхронизации из-за дробления импульса

жено меню, содержащее четыре раздела: «Режим», «Главное меню», «Диаграмма», «Помощь».

При выборе раздела «Режим» открывается подменю, содержащее два пункта: «Пошаговый» и «Автоматический». При выборе пошагового режима в нижней части окна появляется кнопка «Шаг». По нажатию на эту кнопку выполняется один такт генератора импульсов (ГИ). При выборе автоматического режима в нижней части окна  появляется  кнопка  «Пуск»

Рис. 3.6 Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при обрыве КС

и шкала с «движком» для задания частоты ГИ. Для анализа работы схемы рекомендуется задавать небольшие частоты ГИ.

При выборе раздела «Диаграмма» открывается окно, содержащее временную диаграмму работы схемы. В верхней части окна расположено меню, содержащее два раздела: «Схема» и «Главное меню». На диаграмме показана работа ГИ, распределителя передающего полукомплекта, БОИПа и сигналы, идущие в канал связи. Для того, чтобы увидеть диаграмму, необходимо нажать кнопку «Строить» в нижней части окна. Выбор раздела «Диаграмма» в автоматическом режиме возможен только после окончания цикла передачи кодового слова в канал связи. При выборе раздела «Диаграмма» будет показана временная диаграмма работы схемы за один цикл. В пошаговом режиме работы схемы выбор раздела «Диаграмма» возможен на каждом шаге работы схемы. При этом будет показана временная диаграмма работы схемы за сделанное количество шагов.

При выборе раздела «Схема» происходит возврат к схеме передающего полукомплекта, а при выборе раздела «Главное меню» происходит выход в главное меню программы.

После окончания работы схемы передающего полукомплекта необходимо выбрать на форме со схемой раздел меню «Главное меню». При этом происходит переход в главное меню программы. В нем в это время уже активны кнопки «Линия связи» и «Приемник».

Для того, чтобы посмотреть сигналы в канале связи, необходимо нажать в главном меню кнопку «Линия связи». При этом откроется окно, в котором показаны сигналы в канале связи. Для выхода из окна «Линия связи» необходимо нажать кнопку «Выход» в нижней части окна. Также из этого окна можно получить доступ к окну помощи, выбрав в меню, находящемся в верхней части окна раздел «Помощь». В передаваемые по каналу связи сигналы можно вносить искажения. Дискретность вносимого искажения 0,5 такта ГИ передатчика. Для внесения искажения необходимо подвести указатель «мышь» к месту в передаваемой сигнале, где требуется изменить значение сигнала на противоположное (указанная часть сигнала обводится утолщенной линией) и нажать левую кнопку «мыши».

При нажатии кнопки «Приемник» открывается окно со схемой приемного полукомплекта. В верхней части окна расположено меню, содержащее четыре раздела: «Режим», «Главное меню», «Диаграмма», «Помощь».

При выборе раздела «Режим» открывается подменю, содержащее два пункта: «Пошаговый» и «Автоматический». При пошаговом режиме в нижней части окна появляется кнопка «Шаг». По нажатию на эту кнопку выполняется один такт генератора импульсов  БИИПа.  При  выборе  авто-

матического режима в нижней части окна появляется кнопка «Пуск» и шкала с «движком» для задания частоты ГИ БИИПа. Для анализа работы схемы рекомендуется задавать небольшие частоты ГИ БИИПа.

При выборе раздела «Диаграмма» открывается окно, содержащее временную диаграмму работы схемы. В верхней части окна расположено меню, содержащее два раздела: «Схема» и «Главное меню». На диаграмме показаны сигналы, приходящие из канала связи, работа распределителя приемного полукомплекта, БИИПа и блока памяти. Для того, чтобы увидеть диаграмму, необходимо нажать кнопку «Строить» в нижней части окна. Выбор раздела «Диаграмма» в автоматическом режиме возможен только после окончания цикла передачи кодового слова в канал связи. При этом будет показана полная временная диаграмма работы схемы. В пошаговом режиме работы схемы выбор раздела «Диаграмма» возможен на каждом шаге работы схемы. При этом будет показана временная диаграмма работы схемы за сделанное количество шагов.

При выборе раздела «Схема» происходит возврат к схеме передающего полукомплекта, а при выборе раздела «Главное меню» происходит выход в главное меню программы.

Из окон программы «Главное меню», «Передатчик» и «Приемник» имеется возможность вызова окна помощи. Для чего необходимо выбрать раздел «Помощь» из меню в верхней части окон. В окне «Помощь» имеется четыре раздела: «О программе», «Передатчик», «Приемник», «От автора». Раздел «О программе» содержит описание программы и порядок работы с ней. Раздел «Передатчик» содержит теоретические сведения по работе передающего полукомплекта систем с пошаговой синхронизацией. Раздел «Приемник» содержит теоретические сведения по работе приемного полукомплекта систем с пошаговой синхронизацией. Раздел «От автора» содержит краткую справку об авторе программы.

4. Подготовка к работе

- Изучить принципы построения и работу передающего и приемного полукомплектов систем с пошаговой синхронизацией.

- Построить временные диаграммы для следующих случаев:

  - Синхронная работа передатчика и приемника (двоичный код выбирается по номеру варианта из табл. 4.1).

  - Отставания приемника от передатчика на одно положение распределителя.

  - Опережение приемником передатчика на одно положение распределителя.

  - Обрыв КС при приеме фазирующего импульса.

Примечание. На временной диаграмме передатчика необходимо показать работу ГИ, распределителя, БОИПа и идущие в канал связи

сигналы. На временной диаграмме приемника необходимо показать принимаемый из канала связи код, работу распределителя, БИИПа, Тзп, а также запись информации в триггеры блока памяти. При рассинхронизации на временной диаграмме приемника достаточно показать прием фазирующего импульса и несколько импульсов до него.

Таблица 4.1.

Варианты кодов

| №№ вариантов | Двоичный код | №№ вариантов | Двоичный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 0 1 0 0 0 0 | 7 | 1 0 1 0 0 0 0 |
| 2 | 0 1 1 0 0 0 0 | 8 | 0 1 1 0 0 0 0 |
| 3 | 0 0 1 1 0 0 0 | 9 | 0 0 1 1 0 0 0 |
| 4 | 0 0 1 0 1 0 0 | 10 | 0 0 1 0 1 0 0 |
| 5 | 0 0 1 1 1 0 0 | 11 | 0 0 0 1 0 1 1 |
| 6 | 0 0 1 1 0 1 0 | 12 | 1 0 0 0 0 0 1 |

5. Рабочее задание.

- Исследовать работу системы при отсутствии рассинхронизации и искажений сигнала в канале связи.

  - Задать код в соответствии со своим вариантом.

  - Проследить прохождение сигнала в пошаговом режиме.

  - Запустить автоматический режим.

  - Зарисовать временные диаграммы работы передающего и приемного полукомплектов.

  - Сравнить временные диаграммы, построенные при подготовке к работе с временными диаграммами, полученными на экране монитора. Результаты представить преподавателю.

- Исследовать работу системы при искажении фазирующего импульса

  - Задать искажения фронтов фазирующего импульса, соответствующие укорочению фазирующего импульса на 0,5 такта ГИ передатчика. Провести исследование этого случая аналогично пунктам 1.21.5.

  - Повторить пункт 2.1 при искажениях фронтов фазирующего импульса, соответствующих укорочению  фазирующего импульса  на  3 такта

ГИ передатчика.

- Исследовать работу системы при увеличении длительности фазирующего импульса, для чего внести искажения фронтов фазирующего импульса, соответствующие увеличении длительности фазирующего импульса на 0,5 и 3 такта ГИ передатчика. Выполнить для этого случая пункты, аналогичные 2.1 и 2.2.

- Убедится, что изменение частоты ГИ БИИПа не ведет к рассинхронизации. Найти допустимые пределы изменения частоты ГИ БИИПа.

- Исследовать работу приемного полукомплекта системы с пошаговой синхронизацией при дроблении фазирующего импульса, единиц, потере пауз и подавлении короткого импульса.

Литература

- Основы автоматики, автоматизация и телеуправление устройствами электроснабжения электрических железных дорог./ И.И. Бенешевич, В.М. Лисицин, В.Я. Овласюк, Н.Д. Сухопрудский, А.С. Шилов. Под ред. Н.Д. Сухопрудского. – 2-е изд., доп. и перераб. Учебник для вузов железнодорожного транспорта. М.: Транспорт, 1975 – 352 с.

- Системы автоматического и телемеханического управления электроподвижным составом./ Л.А. Баранов, Е.В. Ерофеев, В.И. Астрахан, В.М. Максимов, Я.М. Головачев, П.Г. Солюс. Под ред. Л.А. Баранова. М.:Транспорт,1984 – 311 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Цель лабораторной работы | 3 |
| --- | --- |
| 2. Принципы построения систем с ПОШАГОВОЙ синхронизацией | 3 |
| 3. Описание программы эмуляции системы с ПОШАГОВОЙ синхронизацией | 5 |
| 3.1 Назначение программы эмуляции | 5 |
| 3.2 Передающий полукомплект | 5 |
| 3.3 Приемный полукомплект | 9 |
| 3.4 Руководство пользователя | 12 |
| 4. Подготовка к лабораторной работе | 17 |
| 5. Рабочее задание | 18 |
| Литературы | 19 |