МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

# ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 6

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

# ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 6

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

# ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 6

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Утверждено

редакционно-издательским

советом университета

# ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 6

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

для студентов специальности

«УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Москва  2000

## УДК  621.398:621.394.423

Ц 59

Циклическая синхронизация. Методические указания к лабораторной работе № 6 по дисциплине «Передача информации в технических системах»/ Л.А. Баранов, В.М. Максимов, В.В. Раков, А.А. Щавелев, И.А. Агеев. - М.: МИИТ. 2000. – 19 с.

В методических указаниях рассмотрены метод циклической синхронизации и принципы построения передающего и приемного устройств систем передачи информации с циклической синхронизацией. Дано описание программы эмуляции работы передающего и приемного полукомплектов системы с циклической синхронизацией, с использованием которой выполняется на ПЭВМ лабораторная работа. Сформулированы задания по подготовке к лабораторной работе и ее выполнению.

- Московский государственный        университет путей сообщения                                                       (МИИТ), 2000

Учебно-методическое издание

Баранов Леонид Авраамович, Максимов Владислав Михайлович,

Раков Виктор Викторович, Щавелев Андрей Андреевич,

Агеев Иван Александрович

# ЦИКЛИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Методические указания к лабораторной работе № 6

по дисциплине

«ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Подписано в печать                Формат                    Тираж      экз.

Усл. печ. л.                               Заказ                        Изд. №          Цена

101475, Москва, ул. Образцова, 15,

Типография МИИТа.

1. Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является изучение метода циклической синхронизации и принципов построения передающего и приемного устройств систем передачи информации с циклической синхронизацией.

2. Принципы построения систем с циклической синхронизацией

При циклической синхронизации распределители передающего и приемного устройств переключаются сигналами своего генератора тактовых импульсов. В идеальном случае частоты и фазы импульсов, вырабатываемых этими генераторами, должны быть одинаковы. Однако даже при одинаковых частотах и одинаковых начальных фазах, всегда имеющиеся хотя бы незначительные расхождения параметров генераторов приводят со временем к появлению сдвига фаз тактовых импульсов генераторов и, следовательно, к рассинхронизации распределителей.

Чтобы не допустить значительного расхождения фаз, генератор приемного устройства принудительно фазируется один раз за цикл передачи, отсюда произошло название рассматриваемого метода синхронизации  циклическая. Описанный метод получения  тактовых импульсов и их фазирования обеспечивает потактовую синхронизацию.

Кроме потактовой синхронизации для нормальной работы передающего и приемного устройств необходимо обеспечить поцикловую синхронизацию, под действием которой распределители передающего и приемного устройств переключаются в одинаковые состояния. Это достигается установкой распределителя приемного устройства в начале каждого цикла в исходное состояние.

Однако, даже при идеальной работе потактовой и поцикловой синхронизации может произойти рассинхронизация распределителей из-за действия помех в линии связи или в питающей сети. Поэтому в приемных устройствах телемеханических систем с временным разделением сигналов предусматривается защита от рассинхронизации.

Для удобства построения схем, обеспечивающих синхронизацию и защиту от рассинхронизации, между циклами информационных импульсов в линию связи передаются специальные фазирующие импульсы (ФИ) или кодовые последовательности, называемые «флагом», которые отличаются от любой информационной последовательности и могут быть однозначно выделены на приемной стороне. Обычно «флаг» состоит из последовательности, включающей L подряд идущих единиц, слева и справа от которых находятся нули. Число единиц «флага» должно быть большим любого возможного числа подряд следующих единиц информационной последовательности. Для этого необходимо информационные символы чередовать со служебными разделительными паузами. Поэтому в каждом L-том положении распределителя необходимо постоянно передавать «0». В частности, если L=4, то на 4-ом, 8-ом положениях распределителя передается «0». Наличие «флага» в каждой кодовой посылке и разделительных пауз приводит к увеличению времени занятости канала связи служебной информацией.

Для регистрации принимаемых символов при циклической синхронизации может использоваться прием с интегрированием, либо со стробированием. Рассмотрим сначала принцип приема с интегрированием, проиллюстрированный рис. 2.1.

Рис. 2.1 Временная диаграмма приема с интегрированием

На временной диаграмме (см. рис. 2.1) показаны последовательности импульсов, поступающих на вход канала связи (Вход КС), сигнал на выходе канала связи (Выход КС), сигнал на выходе интегратора (Выход интегратора) и сигнал на выходе порогового устройства (Выход ПУ). Последовательность импульсов на выходе КС искажена и отличается от последовательности на входе КС смещением фронтов (краевые искажения), появлением кратковременных импульсов и пауз (дробление), вызванных воздействием помех и переходных процессов в канале связи. Устройство потактовой синхронизации устанавливает интегратор в «0» в начале ожидаемого кодового бита элементарной посылки. Если сигнал на выходе интегратора за номинальную длительность элементарной посылки ТН превышает величину порога П, то пороговым устройством принимается решение о приеме «1». В противном случае принимается решение о приеме  «0». Величина порога выбирается равной половине интеграла, взятого от импульса на выходе канала связи с амплитудой А и длительностью ТН, то есть порог равен:

П=А⋅Тн2,

где ТН  номинальная длительность элементарной посылки; А  амплитуда сигнала на выходе канала связи.

Таким образом, этот метод позволяет исключить ошибки от краевых искажений и дроблений, интеграл от которых за время ТН не превышает величины установленного порога.

При приеме со стробированием принимаемый сигнал стробируется в середине элементарной посылки. Стробирующее устройство представляет собой логическую схему «И», на один вход которой поступает принимаемый сигнал, а на другой вход  стробирующие импульсы. На временной диаграмме, представленной на рис. 2.2, показаны аналогичные приведенным на диаграмме приема с интегрированием (см. рис. 2.1) последовательность импульсов, поступающая на вход канала связи (Вход КС) и последовательность импульсов на выходе канала связи (Выход КС), а также  последовательность стробирующих импульсов и выход схемы стробирования.

Рис. 2.2. Временная диаграмма приема со стробированием

Решение о принятии «1» или «0» принимается только в момент появления стробирующего импульса. При этом краевые искажения, не приводящие к изменению уровня принимаемого сигнала в момент стробирования, не ведут к ошибке при приеме элементарной посылки. Если строби-

рование происходит в средней части элементарной посылки, то исключаются ошибки при краевых искажениях, достигающих почти 50%.

Для удобства принудительного фазирования и получения стробирующих сигналов генератор тактовых импульсов (ГТИ) строят на базе  задающего генератора и делителя частоты, реализуемого на двоичном счетчике. При фазировании ГТИ делитель частоты принудительно устанавливается в исходное состояние. Обычно производится сброс счетчика в нулевое состояние, что соответствует заданию нулевой фазы ГТИ.

Время Tдоп, в течение которого можно обеспечить передачу кодовой серии без подстройки фазы генератора тактовых импульсов приемника при циклической, определяется следующим выражением:

Тдоп=εдоп⋅12⋅γ⋅B,

где доп  < 0,5  допустимое расхождение фаз генераторов;

B=1Tн  скорость манипуляции[бод];

γ=ΔFFном  относительная нестабильность генератора импульсов;

F  максимальное отклонение частоты от номинального значения;

Fном  номинальная частота генератора.

Очевидно, что с ростом нестабильности генераторов уменьшается Тдоп и необходимо чаще подстраивать фазу генератора приемника, то есть при фиксированной скорости манипуляции (В) необходимо уменьшать разрядность кодовой серии.

Искажение фазирующего импульса приводит к смещению стробирующих импульсов от середины элементарной посылки. В результате уменьшается величина допустимых краевых искажений, не приводящих к ошибке приема элементарной посылки. Поэтому допустимое расхождение фаз принимают равным доп=0,25.

3. Описание программы эмуляции системы с циклической синхронизацией

3.1. Назначение программы эмуляции

Вся лабораторная работа выполняется на ПЭВМ. Для этого используется программа эмуляции работы передающего и приемного полукомплектов. Основные функции программы:

  отображение на экране монитора функциональных схем передающего и приемного полукомплектов системы с циклической синхронизацией;

  формирование в интерактивном режиме передаваемого кода;

 моделирование работы передающего и приемного полукомплектов системы в автоматическом и пошаговом режиме;

  отображение на экране монитора прохождения сигналов по цепям передающего и приемного полукомплектов;

 построение на экране монитора временных диаграмм работы передающего и приемного полукомплектов;

 формирование в интерактивном режиме искажений сигналов, поступающих на вход приемного полукомплекта;

 предоставление помощи в виде текста с рисунками, описывающего принципы построения передающего и приемного полукомплектов и порядок работы с программой.

3.2 Передающий полукомплект

Функциональная схема передающего полукомплекта, на примере которого рассматривается работа передающего устройство системы с циклической синхронизацией, представлена на рис. 3.1. Передающий полукомплект предназначен для задания параллельного восьмиразрядного двоичного кода, формирования передаваемой кодовой посылки, содержащей кроме заданного кода разделительные символы и символы флага, и преобразование этой посылки в последовательный код, передаваемый по каналу связи. Схема содержит буфер хранения заданного кода, генератор импульсов ГИ1, делитель частоты и распределитель.

Буфер хранения заданного кода, построенный на микросхеме DD3 регистра D-триггеров, выполняет функцию записи и хранения параллельного кода и предотвращает изменение передаваемой информации в процессе передачи одной серии. Запись в регистр производится при нулевом  состоянии счетчика распределителя по спаду импульса на выходе старшего разряда.

Делитель частоты построен на двоичном счетчике DD1, который делит частоту ГИ1 на 16. Счетный вход С1 счетчика подключен к выходу ГИ1, а для образования четырехразрядного двоичного счетчика выход первого разряда счетчика соединен со счетным входом С2 второго разряда

счетчика. Выходы и входы второго с третьим, а третьего с четвертым разрядами счетчика соединены в самой микросхеме.

Рис. 3.1 Функциональная схема передающего полукомплекта

Распределитель выполнен на двоичном счетчике DD4, мультиплексоре DD5 с инвертором DD6 на выходе. Выход старшего разряда счетчика делителя частоты подключен к счетному входу С1. Выходы счетчика соединены с соответствующими адресными входами Х1–Х4 мультиплексора, определяющими номер в двоичном коде информационного входа, подключаемого к его выходу. Информационные входы D0, D4, D8, D11 соединены с низким уровнем питания для формирования разделительных пауз в информационной серии. Информационные входы D12, D13, D14, D15 соединены с высоким уровнем питания для формирования единичных символов флага в информационной последовательности. Остальные информационные входы подключены к выходам буферного регистра. На стробирующий вход V постоянно подан нулевой уровень, который открывает выход мультиплексора. Кодовая последовательность на выходе мультиплексора получается инвертированной, поэтому перед выходом в канал связи (КС) поставлен инвертор DD6.

Временная диаграмма работы передающего полукомплекта для передачи информационной последовательности 11110011 и флага с L=4, представлена на рис. 3.2, где показаны сигналы на тактовом входе – это вход С1 счетчика распределителя; состояние счетчика распределителя; вход канала связи (КС).

Рис. 3.2 Временная диаграмма работы передающего полукомплекта

3.3 Приемный полукомплект

Функциональная схема приемного полукомплекта, на примере которого рассматривается работа приемного устройства системы с циклической синхронизацией, представлена на рис. 3.3. Приемный  полукомплект предназначен для приема из канала связи кодовой посылки, содержащей кроме заданного кода разделительные символы и символы флага, преобразование этой посылки в параллельный код, выделение информационных символов и запись их в ячейки памяти, организации циклической синхронизации и защиты от рассинхронизации. Схема содержит генератор импульсов приемника ГИ2, делитель частоты, распределитель, блок индикации флага БИФ, блок принудительного фазирования БПФ, блок защиты от рассинхронизации БЗР, 8 ячеек памяти принимаемой информации и несколько логических схем, формирующих сигналы управления.

Делитель частоты состоит из двоичного счетчика DD1 и дешифратора DD5 с инверсными выходами. Счетчик построен также как у передающего полукомплекта. Для устранения помех, возникающих на выходах дешифратора во время переключения разрядов счетчика, синхровходы дешифратора С1 и С2 стробируются импульсами с инверсного выхода ГИ. В результате, счетчик переключается в начале паузы на одном выходе ГИ, а на выходах дешифратора появляется информация только на паузе инверсного выхода ГИ, когда разряды счетчика не переключаются.

Распределитель выполнен на двоичном счетчике DD12 и дешифраторе DD16 аналогично схеме делителя частоты. Счетные импульсы подаются на вход С1 счетчика распределителя с выхода старшего разряда DD1 через логическую схему DD9, которая отключит счетные импульсы, если на другой ее вход будет подан единичный сигнал. Нулевое и первое состояние счетчика распределителя декодируется логическими схемами DD13, DD15, DD17, DD19. В нулевом состоянии счетчика DD12 на всех его выходах будут нули, на выходе схемы "ИЛИ" DD13 появляется нулевой сигнал, а на выходе инвертора DD15 – единичный. В единичном

состоянии счетчика DD12 разряды 2, 3 и 4 счетчика DD12 находятся в нулевом состоянии, и на выходе "ИЛИ-НЕ" DD17 будет единичный сигнал. При этом на выходе первого разряда DD12 будет единица, и, следовательно, соберется схема "И-НЕ" DD19, и на ее выходе появится "0". Следует иметь в виду, что на дешифраторе распределителя выполняется стробирование сигналов, принимаемых из КС. Для этого на вход С1 дешифратора DD16 подается принимаемый сигнал, предварительно инвертированный схемой DD2, а на вход С2 – стробирующий сигнал с 7-го выхода DD5.

БИФ состоит из двоичного трехразрядного счетчика DD3, триггера флага Тф на схеме DD10, и двух инверторов DD2 и DD6. Счетчик DD3 и триггер Тф сбрасываются на каждой паузе принимаемого из КС сигнала. Счетчик DD3 считает импульсы, поступающие с делителя частоты на вход С, пока не поступит пауза из КС, следовательно, он считает число подряд следующих единиц в импульсной серии.  Если принимается четыре единицы флага, то DD3 досчитает до 4 и через инвертор DD6 установит Тф в единичное состояние, а по заднему фронту флага они снова сбросятся.

БПФ состоит из формирователя импульса сброса DD4 и триггера задержки Тзд (DD11). Тзд устанавливается в единичное состояние, когда счетчик распределителя находится в 15-ом состоянии. Сигнал с инверсного выхода Тзд поступает на один из входов схемы ИЛИ-НЕ DD7. На другой вход этой схемы поступает нулевой сигнал со схемы DD13, если счетчик распределителя находится в нулевом состоянии. При этом схемами DD7 и DD9 запрещается подача на счетчик распределителя счетных импульсов, и распределитель задерживается в нулевом состоянии до поступления импульса сброса. Формирователь импульса сброса DD4 является одновибратором, который сбрасывает Тзд  и счетчики DD1 и DD12 по заднему фронту флага, выполняя принудительное фазирование генератора тактовых импульсов и распределителя приемника.

БЗР содержит триггер запрета Тзп DD18 и логические схемы DD14, DD17, DD19. За допустимое расхождение фаз генераторов приемного и

Рис. 3.3 Функциональная схема приемного полукомплекта

передающего полукомплектов принято 0,25Тн. Триггер запрета Тзп устанавливается в единичное состояние схемой "2И-ИЛИ-НЕ" DD14 при фиксации рассинхронизации и сбрасывается в нулевое состояние схемой DD19 после прихода флага и перехода распределителя в первое состояние.

Временные диаграммы работы приемного полукомплекта системы с циклической синхронизацией  при синхронной и синфазной работе приведены на рис. 3.4. На временной диаграмме показаны сигналы на выходе КС, тактовый  вход распределителя, четвертый и двенадцатый выходы делителя частоты ("4" Дч и "12" Дч), состояние распределителя, состояние триггера Тз, состояние счетчика индикации флага DD3, состояние триггеров Тф и Тзп.

Рис. 3.4 Временная диаграмма работы приемного полукомплекта

Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при отставании распределителя от приемника показана на рис. 3.5 Если распределитель на приемной стороне отстает от распределителя передатчика более чем на 0,25Тн, то БИФ успевает зафиксировать приход флага, и триггер Тф

устанавливается в единичное состояние раньше, чем распределитель придет в пятнадцатое состояние, и чем установится в единичное состояние триггер Тзд. В этом случае соберется одна из схем "И" (ТздТф) на входе DD14, и на инверсном выходе DD14 появится "0", который установит Тзп в единичное состояние, т.е сработает защита от рассинхронизации.

Рис. 3.5. Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при «отставании» приемника от передатчика.

Если распределитель на приемной стороне опережает распределитель передатчика более чем на 0,25 Тн, то до окончания флага распределитель приемника перейдет в нулевое состояние, счетчик делителя частоты дойдет до 4-ого состояния, на 4-ом выходе дешифратора DD5 появится "0", а на выходе инвертора DD8 появится "1". В результате соберется другая схема "И" (ТздDD8DD15) на входе DD14, и на инверсном выходе DD14 появится "0", который установит Тзп в единичное состояние, т.е. и в этом случае сработает защита от рассинхронизации. Временная диаграмма  работы приемного полукомплекта системы с циклической синхронизацией  при такой рассинхронизации показана на рис. 3.6

Рис. 3.6 Временная диаграмма работы приемного полукомплекта при «опережении» приемником передатчика.

Каждая из ячеек памяти состоит из двух триггеров: входного и выходного (для ячейки 1 это схемы DD22, DD23). При приходе единичного информационного символа из КС и строба на входе С2 дешифратора DD16 появляется на соответствующем его выходе нулевой сигнал, который устанавливает по входу S в единичное состояние входной триггер соответствующей ячейки памяти. Выходы входных триггеров ячеек соединены с D-входами выходных триггеров соответствующих ячеек.

В конце принимаемой серии по спаду импульса флага, когда сформирован импульс сброса формирователем DD4, и если при приеме данной серии не сработала защита от рассинхронизации, соберется схема "И" (DD4Тзп) и импульс с выхода DD21 поступит на вход синхронизации С выходных триггеров всех ячеек. В результате код, зафиксированный во входных триггерах, перепишется в выходные триггеры всех ячеек. В нулевом положении распределителя, когда счетчик делителя частоты дойдет до 8-ого состояния, на обоих входах и на выходе схемы "ИЛИ" DD20 появятся нули. При этом сигнал низкого уровня поступит на R-входы входных триггеров и сбросит их в нулевое состояние.

3.4 Руководство пользователя

Запуск программы производится в среде Windows 95/98/NT, имя файла программы «labor6.exe».

При запуске программы появляется форма, содержащая три кнопки: «Передатчик», «Линия связи», «Приемник». Далее эту форму будем называть главным меню. Кнопки «Линия связи» и «Приемник» становятся активными только после передачи кодовой серии. В верхней части окна находится меню, содержащее три раздела: «Устройства», «Помощь» и «Выход». В разделе «Устройства» продублированы кнопки «Передатчик», «Линия связи», «Приемник».

При нажатии кнопки «Передатчик» открывается окно со схемой передающего полукомплекта. На входах буферного регистра задается передаваемый код. Для задания одного разряда кода необходимо выбрать курсором нужный вход регистра и нажать левую кнопку мыши. Номера разрядов кода располагаются сверху вниз, то есть верхний разряд является младшим. При нажатии на кнопку значение разряда изменяется на противоположное.

В верхней части окна расположено меню, содержащее четыре раздела: «Режим», «Главное меню», «Диаграмма», «Помощь». При выборе раздела «Режим» открывается подменю, содержащее два пункта: «Пошаговый» и «Автоматический». При выборе пошагового режима в нижней части окна появляется кнопка «Шаг». По нажатию на эту кнопку выполняется один такт генератора импульсов (ГИ). При выборе автоматического режима в нижней части окна появляется кнопка «Пуск» и шкала с «движком» для задания частоты ГИ. Для анализа работы схемы в автоматическом режиме рекомендуется задавать небольшие частоты ГИ.

При выборе раздела «Диаграмма» открывается окно, содержащее временную диаграмму работы схемы. В верхней части окна расположено меню, содержащее два раздела: «Схема» и «Главное меню». На диаграмме показана работа ГИ, распределителя и сигналы, идущие в канал связи. Для того, чтобы увидеть диаграмму, необходимо нажать кнопку «Строить» в нижней части окна. Выбор раздела «Диаграмма» в автоматическом  режиме возможен только после окончания цикла передачи кодового слова в канал связи. При этом будет показана полная временная диаграмма работы схемы. Выбора раздела «Диаграмма» в пошаговом режиме работы схемы возможен на каждом шаге. При этом будет показана временная диаграмма работы схемы за выполненное количество шагов.

При выборе раздела «Схема» происходит возврат к схеме передающего полукомплекта, а при выборе раздела «Главное меню» происходит выход в главное меню программы.

После окончания работы схемы передающего полукомплекта необходимо выбрать раздел меню «Главное меню». При этом происходит  переход в главное меню программы. В нем в это время уже активны кнопки «Линия связи» и «Приемник».

Для того, чтобы посмотреть сигналы в канале связи, необходимо нажать в главном меню кнопку «Линия связи». При этом откроется окно, в котором показаны сигналы в канале связи. Для выхода из окна «Линия связи» необходимо нажать кнопку «Выход» в нижней части окна. Также из этого окна можно получить доступ к форме помощи, выбрав в меню, находящемся в верхней части окна раздел «Помощь».

В передаваемые по каналу связи сигналы можно вносить искажения, имитирующие действие помех и рассинхронизации. Дискретность вносимой помехи 1/8TН. Для внесения помехи необходимо подвести курсор к месту в передаваемой сигнале, где требуется внести помеху, (указанная часть сигнала обводится утолщенной линией) и нажать левую кнопку «мыши».

При нажатии кнопки «Приемник» открывается окно со схемой приемного полукомплекта. В верхней части окна расположено меню, содержащее четыре раздела: «Режим», «Главное меню», «Диаграмма», «Помощь».

При выборе раздела «Режим» открывается подменю, содержащее два пункта: «Пошаговый» и «Автоматический». При пошаговом режиме в нижней части окна появляется кнопка «Шаг». По нажатию на эту кнопку выполняется один такт генератора импульсов делителя частоты. При выборе автоматического режима в нижней части окна появляется кнопка «Пуск» и шкала с «движком» для задания частоты генератора импульсов. Для анализа работы схемы рекомендуется задавать небольшие частоты генератора импульсов делителя частоты.

При выборе раздела «Диаграмма» открывается окно, содержащее временную диаграмму работы схемы. В верхней части окна расположено меню, содержащее два раздела: «Схема» и «Главное меню», в нижней части окна находится кнопка «Строить». На диаграмме показаны сигналы, приходящие из канала связи, изменение состояний делителя частоты и распределителя приемного полукомплекта, работа триггеров задержки, флага и запрета, а также работа счетчика БИФ. Для того, чтобы увидеть диаграмму, необходимо нажать кнопку «Строить». Выбор раздела «Диаграмма» в автоматическом режиме возможен только после окончания цикла передачи кодового слова в канал связи. При этом будет показана полная временная диаграмма работы схемы. В пошаговом режиме работы схемы выбор раздела «Диаграмма» возможен на каждом шаге работы схемы. При этом будет показана временная диаграмма работы схемы за выполненное количество шагов.

При выборе раздела «Схема» происходит возврат к схеме передающего полукомплекта, а при выборе раздела «Главное меню» происходит выход в главное меню программы. Из окон программы «Главное меню», «Передатчик» и «Приемник» имеется возможность вызова окна помощи. Для чего необходимо выбрать раздел «Помощь» из меню в верхней части окон. В окне «Помощь» имеется четыре раздела: «О программе», «Передатчик», «Приемник», «От автора». Раздел «О программе» содержит описание программы и порядок работы с ней. В разделах «Передатчик» и «Приемник» содержатся сведения о работе передающего и приемного полукомплектов систем с циклической синхронизацией. Раздел «От автора» содержит краткую справку об авторе программы.

4. Подготовка к работе

- Изучить принципы построения и работы систем с циклической

синхронизацией

- Построить временные диаграммы для следующих режимов:

2.1. Для синхронной работы передатчика и приемника (двоичный код

выбирается по номеру варианта из табл. 4.1).

  - Для отставания приемника от передатчика.

  - Для опережения приемником передатчика.

Требования к содержанию временных диаграмм. На временной диаграмме  передатчика  необходимо  показать  работу  ГИ,  распределителя и

сигналы, идущие в канал связи. На временной диаграмме приемника необходимо показать сигналы, приходящие из канала связи, работу делителя частоты, распределителя приемного полукомплекта, триггеров задержки, флага и запрета, а также счетчика БИФ.

Таблица 4.1.

Варианты кодов

| №№ вариантов | Двоичный код | №№ вариантов | Двоичный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01111011 | 9 | 01010101 |
| 2 | 00111110 | 10 | 01111000 |
| 3 | 11001010 | 11 | 10110001 |
| 4 | 11110011 | 12 | 10010001 |
| 5 | 11111111 | 13 | 11000111 |
| 6 | 01000011 | 14 | 10101011 |
| 7 | 00011111 | 15 | 00110111 |
| 8 | 11110111 | 16 | 01111101 |

5. Рабочее задание.

- Исследовать работу системы при отсутствии рассинхронизации и

искажений сигнала в канале связи.

  - Задать код в соответствии со своим вариантом.

  - Проследить прохождение сигнала в пошаговом режиме.

  - Запустить автоматический режим.

  - Зарисовать временные диаграммы работы передающего и

приемного полукомплектов.

  - Сравнить временные диаграммы, построенные при подготовке к

работе с временными диаграммами, полученными на экране

монитора.. Результаты представить преподавателю.

- Исследовать работу системы при отставании приемника от

передатчика.

  - Задать искажения фронтов импульса флага, соответствующие

опережению передатчика приемником на 1/8ТН. Провести

исследование этого случая аналогично 1.21.5.

  - Повторить пункт 2.1 при искажениях фронтов импульса флага,

соответствующих опережению передатчика приемником на 1/2ТН.

- Исследовать работу системы при отставании передатчика от

приемника, для чего внести искажения фронтов фазирующего

импульса, соответствующие отставанию передатчика от приемника на 1/8ТН и 1/2ТН. Выполнить для этого случая пункты, аналогичные 2.1 и 2.2.

6. Задание по УИР

- Исследовать работу приемного полукомплекта устройства при

дроблении импульса флага, информационных символов и

разделительных пауз.

- Исследовать влияние флуктуации фронтов. Определить предельно

допустимое искажение фронтов информационных символов при

синхронной работе приемного и передающего полукомплектов.

Литература

- Системы автоматического и телемеханического управления электроподвижным составом. / Л.А. Баранов, Е.В. Ерофеев, В.И. Астрахан, В.М. Максимов, Я.М. Головичер, П.Г. Солюс.; под ред. Л.А. Баранова. – М.: Транспорт, 1984–311 с.

## Содержание

| 1. Цель лабораторной работы | 3 |
| --- | --- |
| 2. Принципы построения систем с циклической синхронизацией | 3 |
| 3. Описание программы эмуляции системы с циклической синхронизацией | 6 |
| 3.1 Назначение программы эмуляции | 6 |
| 3.2 Передающий полукомплект | 7 |
| 3.3 Приемный полукомплект | 9 |
| 3.4 Руководство пользователя | 14 |
| 4. Подготовка к лабораторной работе | 17 |
| 5. Рабочее задание | 18 |
| 6. Задание по УИР | 18 |
| Литература | 18 |