Требования к кодированию сигнала в линии.

1) Энергетический спектр сигнала в линии связи должен быть как можно уже. В нем должна отсутствовать постоянная составляющая, что позволяет повысить верность либо дальность передачи.

2) Структура сигнала в линиях должна обеспечивать возможность выделения тактовой частоты на приемной стороне.

3) Необходимо обеспечить возможность постоянного контроля за ошибками на уровне физической линии.

4) Код для линий связи должен иметь достаточно простую техническую реализацию.