МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

### Курсовой проект

по дисциплине   «Системы автоведения поездов»

#### Выполнила студентка гр. АУИ-412

Грачева О.Е.

Принял профессор Ерофеев Е.В.

Москва – 2001

Содержание.

Введение.	2

- Задание на курсовой проект.	3

- Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание.	4

  - Функциональная схема.	4

  - Описание функциональной схемы.	4

  - Временная диаграмма системы автоведения.	6

  - Описание диаграммы.	6

- Программа движения поезда.	7

  - Расчет траектории движения поезда.	7

3.2.   Программная зависимость закона управления временем хода.	7

- Модель для исследования регулятора времени хода системы автоведения

поездов. 	8

4.1.   Назначение и характеристика.   	8

4.1.1. Назначение.	8

4.1.2. Характеристика.	8

4.2.   Используемая информация. 	8

4.2.1. Нормативно-справочная информация.	8

4.2.3. Промежуточная информация.	9

4.3.  Результаты решения.	10

4.4.  Математическое описание.	10

4.4.1.  Описание процесса.	10

4.4.2.  Расчетные формулы.	10

  - Алгоритм решения.	13

    - Блок-схема алгоритма.	13

    - Описание логики алгоритма.	14

    - Листинг программы.	15

- Результаты исследования закона управления Тдт(Тх).	19

  - Результаты решения.		19

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода от

времени хода для Q=18 т и Q=2 т.	20

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода

от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.	21

Заключение.	23

Список литературы.	23

Введение.

Системы автоведения поездов (САВП) предназначены для повышения использования пропускной способности участков железных дорог и линий метрополитена путем повышения точности выполнения графиков движения поездов, снижения расхода электроэнергии на тягу поездов, облегчения труда машинистов.[3]

На метрополитенах использование систем автоведения поездов (САВПМ) вызвано высокими требованиями к точности выполнения графика движения и точности остановки в условиях значительной интенсивности движения. Наибольшее распространение на метрополитенах получили централизованные САВПМ, которые позволяют получить большую точность выполнения графика движения, чем автономные.

Централизованные САВПМ являются иерархическими и выполняются, как правило, трехуровневыми: центральный пост управления (ЦПУ), станционные устройства (СУ), поездные устройства (ПУ). Распределение функций управления между уровнями иерархии зависит от требуемой степени централизации, заданной точности выполнения графика движения, уровня развития технических средств, алгоритмов управления, требуемого качества управления. В зависимости от распределения функций между уровнями системы определяется степень централизации управления.[1]

Важным этапом при разработке и внедрении САВП является составление программ движения поездов, от которых зависит качество управления временем хода и расход энергии на тягу.[3]

Целью курсового проектирования является разработка централизованной системы автоведения, т.е. изучение принципов построения САВП, включая выбор структурной схемы системы и распределение функций между устройствами: законы управления временем хода по перегону; математическое моделирование на ПЭВМ систем автоведения поездов; анализ качества управления; алгоритмы систем; получение навыков в работе с ГОСТами и технической литературой.[2]

- Задание на курсовой проект.

- Разработать функциональную систему автоведения поездов метрополитена, дать временную диаграмму, составить описание работы системы, включая передаваемую информацию между уровнями системы.

- Провести расчёт траектории движения поезда по программе, изложенной в практическом занятии "Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена", для заданного перегона при загрузке состава 9 т для пяти значений времен хода по перегону.

- Построить программную зависимость заданного закона управления временем хода.

- Разработать блок-схему модели для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов метрополитена по заданному закону управления.

- Разработать программу модели для исследования регулятора времени хода САВПМ;

- Для пяти заданных значений времен хода провести моделирование работы регулятора времени хода при программной (9 т), максимальной (18т), и минимальной (2т) загрузках вагона и определить качество управления временем хода.

7. Построить зависимость ошибки управления временем хода ТХ от времени хода для Q=18т и Q=2т и ошибки управления от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Исходные данные.

- Тип САВПМ – централизованная;

- тяговые характеристики подвижного состава –  зависимость силы тяги двигателя от скорости;

- программная загрузка вагона – 9 т.;

- максимальная загрузка - 18 т.;

- минимальная загрузка - 2 т.;

- длина перегона – 2200 м;

- допустимая скорость – 80 км/ч;

- масса пустого вагона – 33,5 т.;

- профиль перегона представлен в табл. 1.1:

Таблица 1.1.

Профиль пути на перегоне.

| Длины элементов | 250 | 250 | 500 | 400 | 300 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклоны | 0 | 15 | -3 | -10 | -7 | 10 | 0 |

- закон управления временем хода по перегону – ТДТ(Tx);

- уровень размещения регулятора времени хода – на центральном посту управления.

- Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание.

2.1. Функциональная схема.

Рис. 2.1.1. Функциональная схема ЦСАВПМ.

2.2. Описание функциональной схемы.

САВПМ осуществляет следующие функции:

Управляющие функции ЦСАВПМ:

У1 – диспетчерское управление;

У2 – отправление поездов со станций, определение времени стоянки ТС;

У3 – определение времени хода ТХ для каждого перегона;

У4 – управление временем хода, определение режимов ведения поезда R, реализация регулятора времени хода;

У5 – прицельное торможение на станции;

У6 – подтормаживание на перегоне для выполнения ограничений по скорости;

У7 – исполнение команд управления поездом;

У8 – открытие и закрытие дверей;

Информационные функции ЦСАВПМ:

И1 – хранение графика движения;

И2 – отображение информации о движении поездов;

И3 – регистрация исполненного графика движения;

И4 – рекомендации по корректировке графика движения;

И5 – контроль параметров движения;

И6 – диагностика аппаратуры системы;

И7 – информирование пассажиров;

И8 – показатели работы линии;

И9 – передача информации между уровнями системы;

И10 – включение радиоинформатора.

Рассмотрим подробнее структуру системы, представленной на рис.2.1.1., распределение  функций между уровнями управления данной системы.

По заданию, регулятор времени хода расположен на ЦПУ, следовательно, функция У4 возлагается на центральный пост управления. Функции У1, У2, У3  могут располагаться только в центре, иначе мы не получим централизованную систему. Например, диспетчер, находясь на ЦПУ, имеет связь со всеми станциями, он знает, где и какой поезд находится в данный момент (У1). Так же если, допустим,  время стоянки будем определять  на СУ или ПУ, то эту информацию будем знать только об одном поезде (У2). Функции У5 и У6 исполнять через центр не рационально, лучше возлагать на ПУ, т.к. на поезде их легче реализовать. Функции У7 и У8 тоже выполняет поезд, хотя было бы лучше, если открытие и закрытие дверей (У8) осуществляли бы и поезд, и станция, что облегчило бы работу машинисту.

Информационные функции И1, И2, И3, И4, И8 расположены на ЦПУ, т.к. мы рассматриваем централизованную систему. В центре хранятся графики поездов (И1), т.е. времена хода по перегонам,  когда прийти или уйти в депо и т.д. Но поезда отклоняются от графиков, поэтому для функционирования централизованной системы необходимы данные о моментах прибытия и отправления каждого поезда по каждой платформе, и эта информация применяется для формирования отчетного документа – исполненного графика движения (И3). Одновременно выполняется анализ этого графика – получение информации о максимальных, средних и средних квадратичных отклонениях от планового графика[1]. Функция И2 осуществляет отображение информации для диспетчеров о состоянии линии. И4 является самой тяжелой функцией, т.к., допустим, если старый график не может быть выполнен, то нового может не оказаться. В центре так же рассчитывают: расход электроэнергии, заработную плату каждого  машиниста    в зависимости от того, сколько часов он проработал и т.п. (И8). Функцию И5 разместим на ЦПУ и ПУ. Таким образом будет осуществляться контроль параметров движения каждого поезда (поездным устройством) и всех поездов на линии (центральным постом). В осуществлении функций И6 и И9 участвуют и центр, и станция, и поезд. Информирование пассажиров (И7) будет проводиться через ЦПУ и ПУ. Т.к. радиоинформатор находится на поездном устройстве, то и включать его надо в поезде (И10).

Между уровнями системы имеются каналы связи. Как было сказано выше, информация о прибытии и отправлении поездов фиксируется центром, поэтому она передается с ПУ через СУ, и в результате обработке этой информации рассчитывается и передается па ПУ (через СУ) время стоянки.

Для системы автоведения необходимо иметь канал связи между  станцией и поездом, который может быть использован для передачи информации о номерах маршрутов, что позволяет организовывать объективный учет пробега составов.

Для реализации закона управления ТДТ(ТХ) необходим датчик контрольной точки, устанавливаемый в начале зоны выключения тяговых двигателей. После прохождения поездом контрольной точки координаты её поступают в ЦПУ. Здесь рассчитывается  по данному закону время выключения тяговых двигателей, которое через СУ передается на ПУ (в данной системе автоведения ПУ и СУ не обязательно знать время хода по перегону).

Связь ЦПУ со станционными устройствами позволяет реализовывать управление информационным табло, на котором высвечиваются данные о движении поездов для пассажиров и машинистов.

Однако на рис.2.1.1. показаны не все сигналы, передаваемые между уровнями. Например, ПУ может определять массу поезда, т.е. загрузку вагонов пассажирами. Полученные данные передаются по каналу связи с поезда на станцию и далее на ЦПУ, что позволяет определять пассажиропотоки, составлять соответствующие отчетные документы о функционировании линий метрополитена.[1]

2.3.  Временная диаграмма системы автоведения.

Рис. 2.3.1. Временная диаграмма работы САВПМ.

  - Описание диаграммы.

Как только поезд прибыл на станцию, на ЦПУ с ПУ передается информация о прибытии поезда и о номере маршрута. Затем машинист открывает двери, а в это время центр рассчитывает время стоянки и эта информация передается на ПУ. После прохождения времени стоянки (заданного) машинист закрывает двери поезда, после отпускаются тормоза и затем включаются тяговые двигатели (одновременно с включением формируется сигнал об отправлении поезда). После прохождения поездом контрольной точки ЦПУ рассчитывает ТДТП, передает это значение на ПУ. Как только фактическое ТДТ становится равным (или превышает) этого значения, происходит отключение тяги, т.е. поезд переходит в режим выбега. При подходе к станции начинается прицельное торможение.

На станции весь этот процесс повторяется заново.

- Программа движения поезда.

3.1.  Расчет траектории движения поезда.

Расчет траектории движения поезда произвели по программе, изложенной в практическом занятии «Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена», предварительно изменив в исходной программе информацию о профиле перегона. Взяли минимальную загрузку 2 т и рассчитали для нее минимальное время хода Тхmin= 122.3 с., значит для 9 т   возьмем Тхmin  = 125 с. Следовательно, получили массив заданных времен хода Тх = [125,130,135,140,145].

Затем рассчитали параметры движения для загрузки 2 т с измененными временами хода и получили координату отключения тяговых двигателей при максимальном времени хода Sт  = 215,44 м, следовательно, координату контрольной точки возьмем Sкт  = 200 м. После получения необходимых данных рассчитаем траектории движения поезда для заданного перегона при загрузке состава 9 т для пяти значений времен хода по перегону.

По полученной информации рассчитали программную зависимость заданного закона управления временем хода Тдт(Тх).

Таблица 3.1.1.

Результаты расчета траектории движения поезда для загрузки 9 т.

| Наименование | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заданное время хода Тхз , с | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Фактическое время хода ТХФ, с | 122,3 | 129,1 | 134,0 | 139,0 | 144,3 |
| Путь в режиме тяги S, м | 568,00 | 422,44 | 353,44 | 293,44 | 248,44 |
| Время движения под тягой Т, с | 36,11 | 29,35 | 26,01 | 23,03 | 20,75 |
| Скорость при отключении тяги V, км/ч | 80,1 | 75,3 | 73,5 | 71,7 | 70 |
| Расход электроэнергии А, кВт*ч | 3,4212 | 2,8949 | 2,6245 | 2,3774 | 2,1784 |
| Координата контрольной точки Sкт, м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время движения до к.т. Ткт, с | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |

3.2. Программная зависимость закона управления временем хода.

По результатам расчета траектории движения поезда рассчитаем параметры заданного закона управления ТДТ(Tx) по формуле: Тдтi = Ттi -Ткт.

Таблица 3.2.1.

Программная зависимость закона управления временем хода

| Тх | Ткт | Ттi | Тдт |
| --- | --- | --- | --- |
| 122,3 129,1 134,0 139,0 144,3 | 18,21 18,21 18,21 18,21 18,21 | 36,11 29,35 26,01 23,03 20,75 | 17,9 11,14 7,8 4,82 2,54 |

По данным таблицы 3.2.1. построим график программной зависимости закона управления Tдт(Tx).

Рис. 3.2.1. Программная зависимость закона управления ТДТ(Tx).

- Модель для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов.

4.1. Назначение и характеристика.

4.1.1. Назначение.

Данная модель предназначена для исследования движения поезда по заданному закону управления временем хода [Тдт(Тх)]: определение качества управления временем хода, выявление влияния времени хода и загрузки вагона на ошибки управления временем хода.

4.1.2. Характеристика.

Разработанная программа написана на языке Turbo Pascal 7.0. По объему она составляет 5,862 Кб. Результаты  получаем за малое время (за миллисекунды). Точность решений зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

4.2. Используемая информация.

4.2.1. Нормативно-справочная информация.

Таблица 4.2.1.1.

Нормативно-справочная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ###### fсonst | Постоянная сила тяги до скорости 55 км/ч | кгс |
| Vpereh | Скорость перехода движения поезда с постоянной силы тяги на движение по характеристике F(V) | км/ч |
| Pvag | Масса вагона | т |
| Zam | Замедление поезда в режиме торможения | м/с |
| Sint | Шаг интегрирования по пути: 1 – в режиме тяги 3; 2 – в режиме выбега 10; | м |
| Spereg | Длина перегона | м |
| Skt | Координата контрольной точки | м |
| Vdop | Допустимая скорость движения на перегоне | км\ч |
| Q | Масса загрузок вагонов поезда (2, 9, 18) | т |
| Fapr | Сила тяги двигателя в точках аппроксимации F(V) | кгс |
| V | Скорость в точках аппроксимации F(V) | км/ч |
| L | Массив длин элементов профиля |  |
| W | Массив величин уклонов профиля | тысячные |
| Tzad | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| Tfakt | Массив фактических времен хода по перегону | с |
| Tdt | Массив програм. времен допол-ного движения под тягой | с |
| R | Режим ведения поезда: 1 – тяга; 0 – выбег; -1 – торможение; |  |

4.2.2. Промежуточная информация.

Таблица 4.2.2.1.

Промежуточная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| S4 | Координата отключения тяговых двигателей | м |
| S | Пройденный путь | м |
| Sint | Шаг интегрирования по пути | м |
| Q | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| R | Режим ведения поезда |  |
| #### a1,b1 | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики двигателя F(V) |  |
| ###### a2,b2 | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики ТДТП(ТХ) |  |
| Tdtapr | Массив аппроксимированных времен дополнительного движения под тягой | с |
| Wosn | Основное сопротивление поезда для различных режимов ведения поезда |  |
| P1, Pmax | Ошибка управления времени хода и максимальная ошибка управления | с |
| ### P2,P3 | Средняя и средняя квадратичная ошибка управления | с |
| f | Сила тяги двигателя | кгс |
| k | Номер варианта времени движения поезда |  |
| V1 | Скорость поезда в начале шага интегрирования | км/ч |
| V2 | Скорость поезда в конце шага интегрирования | км/ч |
| Vvikl | Скорость поезда в момент отключения тяговых двигателей | км/ч |
| Txtek | Время движения по перегону | с |
| Tkt | Время движения поезда до контрольной точки | с |
| Tt | Время движения поезда в момент отключения тяговых двигателей | с |
| L1 | Координата конца текущего элемента профиля |  |
| A | Расход электроэнергии (на один вагон) | кВт*ч |
| massa | Номер исследуемой загрузки |  |
| i, j, ii, bufferhead, buffertail, ch | Вспомогательные переменные |  |

4.3. Результаты решения.

Таблица 4.3.1.

Результаты решения.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Q | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| Tzad | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| Tt | Время движения по перегону | с |
| S4 | Координата отключения тяговых двигателей | м |
| Vvikl | Скорость поезда в момент отключения тяговых двигателей | км/ч |
| Txtek | Время движения поезда в момент отключения тяговых двигателей | с |
| A | Расход электроэнергии (на один вагон) | кВт*ч |
| Skt | Координата контрольной точки | м |
| Tkt | Время движения поезда до контрольной точки | с |
| P1 | Ошибка управления времени хода | с |
| ### Pmax | Максимальная ошибка управления | с |
| ### P2 | Средняя ошибка управления | с |
| P3 | Средняя квадратичная ошибка управления | с |

4.4. Математическое описание.

4.4.1. Описание процесса.

Процесс начинается с кусочно-линейной аппроксимации характеристик Tдт(Тх) и F(V). Все необходимые параметры внесены в часть программы «Описание переменных». По аппроксимированной Тдт(Тх) находим программные значения Тдт, а по F(V) – значения f. Моделирование проводим сначала для загрузки 2 т, затем 9 т и 18 т. Вначале рассчитываем траекторию (V, S, Txtek, A) для режима тяги. Как только по условию не превышения допустимой скорости или по заданному закону управления Тдт(Тх) мы определили координату отключения тяговых двигателей, то переходим на моделирование траектории в режиме выбега (а параметры отключения тяговых двигателей выводятся на экран). Выше перечисленные действия, кроме аппроксимации, повторяются для режима выбега до определения момента торможения. Принимая, что при торможении поезд движется по равнозамедленному закону, рассчитываем траекторию торможения.

Для каждой загрузки моделирование проводится по пяти временам хода. В процессе всего моделирования рассчитываются ошибка управления,  максимальной ошибка управления, средняя и средняя квадратичная ошибка управления, которые как результат моделирования выводятся на экран.

4.4.2. Расчетные формулы.

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,	(4.4.2.1)

где :  mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Во  время  движения  к  поезду  приложены  сила  тяги  F , сила торможения  В,  сила  сопротивления  движению  W.   Силы  f= F/т, b = В/т, w =W/m называются удельными силами, где m- масса поезда.

Удельная сила сопротивления движению равна

w= w0 +wд ,     	(4.4.2.2.)                            w0 - основное удельное сопротивление движению поезда, которое обусловлено трением в подшипниках, сопротивлением, возникающим при взаимодействии подвижного состава и пути, сопротивлением воздушной среды;

wд - дополнительное сопротивление движению, которое определяется сопротивлением от уклонов и кривых.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги определяется по следующей формуле:

Woт=1,1+0,0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(4.4.2.3.)

где mв - масса тары вагона, которая принимается равной 33,5 т;

mП- масса загрузки пассажирами вагона;

nв - число вагонов в поезде, принимаем равное 7;

SЭП  - площадь эквивалентной поверхности состава.

SЭП  для состава из 7 вагонов равна 47 м2.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме выбега (холостой ход) определяется по следующей формуле:

Wox=1+262(mв+mп)+0,601V+0.0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(4.4.2.4.)

Дополнительное удельное сопротивление движению поезда равно сумме сопротивлений от уклона wу и кривых wкр

wд = wу+wкр  	(4.4.2.5.)

Удельное сопротивление от уклона равно величине уклона i:    wу= i.         (4.4.2.6.)                                                      Сопротивление от кривых равно      wкр =630/Rкр ,	(4.4.2.7.)

где  Rкр - радиус кривой.

Аппроксимированные значения силы тяги f  рассчитываются по формуле

fz=aj+bjV.	(4.4.2.8)

где аj, bj – коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации.

В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (4.4.2.1.), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,	(4.4.2.9.)

где Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,	(4.4.2.10.)

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vcp:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),                      (4.4.2.11.)

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,	(4.4.2.12.)

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

В режиме тяги F > 0, В = 0; в режиме выбега F = 0, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,	(4.4.2.13.)

где a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

Vн - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S    	(4.4.2.14.)

где  SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда. [5]

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,	(4.4.2.15.)

Под ошибкой управления временем хода по перегону понимается разность между заданным временем Тximз и фактическим  Тximф

ΔТxim=Tximз−Tximф 		(4.4.2.16.)

где i - номер варианта заданного времени хода, который меняется от 1 до 5;

m- номер варианта исследуемой массы поезда, который меняется от 1 до 3.

Максимальная ошибка управления временем хода по перегону определяется по всем значениям i, m как модуль

ΔТxmax=maxi,mΔTmax	(4.4.2.17)

Средняя ошибка управления временем хода по перегону определяется как

ΔTx=1IMm=1Mi=1IΔTxim	(4.4.2.18.)

где I - число рассматриваемых вариантов заданных времен хода по перегону;

М - число вариантов исследуемых загрузок вагонов.

Средняя квадратичная ошибка управления временем хода равна [2]

ΔTxck=1IM−1m=1Mi=1I(ΔTxim)2	(4.4.2.19.)

  - Алгоритм решения.

    - Блок-схема алгоритма.

Рис 4.5.1.1. Блок-схема алгоритма.

Рис 4.5.1.1. Блок-схема алгоритма (продолжение).

    - Описание логики алгоритма.

В бл.1 –  производится кусочно-линейная аппроксимация характеристик: силы тяги от скорости  F(V) и времени дополнительного движения под тягой от времени хода;

В бл.2 – расчет программных Тдт по аппроксимированной характеристике Тдт(Тх);

В бл.3 – начало цикла по трем массам загрузки вагона;

В бл.4 – выбор загрузки;

В бл.6 – начало цикла по пяти временам хода;

В бл.7 – обнуление переменных;

В бл.8 – выбор начальных значений переменных;

В бл.9 – переход на следующий профиль;

В бл.10 – производится расчет силы тяги на текущем шаге интегрирования (для V>55);

В бл.11 – производится расчет основного сопротивления в режиме тяги;

В бл.12 – выбор шага интегрирования в зависимости от режима;

В бл13 – вычисляется скорость поезда на текущем шаге (по формуле (4.4.2.9));

В бл.14 – расчет времени движения к концу шага (по (4.4.2.11));

В бл.15 – вычисляется пройденный путь;

В бл.16 – проверка режима ведения поезда. Если R<>0, то управление передается бл.18, если R=0, то бл.17;

В бл.17 – расчет расхода электроэнергии (по (4.4.2.12));

В бл.18 – переход на следующий шаг интегрирования;

В бл.19-20 – нахождение времени прохождения контрольной точки;

В бл.21 – проверка режима ведения поезда. Если R<>0, то управление передается бл.28, если R=0, то бл.22;

В бл.22-23 – производится сравнение программного времени дополнительного движения под тягой с текущим, а также текущей скорости с допустимой, по результатом сравнения выносится решение о смене режима ведения поезда;

В бл.24-25 – переход на следующий профиль, если предыдущий профиль закончился;

В бл.26 – проверка режима ведения поезда. Если R=1, то управление передается бл.10, иначе - бл.27;

В бл.27 – производится расчет основного сопротивления в режиме выбега (по (4.4.2.4));

В бл.28 – вычисляется скорость торможения для текущей координаты пути (по (4.4.2.13)) и смотрим, не переходить ли на торможение;

В бл.29-31 –переходим на режим торможения и рассчитываем координаты в режиме торможения, исходя из равнозамедленного движения (см. (4.4.2.413), (4.4.2.14), (4.4.2.15));

В бл.32-33  – изменение координаты перехода с тяги на выбег (для Q=2 и Тхmin);

В бл.34-35 – производится переход к моделированию для следующего заданного времени хода;

В бл.36 – вычисляются ошибка управления и максимальная ошибка управления, производится расчет средней и средней квадратичной ошибок управления (по (4.4.2.16)-(4.4.2.19));

В бл.37 – выводится текущая информация;

В бл.38-39 – проверка, все по всем ли временам хода и для трех ли загрузок производилось моделирование движения;

В п. 40 – производится окончательный расчет средней и средней квадратичной ошибок управления;

В п. 41 – вывод результатов на печать;

    - Листинг программы.

program kursovoi;

uses crt;

label

1,2,3,4;

const

fconst = 1200; Vpereh = 55; Pvag = 33.5; Zam = 1;

Spereg = 2200; Vdop = 80; Skt = 200;

Fapr:array[1..5] of integer = (750,540,400,275,215);

V:array[1..5] of integer = (56,65,72,84,94);

L:array[1..7] of integer = (250,250,500,400,300,200,300);

W:array[1..7] of integer = (0,15,-3,-10,-7,10,0);

Tzad:array[1..5] of integer = (125,130,135,140,145);

Tdt:array[1..5] of real = (17.9,11.14,7.8,4.82,2.54);

Tfakt:array[1..5] of real = (122.3,129.1,134,139,144.3);

var

bufferhead                                            : word absolute $0:$41A;

buffertail                                               : word absolute $0:$41C;

ch                                                           : char;

param                                                     : string;

S,Sint,S4,V1,V2,Vvikl,Txtek,Tkt,Tt  : real;

A,L1,f,Wosn,P1,Pmax,P2,P3              : real;

a1,b1,a2,b2,Tdtapr                        : array[1..5] of real;

i,j,k,R,ii,massa,Q                          : integer;

{-Процедура ожидания нажатия любой клавиши-}

procedure prodolgenie;

begin

bufferhead:=buffertail;

gotoxy(3,23); write('Для продолжения нажмите любую клавишу ...');

ch:=readkey;

if ch=#27 then if param='4820151' then halt(1);

end;

{-Процедура вывода "шапки" таблицы параметров движения-}

procedure spisok;

begin

clrscr;

gotoxy(2,1); write('Загрузка:    т ');

gotoxy(2,2); write('Вариант: ');

gotoxy(2,3); write('Заданное время хода:  ');

gotoxy(2,4); write('Фактическое время хода:  ');

gotoxy(19,5); write('Параметры выключение двигателя:');

gotoxy(2,6); write('Координата S:');

gotoxy(2,7); write('Скорость V:');

gotoxy(2,8); write('Время Tt:');

gotoxy(2,9); write('Расход энергии A:');

gotoxy(2,10); write('Коорд. контр. точки  Skt:');

gotoxy(2,11); write('Время движ. до КТ  Tkt:');

gotoxy(2,13); write('Ошибка управления:');

gotoxy(2,15); write('Максимальная ошибка управления:');

gotoxy(2,16); write('Средняя ошибка управления:');

gotoxy(2,17); write('Средняя квадратичная ошибка:');

end;

{-Основная программа-}

begin

clrscr;

j:=1;

{-Расчет коэф-тов кус.-лин. аппр-ции характеристик F(V) и Tdt(Tx)-}

while j<>5 do

begin

a1[j]:=(Fapr[j]*V[j+1]-Fapr[j+1]*V[j])/(V[j+1]-V[j]);

b1[j]:=(Fapr[j+1]-Fapr[j])/(V[j+1]-V[j]);

a2[j]:=(Tdt[j]*Tfakt[j+1]-Tdt[j+1]*Tfakt[j])/(Tfakt[j+1]-Tfakt[j]);

b2[j]:=(Tdt[j+1]-Tdt[j])/(Tfakt[j+1]-Tfakt[j]);

j:=j+1;

end;

{-Нахождение Тдт(Тхзадан) по аппроксимиров. характеристике-}

for k:=1 to 5 do

for ii:=1 to 4 do

if k<>5

then begin

if (Tzad[k]>=Tfakt[ii]) and (Tzad[k]<=Tfakt[ii+1]) then

Tdtapr[k]:=a2[ii]+b2[ii]*Tzad[k]

end

else if (k=5) and (ii=4)

then Tdtapr[k]:=a2[4]+b2[4]*Tzad[k];

{-Расчет по трем массам-}

for massa:=1 to 3 do

begin

if massa=1 then Q:=2;

if massa=2 then Q:=9;

if massa=3 then Q:=18;

k:=0; S4:=3000;

repeat

k:=k+1;

{-Начальные значения-}

3:   A:=0; L1:=0; S:=0; Txtek:=0;

V1:=1; Sint:=3; i:=1; R:=1;

L1:=L1+L[i];

{-Если Vтек>55км/ч, то расчет тяги по кус.-лин. аппр. характеристике -}

4:  if V1>=Vpereh

then begin

j:=1;

while V1>=V[j+1] do j:=j+1;

f:=a1[j]+b1[j]*V1;

end

else f:=fconst;

{-Расчет осн. сопротивления в режиме тяги-}

Wosn:=1.1+0.0092*sqr(V1)*(47/(2*7*(Pvag+Q)));

{-Изменение шага интегрирования в зависимости от режима-}

1:   if R=1 then Sint:=3

else Sint:=10;

{-Расчет текущей скорости с погрешностью 5 с.-}

repeat

V2:=V1+((4*f/(Pvag+Q)-Wosn-W[i])*0.127*Sint)/V1;

Sint:=Sint/2;

until ((V2-V1)<5);

{-Расчет текущего пути и времени-}

Sint:=Sint*2;

Txtek:=Txtek+2*Sint*3.6/(V1+V2);

S:=S+Sint;

{-Расчет электроэнергии-}

if R<>0 then A:=A+(4*f*Sint/440520/87);

V1:=V2;

{-Определяем время контрольной точки-}

if abs(S-Skt)<1 then Tkt:=Txtek;

{-Определяем момент перехода на выбег-}

if R<>0 then

begin

if (V2>=Vdop) or (Tdtapr[k]<=Txtek-Tkt) then

begin

Vvikl:=V2; Tt:=Txtek; R:=0; f:=0; S4:=S;

end;

{-Переход на следующий профиль-}

2:       if S>L1 then

begin

i:=i+1;

L1:=L1+L[i];

end;

{-Если мы в тяге-переходим к след. аппр. зн-ю скорости-}

if R=1 then goto 4;

{-Если в выбеге-расчет осн. сопротивления-}

Wosn:=1+26/(2*(33.5+Q))+0.01*V1+0.0092*sqr(V1)*(47/(2*7*(Pvag+Q)));

{-Переход на изменение шага инт-я и расчет движения заново-}

goto 1;

end;

{-Смотрим, не начало ли торможения-}

if V2<3.6*sqrt(2*(Spereg-S)) then goto 2;

{-Расчет параметров при торможении-}

R:=-1;

S:=S+(V2*V2/2/Zam/12.96);

Txtek:=Txtek+(V2/3.6/Zam);

{-Для Q=2 и Тхmin изменяем координату перехода из тяги в выбег-}

if (K=1) and (Q=2) then

If abs(Tzad[k]-Txtek)>=10 then

if Tzad[k]>Txtek

then begin S4:=S4-10;goto 3 ;end

else begin s4:=S4+10;goto 3;end;

if k>1 then V2:=0;

{-Расчет ошибок управления-}

P1:=Tzad[k]-Txtek;

if Pmax<abs(P1) then Pmax:=abs(P1);

P2:=P2+P1;

P3:=P3+sqr(P1);

{-Печать текущих координат-}

if k=1 then spisok;

gotoxy(13,1); write(Q);

gotoxy(20+k*10,2); write(k);

gotoxy(20+k*10,3); write(Tzad[k]);

gotoxy(20+k*10,4); write(Txtek:4:1);

gotoxy(20+k*10,6); write(S4:4:2);

gotoxy(20+k*10,7); write(Vvikl:3:1);

gotoxy(20+k*10,8); write(Tt:3:2);

gotoxy(20+k*10,9); write(A*100:2:4);

gotoxy(20+k*10,10); write(Skt);

gotoxy(20+k*10,11); write(Tkt:3:2);

gotoxy(20+k*10,13); write(P1:3:3);

until k=5;

prodolgenie;

end;

{-Расчет ошибок управления-}

P2:=P2/15;

P3:=sqrt(P3/14);

{-Печать ошибок управления-}

gotoxy(35,15); write(Pmax:3:5);

gotoxy(35,16); write(P2:3:5);

gotoxy(35,17); write(P3:3:5);

prodolgenie;

end.

- Результаты исследования закона управления Тдт(Тх).

  - Результаты решения.

Загрузка:  2 т

Вариант:                                1            2            3             4           5

Заданное время хода:           125        130        135        140        145

Фактическое время хода:     122.4     125.2     129.9     135.3     139.9

Параметры выключение двигателя:

Координата S:                        479.44   422.44   350.44   290.44   245.44

Скорость V:                            80.0       78.7       76.7       74.7       72.8

Время Tt:                                30.09     27.50     24.17     21.32     19.12

Расход энергии A:                 2.8320    2.6396   2.3835  2.1569    1.9778

Коорд. контр. точки  Skt:      200        200        200        200         200

Время движ. до КТ  Tkt:       16.85     16.85     16.85      16.85     16.85

Ошибка управления:             2.603     4.796     5.076     4.651     5.101

Максимальная ошибка управления:

Средняя ошибка управления:

Средняя квадратичная ошибка:

Для продолжения нажмите любую клавишу ...

Загрузка:  9 т

Вариант:                                1             2            3            4           5

Заданное время хода:           125         130       135        140        145

Фактическое время хода:     124.4     130.0     134.7     139.9     145.0

Параметры выключение двигателя:

Координата S:                        509.44    410.44   341.44  287.44    245.44

Скорость V:                            77.4       75.0       73.1       71.5       69.8

Время Tt:                                33.45     28.77     25.42     22.73     20.59

Расход энергии A:                 3.2181   2.8489   2.5761   2.3517   2.1645

Коорд. контр. точки  Skt:      200       200        200        200         200

Время движ. до КТ  Tkt:       18.21     18.21     18.21     18.21     18.21

Ошибка управления:             0.574     -0.016    0.348     0.065     -0.015

Максимальная ошибка управления:

Средняя ошибка управления:

Средняя квадратичная ошибка:

Для продолжения нажмите любую клавишу ...

Загрузка:  18т

Вариант:                                1              2           3           4            5

Заданное время хода:           125         130       135        140        145

Фактическое время хода:     129.7     134.7     140.5     146.0     151.2

Параметры выключение двигателя:

Координата S:                        493.88   400.88   334.88   280.88   241.88

Скорость V:                            73.3      71.3        69.6       67.9       66.2

Время Tt:                                 34.71    30.09     26.72     23.89     21.80

Расход энергии A:                  3.4971   3.1108  2.8144    2.5525  2.3500

Коорд. контр. точки  Skt:       200        200        200       200        200

Время движ. до КТ  Tkt:        19.46     19.46     19.46     19.46     19.46

Ошибка управления:              -4.707    -4.723    -5.464    -6.017    -6.199

Максимальная ошибка управления:  6.19942

Средняя ошибка управления:            -0.26179

Средняя квадратичная ошибка:          4.35861

Для продолжения нажмите любую клавишу ...

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

Таблица 5.2.1.

Значения времен хода и ошибок управления временем хода ΔTX.

| Время хода, [c] | Фактич. время хода, [c] |  | Ошибки управления, [с] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q = 18т | Q = 2т | Q = 18т | Q = 2т |
| 125 | 129.7 | 122.4 | -4.707 | 2.603 |
| 130 | 134.7 | 125.2 | -4.723 | 4.796 |
| 135 | 140.5 | 129.9 | -5.464 | 5.076 |
| 140 | 146.0 | 135.3 | -6.017 | 4.651 |
| 145 | 151.2 | 139.9 | -6.199 | 5.101 |

По данным табл.5.2.1 построим зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

Рис. 5.2.1. График зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Таблица 5.3.1.

| Загрузка Q, [т] | Заданное Тх,[с] | Фактич. время хода, [c] | Ошибки управления, [с] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 135 | 129.9 | 5.076 |
| 9 | 135 | 134.7 | 0.348 |
| 18 | 135 | 140.5 | -5.464 |

По данным табл.5.3.1 построим зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Рис. 5.3.1. График зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

#### Заключение.

При выполнении курсового проекта была разработана централизованная система автоведения поездов метрополитена (ЦСАВПМ) с законом управления Тдт(Tx), с размещением регулятора времени хода на центральном посту управления. Была разработана функциональная схема ЦСАВПМ с описанием работы. Была разработана программа для моделирования движения поезда с учетом регулятора времени хода. По этой же программе были получены показатели качества управления временем хода (ошибки управления), при анализе которых пришли к выводу, что данный регулятор обеспечивает заданную  точность для поездов метрополитена. Но применения в жизни она не найдет, т.к. системы с регулятором времени хода, находящемся на центральном посту управления не рациональны.

Список литературы

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Системы автоведения поездов». Е.В. Ерофеев  М.: МИИТ. 1994.  20 с.

- Методические указания к практическим занятиям «Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена». Е.В. Ерофеев. – М: МИИТ. 1990.  12 с.

- Ерофеев Е.В. Разработка технической документации алгоритмического обеспечения систем управления средствами САПР: Методические указания.  М.: МИИТ. 1998.  23 с.

- Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям.  М.: МИИТ. 1999.  43 с.