Министерство Путей Сообщения

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

### Курсовой проект

# по дисциплине «Системы автоведения поездов»

Выполнил студент группы

АУИ-412 факультета ЖАТС

Садеков Р.С.

Проверил профессор кафедры УИТС

Ерофеев Е.В.

Москва 2001

# Содержание

Введение.	2

- Задание на курсовой проект.	3

- Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание.	4

  - Функциональная схема.	4

  - Описание функциональной схемы.	4

  - Временная диаграмма системы автоведения.	5

  - Описание диаграммы.	6

- Программа движения поезда.	6

  - Расчет траектории движения поезда.	6

3.2.   Программная зависимость закона управления временем хода.	6

- Модель для исследования регулятора времени хода САВПМ. 	7

4.1.   Назначение и характеристика.   	7

4.1.1. Назначение.	7

4.1.2. Характеристика.	7

4.2.   Используемая информация. 	7

4.2.1. Нормативно-справочная информация.	7

4.2.3. Промежуточная информация.	8

4.3.  Результаты решения.	8

4.4.  Математическое описание.	8

4.4.1.  Описание процесса.	8

4.4.2.  Расчетные формулы.	9

  - Алгоритм решения.	11

    - Блок-схема алгоритма.	11

    - Описание логики алгоритма.	13

    - Листинг программы.	13

- Результаты исследования закона управления Vc(Тх).	15

  - Результаты решения.		15

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода от

времени хода для Q=18 т и Q=2 т.	15

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода

от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.	16

Заключение.	17

Список литературы.	17

# Введение

Системы автоведения поездов (САВП) предназначены для повышения использования пропускной способности участков железных дорог и линий метрополитена путем повышения точности выполнения графиков движения поездов, снижения расхода электроэнергии на тягу поездов, облегчения труда машинистов.[3]

На метрополитенах использование систем автоведения поездов (САВПМ) вызвано высокими требованиями к точности выполнения графика движения и точности остановки в условиях значительной интенсивности движения. Наибольшее распространение на метрополитенах получили централизованные САВПМ, которые позволяют получить большую точность выполнения графика движения, чем автономные.

Централизованные САВПМ являются иерархическими и выполняются, как правило, трехуровневыми: центральный пост управления (ЦПУ), станционные устройства (СУ), поездные устройства (ПУ). Распределение функций управления между уровнями иерархии зависит от требуемой степени централизации, заданной точности выполнения графика движения, уровня развития технических средств, алгоритмов управления, требуемого качества управления. В зависимости от распределения функций между уровнями системы определяется степень централизации управления.[1]

Важным этапом при разработке и внедрении САВП является составление программ движения поездов, от которых зависит качество управления временем хода и расход энергии на тягу.[3]

Целью курсового проектирования является разработка централизованной системы автоведения, т.е. изучение принципов построения САВП, включая выбор структурной схемы системы и распределение функций между устройствами: законы управления временем хода по перегону; математическое моделирование на ПЭВМ систем автоведения поездов; анализ качества управления; алгоритмы систем; получение навыков в работе с ГОСТами и технической литературой.[2]

## Задание на курсовой проект

- Разработать функциональную систему автоведения поездов метрополитена, дать временную диаграмму, составить описание работы системы, включая передаваемую информацию между уровнями системы.

- Провести расчёт траектории движения поезда по программе, изложенной в практическом занятии "Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена", для заданного перегона при загрузке состава 9 т для пяти значений времен хода по перегону.

- Построить программную зависимость заданного закона управления временем хода.

- Разработать блок-схему модели для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов метрополитена по заданному закону управления.

- Разработать программу модели для исследования регулятора времени хода САВПМ;

- Для пяти заданных значений времен хода провести моделирование работы регулятора времени хода при программной (9 т), максимальной (18т), и минимальной (2т) загрузках вагона и определить качество управления временем хода.

- Построить зависимость ошибки управления временем хода ТХ от времени хода для Q=18т и Q=2т и ошибки управления от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

#### Исходные данные

- Тип САВПМ – централизованная;

- тяговые характеристики подвижного состава –  зависимость силы тяги двигателя от скорости;

- программная загрузка вагона – 9 т.;

- максимальная загрузка  18 т.;

- минимальная загрузка  2 т.;

- длина перегона – 2200 м;

- допустимая скорость – 80 км/ч;

- масса пустого вагона – 33,5 т.;

- профиль перегона представлен в табл. 1.1:

Таблица 1.1.

Профиль пути на перегоне.

| Длины элементов | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклоны | -2 | -15 | 20 | 5 | -10 | -15 | 2 |

- закон управления временем хода по перегону –  Vc(Tx);

- уровень размещения регулятора времени хода – на станционном устройстве.

## Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание.

2.1. Функциональная схема

Рис. 2.1.1. Функциональная схема ЦСАВПМ.

2.2. Описание функциональной схемы

Управляющие функции ЦСАВПМ:

У1 – диспетчерское управление;

У2 – отправление поездов со станций, определение времени стоянки ТС;

У3 – определение времени хода ТХ для каждого перегона;

У4 – управление временем хода, определение режимов ведения поезда R, реализация регулятора времени хода;

У5 – прицельное торможение на станции;

У6 – подтормаживание на перегоне для выполнения ограничений по скорости;

У7 – исполнение команд управления поездом;

У8 – открытие и закрытие дверей;

Информационные функции ЦСАВПМ:

И1 – хранение графика движения;

И2 – отображение информации о движении поездов;

И3 – регистрация исполненного графика движения;

И4 – рекомендации по корректировке графика движения;

И5 – контроль параметров движения;

И6 – диагностика аппаратуры системы;

И7 – информирование пассажиров;

И8 – показатели работы линии;

И9 – передача информации между уровнями системы;

И10 – включение радиоинформатора.

Исходя из задания, регулятор времени хода расположен на станционном устройстве. Поэтому управляющая функция У4 находится на станционном устройстве. При этом система является централизованной, так как управляющие функции У1, У2 и У3 размещены на центральном посту управления (ЦПУ).

Функции У6, У7, У8 размещены на поездном устройстве. Информационные функции расположены следующим образом: И6  на ЦПУ, СУ и ПУ, т.к. контроль работоспособности необходим на всех уровнях. Также необходима передача информации между всеми уровнями системы, поэтому И9 размещена также на всех трех уровнях. Информирование пассажиров (И7) проводится на СУ и ЦПУ.

И1, И2, И3, И4, И7, И8 расположены на ЦПУ, потому что иначе полученная система не будет централизованной. И5 размещается на ЦПУ и на ПУ. Таким образом, осуществляется контроль параметров движения каждого поезда (поездным устройством) и всех поездов на линии (ЦПУ).

Радиоинформатор расположен на поезде, а значит и управление им (И10) должно располагаться на поездном устройстве.

На функциональной схеме также приведены сигналы, передаваемые в системе автоведения между уровнями системы. Однако на рисунке показаны не все сигналы. Например, сигнал «Диагностическая информация», который присутствует при контроле работоспособности ЦПУ, на рисунке не отображен, потому что этот сигнал подается из ЦПУ в ЦПУ – система контролирует себя сама. Сигнал о выключении тяговых двигателей подается на СУ. Сигналы «Открытие дверей» и «Закрытие дверей» также не отображены на схеме, но обязательно присутствуют в системе.

2.3.  Временная диаграмма системы автоведения

Расчет Vc

Рис. 2.3.1. Временная диаграмма работы САВПМ.

  - Описание диаграммы

После того, как поезд прибыл на станцию, с ПУ на ЦПУ передаются сигналы о прибытии поезда и о номере его маршрута. В то время, как происходит открытие дверей, ЦПУ рассчитывает время стоянки и после этого время хода по следующему перегону. Эта информация передается на СУ и в качестве команды "ход" передается на ПУ. После прохождения заданного времени стоянки происходит закрытие дверей поезда и затем включение тяговых двигателей (за этим процессом следит РВХ на СУ, который после истечения времени стоянки передает сигнал на ПУ). В процессе движения происходит контроль времени движения поезда, и как только это время становится равным (или превышает) ТТ для заданного времени хода, происходит выключение тяговых двигателей, и поезд переходит в режим выбега, который продолжается до подхода к следующей станции. При подходе к ней начинается прицельное торможение.

Затем процесс повторяется на следующей станции.

## Программа движения поезда

3.1.  Расчет траектории движения поезда

Расчет траектории движения поезда произведем по программе, изложенной в практическом занятии «Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена», предварительно изменив в исходной программе информацию о профиле перегона. Возьмем минимальную загрузку 2 т и рассчитаем для нее минимальное время хода Тхmin= 126,5 с., значит для 9 т   возьмем Тхmin  = 130 с. Следовательно, получили массив заданных времен хода Тх = [130,135,140,145,150].

Таблица 3.1.1.

Результаты расчета траектории движения поезда для загрузки 9 т.

| Наименование | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заданное время хода Тхз , с | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| Фактическое время хода ТХФ, с | 127,3 | 134,9 | 140,3 | 144,4 | 150,7 |
| Путь в режиме тяги S, м | 392 | 281,44 | 227,44 | 197,44 | 161,44 |
| Время движения под тягой Т, с | 27,45 | 22,22 | 19,48 | 17,89 | 15,9 |
| Скорость при отключении тяги V, км/ч | 80,1 | 72,7 | 69,1 | 66,6 | 63,2 |
| Расход электроэнергии А, кВт*ч | 2,7092 | 2,3019 | 2,0630 | 1,9111 | 1,7061 |
| Координата контрольной точки Sкт, м | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Время движения до к.т. Ткт, с | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |

3.2. Программная зависимость закона управления временем хода

По результатам расчета траектории движения поезда рассчитаем параметры заданного закона управления Vc(Tx) по формуле:

Vc=STiTTi.

Таблица 3.2.1.

Программная зависимость закона управления временем хода

| ТXi | STi | ТTi | VC |
| --- | --- | --- | --- |
| 127,3 134,9 140,3 144,4 150,7 | 392 281,44 227,44 197,44 161,44 | 27,45 22,22 19,48 17,89 15,9 | 14,28 12,67 11,68 11,04 10,15 |

По данным таблицы 3.2.1. построим график программной зависимости закона управления Vc(Tx).

Рис. 3.2.1. Программная зависимость закона управления Vc(Tx).

## Модель для исследования регулятора времени хода САВПМ

4.1. Назначение и характеристика

4.1.1. Назначение

Данная модель предназначена для исследования движения поезда по заданному закону управления временем хода Vc(Тх): определение качества управления временем хода, выявление влияния времени хода и загрузки вагона на ошибки управления временем хода.

4.1.2. Характеристика

Разработанная программа написана на языке Turbo Pascal 7.0. По объему она составляет 5 Кб. Результаты  получаем за малое время (за миллисекунды). Точность решений зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

4.2. Используемая информация

4.2.1. Нормативно-справочная информация

Таблица 4.2.1.1.

Нормативно-справочная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| f1 | Постоянная сила тяги до скорости 55 км/ч | кгс |
| V3 | Скорость перехода движения поезда с постоянной силы тяги на движение по характеристике F(V) | км/ч |
| p | Масса вагона | т |
| Z | Замедление поезда в режиме торможения | м/с |
| S2 | Длина перегона | м |
| V4 | Допустимая скорость движения на перегоне | км\ч |
| Q | Массив масс загрузок вагонов поезда (9, 2, 18) | т |
| H | Сила тяги двигателя в точках аппроксимации F(V) | кгс |
| V | Скорость в точках аппроксимации F(V) | км/ч |
| L | Массив длин элементов профиля |  |
| W | Массив величин уклонов профиля | тысячные |
| Tz | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| Tf | Массив фактических времен хода по перегону | с |
| Vcp | Массив программных средних скоростей движения под тягой | с |

4.2.2. Промежуточная информация

Таблица 4.2.2.1.

Промежуточная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| S | Пройденный путь | м |
| S1 | Шаг интегрирования по пути | м |
| Q | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| R | Режим ведения поезда:1 – тяга; 0 – выбег; -1 – торможение; |  |
| a1,с | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики двигателя F(V) |  |
| Vcp0,Vcp1 | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики VCП(ТХ) |  |
| VcpProg | Текущая программная аппроксимированная средняя скорость | с |
| b | Основное сопротивление поезда для различных режимов |  |
| g | Фактическое время хода по перегону |  |
| g_delta | Массив ошибок управления временем хода | с |
| g_result | Массив фактических времен хода |  |
| DeltaCpTmp, DeltaSqrTmp | Текущая средняя и средняя квадратичная ошибка управления | с |
| f | Сила тяги двигателя | кгс |
| K | Номер варианта времени движения поезда |  |
| V1 | Скорость поезда в начале шага интегрирования | км/ч |
| V2 | Скорость поезда в конце шага интегрирования | км/ч |
| Vcpj | Средняя скорость на текущем шаге интегрирования | км/ч |
| L1 | Координата конца текущего элемента профиля |  |
| M | Номер исследуемой загрузки |  |
| I,J | Вспомогательные переменные в циклах |  |

4.3. Результаты решения

Таблица 4.3.1.

Результаты решения.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Q | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| Tz | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| g_result | Массив времен движения по перегону | с |
| g_delta | Массив ошибок управления времени хода | с |
| DeltaMax | Максимальная ошибка управления | с |
| DeltaCp | Средняя ошибка управления | с |
| DeltaSqr | Средняя квадратичная ошибка управления | с |

4.4. Математическое описание

4.4.1. Описание процесса

Процесс начинается с кусочно-линейной аппроксимации характеристик Vc(Тх) и F(V). Все необходимые параметры внесены в часть программы «Описание переменных». По аппроксимированной Vc(Тх) находим программные значения Vc, а по F(V) – значения f. Моделирование проводим сначала для загрузки 9 т, затем 2 т и 18 т. Вначале рассчитываем траекторию (V, S, g) для режима тяги. Как только по условию не превышения допустимой скорости или по заданному закону управления Vc(Тх) мы определили координату отключения тяговых двигателей, то переходим на моделирование траектории в режиме выбега (а параметры отключения тяговых двигателей выводятся на экран). Выше перечисленные действия, кроме аппроксимации, повторяются для режима выбега до определения момента торможения. Принимая, что при торможении поезд движется по равнозамедленному закону, рассчитываем траекторию торможения.

В процессе всего моделирования рассчитываются ошибка управления,  максимальной ошибка управления, средняя и средняя квадратичная ошибка управления, которые как результат моделирования выводятся на экран.

4.4.2. Расчетные формулы

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,	(4.4.2.1)

где : 	mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Во  время  движения  к  поезду  приложены  сила  тяги  F , сила торможения  В,  сила  сопротивления  движению  W.   Силы  f= F/т, b = В/т, w =W/m называются удельными силами, где m- масса поезда.

Удельная сила сопротивления движению равна

w= w0 +wд ,     	(4.4.2.2.)

w0 - основное удельное сопротивление движению поезда, которое обусловлено трением в подшипниках, сопротивлением, возникающим при взаимодействии подвижного состава и пути, сопротивлением воздушной среды;

wд - дополнительное сопротивление движению, которое определяется сопротивлением от уклонов и кривых.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги определяется по следующей формуле:

Woт=1,1+0,0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(4.4.2.3.)

где 	mв - масса тары вагона, которая принимается равной 33,5 т;

mП- масса загрузки пассажирами вагона;

nв - число вагонов в поезде, принимаем равное 7;

SЭП  - площадь эквивалентной поверхности состава.

SЭП  для состава из 7 вагонов равна 47 м2.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме выбега (холостой ход) определяется по следующей формуле:

Wox=1+262(mв+mп)+0,601V+0.0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(4.4.2.4.)

Дополнительное удельное сопротивление движению поезда равно сумме сопротивлений от уклона wу и кривых wкр

wд = wу+wкр  	(4.4.2.5.)

Удельное сопротивление от уклона равно величине уклона i:

wу= i.	(4.4.2.6.)

Сопротивление от кривых равно      wкр =630/Rкр ,	(4.4.2.7.)

где  Rкр - радиус кривой.

Аппроксимированные значения силы тяги f  рассчитываются по формуле

fz=aj+bjV.	(4.4.2.8)

где аj, bj – коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации.

В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (4.4.2.1.), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,	(4.4.2.9.)

где 	Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,	(4.4.2.10.)

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vcp:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),	(4.4.2.11.)

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,	(4.4.2.12.)

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

В режиме тяги F > 0, В = 0; в режиме выбега F = 0, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается из условия движения поезда по равнозамедленному закону.

Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,	(4.4.2.13.)

где 	a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

Vн - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S    	(4.4.2.14.)

где  	SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда. [5]

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,	(4.4.2.15.)

Под ошибкой управления временем хода по перегону понимается разность между заданным временем Тximз и фактическим  Тximф

ΔТxim=Tximз−Tximф 		(4.4.2.16.)

где 	i - номер варианта заданного времени хода, который меняется от 1 до 5;

m- номер варианта исследуемой массы поезда, который меняется от 1 до 3.

Максимальная ошибка управления временем хода по перегону определяется по всем значениям i, m как модуль

ΔТxmax=maxi,mΔTmax	(4.4.2.17)

Средняя ошибка управления временем хода по перегону определяется как

ΔTx=1IMm=1Mi=1IΔTxim	(4.4.2.18.)

где 	I - число рассматриваемых вариантов заданных времен хода по перегону;

М - число вариантов исследуемых загрузок вагонов.

Средняя квадратичная ошибка управления временем хода равна [2]

ΔTxck=1IM−1m=1Mi=1I(ΔTxim)2	(4.4.2.19.)

  - Алгоритм решения

    - Блок-схема алгоритма

Рис 4.5.1.1. Блок-схема алгоритма.

Рис 4.5.1.1. Блок-схема алгоритма (продолжение).

    - Описание логики алгоритма

2  Расчет коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации программной зависимости Vc(Tx)

3  Расчет коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации зависимости F(V)

4  Начало цикла вариантов загрузки (9т, 2т, 18т)

5  Начало цикла для пяти варианов заданного времени хода

6  Расчет программной средней скорости для текущего шага интегрирования через коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации программной зависимости

7  Расчет силы тяги по ее аппроксимированной зависимости от скорости

8 – Расчет основного сопротивления в режиме тяги;

9..11  Моделирование процесса движения

12 – проверка режима ведения поезда;

13 – переход на выбег в случае:

текущая скорость превышает допустимую;

средняя скорость на шаге интегрирования превышает программную;

14..21 – продолжение процесса моделирования движения и переход на торможение при выполнении условия (4.4.2.1.3.);

22 – Нахождение ошибки управления (ΔТ=ТхП−ТхФ);

22..26 – проверка прохождения всех вариантов загрузки и всех программных времен;

27 – Расчет средней и средней квадратичной ошибок управления;

28 – Печать результатов.

    - Листинг программы

Uses crt;

Label 1,2,3,4,5;

Const

f1=1200; V3=55; p=33.5; Z=1; S2=2200; V4=80;

H: array[1..5] of Integer=(750,540,400,275,215);{Сила тяги в F(V)}

V: array[1..5] of Integer=(56,65,72,84,94);{Скорость в F(V)}

L: array[1..7] of Integer=(300,400,300,300,300,400,200);{Элементы профиля}

W: array[1..7] of Integer=(-2,-15,20,5,-10,-15,2);{уклоны}

Tz: array[1..5] of Integer=(130,135,140,145,150);{заданное время хода}

{факт. вр. хода для программной загрузки}

Tf: array[1..5] of Real=(127.3,134.9,140.3,144.4,150.7);

Q: array[1..3] of Integer=(9,2,18);{загрузки}

Vcp: array[1..5] of Real=(14.28,12.67,11.68,11.04,10.15);{средняя скорость}

Var

V1,L1,S,g,S1,f,b,V2,VcpProg,Vcpj  : Real;

DeltaMax,DeltaCp,DeltaSqr         : Real;

DeltaCpTmp,DeltaSqrTmp            : Real;

a1,c                              : array[1..5] of Real;

Vcp0,Vcp1                         : array[1..5] of Real;

g_delta,g_result                  : array[1..3,1..5] of Real;

I,J,K,M,R                         : Integer;

Begin

clrscr; textcolor(15);

j:=1;

{Аппроксимация зависимости Vcp(Tx)}

while j<>5 do

begin

Vcp0[j]:=(Vcp[j]*Tf[j+1]-Vcp[j+1]*Tf[j])/(Tf[j+1]-Tf[j]);

Vcp1[j]:=(Vcp[j+1]-Vcp[j])/(Tf[j+1]-Tf[j]);

j:=j+1;

end;

{Аппроксимация зависимости F(V)}

j:=1;

while j<>5 do

begin

a1[j]:=(H[j]*V[j+1]-H[j+1]*V[j])/(V[j+1]-V[j]);

c[j]:=(H[j+1]-H[j])/(V[j+1]-V[j]);

j:=j+1;

end;

M:=1;

5:K:=1;

3:J:=1;

{Расчет программной средней скорости}

while Tz[K]>=Tf[J+1] do J:=J+1;

VcpProg:= Vcp0[J] + Vcp1[J]*Tz[K];

V1:=1; L1:=0; S:=0; g:=0; S1:=3; I:=1; L1:=L1+L[I]; R:=1;

{Проверка превышения V3, после которого V рассчитывается по х-ке F(V)}

4:if V1>=V3 then

begin

J:=1;

while V1>=V[J+1] do J:=J+1;

f:=a1[J]+c[J]*V1;

end

else f:=f1;

{Расчет основного W в режиме тяги}

b:=1.1+0.0092*V1*V1*(47/(2*7*(33.5+Q[M])));

{Выбор шага интегрирования по пути}

1:if R=1 then S1:=3

else S1:=10;

{Расчет текущей скорости}

repeat

V2:=V1+((4*f/(p+Q[M])-b-W[I])*0.127*S1)/V1;

S1:=S1/2;

until (V2-V1)<5;

{Расчет текущих S,T,Vcpj}

S1:=S1*2;

g:=g+2*S1*3.6/(V1+V2); {время в реж. тяги}

S:=S+S1;               {путь в реж. тяги}

V1:=V2;

Vcpj:=S/g; {Текущая средняя скорость}

if R<>0 then

begin

{Проверка условия отключения тяги}

if (Vcpj>=VcpProg) or (v2>v4) then

begin

R:=0; f:=0;

end;

{Выбор следующей длины профиля}

2:if S>L1 then

begin

I:=I+1; L1:=L1+L[I];

end;

if R=1 then goto 4;

{Расчет основного W в режиме выбега}

b:=1 + 26/(2*(33.5+Q[M]))+0.01*V1 + 0.0092*V1*V1*(47/(2*7*(33.5+Q[M])));

goto 1;

end;

{Проверка условия выхода на торможение}

if V2 < 3.6*SQRT(2*(S2-S)) then goto 2;

R:=-1;

S:=S+(V2*V2/2/Z/12.96);

g:=g+(V2/3.6/Z);

V2:=0;

{Расчет факт. времени хода и ошибки упр. временем хода}

g_result[M,K]:=g;

g_delta[M,K]:=Tz[K]-g;

{Проверка перехода к след. времени хода или к след. загрузке}

if K<>5 then

begin

K:=K+1; goto 3

end

else if M<>3 then

begin

M:=M+1; goto 5

end;

{Расчет макс., ср. и среднеквадр. ошибок}

DeltaMax:=g_delta[1,1];

DeltaCpTmp:=0;  {текущее значение ср. ош.}

DeltaSqrTmp:=0; {текущее значение среднекв. ош.}

for M:=1 to 3 do

for K:=1 to 5 do

begin

if abs(g_delta[M,K])>DeltaMax then DeltaMax:=abs(g_delta[M,K]);

DeltaCpTmp:=DeltaCpTmp + g_delta[M,K];

DeltaSqrTmp:=DeltaSqrTmp + sqr(g_delta[M,K])

end;

DeltaCp:=DeltaCpTmp/15;

DeltaSqr:=sqrt(DeltaSqrTmp/14);

{Печать}

writeln('                       Расчет программы движения поезда');

writeln('              по зависимости средней скорости от временихода хода ');

writeln('-------------------------------------------------------------------------------');

writeln('                         Для программной загрузки 9 т.');

writeln('-------------------------------------------------------------------------------');

for M:=1 to 3 do

begin

gotoxy(1,6*m); write('Tх заданное');

gotoxy(1,6*m+1); write('Tх фактич.');

gotoxy(1,6*m+2); write('Ошибка');

for K:=1 to 5 do

begin

gotoxy(k*14,6*m); write(Tz[k]);

gotoxy(k*14,6*m+1); write(g_result[M,K]:1:2);

gotoxy(k*14,6*m+2); writeln(g_delta[M,K]:1:2);

if m<3 then

begin

writeln('-------------------------------------------------------------------------------');

writeln('                              Для загрузки ',q[m+1],' т.');

writeln('-------------------------------------------------------------------------------');

end;

end

end;

writeln;

writeln('Максимальная ошибка управления временем хода: ',DeltaMax:1:1);

writeln('Средняя ошибка управления временем хода: ',DeltaCp:1:1);

write('Средняя квадратичная ошибка управления временем хода: ',DeltaSqr:1:1);

readkey

End.

## Результаты исследования закона управления Vc(Тх)

5.1. Результаты решения

Расчет программы движения поезда

по зависимости средней скорости от временихода хода

-------------------------------------------------------------------------------

Для программной загрузки 9 т.

-------------------------------------------------------------------------------

Tх заданное  130           135           140           145           150

Tх фактич.   129.79        134.86        139.89        144.59        149.48

Ошибка       0.21          0.14          0.11          0.41          0.52

-------------------------------------------------------------------------------

Для загрузки 2 т.

-------------------------------------------------------------------------------

Tх заданное  130           135           140           145           150

Tх фактич.   130.20        135.84        140.83        145.89        151.63

Ошибка       -0.20         -0.84         -0.83         -0.89         -1.63

-------------------------------------------------------------------------------

Для загрузки 18 т.

-------------------------------------------------------------------------------

Tх заданное  130           135           140           145           150

Tх фактич.   130.42        135.12        139.08        144.66        149.18

Ошибка       -0.42         -0.12         0.92          0.34          0.82

Максимальная ошибка управления временем хода: 1.6

Средняя ошибка управления временем хода: -0.1

Средняя квадратичная ошибка управления временем хода: 0.7

  - Построение зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

Таблица 5.2.1.

Значения времен хода и ошибок управления временем хода ΔTX.

| Время хода, [c] | Фактич. время хода, [c] |  | Ошибки управления, [с] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q = 18т | Q = 2т | Q = 18т | Q = 2т |
| 130 | 130,42 | 130,2 | -0,42 | -0,2 |
| 135 | 135,12 | 135,84 | -0,12 | -0,84 |
| 140 | 139,61 | 140,83 | 0,39 | -0,83 |
| 145 | 144,66 | 145,89 | 0,34 | -0,89 |
| 150 | 149,18 | 151,63 | 0,82 | -1,63 |

По данным таблицы 5.2.1 построим зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

Рис. 5.2.1. График зависимости ошибки управления временем хода от времени хода для Q=18 т и Q=2 т.

5.3. Построение зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Таблица 5.3.1.

| Загрузка Q, [т] | Заданное Тх,[с] | Фактич. время хода, [c] | Ошибки управления, [с] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 140 | 140,83 | -0,83 |
| 9 | 140 | 139,89 | 0,11 |
| 18 | 140 | 139,08 | 0,92 |

По данным табл.5.3.1 построим зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Рис. 5.3.1. График зависимости ошибки управления временем хода от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

# Заключение

При выполнении курсового проекта была разработана централизованная система автоведения поездов метрополитена (ЦСАВПМ) с законом управления Vc(Tx), с размещением регулятора времени хода на станционном устройстве. Разработана функциональная схема ЦСАВПМ с описанием работы. Разработана быстродействующая программа для моделирования движения поезда с учетом регулятора времени хода. По созданной программе были получены показатели качества управления временем хода (ошибки управления), при анализе которых пришли к выводу, что данный регулятор обеспечивает заданную  точность для поездов метрополитена.

Использованный закон является достаточно точным (ошибка не более 2 секунд). Это обусловлено формой характеристики Vc(Tx), которая близка к линейной и не сильно различается для разных загрузок вагона.

# Список литературы

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Системы автоведения поездов». Е.В. Ерофеев  М.: МИИТ. 1994.  20 с.

- Методические указания к практическим занятиям «Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена». Е.В. Ерофеев. – М: МИИТ. 1990.  12 с.

- Ерофеев Е.В. Разработка технической документации алгоритмического обеспечения систем управления средствами САПР: Методические указания.  М.: МИИТ. 1998.  23 с.

- Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям.  М.: МИИТ. 1999.  43 с.