# МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

### Кафедра "Управление и информатика в технических системах"

#### КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

##### "СИСТЕМЫ АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ"

выполнил:  студент  группы УИТС-532

Носков С. В.

руководитель: профессор Ерофеев Е. В.

##### Москва 1998 год

# Содержание.

1.	Содержание.	2

2.	Введение.	3

3.	Задание на курсовой проект.	4

3.1	Исходные данные:	4

3.2	Рабочее задание.	4

4.	Функциональная  схема  системы  автоведения  поездов.	5

5.	Временная  диаграмма  работы  САВПМ.	6

6.	Программа  движения  поезда	7

7.	Программная  зависимость  закона  управления  временем  хода.	8

8.	Модель  для  исследования  времени  хода.	8

8.1	Используемая  информация.	8

8.2	Выходная  информация.	9

8.3	Описание  блок-схемы  модели  для  исследования  регулятора времени  хода.	10

8.4	Блок-схема  модели  для  исследования  регулятора времени  хода.	11

7.4	Результаты    исследования  закона  управления  временем  хода.	15

8.	Заключение.	16

9.	Приложение 1.	17

10.	Приложение 2.	18

11.	Список литературы.	19

# Введение.

Целью курсового проектирования является изучение принципов построения систем автоведения поездов, включая выбор структурной схемы системы и распределение функций между устройствами: законы управления времени хода по перегону; математическое моделирование на ПЭВМ систем автоведения поездов; анализ качества управления; алгоритмы систем; получение навыков в работе с ГОСТами и технической литературой.

Системы  автоведения  поездов  предназначены  для  повышения  использования  пропускной  способности  участков  железных  дорог  и  линий  метрополитенов  путем  повышения  точности  выполнения  графиков  движения  поездов,  снижения  расхода  энергии  на  тягу  поездов,  облегчения  труда  машинистов.

Важным  этапом  при  разработке  и  внедрении  САВП  является  составление  программ  движения  поездов,  от  которых  зависит  качество  управления  временем  хода  и  расход  энергии  на  тягу.  Под  программами  движения  поездов  понимают  зависимости  времени  хода  от  пути,  скорости  от  пути,  режимов  управления  от  пути (для  электропоездов ),  позиций  контроллера  машиниста  от  пути.   Программы  движения  поезда  САВП  рассчитываются  для  заданного  времени  хода  по  перегону.  Под  временем  хода  по  перегону  понимается  общее  время  хода  поезда  от  станции  до  следующей  станции.

Основным  показателем  качества  управления  систем  автоведения  поездов  является  точность  выполнения  графика  движения,  которая  определяется  законом  управления  временем  хода.  Известно  значительное  количество  законов  управления  временем  хода  систем  автоведения  поездов,   которые  можно  разделить  на  алгоритмы  управления  без  контрольное  точки,  с  контрольной  точкой  на  перегоне  и  более  сложные  для  микропроцессорных  систем.

# Задание на курсовой проект.

Разработать функциональную схему, математическую модель системы автоведения поезда метрополитена (САВПМ) и исследовать на ПЭВМ качество управления временем хода на перегоне.

## Исходные данные:

- тип САВПМ – централизованная;

- тяговые характеристики подвижного состава – заданы в виде зависимости силы тяги двигателя от скорости (см. текст программы практического занятия " Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена")

- программная загрузка вагона пассажирами – 9 тонн;

- максимальная загрузка вагона – 18 тонн;

- минимальная загрузка вагона  - 2 тонны;

- длина перегона – 2200 м;

- допустимая скорость – 80 км/ч;

- масса пустого вагона – 33.5 т;

- профиль перегона задан в таблице 3.1

- закон управления временем хода по перегону – VВТ(ТХ)

- уровень размещения регулятора времени хода в САВПМ – на поездном устройстве

| Длины элементов | 200 | 300 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклоны | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | -10 | 0 |

Таблица 3.1 Профиль пути на перегоне.

## Рабочее задание.

- разработать функциональную систему автоведения поездов метрополитена, дать временную диаграмму, составить описание работы системы, включая передаваемую информацию между уровнями системы;

- провести расчёт траектории движения поезда по программе, изложенной в практическом занятии " Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена", для заданного перегона при загрузке состава 9 тонн для пяти значений времен хода по перегону;

- построить программную зависимость заданного закона управления временем хода;

- разработать блок-схему модели для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов метрополитена по заданному закону управления;

- разработать программу модели для исследования регулятора времени хода САВПМ;

- для пяти заданных значений времен хода провести моделирование работы регулятора времени хода при программной (9 т), максимальной (18т), и минимальной (2т) загрузках вагона и определить качество управления временем хода;

- построить зависимость ошибки управления временем хода ТХ от времени хода для Q=18т и Q=2т и ошибки управления от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

# Функциональная  схема  системы  автоведения  поездов.

Функциональная  схема  системы  автоведения  поездов  для  централизованной  САВПМ  с  законом  управления  временем  хода  Vвт(Tх)  и  с  размещением   регулятора  времени  хода   на  поездом  устройстве  представлена  на  рисунке  4.1.

В  этой  системе  ЦПУ  определяет  времена  стоянки  и  хода  по  перегону  на  основании  информации  о  прибытии  и  отправлении  поездов,  поступающих  с  поездного  устройства.  Информация  о  временах  хода  и  стоянкм  передается  через  станционное  устройство.  Управление  временем  хода  в  данном  случае  реализуется  на  поездном  устройстве  по  закону  Vвт(Тх).  Для  реализации  этого  закона  управления  необходимо  постоянно  измерять  текущую  скорость  поезда,  а  при  достижении  ей  значения,  равного  рассчитанному,  производить  отключение  тяговых  двигателей.

На  ЦПУ  поступает  следующая  информация  от  поездного  устройства  через  станционное  устройство:  номер  маршрута,  время  прибытия  поезда  на  станцию,  время  отправления  поезда,  данные  о  работе  поездного  устройства (исправность),  а  также  информация  об  исправности  станционного  устройства.

На  поездное  устройство  поступает  следующая  информация  от  ЦПУ  через  станционное  устройство:  запланированное  время  стоянки,  запланированное  время  хода  по  перегону.

На  рисунке  4.1 представлена  временная  диаграмма  работы  САВПМ.  Функция  отправления  поездов  со  станции  в  данном  варианте  возлагается  на  поездное  устройство.

ЦПУ

СУ

ПУ

Номер маршрута

Прибытие поезда

Отправление поезда

Исправность поездного устройства

Исправность                                 станционного

устройства

Время стоянки

Время хода

Рис. 4.1 Функциональная  схема  САВПМ.

# Временная  диаграмма  работы  САВПМ.

(вставить диаграмму)

# Программа  движения  поезда

(результат  расчета  траектории  движения  поезда

для  программной  загрузки  состава  9т.).

Траектория  движения  поезда.

| Пройденный путь | Скорость | Время | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 37.66 | 9.11 | Тяга |
| 100 | 53.05 | 13.08 | Тяга |
| 150 | 60.76 | 16.22 | Тяга |
| 200 | 65.74 | 19.06 | Тяга |
| 250 | 69.28 | 21.72 | Тяга |
| 300 | 72.09 | 24.27 | Тяга |
| 350 | 74.46 | 26.72 | Тяга |
| 400 | 76.54 | 29.11 | Тяга |
| 450 | 78.40 | 31.43 | Выбег |
| 500 | 79.97 | 33.70 | Выбег |
| 600 | 76.89 | 38.29 | Выбег |
| 700 | 73.78 | 43.07 | Выбег |
| 800 | 70.61 | 48.06 | Выбег |
| 900 | 67.39 | 53.28 | Выбег |
| 1000 | 64.10 | 58.75 | Выбег |
| 1100 | 59.69 | 64.57 | Выбег |
| 1200 | 55.06 | 70.85 | Выбег |
| 1300 | 50.16 | 77.69 | Выбег |
| 1400 | 50.15 | 84.87 | Выбег |
| 1500 | 50.14 | 92.05 | Выбег |
| 1600 | 50.14 | 99.23 | Выбег |
| 1700 | 50.13 | 106.41 | Выбег |
| 1800 | 51.36 | 113.50 | Выбег |
| 1900 | 52.53 | 120.43 | Выбег |
| 2000 | 53.64 | 127.21 | Выбег |
| 2094 | 52.44 | 133.59 | Торможение |
| 2200 | 0.00 | 148.16 | Торможение |

Таблица  6.1  Траектория  движения  поезда.

Дополнительные  сведения  о  траектории  движения  поезда.

| Тхп | Тх | Sт | Vвт | Тт | А | Sкт | Tкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 148.2 | 498.40 | 80 | 33.63 | 317.1883 | 100 | 13 |
| 155 | 155.1 | 438.70 | 78 | 30.91 | 296.8206 | 100 | 13 |
| 160 | 159.9 | 404.90 | 76.7 | 29.34 | 284.6837 | 100 | 13 |
| 165 | 165.1 | 374.50 | 75.5 | 27.90 | 273.3567 | 100 | 13 |
| 170 | 170.7 | 347.10 | 74.3 | 26.58 | 262.7886 | 100 | 13 |

Таблица  6.2.  Дополнительные  сведения  о  траектории  движения  поезда.

# Программная  зависимость  закона  управления  временем  хода.

По  результатам  расчета  траекторий  движения  поезда  рассчитываются  параметры  заданного  закона  управления  временем  хода   Vвт(Тх)  и  на  миллиметровке  строится  программная зависимость  для  загрузки  вагона,  равной  9  тонн.   Все  значения  данной  характеристики  берутся  из  расчетов  траекторий  движения  поезда.   Приведем  значения  программной  зависимости  в  точках  аппроксимации  (таблица  7.1).

| Значение скорости в момент выключения тяговых двигателей Vвт | 80 | 78.00 | 76.73 | 75.51 | 74.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение времени хода поезда по перегону Тх | 148.2 | 155.1 | 159.9 | 165.1 | 170.7 |

Таблица  7.1 Значения  программной  зависимости.

# Модель  для  исследования  времени  хода.

## Используемая  информация.

Нормативно-справочная  информация

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| F1 | Постоянная сила тяги двигателя до скорости V3 | Кгс |
| V3 | Скорость перехода движения поезда с постоянной силой тяги на движение по характеристике F(V) | Км/ч |
| H(I) | Сила тяги двигателя в точках аппроксимации F(V) | Кгс |
| P | Масса вагона | Т |
| Q | Масса пассажиров в вагоне(загрузка вагона) | Т |
| Z | Замедление поезда | М/с2 |
| B1,B2,B3 | Коэффициенты основного сопротивления движению поезда в режиме тяги. |  |
| B4,B5,B6 | Коэффициенты основного сопротивления движению поезда в режиме выбега. |  |
| S2 | Длина перегон. | М |
| T(K) | Заданные времена хода поезда по перегону. | С |
| V4 | Допустимая скорость движения на перегоне. | Км/ч |
| S3 | Координата контрольной точки. | М |
| L(I) | Массив длин элементов профиля. | М |
| W(I) | Массив величин уклонов профиля | % |
| Q11(I) | Массив загрузок поезда. | Т |

Таблица 8.1.1. Нормативно-справочная  информация

Промежуточная  информация

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| V1 | Скорость поезда в начале шага интегрирования. | Км/ч |
| V2 | Скорость поезда в конце шага интегрирования. | Км/ч |
| V5 | Скорость поезда в момент выключения тяговых двигателей. | Км/ч |
| S | Пройденный путь. | М |
| S4 | Координата перехода с тяги на выбег. | М |
| T | Время движения поезда. | Сек |
| T1 | Время движения поезда до контрольной точки. | Сек |
| T2 | Заданное время хода поезда по перегону. | Сек |
| F | Сила тяги двигателя. | Кгс |
| A(J), C(J) | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации характеристики двигателя F(V). | ---- |
| R | Режим движения поезда. | R=1---тяга R=0---выбег R=-1---торможение |
| L1 | Координата конца текущего элемента профиля. | М |
| K | Номер варианта траектории движения поезда. | ---- |
| A | Расход электроэнергии на один вагон. | Квт/ч |
| G | Текущее время хода поезда. | Сек |
| AA(J), BB(J) | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации зависимости Vвт(Тх). | ---- |
| Vp | Расчетное значение скорости перехода на выбег. | Км/ч |
| Ckor(I) | Значение скорости отчлючения тяговых двигателей в точках аппроксимации. | Км/ч |
| Vrem(I) | Значение времени хода по перегону в точках аппроксимации. | Сек |
| O | Номер варианта исследуемой загрузки. | ---- |

Таблица  8.1.2.   Промежуточная  информация.

## Выходная  информация.

Выходная  информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Pog(I,J) | Массив значений погрешностей при определенных временах хода по перегону и загрузках вагона. | ---- |
| P1 | Максимальная погрешность. | ---- |
| P2 | Средняя погрешность. | ---- |
| P3 | Средняя квадратичная погрешность. | ---- |

Таблица 8.2.1.  Выходная  информация.

## Описание  блок-схемы  модели  для  исследования  регулятора времени  хода.

Блок 2---в  этом  блоке  производится  ввод  массива  заданных  времен  хода,  для  которых  будет  определятся  погрешность.

Блок 3---в  этом  блоке  производится  ввод   характеристик  исследуемого  перегона,  т.е.  длины  элементов  профиля  и  уклоны.  Все  эти  данные  даны  в  виде  массивов.

Блок 4---в  этом  блоке  производится  ввод  характеристик  и  параметров  поезда,  а  также  параметров  перегона (скорость  перехода  поезда  с  движения  с  постоянной  силой  тяги  на  движение  по  характеристике  F(V),  характеристика  F(V)  в  виде  значений  в  точках  аппроксимации,  допустимая  скорость  движения  на  перегоне,  длина  перегона,  координата  контрольной  точки,  постоянная  сила  тяги  двигателя,  масса  вагона,  масса  пассажиров  в  вагоне,  замедление  поезда,  коэффициенты  основного  сопротивления  движению  поезда  в  режимах  тяги  и  выбега).

Блок 5---в  этом  блоке  производится  моделирования  движения  поезда  для  программной  загрузки  равной  9  т.  для  всех  заданных  времен  хода.

Блок 6---в  этом  блоке  производится  кусочно-линейная  аппроксимация  зависимости  Vвт(Тх).  Значения  этой  зависимости  в  точках  аппроксимации  берутся  из  расчетов,  произведенных  в  блоке 5.

Блок 7---в  этом  блоке  выбирается  первое  значение  из  заданного  массива  загрузок  вагона.

Блок 8---в  этом  блоке  выбирается  первое  значение  из  заданного  массива  времен  хода  по  перегону.

Блок 9---в  этом  блоке  по  зависимости  Vвт(Тх).   вычисляется   значение  скорости,  при  котором  в  данном  расчете  следует  отключить  тяговые  двигатели.

Блок 10---в  этом  блоке  производится  моделирование  движения  поезда  в  режиме  тяги  для  текущих  значений  времени  хода  по  перегону  и  загрузки  вагона.

Блок 11---в  этом  блоке  производится  сравнение  текущей  скорости  поезда  со  скоростью,  при  которой  следует  отключать  тяговые  двигатели.  Если  текущая  скорость  будет  меньше  скорости  отключения  тяговых  двигателей,  то  производится  переход  к  блоку 10  и  продолжается  процесс  моделирования  движения  поезда  в  режиме  тяги.  Если  скорость  поезда  будет  равна  или  больше  скорости  отключения  тяговых  двигателей,  то  производится  переход  к  блоку 12.

Блок 12---в  этом  блоке  производится  перевод  поезда  из  режима  тяги  в  режим  выбега.

Блок 13---в  этом  блоке  производится  моделирование  движение  поезда  в  режимах  выбега  и  торможения.  Процесс  торможения  считается  равнозамедленным.

Блок 14---в  этом  блоке  производится  вычисление  погрешности  при  текущей  загрузке  вагона  и  заданном  времени  хода  по  перегону.  Погрешность  вычисляется  как  разность  между  заданным  временем  хода  по  перегону  и  фактическим.

Блок 15---в  этом  блоке  проверяется,  для  всех  ли  времен  хода  были  произведены  расчеты.  Если  не  для  всех,  то  производится  переход  к  блоку  16,  в  котором  номер  элемента  массива  заданных  времен  хода  увеличивается  на  единицу  и  осуществляется  переход  к  блоку 9.

Блок 17---в  этом  блоке   проверяется,  для  всех  ли  загрузок  были  проведены  расчеты.  Если  не  для  всех,  то  производится  переход  к  блоку 18,  в  котором  номер  элемента  массива  заданных  загрузок  увеличивается  на  единицу  и  осуществляется  переход  к  блоку 8.

Блок 19---в  этом  блоке  производится  вычисление  максимальной,  средней  и  среднеквадратической  погрешностей   времени  движения  поезда  по  перегону.

Блок 20---в  этом  блоке  производится  вывод  на  печать  всех  трех  видов  погрешностей.

## Блок-схема  модели  для  исследования  регулятора времени  хода.

Приведена в приложении 1.

- Программа  модели  регулятора  времени  хода  системы  автоведения  поезда.

program  regul;

uses crt;

label 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

const

q11:array[1..3]  of  real=(2, 9, 18);

f1=1200;  v3=55; p=33.5;  z=1;  v4=80; s2=2200;

b1=1.1;  b2=0.002;  b3=0.0009;  b4=1.5;  b5=0.025; b6=0.0009;

h:array[1..5]  of  real=(750, 540, 400, 275, 215);

u:array[1..5]  of  real=(56, 65, 72, 84, 94);

l:array[1..7]  of  integer=(200, 300, 500, 300, 400, 300, 200);

w:array[1..7]  of  integer=(0, 3, 10, 15, -5, -10, 0);

t:array[1..5]  of  integer=(150, 155, 160, 165, 170);

var

ii, jj: integer;

codde: integer;

var1, q: real;

resulte, Vp: real;

resalts, resaltt, resalth: array [1..5] of real;

resalte1: array [1..3] of real;

resalys1, resaltt1, resalth1: array [1..3] of array [1..5] of real;

p1,p2,p3,s4, s3, a, v1, l1, s, s1, g, m, f, b, v2, t2, t1, v5: real;

g1, a1, c,  vrem,  ckor: array [1..5] of real;

o, i, j, k, countpos, count, r: integer;

aa, bb: array[1..4]  of  real;

pog: array [1..3,1..5] of  real;

procedure wrt;

begin

gotoxy(countpos, count);

write (s:5:0,'  ',v2:6:2,'  ',g:7:2,'   ');

if r=1 then  write('tzua');

if r=0 then  write('dsutu');

if r=-1 then write('njhvj;');

inc(count);

if count=20 then begin count:=5; countpos:=40; end;

end;

begin

clrscr; textcolor(white);

write(' введите массу поезда(q)--->');

readln(q);

j:=1;

while j<>5 do  begin

a1[j]:=(h[j]*u[j+1]-h[j+1]*u[j])/(u[j+1]-u[j]);

c[j]:=(h[j+1]-h[j])/(u[j+1]-u[j]);

j:=j+1;

end;

k:=1; s4:=3000;  s3:=100;

3: v1:=1; a:=0; l1:=0; s:=0; g:=0; s1:=1; m:=50; i:=1; l1:=l1+l[i]; r:=1;

4: if v1>=v3  then  begin

j:=1;

while v1>=u[j+1]  do j:=j+1;

f:=a1[j]+c[j]*v1;

end

else f:=f1;

b:=b1+b2*v1+b3*v1*v1;

1: if r=1 then  s1:=0.1

else s1:=0.1;

if m<=s1 then s1:=m;

repeat

v2:=v1+((4*f/(p+q)-b-w[i])*0.127*s1)/v1;

s1:=s1/2;

until (v2-v1)<5;

s1:=s1*2.0;

g:=g+2*s1*3.6/(v1+v2);

s:=s+s1;

if r<>0 then a:=a+(4*f*s1/440520.0/0.87);

v1:=v2;

if k=1 then begin

m:=m-s1;

if m<=0 then begin

if r=0 then m:=100

else m:=50;

end;

end;

if abs(s-s3)<1 then t1:=g;

if r<>0 then begin

if (v2>=v4) or (s>=s4) then begin

v5:=v2; t2:=g; r:=0; f:=0; s4:=s;

end;

2:      if s>l1 then begin

i:=i+1;  l1:=l1+l[i];

end;

if r=1 then goto 4;

b:=b4+b5*v1+b6*v1*v1;

goto 1;

end;

if v2<3.6*sqrt(2*(s2-s))  then goto 2;

r:=-1;

s:=s+(v2*v2/2/z/12.96);

g:=g+(v2/3.6/z);

if k>1 then  begin

if abs(t[k]-g)>=1 then

if t[k]>g then  begin  s4:=s4-10; goto 3; end

else begin s4:=s4+10; goto 3; end;

end

else  begin

v2:=0;

end;

writeln( t[k],'     ',g:4:1);

g1[k]:=g;

ckor[k]:=v5;  Vrem[k]:=g;

if k<>5 then begin

k:=k+1;

s4:=s4*0.9;

goto 3;

end;

for  i:=1  to  4  do

begin

aa[i]:=(ckor[i]*vrem[i+1]-ckor[i+1]*vrem[i])/(vrem[i+1]-vrem[i]);

bb[i]:=(ckor[i+1]-ckor[i])/(vrem[i+1]-vrem[i]);

end;

writeln;

o:=1;

7:  k:=1;

8:      if k=5 then  Vp:=aa[k-1]+bb[k-1]*t[k]

else  Vp:=AA[K]+BB[K]*t[K];

V1:=1;  L1:=0; S1:=0.05;g:=0;  I:=1; L1:=L1+L[I]; R:=1; s:=0;

5: IF V1>=V3 THEN BEGIN

J:=1;

WHILE  V1>U[J+1] DO J:=J+1;

F:=A1[J]+C[J]*V1;

END

ELSE  F:=F1;

B:=B1+B2*V1+B3*V1*V1;

V2:=V1+((4*F/(P+Q11[O])-B-W[I])*0.127*S1)/V1;

G:=G+2*S1*3.6/(V1+V2);

S:=S+S1;

IF S>L1 THEN BEGIN

I:=I+1;  L1:=L1+L[I];

END;

V1:=V2;

IF (V1<Vp)  THEN goto 5;

R:=O; F:=0; S1:=0.05;

6:    B:=B4+B5*V1+B6*V1*V1;

V2:=V1+((-B-W[I])*0.127*S1)/V1;

G:=G+2*S1*3.6/(V1+V2);

S:=S+S1;

IF  S>L1  THEN  BEGIN

I:=I+1;  L1:=L1+L[I];

END;

V1:=V2;

IF (V1<3.6*SQRT(2*(S2-S)))  THEN GOTO 6;

R:=-1;

S:=S+(V2*V2/2/Z/12.96);

G:=G+(V2/3.6/Z);

POG[O,K]:=t[k]-g;

IF K<>5  THEN  BEGIN

K:=K+1;

GOTO 8;

END;

IF  O<>3  THEN BEGIN

O:=O+1;

GOTO 7

END;

For  i:=1   to  3  do

Begin

Writeln (‘погрешности  при  загрузке  вагона  равной’,q1[i]:5,’т’);

For  j:=1  to  5  do

Write  (pog[i,j]:10:2);

Writeln;

End;

Writeln;

p1:= pog[1,1];

for i:=1  to  3  do

for  j:=1  to  5  do

if  p1>=pog[i,j]  then p1:=pog[i,j];

p2:=0;  p3:=0;

for  i:=1  to  3  do

begin

for  j:=1  to  5  do

begin

p2:=p2+pog[i,j];

p3:=p3+pog[i,j]*pog[i,j];

end;

end;

p2:=p2/15;  p3:=sqrt(p3/14);

writeln (‘максимальная  погрешность  равна’,p1:10:4);

writeln (‘средняя  погрешность  равна’, p2:10:4);

writeln (‘средняя  квадратичная  погрешность  равна’, p3:10:4);

end.

## Результаты    исследования  закона  управления  временем  хода.

Погрешности  при  загрузке  вагона  равной  2  т

-2.185    -2.459    -2.620    -2.812    -2.983

Погрешности  при  загрузке  вагона  равной  9  т

-0.009    -0.100    -0.092    -0.092    -0.059

Погрешности  при  загрузке  вагона  равной  18  т

8.620    6.331    3.863    3.077    3.342

Максимальная  погрешность  равна              -2.98

Средняя  погрешность  равна                         0.79

Средняя  квадратичная  погрешность  равна   3.63

# Заключение.

# Приложение 1.

# Приложение 2.

# Список литературы.

- Ерофеев  Е. В.  Исследование  на  ЭВМ  программ  движения  поездов  метрополитена.  Методические  указания  к  практическим  занятиям.-М: МИИТ, 1990.-12с.

2    Ерофеев  Е.В.  Исследование  качества  управления  временем  хода  по  пути,    пройденному  в  режиме  тяги,  в  зависимости  от  перегонного  времени  хода.  Методические  указания  к  практическим  занятиям-М.:МИИТ, 1991.-12с.

3  Ерофеев  Е.В.  Исследование  качества  управления  временем  хода  САВПМ  с  контрольной  точкой  на  перегоне. Методические  указания  к  практическим  занятиям-М.:МИИТ, 1993.-9с.

4  Ерофеев  Е.В.  Исследование  качества  управления  временем  хода  по  средней  скорости  микропроцессорной  САВПМ. Методические  указания  к  практическим  занятиям-М.:МИИТ, 1993.-12с.

- Ерофеев  Е.В.  Системы  автоведения  поездов.  Методические  указания  к  курсовому  проектированию-М,:МИИТ, 1994.-20с.