СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                      1 1)  Задание на курсовой проект                                                                               2 2) Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание 												 4 3)  Программа движения поезда                                                                               6 4)  Программная зависимость закона управления временем хода Тдт(Тос)      7 5)  Модель для исследования регулятора времени хода                                      7 6)  Программа модели для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов                                                                                                     12 7)  Результаты исследования закона управления временем хода САВПМ     15 Заключение                                                                                                         16 Список литературы                                                                                                    17

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсового проектирования является изучение принципов построения систем автоведения поездов, включая выбор структурной схемы системы и распределение функций между устройствами: законы управления временем хода по перегону; математическое моделирование на ПЭВМ систем автоведения поездов; анализ качества управления; алгоритмы систем; получение навыков в работе с ГОСТами и технической литературой.

- ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработать функциональную схему, математическую модель системы автоведения поездов метрополитена (САВПМ) и исследовать на ПЭВМ качество управления временем хода на перегоне, используя следующие исходные данные:

- тип САВПМ – централизованная;

- тяговые характеристики подвижного состава – заданы в виде зависимости силы тяги двигателя от скорости;

- программная загрузка вагона пассажирами – 9 т;

- максимальная загрузка вагона – 18 т;

- минимальная загрузка вагона – 2 т;

- длина перегона – 2200 м;

- допустимая скорость – 80 км/ч;

- масса пустого вагона – 33,5 т;

- профиль перегона задан в таблице 1.1:

Таблица 1.1.

| Длины элементов | 300 | 200 | 500 | 300 | 400 | 300 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклоны | 0 | 10 | 5 | 10 | -5 | 3 | 0 |

- закон управления временем хода по перегону – ТДТ (ТОС);

- уровень размещения регулятора времени хода – на станционном устройстве.

- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА, ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА СИСТЕМЫ АВТОВЕДЕНИЯ И ИХ ОПИСАНИЕ

Функции централизованных САВПМ и их распределение между уровнями:

- Управляющие функции ЦСАВПМ:

У1 – диспетчерское управление;

У2 – отправление поездов со станций, время стоянки ТС;

У3 – определение времени хода ТХ для каждого перегона;

У4 – управление временем хода и определение режимов ведения поезда R, регулятор времени хода;

У5 – прицельное торможение;

У6 – подтормаживание;

У7 – исполнение команд управления;

У8 – открытие и закрытие дверей;

- Информационные функции ЦСАВПМ:

И1 – хранение графика движения;

И2 – отображение информации движения поездов;

И3 – регистрация исполненного графика движения;

И4 – рекомендации по корректировке графика движения;

И5 – контроль параметров движения;

И6 – контроль аппаратуры системы;

И7 – информирование пассажиров;

И8 – показатели работы линии;

И9 – передача информации между уровнями системы;

И10 – включение радиоинформатора.

В системе, представленной на рис. 2.1, ЦПУ определяет времена стоянки и хода по перегону на основе информации о прибытии и отправлении поездов, поступающих с поездного устройства. Информация о временах хода и стоянки передается через станционное устройство на поездное устройство САВПМ. Управление временем хода в данной системе реализует станционное устройство по закону ТДТ (ТОС). Для реализации данного закона управления необходим датчик контрольной точки, устанавливаемый в начале зоны выключения тяговых двигателей. После прохождения поездом контрольной точки через время, равное ТДТ, станционное устройство выключает тяговые двигатели.

Функциональная схема САВПМ представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1.

На рис. 2.2 представлена временная диаграмма работы САВПМ.

Рис. 2.2.

- ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА

В результате расчета траектории движения поезда при заданном профиле перегона для программной загрузки состава 9 т, получили следующие данные:

- заданные времена хода: 140, 145, 150, 155, 160;

- фактические времена хода: 139.3, 144.6, 149.3, 154.7, 159.6;

- времена движения под тягой: 31.3, 28.4, 26.5, 24.8, 23.3;

- координаты к.т. для 9, 18 и 2 т соответственно: 18.2, 19.5, 16.9.

- ПРОГРАММНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ХОДА Тдт(Тос)

На основе данных, полученных в п.3, построим программную зависимость заданного закона управления временем хода Тдт(Тос) – закон управления по времени дополнительного движения под тягой от оставшегося времени хода по перегону.

Таблица 4.1.

| Тос | 121.1 | 126.4 | 131.1 | 136.5 | 141.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тдт | 13.1 | 10.2 | 8.3 | 6.6 | 5.1 |

Программная зависимость закона управления Тдт(Тос)

Рис. 4.1.

- МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА ВРЕМЕНИ ХОДА

Блок-схема модели для исследования регулятора времени хода представлена на рис. 5.1.

Блок-схема модели

Рис. 5.1.

Рис. 5.1 (продолжение).

Описание блок-схемы

В блоке 1 производится ввод характеристик поезда:

- зависимость силы тяги двигателя от скорости F(V);

- масса вагона;

- замедление поезда при торможении.

Исходные данные берутся из методического указания /1/.

В блоке 2 производится ввод параметров перегона согласно заданному варианту:

- длина перегона;

- координата контрольной точки;

- длины элементов профиля и их уклоны.

В блоке 3 производится ввод параметров закона управления согласно результатов, полученных в п.3:

- заданные пять времен хода по перегону Тхi, кратные 5 с;

- фактические пять времен хода по перегону для 9 т;

- пять времен хода в режиме тяги Тдтi для 9 т;

- три времени проезда контрольной точки для трех загрузок 9, 18 и 2 т.

В блоке 4 вводятся загрузки вагона:

- программное значение загрузки Q = 9 т;

- исследуемые загрузки Q1 = 18 т, Q2 = 2 т.

В блоке 5 производится кусочно-линейная аппроксимация тяговых характеристик двигателя F(V), т.е. определение коэффициентов a0j , a1j  зависимости   F = a0j + a1j V , где j – номер интервала скорости характеристики.

В блоке 6 вычисляются времена дополнительного движения под тягой и оставшиеся времена хода от контрольной точки до конца перегона для программной загрузки по следующим формулам:

Тдтi = Ттi – Ткт

Тосi = Тхфi – Ткт , где Тт – время в момент выключения тяговых двигателей; Ткт – время проезда контрольной точки; Тхф – фактическое время хода.

В блоке 7 производится кусочно-линейная аппроксимация программной зависимости Тдт(Тос), т.е. определяются коэффициенты b0k , b1k зависимости

Тдт = b0k + b1k Тос , где к – номер интервала времени хода.

В блоке 8 номер интервала исследуемой загрузки состава принимается равным 1.

В блоке 9 номер интервала оставшегося времени хода для расчета программного значения Тдт принимается равным 1.

В блоке 10 номер варианта рассматриваемых времен хода по перегону принимается равным 1.

В блоке 11 производится подготовка вспомогательных переменных для моделирования движения поезда.

В блоке 12 режим движения поезда R принимается равным 1. В модели приняты следующие обозначения режимов ведения поезда: R = 1 – движение в режиме тяги; R = 0 – движение в режиме выбега; R = -1 – движение в режиме торможения.

В блоке 13 определяется номер интервала аппроксимации для расчета программного значения Тдт.

В блоке 14 определяется программное значение параметра закона управления Тдт на основе кусочно-линейной аппроксимации для заданного К-го времени хода.

В блоке 15 вычисляется сила тяги двигателя. Принимается упрощенная модель поезда, в которой сила тяги двигателя до заданной скорости V3 принимается постоянной, а при скоростях выше V3 рассчитывается по кусочно-линейным аппроксимированным характеристикам F(V).

В блоке 16 вычисляется основное сопротивление движению поезда в режиме тяги

WOT=1.1+0.009247⋅V22⋅7⋅(33.5+Q[M]).

В блоке 17 вычисляется скорость поезда Vj на j-ом шаге интегрирования путем решения уравнения движения поезда методом Эйлера

Vj=Vj−1+0.127⋅4FP+Q[M]−WO−WД⋅ΔSVj−1.

В блоке 18 вычисляется время к концу j-го шага интегрирования tj

tj=tj−1+ΔS0.5⋅(Vj+Vj−1).

В блоке 19 вычисляется пройденный путь

Sj = Sj-1 + ΔS .

В блоке 20 определяется режим ведения поезда. Если R = 1, то управление передается блоку 21, если нет, то блоку 27.

В блоке 21 вычисляется расход электроэнергии.

В блоке 22 производится вычисление текущего значения Тдт

Тдтф = tj – Ткт [M] .

В блоке 23 производится сравнение текущего значения Тдт с программным. В случае, если Тдтф < Тдтп, то управление передается на дальнейшее моделирование движения в режиме тяги. В случае Тдтф >= Тдтп производится переход на режим выбега.

В блоке 24 производится переход на режим выбега в случае Тдтф >=Тдтп.

В блоке 25 вычисляется основное сопротивление движению поезда в режиме выбега

WOB=1+262⋅(P+Q[M])+0.01⋅V+0.009247⋅V22⋅7⋅(P+Q[M]).

В блоке 26 сила тяги двигателя принимается равной 0 и управление передается блоку 17.

В блоке 27 вычисляется скорость торможения Vт для текущей координаты пути, исходя из условия равнозамедленного движения

Vт = 2a( Sп – Sj ).

В блоке 28 производится сравнение текущего значения скорости со скоростью Vт. В случае Vj >= Vт производится переход на режим торможения.

В блоке 29 производится переход в режим торможения.

В блоке 30 производится вычисление пути в режиме торможения

S=S+12.96⋅V22a.

В блоке 31 вычисляется время движения в режиме торможения, исходя из равнозамедленного движения, и фактическое время хода по всему перегону

Txkmф=tj−1+Vj−1a.

В блоке 32 вычисляется ошибка управления временем хода

ΔTxkm=Txk−Txkmф.

В блоках 33-35 производится переход к моделированию для следующего заданного времени хода. Когда будут произведены расчеты для 5 значений времен хода по перегону для одной загрузки, то в блоках 36, 37 производится переход к следующему значению загрузки и процесс моделирования повторяется.

В блоке 38 вычисляется средняя ошибка управления временем хода

ΔTX=1K⋅Mm=1Mk=1KΔTxkm.

В блоке 39 вычисляется средняя квадратичная ошибка управления временем хода

ΔTXCK=1K⋅M−1m=1Mk=1K(ΔTxkm)2.

В блоке 40 производится вывод результатов моделирования на печать в виде ошибок управления.

- ПРОГРАММА МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА ВРЕМЕНИ ХОДА СИСТЕМЫ АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ

PROGRAM KURS;

USES CRT,DOS;

LABEL

1,2,3,4,5,6;

CONST

F1=1200;V3=55;P=33.5;Z=1;S2=2200;V4=80;

H:ARRAY[1..5] OF INTEGER=(750,540,400,275,215);

U:ARRAY[1..5] OF INTEGER=(56,65,72,84,94);

L:ARRAY[1..7] OF INTEGER=(300,200,500,300,400,300,200);

W:ARRAY[1..7] OF INTEGER=(0,10,5,10,-5,3,0);

T:ARRAY[1..5] OF INTEGER=(140,145,150,155,160);

TT:ARRAY[1..5] OF REAL=(34.0,28.4,26.5,24.8,23.3);

TF:ARRAY[1..5] OF REAL=(134.6,144.6,149.3,154.7,159.6);

Q:ARRAY[1..3] OF INTEGER=(9,18,2);

E:ARRAY[1..3] OF REAL=(18.2,19.5,16.9);

VAR

S4,S3,V1,A,L1,S,G,S1,M,F,B,V2,T2,T1,V5,AZ,TDT_P,TDT_F,

T_OC,MAX,P3,P2:REAL;

A1,C,AT,BT,TOC,TDT:ARRAY[1..5] OF REAL;

G5,N,P1:ARRAY[1..3,1..5] OF REAL;

M1,I,J,K,K1,R,X,I1:INTEGER;

BEGIN

FOR J:=1 TO 4 DO

BEGIN

A1[J]:=(H[J]*U[J+1]-H[J+1]*U[J])/(U[J+1]-U[J]);

C[J]:=(H[J+1]-H[J])/(U[J+1]-U[J]);

END;

FOR J:=1 TO 5 DO

TDT[J]:=TT[J]-E[1];

FOR J:=1 TO 5 DO

TOC[J]:=TF[J]-E[1];

FOR J:=1 TO 4 DO

BEGIN

AZ:=TOC[J+1]-TOC[J];

AT[J]:=(TDT[J]*TOC[J+1]-TDT[J+1]*TOC[J])/AZ;

BT[J]:=(TDT[J+1]-TDT[J])/AZ;

END;

S3:=200;

FOR M1:=1 TO 3 DO

BEGIN

I1:=1;

S4:=2200;

FOR K:=1 TO 5 DO

BEGIN

J:=1;

3:    V1:=1;A:=0;L1:=0;S:=0;G:=0;S1:=3;M:=50;I:=1;

L1:=L1+L[I];R:=1;

T_OC:=T[I1]-E[M1];

K1:=K;

K:=1;

IF K1=1 THEN GOTO 5;

6:    IF (T_OC<=TOC[K+1]) OR (K=4) THEN GOTO 5;

K:=K+1;

GOTO 6;

5:    TDT_P:=AT[K]+BT[K]*TOC[I1];

4:    K:=K1;

IF V1>=V3 THEN

BEGIN

J:=1;

WHILE V1>=U[J+1] DO

J:=J+1;

F:=A1[J]+C[J]*V1;

END

ELSE

F:=F1;

B:=1.1+0.0092*V1*V1*(47/(2*7*(33.5+Q[M1])));

1:    IF R=1 THEN

S1:=3

ELSE

S1:=10;

IF M<=S1 THEN

S1:=M;

REPEAT

V2:=V1+((4*F/(P+Q[M1])-B-W[I])*0.127*S1)/V1;

S1:=S1/2;

UNTIL (V2-V1)<5;

S1:=S1*2.0;

G:=G+2*S1*3.6/(V1+V2);

S:=S+S1;

IF R<>0 THEN A:=A+(4*F*S1/440520.0/087);

V1:=V2;

TDT_F:=G-E[M1];

IF ABS(S-S3)<1 THEN T1:=G;

IF R=1 THEN

BEGIN

IF TDT_F>TDT_P THEN

BEGIN

V5:=V2;T2:=G;R:=0;F:=0;S4:=S;

END;

2:      IF S>L1 THEN

BEGIN

I:=I+1;L1:=L1+L[I];

END;

IF R=1 THEN GOTO 4;

B:=1+26/(2*(33.5+Q[M1]))+0.01*V1+0.0092*V1*V1*

(47/(2*7*(33.5+Q[M1])));

GOTO 1;

END;

IF V2<3.6*SQRT(2*(S2-S)) THEN GOTO 2;

R:=-1;

S:=S+(V2*V2/2/Z/12.96);

G:=G+(V2/3.6/Z);

P1[M1,K]:=T[K]-G;

IF ABS(P1[M1,K])>PMAX THEN PMAX:=ABS(P1[M1,K]);

P2:=P2+P1[M1,K];

P3:=P3+SQR(P1[M1,K]);

I1:=I1+1;

END;

END;

P2:=P2/15;

P3:=SQRT(P3/14);

WRITELN(P1[M1,K],PMAX,P2,P3);

END.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ХОДА САВПМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте была разработана модель регулятора времени хода с законом управления Тдт(Тос). При данном законе управления временем хода были получены ошибки управления для исследуемых загрузок 2 и 18 т  в пределах 6  9 с. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный закон управления временем хода не обеспечивает требуемого качества управления для предельных максимальной и минимальной загрузок. Чтобы максимальная ошибка была как можно меньше, необходимо, чтобы разброс загрузок вагона был минимален (6  12 т).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ерофеев Е.В. Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Микропроцессорные системы автоведения поездов». – М.: МИИТ, 1990. – 12 с.

- Ерофеев Е.В. Исследование качества управления  временем хода САВПМ с контрольной точкой на перегоне. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Микропроцессорные системы автоведения поездов». – М.: МИИТ, 1993. – 9 с.

- Ерофеев Е.В. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Микропроцессорные системы автоведения поездов». – М.: МИИТ, 1994. – 20 с