Министерство Путей Сообщения 
Российской Федерации

Московский Государственный Университет 
Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Курсовой проект

по дисциплине:

«Системы автоведения поездов»

Выполнила:

Студентка гр. АУИ-412

Зайчикова А.

Принял:

профессор Ерофеев Е.В.

Москва – 2001

###### Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Задание на курсовой проект |  |
| 2. | ### Модель для исследования времени хода |  |
| 2.1. | ### Используемая информация |  |
| 2.1.1. | ### Нормативно-справочная |  |
| 2.1.2 | ### Промежуточная информация |  |
| 2.2. | ### Результаты решения |  |
| 2.3. | ### Математическое описание модели |  |
| 3. | ### Функциональная схема, временная диаграмма системы автове- ### дения и их описание |  |
| 4. | ### Программа движения поезда |  |
| 4.1. | ### Программная зависимость закона управления временем хода |  |
| 5. | ### Модель для исследования регулятора времени хода |  |
| 5.1. | ### Описание блок-схемы |  |
| 6. | ### Программа модели регулятора времени хода системы САВПМ |  |
| 7. | ### Результаты исследования закона управления временем хода САВПМ |  |
|  | ### Заключение |  |
|  | ### Список литературы |  |

#### Введение

В последнее время на метрополитене получили распространение системы автоведения поездов. Эти системы используются для повышения точности выполнения графика движения (современные системы на метрополитене обеспечивают точность 3-5 секунд); для повышения пропускной способности линии (участка) – увеличения количества пар поездов в час; для снижения расхода электроэнергии на тягу поездов (за счет использования оптимальных по расходу электроэнергии программ движения поездов, за счет повышения точности выполнения графика). Также эти системы облегчают труд машиниста, повышают производительность труда, повышают информативность и оперативность управления.

С развитием вычислительной техники развиваются и системы автоведения. В своем развитии САВПМ прошли 4 поколения. Системы первого поколения были автономными, то есть управляли одним поездом, все последующие системы являются централизованными – управляют движением всех поездов на линии (участке) метрополитена. Соответственно, для централизованных систем сложно реализовать расчет программ в реальном времени, они используют предварительно рассчитанные программы. В системах четвертого (последнего на сегодня) поколения используются бортовые программы – система расположена на локомотиве. В предыдущих централизованных системах (2 и 3 поколения) использовались напольные программы – система располагалась на путях. Напольные программы мешают проведению путевых работ, поэтому более перспективными являются бортовые программы.

Системы автоведения поездов подразделяются на одноконтурные и двухконтурные. В одноконтурных САВП регулятор времени хода предназначен для определения позиции управления в зависимости от отклонения текущего времени от программного. В двухконтурных САВП регулятор времени хода выдает на выход уровень скорости, а не позицию. Режимом ведения управляет регулятор скорости. Не сложно догадаться, что для каждого типа поездов, использующих одноконтурные САВП необходимо разрабатывать свой регулятор времени хода, а для поездов, использующих двухконтурные САВП регулятор времени хода является универсальным.

Целью данного курсового проекта является разработка централизованной системы автоведения, а именно: изучение принципов построения систем автоведения поездов, включая выбор структурной схемы системы и распределение функций между устройствами; изучение законов управления временем хода по перегону; математическое моделирование на ЭВМ системы автоведения поездов; анализ качества управления.

- Задание на курсовой проект

- Разработать функциональную систему автоведения поездов метрополитена, дать временную диаграмму, составить описание работы системы, включая передаваемую информацию между уровнями системы;

- Провести расчёт траектории движения поезда по программе, изложенной в практическом занятии " Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена", для заданного перегона при загрузке состава 9 тонн для пяти значений времен хода по перегону;

- Построить программную зависимость заданного закона управления временем хода;

- Разработать блок-схему модели для исследования регулятора времени хода системы автоведения поездов метрополитена по заданному закону управления;

- Разработать программу модели для исследования регулятора времени хода САВПМ;

- Для пяти заданных значений времен хода провести моделирование работы регулятора времени хода при программной (9 т), максимальной (18т), и минимальной (2т) загрузках вагона и определить качество управления временем хода;

7. Построить зависимость ошибки управления временем хода ТХ от времени хода для Q=18т и Q=2т и ошибки управления от загрузки вагона для среднего времени хода по перегону.

Исходные данные

- Тип САВПМ – Централизованная;

- Тяговые характеристики подвижного состава –  Зависимость силы тяги двигателя от скорости;

- Программная загрузка вагона – 9 т.;

- Исследуемые загрузки:   минимальная - 2 т.; максимальная - 18 т.;

- Длина перегона – 2200 м;

- Допустимая скорость – 80 км/ч;

- Масса пустого вагона – 33,5 т.;

- Профиль перегона:

| длина элемента, м | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уклоны, ‰ | -2 | -15 | 20 | 5 | -10 | -15 | 2 |

- Закон управления временем хода по перегону – ST(Tx);

- Размещение регулятора времени хода - На станционном устройстве;

2. Модель  для  исследования  времени  хода

2.1. Используемая информация.

2.1.1. Нормативно-справочная.

Нормативно-справочные данные, используемые в модели движения поезда.

Таблица 2.1.1.1.

| ###### Fpost | Постоянная сила тяги до скорости 55 км/ч |
| --- | --- |
| V3 | Скорость перехода движения поезда с постоянной силы тяги на движение по характеристике F(V) |
| Mvag | Масса вагона в тоннах |
| Z | Замедление поезда в режиме торможения в м/с |
| S1 | Шаг интегрирования по пути: 1 – в режиме тяги 3 м; 2 – в режиме выбега 10 м; |
| S2 | Длина перегона в м |
| S3 | Координата контрольной точки в м |
| Vdop | Допустимая скорость движения на перегоне |
| Q | Массив масс загрузок вагонов поезда |
| H | Сила тяги двигателя в точках аппроксимации F(V) в кгс |
| V | Скорость в точках аппроксимации F(V) в км/ч |
| L | Массив длин элементов профиля |
| W | Массив величин уклонов профиля в тысячных |
| ## Tz | Массив заданных времен хода по перегону |
| Tf | Массив фактических времен хода по перегону для 9т |
| Tpoint | Массив программных времен хода под тягой по перегону |

2.1.2. Промежуточная информация.

Таблица 2.1.2.1.

| #### A1, c | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики двигателя F(V) |
| --- | --- |
| ###### b0, b1 | Массив коэффициентов кусочно-линейной аппроксимации характеристики ТТП(ТХ) |
| Delta_Tx | Массив программных времен хода под тягой |
| B | Основное сопротивление поезда для различных режимов ведения поезда |
| R | Режим ведения поезда: 1 – тяга; 0 – выбег; -1 – торможение; |
| Error_sred_promez, Error_kvadr_promez | Ошибка управления для данного времени хода и данной загрузки |
| ### Error_max, Error_sred, Error_kvadr | Максимальная, средняя, среднеквадратичная ошибка управления для всех времен хода и для всех масс |
| F | Сила тяги двигателя в кгс |
| K | Номер варианта времени движения поезда |
| V1 | Скорость поезда в начале шага интегрирования |
| V2 | Скорость поезда в конце шага интегрирования |
| G | Время движения по перегону |
| Tdt | Время движения поезда в момент отключения тяговых двигателей |
| S3 | Координата отключения тяговых двигателей |
| L1 | Координата конца текущего элемента профиля |

2.2. Результаты решения.

Результаты  выводятся для 5 времен  хода, в  которые  сведены:

1.  общие данные:

-	заданное и фактическое время  хода 	[с]

После расчета всех времен хода, для трех масс, приводятся максимальная, средняя, среднеквадратичная ошибка управления.

2.3. Математическое описание модели.

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,(1),

где :

mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Во  время  движения  к  поезду  приложены  сила  тяги  F , сила торможения  В,  сила  сопротивления  движению  W.   Силы  f= F/т, b = В/т, w =W/m называются удельными силами, где т - масса поезда.

Удельная сила сопротивления движению равна

w= w0 +wд ,                                 	(2)

w0 - основное удельное сопротивление движению поезда, которое обусловлено трением в подшипниках, сопротивлением, возникающим при взаимодействии подвижного состава и пути, сопротивлением воздушной среды;

wд - дополнительное сопротивление движению, которое определяется сопротивлением от уклонов и кривых.

В большинстве случаев w0 рассчитывают по эмпирическим формулам  в виде полинома

w0=а+bV+c2,                        	(3)

где коэффициенты а, Ь, с задаются для каждого типа подвижного состава.

Основное  сопротивление движению поезда для поездов метрополитена определяется по более точным формулам.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги определяется по следующей формуле

(4)

где mв - масса тары вагона, которая принимается равной 33,5 т;

mП- масса загрузки пассажирами вагона;

nв - число вагонов в поезде, принимаем равное 7;

SЭП  - площадь эквивалентной поверхности состава.

SЭП  для состава из 7 вагонов равна 47 м2.

Основное удельное сопротивлейие движению поезда в режиме выбега (холостой ход) определяется по следующей формуле:

(5)

Дополнительное удельное сопротивление движению поезда равно сумме сопротивлений от уклона wу и кривых wкр

wд = wу+wкр                                                             (6)

Удельное сопротивление от уклона равно величине уклона i:

wу= i.                                                               	(7)

Сопротивление от кривых равно

wкр =630/Rкр                                           	(8)

Rкр - радиус кривой.

Сила  тяги  двигателя  определяется  по  кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам двигателя. Перед этим вычисляется ток двигателя Iд :

Iд=U/2−a0zVa1z+Rд,(9),

где U - заданное (фактическое) напряжение на токоприемнике вагона.

Уравнение движения поезда может решаться различными численными методами. В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (1), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,(10),

где Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме

выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,(11),

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vcp:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),(12),

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,(13),

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

Четыре двигателя вагона на последней ходовой позиции управления соединены последовательно параллельно.

Моделирование движения поезда в режиме тяги и выбега производится путем решения уравнения движения поезда (1). В режиме тяги F > 0, В = 0; в режиме выбега F = 0, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается, из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,(14),

где a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

Vн - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S                           (15)

где  SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда.

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,(16)

Ошибка управления временем хода по перегону в системах автоведения поездов возникает от того, что закон управления задается для программных расчетных значений параметров поезда (масса вагона, напряжение на токоприемнике, основное сопротивление движении), а действительные значения этих параметров отличаются от заданных программных.

Оценка качества управления временем хода производится для пяти значений времени хода при трех значениях загрузки вагона пассажирами по следующим показателям: максимальной, средней и средней квадратичной ошибке управления. Под ошибкой управления временем хода по перегону понимается разность между заданным временем Тximз и фактическим  Тximф

ΔТxim=Tximз−Tximф 	(17)

где i - номер варианта заданного времени хода, который меняется от 1 до 5;

m- номер варианта исследуемой массы поезда, который меняется от 1 до 3.

Максимальная ошибка управления временем хода по перегону определяется по всем значениям i, m как модуль

ΔТxmax=maxi,mΔTmax	(18)

Средняя ошибка управления временем хода по перегону определяется как

ΔTx=1IMm=1Mi=1IΔTxim	(19)

где I - число рассматриваемых вариантов заданных времен хода по перегону;

М - число вариантов исследуемых загрузок вагонов.

Средняя квадратичная ошибка управления временем хода равна

ΔTxck=1IM−1m=1Mi=1I(ΔTxim)2	(20)

3. Функциональная схема, временная диаграмма системы автоведения и их описание

Таблица 3.1.

Функции ЦСАВМП

| ###### Управляющие | Информационные |
| --- | --- |
| У1. Диспетчерское управление | И1. Хранение графика движения |
| У2. Отправление поездов со станции (определение времени стоянки ТС) | И2. Отображение информации о движении поездов на линии |
| У3. Определение времени хода по перегону ТХ | И3. Регистрация исполненного (фактического) графика движения |
| У4. Управление временем хода (определение режимов ведения) | И4. Рекомендации корректировки графика движения. |
| У5. Прицельное торможение | И5. Контроль параметров движения |
| У6. Подтормаживание | И6. Контроль работоспособности аппаратуры системы. |
| У7. Исполнение команд управления | И7. Информирование пассажиров. |
| У8. Открытие и закрытие дверей | И8. Показатели работы линии. |
|  | И9. Передача информации между уровнями системы. |
|  | И10. Включение радиоинформатора. |

Функциональная схема ЦСАВПМ представлена на рисунке 3.1., временная диаграмма работы ЦСАВПМ на рис. 3.2.

Объясним расположение некоторых функций на схеме.

По заданию, регулятор времени хода расположен на станционном устройстве. Тогда управляющая функция У4 (см. табл. 3.1.) будет «расположена» на станционном устройстве. Отметим, что система будет являться централизованной, так как управляющие функции У1, У2 и У3 расположены на центральном посту управления (ЦПУ).

Функции У6, У7, У8 разместим на поездном устройстве. Информационные функции расположим следующим образом: И6 будет расположена на ЦПУ, СУ и ПУ, т.к. контроль работоспособности необходим на всех уровнях. Также необходима передача информации между всеми уровнями системы, поэтому И9 разместим на всех трех уровнях. Информирование пассажиров (И7) будет проводиться на СУ и ЦПУ.

И1, И2, И3, И4, И7, И8 будут расположены на ЦПУ, потому что иначе полученная система не будет централизованной. И5 разместим на ЦПУ и на ПУ. Таким образом будет осуществляться контроль параметров движения каждого поезда (поездным устройством) и всех поездов на линии (ЦПУ).

Радиоинформатор расположен на поезде, а значит и управление им (И10) должно располагаться на поездном устройстве.

На рисунке 3.1. показаны также сигналы, передаваемые в системе автоведения между уровнями системы. Однако на рисунке показаны не все сигналы. Так, например сигнал «Диагностическая информация», который присутствует при контроле работоспособности ЦПУ, на рисунке не отображен, потому что этот сигнал подается из ЦПУ в ЦПУ – система контролирует себя сама. Сигнал о выключении тяговых двигателей подается на СУ. Сигналы «Открытие дверей» и «Закрытие дверей» также не отображены на схеме, но обязательно присутствуют в системе.

Рис. 3.1. Функциональная схема ЦСАВПМ

На рис.3.2. приведена диаграмма работы системы.

После того, как поезд прибыл на станцию, с ПУ на ЦПУ передаются сигналы о прибытии поезда и о номере его маршрута. В то время, как происходит открытие дверей, ЦПУ рассчитывает время стоянки и после этого время хода по следующему перегону. Эта информация передается на СУ и в качестве команды "ход" передается на ПУ. После прохождения заданного времени стоянки происходит закрытие дверей поезда и затем включение тяговых двигателей (за этим процессом следит РВХ на СУ, который после истечения времени стоянки передает сигнал на ПУ). В процессе движения происходит контроль времени движения поезда, и как только это время становится равным (или превышает) ТТ для заданного времени хода, происходит выключение тяговых двигателей, и поезд переходит в режим выбега, который продолжается до подхода к следующей станции. При подходе к ней начинается прицельное торможение.

Затем процесс повторяется на следующей станции.

Рис. 3.2. Временная диаграмма работы ЦСАВПМ

- Программа движения поезда

Воспользуемся программой моделирования движения поездов, изменив в исходной программе информацию о профиле перегона (длины элементов и уклоны), а также информацию о временах хода. Минимальное время хода выберем 130 с. Тогда массив времен хода будет: TХЗ=	130, 135, 140, 145, 150 с. Результаты моделирования для программной загрузки Q = 9 тонн запишем в таблицу 4.1.

Таблица 4.1

| Тхз сек. | Тхф сек. | Sт М. | Vвт км/ч | Тт сек. | А кВт*ч | Sкт м. | Tкт сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 127,3 | 392 | 80,1 | 27,45 | 2,7092 | 250 | 20,66 |
| 135 | 134,9 | 281,44 | 72,7 | 22,22 | 2,3019 | 250 | 20,66 |
| 140 | 140,3 | 227,44 | 69,1 | 19,48 | 2,063 | 250 | 20,66 |
| 145 | 144,4 | 197,44 | 66,66 | 17,89 | 1,9111 | 250 | 20,66 |
| 150 | 150,7 | 161,44 | 63,2 | 15,9 | 1,7061 | 250 | 20,91 |

  - Программная зависимость закона управления временем хода

По результатам расчета траектории движения поезда рассчитаем параметры заданного закона управления ST(Tx). Данные для построения графика программной зависимости сведем в таблицу 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Программная зависимость закона управления временем хода

| Sт | 392 | 281,44 | 227,44 | 197,44 | 161,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тх | 127,3 | 134,9 | 140,3 | 144,4 | 150,7 |

По данным таблицы 4.1.1. построим график программной зависимости закона управления ST(Tx).

Рис. 4.1. Программная зависимость закона управления ST(Tx).

- Модель для исследования регулятора времени хода

###### Блок схема модели

5.1. Описание блок-схемы

В п.	2 – производится расчет программного времени движения под тягой;

В п.	3– 4 выполняется аппроксимация характеристик:

3 – сила тяги от скорости (при скорости ниже допустимой) F(V);

4 – время движения под тягой от времени хода;

В п. 	5 – начало цикла по трем массам загрузки вагона;

В п. 	6 – начало цикла по пяти временам хода;

В п.	7 – производится расчет силы тяги на текущем шаге интегрирования (для V>55);

В п.	8 – производится расчет основного сопротивления в режиме тяги;

В п. 	9 – 11 моделирование процесса движения;

В п. 	12 – проверка режима ведения поезда;

В п. 	13 – производится сравнение программного времени хода под тягой с текущим временем хода, а также текущей скорости с допустимой, по результатом сравнения выносится решение о смене режима ведения поезда;

В п.	14 – 21 – продолжение процесса моделирования движения;

В п.	22 – вычисляется ошибка управления (ΔТ=ТхП−ТхФ);

В п. 22 – 26 – продолжение процесса моделирования движения;

В п. 27 – производится расчет средней и средней квадратичной ошибок управления;

В п. 28 – вывод результатов на печать;

- Программа модели регулятора времени хода САВП

uses crt;

const

fpost=1200;V3=55;mvag=33.5{масса пустого вагона};Z=1;

S2=2200{длина перегона};Vdop=80{допустимая скорость};

{сила тяги двигателя в точках аппроксимации f(v)}

H:array[1..5]Of Integer=(750,540,400,275,215);

{скорость в точках аппроксимации f(v)}

V:array[1..5]Of Integer=(56,65,72,84,94);

{массив длин элементов профиля}

L:array[1..7]Of Integer=(300,400,300,300,300,400,200);

{массив величин уклонов профиля}

W:array[1..7]Of Integer=(-2,-15,20,5,-10,-15,2);

{Заданное время хода по перегону}

TZ:array[1..5]Of Integer=(130,135,140,145,150);

{Фактическое время хода по перегону}

TF :array[1..5]Of Real=(127.3,134.9,140.3,144.4,150.7);

{Загрузка}

Q:array[1..3]OF integer=(2,9,18);

{Массив точек для аппроксимации}

Tpoint:array[1..5]Of Real=(392,281.44,227.44,197.44,161.44);

var

S3,V1,L1,S,g,S1,f,b,V2,Tdt  				: Real;

Error_max,Error_sred,Error_kvad			: Real;

error_sred_promez,error_kvad_promez	: Real;

a1,c                               	: array[1..5]Of Real;

b0,b1                               	: array[1..5]Of Real;

delta_Tx,g1                         	: array[1..3,1..5]Of Real;

I,J,K,M,R                           	: InTegeR;

flag                                	: boolean;

{Аппроксимация программной зависимости}

procedure aproxim_T;

begin

J:=1;

while J<>5 do

begin

b0[J]:=(Tpoint[J]*Tf[J+1]-Tpoint[J+1]*Tf[J])/(Tf[J+1]-Tf[J]);

b1[J]:=(Tpoint[J+1]-Tpoint[J])/(Tf[J+1]-Tf[J]);

J:=J+1;

end;

end;

procedure main;

label 1,2,3,4,5;

begin

{Задание исходных данных}

M:=1;

5:K:=1; S3:=250;

3:J:=1;

while TZ[K]>=Tf[J+1] do J:=J+1;

Tdt:=b0[J]+b1[J]*TZ[K];

V1:=1; L1:=0; S:=0; g:=0; S1:=3; I:=1; L1:=L1+L[I]; R:=1; flag:=true;

{Проверка условия превышения скорости значения, после которого расчёт V производится по характеристике F(V)}

4:if V1>=V3 then

begin

J:=1;

while V1>=V[J+1] do J:=J+1;

f:=a1[J]+c[J]*V1;

end

else f:=fpost;

b:=1.1+0.0092*V1*V1*(47/(2*7*(33.5+Q[M])));{w основное в реж. тяги}

{Выбор шага интегрирования по пути}

1:if R=1 then S1:=3

else S1:=10;

{Расчёт скорости без допущения ошибки}

repeat

V2:=V1+((4*f/(mvag+Q[M])-b-W[I])*0.127*S1)/V1;

S1:=S1/2;

until (V2-V1)<5;

{Расчёт текущих S,T,V}

S1:=S1*2.0;

g:=g+2*S1*3.6/(V1+V2);

S:=S+S1;

V1:=V2;

if R<>0 then

begin

{Проверка условия отключения тяги}

if S>=Tdt then

begin R:=0; f:=0; end;

{Выбор следующей длины профиля}

2:   if S>L1 then

begin I:=I+1; L1:=L1+L[I]; end;

if R=1 then goto 4;

b:=1+26/(2*(33.5+Q[M]))+0.01*V1+0.0092*V1*V1*(47/(2*7*(33.5+Q[M]))); {w основное уд. сопр. в реж. выбега}

goto 1;

end;

{Проверка условия выхода на торможение}

if V2<3.6*SQRT(2*(S2-S)) then goto 2;

R:=-1;

S:=S+(V2*V2/2/Z/12.96);

g:=g+(V2/3.6/Z);

V2:=0;

{Расчёт факт. времени хода и ошибки упр. временем хода}

g1[M,K]:=g;

delta_Tx[M,K]:=TZ[K]-g;

{Проверка перехода к след. времени хода или к след. загрузке}

if K<>5 then

begin K:=K+1; goto 3; end

else if M<>3 then begin M:=M+1; goto 5; end;

end;

{Аппроксимация зависимости F(V)}

procedure aproxim_F;

begin

J:=1;

while J<>5 do

begin

a1[J]:=(H[J]*V[J+1]-H[J+1]*V[J])/(V[J+1]-V[J]);

c[J]:=(H[J+1]-H[J])/(V[J+1]-V[J]);

J:=J+1;

end;

end;

{Расчёт ошибок управления: максимальной, средней, среднеквадратичной}

procedure Errors;

begin

Error_max:=delta_Tx[1,1];

Error_sred_promez:=0;

Error_kvad_promez:=0;

for M:=1 to 3 do

for K:=1 to 5 do

begin

if abs(delta_Tx[M,K])>Error_max then Error_max:=abs(delta_Tx[M,K]);

Error_sred_promez:=Error_sred_promez+delta_Tx[M,K];

Error_kvad_promez:=Error_kvad_promez+sqr(delta_Tx[M,K]);

end;

Error_sred:=Error_sred_promez/15;

Error_kvad:=sqrt(Error_kvad_promez/14);

end;

{Вывод результатов на экран}

procedure enter;

begin

for M:=1 to 3 do

begin

writeln;

writeln ('При загрузке ', q[m],' т.');

for K:=1 to 5 do Writeln ('Txз=',TZ[k],'c  Тхф=',g1[M,K]:1:2,'c  -Тх=',delta_Tx[M,K]:1:2 );

end;

writeln;

writeln('Максимальная ошибка управления временем хода: ',Error_max:1:1);

writeln('Средняя ошибка управления временем хода: ',Error_sred:1:1);

write('Среднеквадратичная ошибка управления временем хода: ',Error_kvad:1:1);

readkey;

end;

begin

clrscr;

aproxim_T;

aproxim_F;

main;

errors;

enter;

end.

7. Результаты исследования закона управления временем хода САВПМ

В результате работы программы были получены данные о качестве управления временем хода по закону ST(Tx):

При загрузке 2 т.

Txз=130c  Тхф=125.80c   Тх=4.20

Txз=135c  Тхф=130.88c   Тх=4.12

Txз=140c  Тхф=135.84c   Тх=4.16

Txз=145c  Тхф=140.63c   Тх=4.37

Txз=150c  Тхф=145.26c   Тх=4.74

При загрузке 9 т.

Txз=130c  Тхф=129.75c   Тх=0.25

Txз=135c  Тхф=134.86c   Тх=0.14

Txз=140c  Тхф=139.49c   Тх=0.51

Txз=145c  Тхф=144.59c   Тх=0.41

Txз=150c  Тхф=149.48c   Тх=0.52

При загрузке 18 т.

Txз=130c  Тхф=133.57c   Тх=-3.57

Txз=135c  Тхф=138.90c   Тх=-3.90

Txз=140c  Тхф=143.91c   Тх=-3.91

Txз=145c  Тхф=149.18c   Тх=-4.18

Txз=150c  Тхф=154.75c   Тх=-4.75

Максимальная ошибка управления временем хода: 4.7

Средняя ошибка управления временем хода: 0.2

Среднеквадратичная ошибка управления временем хода: 3.6

По данным  построим графики:

- Зависимость ошибки управления временем хода ΔTX от времени хода для исследуемых загрузок Q = 18 т. и Q = 2 т.

18т.

2т.

Рис. 7.1.Зависимость ошибки управления от времени хода для Q = 2 т. и 18 т.

- Зависимость ошибки управления от загрузки вагонов для среднего времени хода по перегону. Среднее время хода по перегону TX=140с.

Рис. 7.2. Зависимость ошибки управления для среднего времени хода

#### Заключение

При выполнении курсового проекта была разработана централизованная система автоведения поездов метрополитена (ЦСАВПМ) с законом управления ST(Tx), с размещением регулятора времени хода на станционном устройстве. Была разработана функциональная схема ЦСАВПМ с описанием работы и модель системы. С помощью модели движения поезда были получены программа движения поездов, программная зависимость закона управления и построены графики этих зависимостей. По этим зависимостям разработана программа для моделирования движения поезда с учетом регулятора времени хода. По этой же программе были получены показатели качества управления временем хода (ошибки управления).

Качество управления временем хода можно повысить за счет следующих действий:

- Задать системе несколько программных зависимостей Sт(Тх) - для различных вариантов загрузки или определять массу загрузки вагона сразу же после закрытия дверей, а также было бы неплохо определять напряжение на контактном рельсе и для данных условий рассчитывать программное время хода под тягой .

- Установить дополнительные регуляторы времени хода.

- Ввести на перегоне несколько контрольных точек.

За счет введения таких усовершенствований мы повысим качество управления временем хода, но возникает необходимость усложнения системы автоведения, особенно при введении усовершенствования № 1.

Регулятор времени хода, работающий по данному закону, отличается простотой и представляет собой систему сравнения программного времени хода с фактическим, которая может быть реализована на базе микропроцессорной техники.

Список литературы

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Системы автоведения поездов». Е.В. Ерофеев, М.: МИИТ, 1994.

- Методические указания к практическим занятиям «Исследование на ЭВМ программ движения поездов метрополитена». Е.В. Ерофеев. – М: МИИТ, 1990.

- Курс лекций по дисциплине «Системы автоведения поездов». Е.В. Ерофеев.

- Курс лекций по дисциплине «Системы автоматического проектирования». Е.В. Ерофеев.