МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

Индивидуальное задание

по дисциплине 
«Системы управления движением поездов»

Выполнила
студентка гр. АУИ-412
Иванова О.А.

Принял 
профессор 
Ерофеев Е.В.

Москва – 2001

- Задание

  - При рациональных значениях Тр1р и К1р проверить правильность выбранного значения зоны индивидуальности, т.е. выбрать VНЧ2р.

  - При новом значении VНЧ2р и К1р выбрать новое значение Тр2р.

  - При VНЧ2р и Тр2р выбрать новое рациональное значение К2р.

  - Свести результаты в таблицу и сделать вывод

2.	Выполнение задания

По результатам выполнения лабораторной работы №5 для заданного варианта, где уровень скорости Vу=110 км/ч, число вагонов в поезде 19, такт регулятора Тр=3 с., коэффициент коррекции К=0,005, зоны нечувствительности Vнч=1,2,3,4,5 км/ч, мы получили следующие рациональные значения: VНЧ1р= 5 км/ч, Тр1р=3 с , К1р=0.005.

2.1. Выбираем VНЧ2р

| Vнч,км/ч | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vmax,км/ч | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
| Vср,км/ч | –0,1 | –0,1 | 0,1 |
| ΔVск,км/ч | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
| М | 2 | 2 | 2 |
| А,Вт*ч/т*км | 3,8 | 4,1 | 3,8 |

По показателям качества управления, выберем рациональное значение зоны нечувствительности VНЧ2р =4 км/ч.

2.2. Проведём моделирование процесса регулирования скорости при VНЧ2р =4 км/ч, К2р =0,005 для Тр2р =4,5,6,7 с.

| ТР,с | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax,км/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Vср,км/ч | –0,1 | –0,1 | –0,1 | –0,2 |
| ΔVск,км/ч | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| М | 2 | 2 | 2 | 2 |
| А,Вт*ч/т*км | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |

По показателям качества управления, выберем рациональное значение такта регулятора Тр2р =3 с.

2.3. Проведём моделирование процесса регулирования скорости при VНЧ2р =4 км/ч, Тр2р =3 с для К=0,003÷0,07.

| К | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vmax,км/ч | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Vср,км/ч | –0,1 | –0,1 | –0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ΔVск,км/ч | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| М | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| А,Вт*ч/т*км | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |

Выберем рациональное значение коэффициента коррекции КР=0,005.

Вывод: значения, полученные в данном задании не совпали с результатами лабораторной работы № 5.