### МГУ ПС

### Кафедра: ’’ Управление и информатика в технических системах’’

### Лабораторная работа №2.

### Исследование качества управления временем хода по пути, пройденному в режиме тяги, в зависимости от перегонного времени хода САВПМ.

### Выполнил:

### ст. гр. АУИ - 512

### Пушкарёв С.В.

### Проверил:

### Проф.  Ерофеев Е.В.

### Москва 1999 г.

- Назначение и характеристика.

Программа предназначена для исследования алгоритма управления временем хода по пути, пройденному в режиме тяги, в зависимости от перегонного времени хода.

- Используемая информация.

Нормативно-справочная информация.

| # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # Q | Программное (среднее) значение загрузки вагона | # т |
| # Q1,Q2,Q3 | Исследуемые значения загрузки вагона | # т |
| # I | Номер варианта перегонного времени хода |  |
| # M | ## Номер варианта загрузки вагона |  |
| # T[I] | Массив величин времени хода по перегону для программного значения загрузки вагона Тхi | # с |
| # S[I] | Массив величин пути, пройденного в режиме тяги, для исследуемых вариантов загрузки вагона Sтi | # м |
| # N[M,I] | Массив времени хода по перегону для исследуемых вариантов загрузки вагона Txmi | # с |
| # L[M,I] | Массив величин пути, пройденного в режиме тяги, для исследуемых вариантов загрузки вагона Sтmi | # м |

Оперативная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A[I],B[I] | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации программной зависимости Sт(Tx) |  |
| C[M,I],D[M,I] | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации зависимости времени хода по перегону от пути, пройденного в режиме тяги, для исследуемых вариантов загрузки вагона Txm(Sтm) |  |
| T1 | Исследуемое заданное время хода по перегону Ix | с |
| S1 | Программное значение пути, пройденное в режиме тяги, для исследуемого времени хода Sт | м |
| T2 | Фактическое время по перегону Тх | с |
| K | Вспомогательная переменная |  |

- Результаты решения.

Выходная информация.

| Обозначение | # Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| P[M,I] | Ошибка управления по времени хода Тх | с |
| P1 | Максимальная ошибка управления по времени хода Тх | с |
| P2 | Средняя ошибка управления по времени хода Тх |  |
| P3 | Средняя квадратичная ошибка управления по времени хода Тх |  |
| Q | Программное (среднее) значение загрузки вагона | т |
| Q1,Q2,Q3 | Исследуемые значения загрузки вагона | т |

- Математическое описание

Ошибка управления временем хода по перегону в системах автоведения поездов возникает от того, что закон управления задается для программных расчетных значений параметров поезда (масса вагона, напряжение на токоприемнике, основное сопротивление движению), а действительные значения этих параметров отличаются от заданных программных.

Оценка качества управления временем хода производится для пяти значений времени хода при трех значениях загрузки вагона пассажирами по следующим показателям: максимальной, средней и средней квадратичной ошибке управления. Под ошибкой управления временем хода по перегону понимается разность между заданным временем Тxim и Тxim.

ΔTXIM=TXIM3−TXIMФ (1)где i – номер варианта заданного времени хода, который меняется от 1 до 5;

м – номер варианта исследуемой массы поезда, который меняется от 1 до 3;

ΔTXMAX=maxΑTMAX (2)	Максимальная ошибка управления временем  хода по перегону определяется по всем значениям i, м как модуль

ΔTX=1IMM=1MI=1IΔTXIM (3)	Средняя ошибка управления временем хода по перегону определяется как

где I – число рассматриваемых вариантов заданных времен хода по перегону;

М – число вариантов исследуемых загрузок вагонов.

ΔTXCK=1IM−1M=1MI=1I(ΔTXIM)2 (4)	Средняя квадратичная ошибка управления временем хода равна

Возможны различные математические модели для исследования качества управления временем хода САВПМ. В работе используется математическая модель, которая не моделирует процесс движения поезда, а базируется на следующих параметрах программ движения (траекторий) поезда: зависимости пути, пройденного в режиме тяги, от времени хода по перегону Sт(Tx) для программной загрузки вагона; зависимости пути, пройденного в режиме тяги, для исследуемых загрузок вагона Sт(Тх).

В математической модели производится кусочно-линейная аппроксимация Sт(Tx).

Для нахождения фактического времени хода производится кусочно-линейная аппроксимация фактической зависимости времени хода по перегону от пути, пройденного в режиме тяги, для исследуемых загрузок вагона.

Далее для каждого значения заданного времени хода Тхiм определяется по зависимости Sт(Tx) программное значение пути, пройденного в режиме тяги Sт и по зависимости Txm(Sтm) находится фактическое время хода для исследуемого варианта загрузки вагона.

Результаты для 6 варианта.

Программная загрузка ( Q ) =  8 тонн

Исследуемые загрузки :

Первая ( Q1 ) - 15

Вторая ( Q2 ) - 7

Третья ( Q3 ) – 9

Ошибки  управлания :

P [1,1] = -5.277           P [2,1] = 0.399            P [3,1] = -1.861

P [1,2] = -4.705           P [2,2] = 0.748            P [3,2] = -1.016

P [1,3] = -7.333           P [2,3] = 1.683            P [3,3] = -1.315

P [1,4] = -6.423           P [2,4] = 0.689            P [3,4] = -1.217

P [1,5] = -5.457           P [2,5] = 1.105            P [3,5] = -1.094

Максимальная    ошибка    = 7.33

Средняя      ошибка      = -2.07

Среднеквадратическая ошибка = 3.67