### МГУ ПС

### Кафедра: ’’ Управление и информатика в технических системах’’

### Лабораторная работа №3.

### Исследование качества управления временем хода САВПМ с контрольной точкой на перегоне.

### Выполнила:

### ст. гр. АУИ - 512

### Пушкарёв С.В.

### Проверил:

### Проф. Ерофеев Е.В.

### Москва 1999 г.

- Назначение и характеристика.

Программа предназначена для исследования закона управления временем хода на перегоне по времени дополнительного движения в режиме тяги, в зависимости от оставшегося времени хода от контрольной точки.

- Используемая информация.

Нормативно-справочная информация.

| # Обозначение | # Наименование | # Примечание |
| --- | --- | --- |
| # Q | Программное (среднее) значение загрузки вагона | # т |
| # Q1,Q2,Q3 | Исследуемые значения загрузки вагона | # т |
| # I | Номер варианта перегонного времени хода |  |
| # M | ## Номер варианта загрузки вагона |  |
| # T[I] | Массив величин времени хода по перегону для программного значения загрузки вагона Тхi | # с |
| # H[I] | Массив величин времен хода, пройденного в режиме тяги, для программной загрузки вагона | # с |
| # N[M,I] | Массив времени хода по перегону для исследуемых вариантов загрузки вагонаi | # с |
| # V[M,I] | Массив величин времен хода, пройденных в режиме тяги, для исследуемых вариантов загрузки вагона | # с |

Оперативная информация.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| A[I],B[I] | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации программной зависимости Тдт(Tос) |  |
| C[M,I],D[M,I] | Коэффициенты кусочно-линейной аппроксимации зависимости времени хода по перегону от времени дополнительного движения под тягой для исследуемых вариантов загрузки вагона |  |
| T1 | Исследуемое заданное время хода по перегону | с |
| G1 | Программное значение дополнительного времени хода под тягой от контрольной точки для исследуемого времени хода | с |
| T2 | Фактическое время по перегону | с |
| KL | Вспомогательная переменная |  |
| G[I] | Дополнительное время движения поезда под тягой от контрольной точки для программного значения загрузки вагона | с |
| Z[I] | Оставшееся время движения поезда от контрольной точки до конца перегона для программного значения загрузки вагона | с |
| R[M,I] | Дополнительное время движения под тягой от контрольной точки для исследуемых значений загрузки | с |
| E | Время хода до контрольной точки для программного значения загрузки вагона | с |
| E1,E2,E3 | Времена хода до контрольной точки для исследуемых значений загрузок вагона | с |

- Результаты решения.

Выходная информация.

| Обозначение | # Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| P[M,I] | Ошибка управления по времени хода Тх |  |
| P1 | Максимальная ошибка управления по времени хода Тх |  |
| P2 | Средняя ошибка управления по времени хода Тх |  |
| P3 | Средняя квадратичная ошибка управления по времени хода Тх |  |
| Q | Программное (среднее) значение загрузки вагона | т |
| Q1,Q2,Q3 | Исследуемые значения загрузки вагона | т |

- Математическое описание

В работе используется математическая модель, которая не моделирует процесс движения поезда, а базируется на данных, полученных при расчете программы движения поездов для различных значений времен хода и загрузок вагона.

В математической модели производится кусочно-линейная аппроксимация программной зависимости дополнительного времени движения в режиме тяги от контрольной точки от оставшегося времени хода до конца перегона, по которой для исследуемых значений Тxim определяется необходимое дополнительное время движения поезда в режиме тяги. Дополнительное время движения поезда в режиме тяги определяется как разность всего времени движения поезда с включенным тяговым двигателем Тт и временем движения до контрольной точки Ткт

Тдт = Тт - Ткт

Оставшееся время хода поезда от контрольной точки ло конца перегона определяется как разность между временем хода по перегону и временем хода до контрольной точки

Тос = Тх - Ткт

Для нахождения фактического времени хода для исследуемых загрузок вагона по результатам, полученным в работе 1, производится кусочно-линейная аппроксимация фактической зависимости времени хода по перегону от дополнительного времени движения в режиме тяги Тxim (Tдтim), по которым находится фактическое время хода для исследуемого варианта загрузки вагона. Далее вычисляются ошибки управления временем хода.

Результаты для 6 варианта.

Программная загрузка ( Q ) =  8 тонн

Исследуемые загрузки :

Первая ( Q1 ) - 15

Вторая ( Q2 ) - 7

Третья ( Q3 ) – 9

Программная загрузка = 8

=====================================

Исследуемая загрузка     Время хода    Ошибка

15                                       131.70      -4.960

134.42      -5.912

139.75      -4.952

144.53      -5.899

149.60      -4.900

7                                         132.64      -0.369

135.44       0.564

139.47      -0.199

144.38        0.488

150.20        0.941

9                                         132.03      -2.903

135.24      -2.345

140.19      -3.145

144.42      -2.595

  - -2.464

Максимальная    ошибка   P1  = 3.6

Средняя    ошибка    P2    = -2.6

Среднеквадратическая ошибка P3 = 5.9