МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра автоматики и телемеханики

# ОТЧЕТ

по практическим занятиям №4

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ ХОДА ПО СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ САВПМ

по дисциплине

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ

Студента группы АУИ-412

Подкопаева Дениса Вадимовича

Вариант № 12

Москва 2000

Программная загрузка (Q) = 9 тонн

Исследуемые загрузки:

Первая (Q1) = 9 т

Вторая (Q2) = 17 т

Третья (Q3) = 10 т

| Загрузка, т | Время хода, с | Средняя скорость под тягой, км.ч |
| --- | --- | --- |
| 9 | 129.4 | 15,3 |
|  | 134.4 | 14,4 |
|  | 140.3 | 13,6 |
|  | 144.5 | 12,9 |
|  | 150.5 | 12,2 |

| Загрузка, т | Время хода, с | Средняя скорость под тягой | Ошибка управления времени хода, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 128,9 | 15,5 | -0,4 |
|  | 134,2 | 14,4 | 0,1 |
|  | 139,0 | 13,6 | 0,5 |
|  | 145,3 | 12,8 | 0,1 |
|  | 149,9 | 149,9 | 0,2 |
| 4 | 130,3 | 15,2 | -0,6 |
|  | 134,3 | 14,5 | -0,9 |
|  | 139,6 | 13,8 | -0,8 |
|  | 144,2 | 13,1 | -1,1 |
|  | 150,1 | 12,3 | -0,9 |
| 10 | 129,4 | 15,3 | 0 |
|  | 134,4 | 14,4 | -0,4 |
|  | 139,3 | 13,6 | 0,3 |
|  | 144,2 | 12,9 | 0,4 |
|  | 149,2 | 12,3 | 0,5 |

Максимальная ошибка управления по времени хода P1=1,1 c

Средняя ошибка управления по времени хода P2=-0,2 c

Среднеквадратическая ошибка управления по времени хода P3=0,6 c

Блок схема