МГУПС

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине:“Электромеханические системы”

На тему: «Приборная электромеханическая

следящая система»

Выполнил: Грачев А.Ю. студент гр. АУИ-412

Принял: Давыдюк В.Б.

МОСКВА 1999

Введение

В системах  автоматического управления технологическими процессами широко применяются электромеханические системы.

Почти две трети всей энергии , вырабатываемой электрическими станциями , преобразуется в механическую электромеханическими системами . В связи с этим специалисты в области управления техническими системами должны владеть принципами построения электромеханических систем , методами расчета и анализа их статических и динамических характеристик , при которых достигается экономия электроэнергии .

Для обеспечения высоких технико-экономических показателей проектируемой системы необходимо выбрать структуру системы, элементы, входящие в неё, таким образом , чтобы они функционировали в оптимальном режиме. Поэтому в процессе работы над курсовым проектом у студентов формируются основы системного подхода, в котором  с учетом характеристик отдельных элементов синтезируется структура системы, наилучшим образом отвечающая техническим требованиям.

Работа над курсовым проектом потребует от студентов изучения известных реализаций электромеханических систем.

Отсюда задачей курсового проектирования является использование студентами сведений и данных , содержащихся в научно-технической и справочной литературе. Итогом работы над курсовым проектом должно быть решение , основанное на использовании современной элементарной базы и отвечающее требованиям технического прогресса.

СОДЕРЖАНИЕ

- Задание.............................................................................................

- Исходные данные............................................................................

- Выбор типовых элементов

- Выбор ДАД......................................................................

- Проверка правильности выбора двигателя.........

- Механическая характеристика.............................

- Регулировочная характеристика...........................

- 3.2  Выбор СКТ

- Определение передаточного отношения РС.............................

- Оптимальные передаточные числа РС.....................................

- Определение коэффициентов усиления  УМ,ТГ,ПУ.................

- Коэффициент усиления ТГ..................................................

- Коэффициент усиления ПУ.................................................

- Коэффициент усиления УМ.................................................

- Передаточные функции элементов

- Передаточная функция ТГ.............................................

- Передаточная функция двигателя...............................

- Передаточная функция РС.............................................

- Передаточная функция УМ...........................................

- Структурная схема системы.......................................................

- График изменения во времени скорости для

разомкнутой системы..............................................................

- График изменения во времени угла

- для разомкнутой системы.........................................

- Кинематическая схема РС..........................................................

- Принципиальная электрическая схема и

принцип её действия.....................................................

Список используемой литературы.............................................

- Задание

- Выбрать типовые элементы системы (ДАД, ТГ,СКТ), рассчитать   и построить механическую и регулировочную характеристику привода;

- Определить передаточное отношение силового редуктора РС;

- Рассчитать оптимальные передаточные числа РС по скорости и моменту;

- Определить коэффициенты усиления УМ,ТГ,ПУ;

- Вывести передаточные функции элементов и разработать структурную схему всей системы;

- Рассчитать и построить для разомкнутой системы графики изменения во времени скорости  и угла поворота объекта с граничными условиями:Ω0|t=0=0,Ω0|t=tn=Ωmax;

- Разработать кинематическую схему РС;

- Разработать принципиальную электрическую схему системы и описать её принцип действия.

2.Исходные данные

Тема №4 ,вариант №5

- статический момент нагрузки М0 =1 [н*м ]

- момент инерции нагрузки   I =0,0148 [кг*м ]

- максимальное ускорение  Ω.0 =2,8 [рад/с]

- максимальная скорость   Ω0 =2,6 [рад/с]

- погрешность воспроизведения угла - ±ΔΘ=10[угл.мин]

ТУ

блок-схема системы приведена на следующем рисунке:

рис.2.1 Блок-схема системы.

3.Выбор типовых элементов

3.1 Выбор ДАД (двухфазного асинхронного двигателя).

Pном=Ω0∗I0∗Ω0+M0∗1+Ω0Ω0.∗TД    (3.1)

где Тд=(0,02 0,2)с- электромеханическая постоянная двигателя

Выбираем Тд=0,1 с

Рном=2,6∗0,0148∗2,8+1∗1+2,82,6∗0,1=3

Из каталога выбираем двигатель , номинальная мощность которого близка к мощности , рассчитанной по формуле (3.1)

Технические характеристики двигателя ДГ-3ТА

- напряжение питания ОВ двигателя и генератора - 36 В

- напряжение питания ОУ двигателя                          -30 В

- частота питающего напряжения                             - 400 Гц

- скорость холостого хода  -8000 об/мин=837,3 рад/с

- пусковой момент     Мпуск=90 нсм

- крутизна ТГ  -0,9   [мВ/об/мин]

- номинальная мощностьPном=3Вт

- электромеханическая постоянная времени   - 10 мс

- пусковой ток ОВ = 700 мА

- пусковой ток ОУ = 400 мА

- момент инерции IД=2∗10−8кг∗м2

- напряжение трогания=1 В

3.1.1.Проверка правильности выбора двигателя

М2IД≥4∗Ω0η2Ω0∗I0+M0   (3.2)

где : MД -электромагнитный вращающий момент, IД-момент инерции двигателя

Р=МД∗Ω       (3.3)

МД=РΩ=3837,3=3,6∗10−3   (3.4)

МД2IД=3,6∗10−322∗10−8=648

4∗Ω0.η2∗Ω0∗I0+M0=4∗2,812∗2,6∗0,0148+1=11,63

648>11,63- условие выполнено

3.1.2.Механическая характеристика

Основное уравнение баланса моментов действующих на валу

двигателя:

Im∗dΩdt=MД−МС     (3.5)

Механическая характеристика есть зависимость скорости от момента нагрузки при UОУ=const

Таблица 3.1.3.1.

### Таблица расчетных данных графика механической характеристики

| МД,В | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω,радc | 837,3 | 737,8 | 601 | 415 | 165 | 0 |

3.1.3 Регулировочная характеристика

Эта зависимость скорости от напряжения на ОУ при постоянном моменте нагрузки, т.е.Ω=fUОУ при МН=const

В относительных единицах

ΩΩН=ν;  UОУUОВ=α; μ=ММН=0,091=0,09;

0,09∗UОУ=0,09∗30=2,7

Строим характеристику при амплитудном управлении двигателем

Таблица 3.1.3.2.

Таблица расчетных данных графика регулировочной характеристики.

| UОУВ | 1 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω,радc | 0 | 753 | 814 | 837,3 |

3.2 Выбор СКТ

Выбираем  СКТ-1 Д

СКТ-220-1П

Технические данные:

- напряжение питания-36 В

- частота питания –400 Гц

- максимальное выходное напряжение –1,53 В

- крутизна – 0,85 мВ/град

- фазовый сдвиг -73  град.

- погрешность ТДП -  ±(1020)  угл/мин.

- остаточное напряжение 17 мВ

- число пар полюсов : Д-1 , П-1

4. Определение передаточного отношения РС

Общее передаточное отношение редуктора рассчитывается , исходя из заданной максимальной скорости нагрузки  Ω0   и номинальной скорости исполнительного двигателя  ΩИД , соответствующей заданному моменту нагрузки, приведенному к валу двигателя.

iΩ=ΩИДΩ0=837,32,6=322,04

При этом должно выполнятся условие

МИД≥0,75÷0,95∗М0iΩ

3,6∗10−3≥0,95∗1322,04

3,6∗10−3≥2,9∗10−3 - условие выполнено

5.Оптимальные передаточные числа РС

по моменту:

iМ=Ω.0∗I0+M0Ω.0∗IД=2,8∗0,0148+12,8∗2∗10−8=4312,44

по скорости:

iΩ=322,04

по ускорению:      iΩ=M0η∗MД+М0η∗МД2+I0IД=13,6∗10−3+13,6∗10−32+0,01482∗10−8=1181,7

6.Определение коэффициентов усиления УМ,ТГ,ПУ

Общий коэффициент усиления

КОБЩ=UОУ−UТГUMAX.CKT∗sinΔΘ  (6.1)

где: UОУ- номинальное напряжение на ОУ двигателя;

UMAX.CKT- максимальное выходное напряжение СКТ

UТГ- остаточное напряжение тахогенератора

КОБЩ=30−0,21,53∗sin100=29,80,03=993,3

6.1 Коэффициент усиления ТГ

Определяется крутизной его выходной характеристики

KТГ=0,9мВобмин=0,086Врадс

6.2 Коэффициент усиления ПУ

Так как  КОБЩ=993,3 , то коэффициент усиления ПУ

выбираем исходя из  КОБЩ=КПУ∗КУМ

KПУ=38

6.3 Коэффициент усиления УМ

КУМ=КОБЩКПУ=23866,7100=238,7

В качестве УМ используется тиристорный усилитель

ПТЗР-6/110-22/1500

7.Передаточные функции элементов

7.1 Передаточная функция ТГ

Тахогенератор считается безинерционным звеном, его передаточная функция имеет вид идеального дифференциатора, тогда за входную величину берется угол поворота ротора.

WТГР=ЕВЫХРΘР=Р∗КТГ  (7.1)

где:  КТГ- крутизна ТГ

W(p)=0,086p

7.2 Передаточная функция двигателя

WДВр=ΩрUОУр=КДВТМ∗р+1     (7.2)

где KДВ=КUKω   (7.3);       TМ=IKω (7,4)

KU - коэффициент управления по напряжению

Kω - коэффициент управления по скорости

TM - электромеханическая постоянная времени

KU=MПИUОУ=0,0930=0,003=2,8∗10−4н∗мВ  (7.5)

Кω=МПИ−МНΩИ=0,09−3,6∗10−3837,3=1,03∗10−4Н∗м∗срад      (7.6)

КДВ=2∗10−81,03∗10−4=29,13радВ∗с

ТМ=2∗10−81,03∗10−4=1,94∗10−4.с

WДВр=29,131,94∗10−4∗р+1

7.3 Передаточная функция PC

Передаточная функция силового редуктора имеет вид:

WPCp=1p∗iΩ=1322,04∗p

7.4 Передаточная функция УМ

Тиристорный усилитель считается безинерционным звеном , передаточная функция которого имеет вид передаточной функции

идеального статистического звена:

Отсюда: WУМр=UОУUПУ=3045,2=0,664

8.Структурная схема

#### Рис.8.1 Структурная схема

9. График изменения во времени скорости для разомкнутой системы

рис.9.1 Схема разомкнутой системы

Найдем передаточную функцию разомкнутой системы:

W(p)=KCKT∗KПУ∗WРС∗WУМ∗WДВ1+WУМ∗WДВ∗WТГ;

W(p)=0,85∗38∗1322,04∗Р∗0,664∗29,131,94∗10−4∗Р+11+0,664∗29,131,94∗10−4∗Р+1∗0,086=1,941,6∗Р+1=А(Р)В(Р)

Ω(p)=W(p)∗Θ(p)=1,94∗10−2p∗1,6∗p+1;   В(р)=0

Найдем ω(t):

p1=0;p2=−0,625

B(p)=3,2∗P+1

B(p1)=1B(p2)=−1A(p)=1,94∗10−2

Ω(t)=0,0194−0,0194∗e−0,625t

Таблица 9.1

Таблица расчетных значений для графика изменения во времени скорости для разомкнутой системы.

| T,[c] | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ωрадс | 0 | 0,3 | 0,82 | 1,4 | 1,94 |

10. График изменения во времени угла для разомкнутой системы

α(t)=0TΩ(t)dt=0T1,94−1,94∗e−0,625∗tdt=1,94∗T+3,104∗e−0,625∗t−3,104

0Таблица 10.1

#### Таблица расчетных значений для графика изменения во времени

угла для разомкнутой системы

| t,c | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 0 | 6,73 | 16 | 26 | 35,7 | 45,4 |

11. Кинематическая схема РС

Определим число n кинематических пар из условия

iСР=niP=3÷5

iСР=322,04Следовательно n322,04=3÷5;  n≈4

Для исключения подрезания зубьев колеса, число шестерни должно удовлетворяться условию ZШ≥16

Возьмем ZШ=18

ZШ1=20dIndii=0,i=1,2,3

i1=2112∗ZШZШ14∗ip4115=1,93

i2=i12∗ZШ1ZШ2=2,46

i3=i222=3,91

i4=i322=17,3

Проверка :i1∗i2∗i3∗i4≈322,04

Это означает ,что редуктор выбран верно.

IШ=0,26∗10−8кг∗м2 - момент инерции ведущей шестерни (определяется по справочнику).

IШ∗i14=5∗10−7кг∗м2IШ∗i24=3,5∗10−6кг∗м2IШ∗i34=1,4∗10−4кг∗м2IШ∗i44=4,3∗10−2кг∗м2

Редуктор с двумя парами шестерен представлен на рис.11.1

рис.11.1 Кинематическая схема редуктора с 4-мя парами шестерен

12. Принципиальная электрическая схема системы и принцип её действия.

Литература

- Волков Н.И.,Миловзоров В.П.”Электромашинные устройства”

- Солодовников В.В.”Основы теории и элементы систем автоматического регулирования”

- Арменский Е.В., Фальк Г.Б.”Электрические микромашины”

- Давыдюк В.Б. “Методические указания к курсовому проектированию по диссциплине”Электромеханические системы””.