7. Опрос матрицы двоичных датчиков

(клавиатуры)

7.1. Матричное включение датчиков

Матричное включение сокращает число разрядов ввода-вывода.

Структурная схема подключения

матричной клавиатуры

Рис. 7.1

Процедуры ввода с клавиатуры:

а) ожидание нажатия;

б) защита от дребезга;

в) сканирования (последовательный опрос клавиш) клавиатуры;

г) идентификация нажатой клавиши;

д) ожидание освобождения нажатой клавиши;

е) обнаружение двух и более нажатых клавиш

7.2. Процедура сканирования

Назначение процедуры:

Обнаружение нажатой клавиши путем последовательного опроса колонок матрицы клавиатуры и анализа состояния клавиш.

Результат работы процедуры:

Выход из п/п при нажатии любой клавиши и сохранение

- байта сканирования колонок в регистре В,

- байта состояния строк в регистре С.

;1. НАЧАЛО П/П СКАНИРОВАНИЯ

;2.

SCAN:   MVI C, 4	;С¬ЧИСЛО КОЛ.

;3

MVI B, FE	;B¬НАЧ. БАЙТ СКАН.

;4

SCAN1: MOV A, B	;ВЫВОД БАЙТА СКАН.

OUT PORT;

;5

RLC				;CДВИГ БАЙТА СКАН.

MOV B, A	;

;6

IN	 PORT	;ВЫВОД БАЙТА СТРОК

;7

XRA FF		;АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ

JNZ SCAN2;ЕСЛИ НАЖАТА

;8

DCR C			;ПЕРЕХОД К СЛЕД. КОЛ.

;9

JNZ SCAN1;ЕСЛИ НЕ ВСЕ КОЛОН.

JMP SCAN ;ВСЕ КОЛОНКИ

;10 КОНЕЦ П/П

SCAN2: MOV C, A	  ;СОХРАН. БАЙТА СТР.

CALL TIME ;ЗАДЕРЖКА НА 100 мс

RET				   ;КОНЕЦ П/П

7.3. Идентификация нажатой клавиши

Расчет номера нажатой клавиши:

W=n · s + k,

где n – число колонок (4);

s – номер строки (0,1,2,3);

k – номер колонки (0,1,2,3).

Входная информация п/п:

- байт сканирования колонок в регистре В,

- байт состояния строк в регистре С.

Результат решения - номер клавиши, загруженный в ячейку WKEY

Рис. 7.3

;.....................................................

; П/п идентификации клавиши

;.....................................................

;1. Начало п/п

KEYW:

; 2. Загрузка байта строк

MOV A, C	;

; 3. Сброс номера строк

MVI 	H, 0	;S=0

; 4. Сдвиг байта строк

KEYW1:	RAR				;

; 5. Если СY=0, то переход

JNC	KEYW2

; 6. Инкремент номера строк

INR	H			;S=S+1

JMP	KEYW1

; 7. Загрузка байта столбцов

KEYW2:	MOV	A, B	;

RAR				;

; 8. Сброс номера столбцов

MVI	L, 0		;K=0

; 9. Сдвиг байта столбцов

KEYW3:	RAR				;

; 10. Если CY=0, то переход

JNC	KEYW4

; 11. Инкремент номера столб.

INR	H			;K=K+1

JMP	KEYW3

;12. Вычисление номера клав.

KEYW4:	MOV	A, H	;A=S

RAR				;

RAR				; A=4S

ADD			    ;A=4S+K

STA	WKEY

;13. Конец п/п

RET

;.....................................................