АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МК

Выбор определяется:

1. Условиями эксплуатации.

2. Решаемыми задачами:

а) по вычислительной мощности;

б) объему программ и данных;

в) УВВ;

3. Экономическими условиями.

- Имеющимися  традициями, опытом и возможностями производства.

МП комплект серии КР580

1. МС КР580ВМ80А    - 8 разрядный микропроцессор.

Структура МП (см. Л1):

1. Схема управления.

2. Блок регистров.

3. АЛУ.

4. Буферные схемы каналов данных, адреса.

Выводы МС (40 выводов):

1. А0-А15 – ША (только вывод).

2. D0-D7 – ШД  (ввод/вывод).

3. ШУ - 12р (6 - ввод, 6 - вывод).

Допустимое подключение к одному выходу МП – только один вход ТТЛ.

4. Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) - 5 В.

Шина управления  МП

RESET  - вх. сброса (РС0);

SYNC    -вых. синхронизации записи слова состояния в начавле каждого МЦ.;

DBIN     -вых. прием данных в МП;

WR        -вых. запись данных из МП;

READY -вх. готовности внешн. устр;

WAIT    -вых. ожидание готовности;

HOLD   -вх. запроса шины;

HLDA   -вых. подтверждения захвата

шины;

INT        -вх. запроса прерывания;

INTE     -вых. разрешения 			  		прерывания;

Ф1,Ф2  -вх. синхронизации  машин- 		ных тактов от ГТИ (+12 В)

Устанавливает сч. команд в ноль.

Слово состояние определяет тип МЦ.

Парные сигналы, определяющие направление передачи.

Data Bus INput, WRite

Парные сигналы, при обращении МП к ВУ. Если нет сигнала READY, то выдается сигнал WAIT.

Парные сигналы, УПДП запрашивает шину, МП выдает разрешение захвата.

Парные сигналы, в ответ на запрос КПР выдается разрешение.

Парные сигналы синхронизации МТ.

Временная диаграмма сигналов синхронизации

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МП

Команда выполняется за  1-5 МЦ.. Всего 10 типов МЦ:1.Извлечение кода команды (в МЦ1). 2.Чтение памяти. 3.Запись в память. 4.Чтение стека. 5.Запись в стек. 6.Ввод из УВВ. 7.Вывод в УВВ. 8.Обслуживаеие прерывания. 9.Останов. 10.Обслуживание прерывания в режиме останова.

Каждый МЦ выполняется за 3-5 МТ в зависимости от типа МЦ.

Все сигналы МПС синхронизируются сигналами Ф1 и Ф2. Например

- на ША в каждом МЦ по Ф2 во время МТ1 процессором выставляется адрес, а в МТ4 ША переводится  в 3-е состояние;

- на ШД в каждом МЦ по Ф2 во время МТ1 выставляется слово-состояния процессора в зависимости от типа МЦ, а в МТ2 выставляются данные. Вид и направление передачи данных зависит от типа МЦ.

Архитектура    мк

(для программиста)

Программно доступные узлы МК

1. Микропроцессор

а) А - аккумулятор АЛУ;

б) 6 РОН (B,C,  D,E,  H,L) - регистры общего назначения	  (8 бит), регистровые пары (16 бит)

в) F - регистр флагов. Содержит 5   признаков результата:

F(7)=S	- знака;

F(6)=Z	- нуля;

F(4)=AC	- вспомогательного переноса;

F(2)=P	- четности;

F(0)=CY	- переноса.

г) SP - указатель стека (16 бит).

д) PC - счетчик команд (16 бит адреса исполняемой команды).

е) Tpr - триггер разрешения/запрета прерывания (команды EI,DI)

2. ПЗУ  (только для чтения).

3. ОЗУ  (чтение/запись).

4. УВВ- устройство ввода/вывода:

а) параллельный порт;

б) последовательный порт;

в) таймер;

г) контроллер прерывания.

5.УПДП - устройство прямого доступа к памяти.

Система команд

1. Группа команд пересылки (между, аккумулятором, регистрами, регистровыми парами, памятью).

2. Группа арифметических и логических команд.

3. Группа команд передачи управления.

4. Группа команд управления стеком, вводом/выводом, состоянием МП.

2. МС КР 580ГФ24 –  генератор тактовых импульсов.

Назначение: 1) формирование синхроимпульсов; 2) стробирование сигналов ШУ.

Структура ГТИ:

1. Задающий генератор      fзд = 4,5  22.5 МГц.

2. Делитель частоты на 9     fгти = 0,5  2,5 МГц.

3. Схемы стробирования сигналов ШУ.

Выводы МС

XTAL1, XTAL2 - подключение кварцевого резонатора.

TANK – подключение LC контура для работы на высших гармониках кварцевого резонатора.

С1, С2 – вых.  сигналы синхронизации Ф1, Ф2  (+ 12 В) для МП.

С  –         вых.. сигнал синхронизации 2 уровня ТТЛ (+5В) для других МС.

RDYIN – вх. сигнал готовности от внешнего                Парные сигналы: READY

устройства..						повторяет  RDYIN, но

READY – вых. сигнал готовности внешнего 		стробированный Ф2.

устройства, стробированный Ф2.

_____

RESIN – вх. сигнал сброса от  внешнего устройства.	Парные сигналы: RESET

RESET – вых. сигнал сброса,  стробированный Ф2. 	повторяет сигнал RESIN,

стробированный Ф2.

SYNC – вх. сигнал синхронизации начала МЦ, 		Парные сигналы:STSTB

поступает из МП по Ф2 в  МТ1, 			повторяет сигнал SYNC,

______  снимается по  Ф2 в МТ2.				стробированный Ф1

STSTB – вых. сигнал синхронизации  начала МЦ,

стробированный Ф1 в  МТ2  для приема

с ШD слова-состояния МП.

Схема подключения ГФ24 к МС МВ80А

Рис. 2

BR – 	кварцевый резонатор РГ-05-14ГТ. 20мГц-М3-У

или  РГ-15БУ18432 кГц-М

fо=18432 кГц	fMT=fo9=2048кГц

2. МС КР 580ВК28 –системный контроллер.

Назначение: 1) буферирование сигналов шины данных; 2) формирование сигналов системной шины управления.

Сигналы, используемые для формирования сигналов системной шины управления:

- 6 сигналов ШУ   МП: DBIN, WR, WAIT, HLDA, INTE, SYNC.

- 8 сигналов слова – состояния МП: D0 – подтверждение прерывания; D1 – запись/вывод; D2 – стек; D3 – подтверждение останова; D4 – вывод в УВВ; D5 – первый машинный цикл команды (М1); D6 – ввод из УВВ; D7 – чтение памяти.

- Структура системного контроллера:

1. Двунаправленный буфер шины данных.

2. Регистр слова – состояния.

3. Логические схемы формирования сигналов системной шины управления.

Выводы МС:

- D0-D7 – входы/выходы шины данных процессора.

- DB0-DB7 – входы/выходы системной шины данных.

- Управляющие входы системного контроллера:

STSTB – вх. строба слова-состояния;

HLDA – вх. подтверждения захвата шины (переводит выходы системной шины данных в третье состояние);

WR – вх. записи из МП.;

DBIN – вх. приема данных в МП;

BUSEN – вх. управления системной шиной (приводит управляющие выхода                           системной шины в третье состояние).

4. Выходы системной шины управления:

I/OR - чтение УВВ;

I/OW - запись в УВВ;

MEMR - чтение памяти;

MEMW- запись в память;

INTA- подтверждение прерывания.

Схема включения системного контроллера.