ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА–ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Режимы ввода–вывода:

- Программно-управляемый ввод-вывод.

- Ввод-вывод по прерыванию.

- Прямой доступ к памяти.

Используемые МС для программного ввода-вывода:

- Многорежимный буферный регистр МС К589ИР12, К580ВВ82 и т.п.

- Программируемый параллельный интерфейс МС КР580ВВ55

Ввод-вывод осуществляется побайтно, устройство для ввода-вывода байта называется портом.

- МС К589ИР12 – многорежимный буферный регистр

Применяется в качестве порта ввода или вывода дискретных сигналов. (Портом называется устройство на границе между МП системой и контролируемыми или управляемыми объектами, предназначенное для передачи одного байта информации)

Структура:

- 8-ми разрядный регистр однотактных D-триггеров с защелой.

- Схемы правления.

- Триггер запроса прерывания.

Выводы МС

- D0-D7 – входы данных МС.

- DB0-DB7 – выходы данных МС.

- Управляющие входы МС (определяют режиимы работы МС):

EW – вход стробирования записи в регистр;

MD – вход выбора режима (0 –ввод, 1 – вывод);

– сброс.

4. INT – выход запроса на прерывание.

Управление МС:

1. Условие записи в регистр

- Условие выдачи

- Условие запроса на прерывание

- Условие отмены запроса на прерывание

Зарубежный аналог ИР12

2. МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ)

Применяется для ввода–вывода дискретных сигналов.

Структура:

- Буфер шины данных.

- Три порта ввода–вывода.

- Регистр управления.

- Схемы управления.

Выводы МС:

- D0 – D7   –  входы/выходы шины данных МП системы.

- PA0-PA7, PB0-PB7, PC0-PC7  – входы/выходы портов А,В,С.

- Управляющие входы МС:

А0, А1  –  адресные входы;

R – сброс.

| А1,А0 | Адресуемое уст-во |
| --- | --- |
| 00 | Порт А |
| 01 | Порт В |
| 10 | Порт С |
| 11 | Порт управления |

Режимы ППИ:

Режим 0 –  программно-управляемый ввод/вывод  РА, РВ, РС[0-3], РС[4-7].

Режим 1 –	стробируемый ввод/вывод

РА (стробирование РС[3,4,5]– на вывод, 				   РС[3,6,7] – на ввод).

РВ (стробирование РС[0,1,2]– на вывод/ввод).

Режим 2 –	двунаправленная шина только РА (управляющие сигналы РС[3,4,5,6,7]).

Режемы задаются при инициализации порта.

Схема включения ППИ

Рис. 1

Инициализация ППИ

Формат управляющего слова:

D7 – равен 1;

D6-D5 – режим работы порта А и разрядов 4-7 порта С             (00 – режим 0,   01 –           режим 1, 1Х – режим 2);

D4 – направление передачи порта А;

D3 – направление передачи разрядов 4-7 порта С;

D2 – режим работы порта В разрядов 0-3 порта С;

D1 – направление передачи порта В;

D0 – направление передачи разрядов 0-3 порта С.

Задание направления передачи для D4-D0: 0 - вывод, 1 -ввод.

Программа инициализации

MVI A, INITWORD

;Аслово инициализации,

OUT CTRLPORT

;вывод в порт управления,

где

INITWORD – слово инициа- 			    лизации ППИ;

CTRLPORT – адрес порта управления ППИ.

ВЫВОД ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Индикация на семисегментных индикаторах

Таблица

кодов сегментов

| Сегмент | Код |
| --- | --- |
| А | 01 Н |
| B | 02 H |
| C | 04 H |
| D | 08 H |
| E | 10 H |
| F | 20 H |
| G | 40 H |
| H | 80 H |

Таблица кодов символов

| Символ | 0 | 1 | ... | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код символа | 3F H | 06 H | ... | 71 H |

Способы организации индикации

а) статическая индикация (сигналы управления поданы на все индикаторы в параллельном коде);

б) динамическая индикация (индикаторы включаются и выключаются поочередно, циклически с частотой повторения не ниже 20 Гц.  Из-за инерционности чувствительных элементов глаза изображение кажется непрерывным).

Статическая индикация (на 8 индикаторах )

Сх. содержит:

PORT0 - PORT7 – параллельные порты.

ИН0 -ИР7 –индикаторы.