ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА И ВЫВОДА ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

1. Преобразователи импульсных сигналов

Типы преобразователей:

а) специализированные импульсные преобразователи (модуляторы и  демодуляторы ЧИМ, ЧД, ФИМ, ФД, ШИМ, ВИМ и др.);

б) универсальные программируемые таймеры.

Структура таймера КР580ВИ53.

- 3 счетчика по 2 байта;

- регистр управления;

- схемы управления и буферы обмена.

Схема включения таймера

Рис. 1.1

Назначение выводов:

D7 - D0 - шина данных;

А0, А1  - выбор счетчиков 0, 1, 2 или регистра упр.;

CS	- выбор микросхемы;

RD	- чтение;

WD	- запись;

OUT0-2 - выходы каналов;

GAT0-2  - входы управления;

CLK0-2  - входы счетчиков.

Типовые процедуры работы с таймером

- Инициализация. Изменение уставки.

2) Считывание (копирование налету) состояния счетчика.

Процедура инициализации (задания режимов) счетчика N (0-2) таймера

Схема алгоритма

Рис. 1.2

INITN: ;Начало п/п инициализации сч. N

;2. Задание слова управл.

MVI  A, CONTRN ;управл. слово

;3. Вывод в регистр управления

OUT  PORTCR  ;адрес порта упр.

;4. Задание младшего байта уставки

MVI  A, LB         ;мл. байт

;5. Вывод по адресу счетчика N

OUT  PORT_N   ;адрес сч. N

;6. Задание старшего байта уставки

MVI  A, HB         ;ст. байт

;7. Вывод по адресу счетчика N

OUT  PORT_N	;адрес сч. N

RET	      		  ;конец п/п

Структура управляющего слова:

D7,D6 - номер счетчика N (00, 01, 10);

D4,D5 - 00 - копирование, 01 - только мл.  байт,  10  -  только  ст. байт, 11 - мл. затем ст. байты;

D3-D1 - 000101 режимы 05;

D0 - 0-двоичный, 1-двоично-десятичн.

Процедура считывания (копирования налету) состояния счетчика N

Рис. 1.3

;П/п копирования счетчика N

COPYN:MVI A, COPYN ;D5,D4=00,

;D7,D6=N

OUT  PORTCR  ;порт управления

IN      PORT_N   ;Амл. байт сч.N

MOV C, A

IN      PORT_N	;Аст. байт сч.N

MOV B, A

RET			;Конец п/п

;Результаты работы п/п:

;Регистровая пара ВС состояние сч. N

2. Типовые задачи ввода и вывода импульсных сигналов

1. Формирование ЧИМ сигналов.

2. Измерение ЧИМ сигнала.

3. Формирование заданного интервала времени.

4. Измерение длительности импульсов.

5.  Формирование ШИМ сигналов.

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

1. Назначение и характеристика

Программа предназначена для измерения и индикации с дискретностью 1 с времени, прошедшего с момента запуска программы. Время определяется подсчетом числа тактовых импульсов. Тактовая частота формируется счетчиком 0 таймера УМК. Схема включения счетчика СЧ0 приведена на рис. 1.1. Задающая частота 1.66 мГц подается на вход CLK0. На управляющий вход GATE0 постоянно подана единица, разрешающая работу счетчика. Счетчик работает в одном из режимов делителя частоты, формируя тактовую частоту 100 Гц. Тактовая частота выдается на выход OUT0.

Так как состояние выхода OUT0 недоступно для программного контроля, то окончание каждого периода тактовой частоты определяется по состоянию

Схема включения счетчика

Рис. 1.1.

счетчика СЧ0. Для получения интервала дискретизации 1 Гц тактовая частота дополнительно делится программно на 100. Текущее время определяется подсчетом числа интервалов дискретизации. Индикация времени осуществляется подпрограммой DISPL, выводящей на 4 светодиодных индикатора УМК содержимое регистровой пары HL.

2. Используемая информация

2.1. Входные данные и сигналы

Входные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл.  2.1.

Таблица 2.1

Входные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние счетчика СЧ0 | N | 2 байта | Счетчик СЧ0 |

Состояние счетчика определяется подпрограммой COPY, которая возвращает в регистровой паре ВС содержимое счетчика СЧ0.

2.2. Нормативно-справочные данные

Нормативно-справочная информация, используемая в программе, приведена в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Нормативно- справочная информация

| Наименование + | Обозначе-ние | Разряд-ность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управляющее слово счетчика СЧ0 | CONTR0 | 1 байт | База данн |
| 2. Адрес регистра управления | PORTCR | 1 байт | –”– |
| 3. Адрес счетчика СЧ0 | PORT0 | 1 байт | –”– |
| 4. Уставка счетчика СЧ0 | Nmax | 2байта | –”– |
| 5. Управляющее слово копирования | COPY0 | 1 байт | –”– |
| 6. Уставка коэффициента программного деления | Kmax | 1 байт | –”– |

2.3. Промежуточные данные

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| 1. Предыдущее состояние счетчика СЧ0 | Nпред | 2 байта |
| 2. Текущее число периодов тактовых импульсов | K | 1 байт |

Под Nпред понимается состояние СЧ0, считанное в предыдущем цикле программы. Значение K отсчитывается с начала каждого интервала дискретизации.

3. Результаты решения

В результате выполнения программы в регистровой паре HL подсчитывается значение текущего времени и происходит циклическое обращение к подпрограмме индикации.

Выходные данные приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Выходные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее время | T | 2 байта | П/п DISPL |

4. Метод решения

Пусть счетчик СЧ0 работает в режиме 3 (генератора меандра). Тогда управляющее слово СЧ0 равно

CONTR0 = 00   11  0 1 1  0 =36H.

сч0  2б  реж.3 дв

Для получения на выходе счетчика частоты 100 Гц уставка коэффициента деления должна быть равна

Nmax=1,66.106 :100 = 16600 = 40D8H.

Счетчик таймера в режиме 3 работает циклически как вычитающий. Временная диаграмма его работы представлена на рис 4.1.

Временная диаграмма

Рис. 4.1

Программа должна циклически опрашивать состояние СЧ0 и определять момент окончания периода тактовых импульсов длительностью 0.01 с. В предположении, что период опроса Tц достаточно мал (опрос происходит не менее 2-х раз за 0.01 с), условие окончания периода имеет вид:

N>Nпред.			 (4.1)

При выполнении условия (4.1) необходимо изменить K число тактов в интервале длительностью 1 с. Если задать начальное значение

K = Kmax				(4.2)

и через каждые 0.01 с уменьшать K на 1, т.е.

K = K - 1,				(4 .3)

то при условии

K=0				(4.4)

завершается очередной период дискретизации и увеличивается на 1с измеряемый временной интервал:

T = T - 1.				(4.5)

При необходимости можно пересчитать время в часы, минуты и секунды.

5. Математический метод

Дополнительного описания математического метода, кроме приведенного в разделе 4, не требуется.

6. Алгоритм решения

После запуска программа выполняется непрерывно в соответствии со схемой алгоритма, приведенной на рис. 6.1.Запуск алгоритма осуществляется с бл. 1. В бл. 2 инициализируется СЧ0. В бл. 3 копируется состояние СЧ0 в регистровую пару BC. В бл. 4 проверяется условие (4.1). При его выполнении исполняются бл. 5 и 6. В блоке 5 подсчитывается число оставшихся тактов (4.3.). В бл. 6 проверяется условие (4.4). При выполнении этого условия через каждую секунду происходит переход к бл. 7 и 8. В бл. 7 задается начальное значение K в соответствии с (4.2). В бл. 8 подсчитывается T в соответствии с (4.5).

Бл. 9 и 10 выполняются в каждом цикле. В бл. 9 загружается регистровая пара HL текущим значением T. В бл. 10 индицируется содержимое HL.

7. Текст программы

;1. Начало п/п с именем TIME

TIME:

;2. Инициализация СЧ0

CALL   INIT0

;3. Копирование счетчика СЧ0

L1:	  CALL  COPI0	  ;BCN

;4. Проверка условия (4.1)

LXI	     H,AddrN ;AddrN - адрес мл. байта Nпред

MOV    A,M	  ;Aмл. байт Nпред

MOV    M,C	  ;мл. байт Nпредмл. байт N

SUB      C		  ;Aмл. байт (Nпред–N)

INX	      H		  ;HLадр. ст. байт Nпред

MOV    A,M	  ;Aст. байт Nпред

MOV    M,B	  ;cт. байт Nпред

SBB       B		  ;Aст. байт (Nпред–N)–CY

JP	      L2	  ;если N  Nпред

;5. Вычисление K = K–1

LDA     AddrK	  ;AK

DCR     A      	  ;  в регистре B

STA      AddrK    ;  в регистровой паре DE

;6. Проверка условия конца интервала

JNZ	      L2	  ;если K0

;7. Задание K = Kmax

MVI     A, Kmax

STA      AddrK	  ;KKmax

;8. Расчет временного интервала

LHLD   AddrT	  ;HLT

INX	      H		  ;HL = T+1

SHLD   AddrT	  ;TT+1

;9. Загрузка rp. HL значением T

L2:	  LHLD   AddrT	  ;HLT

;10. Индикация HL

CALL   DISPL

JMP  L1	  ;к началу цикла

;---------------------------------------------------------------------

;Конец текста программы

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ

1. Назначение и характеристика

Программа предназначена для измерения и индикации длительности импульсов. Длительность импульса определяется подсчетом числа тактовых импульсов c известным периодом, поступивших в течение импульса.

Схема включения счетчиков

Рис. 1

Временная диаграмма

Рис. 2

t=DN2Dt,

где – DN2=N2max-N2min.

Условие считывания N2

N0>N0 pe.

Условие расчета N2

(N2¹N2max)and(N2=N2ð)

Схема алгоритма

Рис. 3

ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ

1. Назначение и характеристика

Программа предназначена для измерения и индикации частоты импульсов. Частота определяется подсчетом числа этих импульсов, поступивших в течение импульса эталонной длительности.

Схема включения счетчиков таймера

Рис. 1

Временная диаграмма

Рис. 2

Измеренная частота:	f=DN2T,

где – DN2=N2max-N2min.

Условие расчета N2:

(N2¹N2max)and(N1=N1max/2).

Схема алгоритма

Рис. 3

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛА     ШИМ

1. Назначение и характеристика

Программа предназначена для формирования сигнала ШИМ. Частота импульсов задается счетчиком 1. Длительность импульсов формируется счетчиком 2. Счетчик 0 формирует счетные импульсы для счетчика 2.

Схема включения счетчиков таймера

Рис. 1

Временная диаграмма

Рис. 2

Коэффициент деления счетчика 0      N0max=2,

частота  f0=fN0max, период   Т0=1/f0 .

Коэффициент деления счетчика 1

N1max=fзгТ1, где период T1=1f1.

Число периодов за время T

n=TT1,

Через период T1 уменьшается номер периода

n=n-1.

Уставки счетчика 2 :

N2max=f0T1αmax,     αmax=T2 maxT1,

N2min=f0T1αmin,      αmin=T2 minT1,

dN2y=(N2max−N2min)n.

N2y=N2y−dN2y.

Условие загрузки счетчика 2:

N20.

Условие начала ТПОВТ:

n=0.

Cхема алгоритма

Рис. 3