ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ

<МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ>

Рабочее задание: Составить  полное  описание  алгоритма  и программы для решения на УМК заданной задачи.

Содержание отчета:

Введение (постановка задачи).

1. Назначение и характеристика программы (название, область применения, ограничения, язык программирования,   используемая память).

2..Используемая  информация (входные  данные  и   сигналы, нормативно-справочная   информация,   промежуточная   информация, используемая в программе).

3. Результаты решения задачи (выходные данные и сигналы).

4. Техническая сущность задачи (описание  способа  решение, используемые  математические методы, формулы, последовательность действий).

5. Алгоритм решения задачи (схема алгоритма и ее описание).

6..Программа с отметкой преподавателя о предъявлении работающей программы. (программа, оформленная в виде таблицы со следующими графами:  шестнадцатеричный  адрес, шестнадцатеричный код команды, метки, мнемокод команды на языке ассемблера, подробный комментарий).

Заключение (основные результаты и выводы).

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1

Тема:<Программирование  задач  ввода  и  вывода дискретной информации>

Варианты задания по бригадам:

1. Тестирование функциональных клавиш УМК.

2. Тестирование цифровых клавиш УМК.

3. Ввод и редактирование адреса  для  просмотра  содержимого памяти.

4. Задание регистра для просмотра его содержимого.

5. Ввод и редактирование адреса  для  запуска  программы  на выполнение.

6. Ввод и редактирование адресов  для  подсчета  контрольной суммы памяти.

7. Ввод и  редактирование  исходных  данных  для  заполнения памяти константой.

8. Вывод на индикаторы УМК двух бегущих строк, переключаемых по нажатию "горячей" клавиши.

9. Вывод на светодиодную матрицу УМК простого символа перемещаемого по нажатию "горячих" клавиш.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

Тема: "Программирование  задач  ввода  и  вывода аналоговых и импульсных сигналов"

Варианты задания по бригадам:

1. Измерение длительности импульсов.

2. Измерение частоты импульсов.

3. Формирование ШИМ сигнала.

4. Обмен массивами информации в асинхронном режиме.

5. Программа для экспериментального определения  предельного расхождения частот синхронизации приемника и передатчика.

6. Формирование периодического кусочно-линейного сигнала  на выходе ЦАП.

7. Снятие   переходной   характеристики    модели    объекта управления.

8. Формирование  на  выходе   ЦАП   гармонического   сигнала заданной частоты.

9. Формирование ЧИМ сигнала для воспроизведения 7 нот.