ПОДПРОГРАММА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ

1. Назначение и характеристика

Данная подпрограмма предназначена для управления 8 семисегментными индикаторами в динамическом режиме для вывода на дисплей 8 шестнадцатиричных символов из массива, записанного в ОЗУ перед обращением к подпрограмме.

Схема управления индикаторами приведена на рис. 1.1 и содержит два восьмиразрядных регистра ПОРТ1 и ПОРТ2, подключенных через повторители и инверторы к выводам индикаторов ИН1 - ИН8.

Схема управления индикаторами в динамическом режиме

Рис. 1.1.

Для вывода символа на один из индикаторов необходимо:

- выбрать индикатор, для чего следует подать единицу с соответствующего выхода регистра ПОРТ1, при этом на аноды всех светодиодов данного индикатора будет подано положительное напряжение;

- зажечь светодиоды, соответствующие выводимому символу, для чего на соответствующие выходы регистра ПОРТ2 следует подать единицы, тогда после инвертирования на катоды этих светодиодов подастся нулевой потенциал и зажгутся те светодиоды, на аноды которых ранее был подан положительный потенциал.

Для индикации различных символов на нескольких индикаторах одновременно необходимо циклически выводить эти символы на соответствующие индикаторы. Частота повторения символов должна быть не менее 20 Гц. Перед включением очередного индикатора необходимо погасить предыдущий индикатор, подав на все выходы регистра PORT2 нули.

2. Используемая информация

2.1. Входные данные и сигналы

Входные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл.  2.1.

Таблица 2.1

Входные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица индицируемых символов | TSIMW | 8 байт | Осн. прогр. |

Идентификатор TSIMW указывает на адрес начала массива, в котором находятся 8 шестнадцатиричных символов, выводимых на индикаторы.

2.2. Нормативно-справочные данные

Нормативно-справочная информация, используемая в программе, приведена в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Нормативно- справочная информация

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица кодов шестнадцатиричных символов | TCOD | 1байт | База п/п |
| Адреса портов | PORT1, PORT2 | 1 байт | База п/п |
| Код гашения индикатора | COD0 | 1 байт | База п/п |

Идентификатор TCOD указывает на адрес начала массива, в котором находятся 16 кодов шестнадцатиричных символов.

2.3. Промежуточные данные

Промежуточные данные, используемые в подпрограмме, приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Промежуточные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность |
| --- | --- | --- |
| Номер очередного управляемого индикатора | NIND | 1 байт |
| Адрес выводимого символа | AddrS | 2 байта |
| Выводимый символ | SIMW | 1 байт |
| Адрес выводимого кода | AddrC | 2 байта |

3. Результаты решения

В результате выполнения подпрограммы в регистр PORT1 выдается код очередного индикатора, а в регистр PORT2  -  код гашения индикаторов или код выводимого символа.  Выходные данные приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Выходные данные

| Наименование | Обозначение | Разрядность | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| Код выбора индикатора | CIND | 1 байт | PORT1 |
| Код выбора включаемых светодиодов для данного символа | CSIMW | 1 байт | PORT2 |

4. Метод решения

Подпрограмма вызывается на выполнение периодически. За одно обращение к подпрограмме осуществляется индикация одного символа. Частота обращения к подпрограмме не должна быть ниже 820 Гц.

Сначала осуществляется гашение индикаторов. Гашение индикаторов происходит пересылкой  в регистр управления сегментами с адресом PORT2 кода гашения равного нулю:

COD0 = 0.					      (4.1)

Затем происходит переход к управлению следующим индикатором. Индикаторы имеют номера от 0 до 7. Номер следующего индикатора определяется формулой

NIND = mod8(NIND+1).    			            (4.2)

По номеру индикатора определяется код выбора индикатора CIND, который содержит единицу в разряде с номером, равным NIND. Код выбора индикатора формируется сдвигом единицы влево на NIND разрядов, что соответствует возведению двойки в степень NIND, т.е.

CIND = 2NIND 			                          (4.3)

Код CIND выдается в регистр выбора индикатора по адресу PORT1.

Адрес индицируемого символа, записанного в массиве TSIMW, определяется прибавлением номера индицируемого символа NSIMW к адресу начала таблицы индицируемых символов TSIMW:

AddrS = TSIMW + NIND.               			(4.4)

Сам индицируемый символ SIMW считывается из памяти по этому адресу, т.е.

SIMW = <AddrS>.                       			(4.5)

Адрес кода индицируемого символа определяется прибавлением шестнадцатиричной цифры, соответствующей индицируемому символу SIMW, к адресу начала таблицы кодов символов TCOD:

AddrC = TCOD +SIMW.                 			(4.6)

Сам код символа CSIMW считывается из памяти по этому адресу, т.е.

CSIMW = <AddrC>.                    			(4.7)

Код CSIMW выдается в регистр выбора сегменов индикатора по адресу PORT2.

5. Математический метод

Дополнительного описания математического метода, кроме приведенного в разделе 4, не требуется.

6. Алгоритм решения

Схема алгоритма приведена на рис. 6.1.

В блоке 1 подпрограммы происходит сохранение всех регистров  путем загрузки их содержимого в стек. В блоке 2 осуществляется гашение индикаторов (4.1). В блоке  3 определяется номер следующего индикатора в соответствии с  (4.2). В блоке 4 определяется код этого индикатора в соответствии с (4.3). В блоке 5 осуществляется вывод кода выбора индикатора в соответствующий порт. В блоке 6 определяется выводимый символ в соответствии с  (4.4) и (4.5). В блоке 7 определяется код символа в соответствии с (4.6) и (4.7). В блоке 8 осуществляется вывод кода символа в порт управления сегментами индикатора. В блоке 9 происходит восстановление всех регистров из стека.

Замечание 1.

Требование к частоте обращения к п/п DSPL:

fобр>20*8=160  1/с.

Продолжительность индикации для каждого индикатора:

Тинд<1000/160=6,25 мс

Замечание 2.

Время индикации Тинд можно задать специальной временной задержкой.

Пример п/п задержки до 2 мс:

TIME:    MVI   C,N	;N - число циклов.

TIME1:  DCR  C

JNZ    TIME1

RET

Расчет времени задержки: Тзд=N(2,5+5,5)=8N мкс.

При N=256  получаем  Тзд =2 мс.

7. Текст программы

;1. Начало п/п с именем DISPL

DISPL:CALL PUSHRG;п/п загр.рег.в стек

;2. Гашение индикаторов

MVI   A,COD0	;A<==0

OUT  PORT2 	;Вывод в порт сегментов

;3. Определение номера индикатора

LDA  NIND     	;A<==NIND

INR   A              	;NIND=mod8(NIND+1)

ANI   7        	;

STA   NIND     	;Сохранение NIND в памяти

MOV B, A      	;  в регистре B

MOV E, A      	;  в регистровой паре DE

MVI   D,0

;4. Определение код выбора индикатора

MVI   A, 80     	;A<==10000000

DSPL1:RLC          	;Циклический сдвиг влево

DCR  B        	;B=B-1

JP       DSPL1     ;Переход пока плюс

;5. Выбор индикатора

OUT  PORT1  	;Вывод в порт индикаторов

;6. Определение символа

LXI   H, TSIMW;HL<==нач. адреc таблицы

DAD D        	;HL<==адрес символа

MOV E, M  	;DE<==SIMW

;7. Определение кода символа

LXI    H, TCOD	;HL<==нач. адрес TCOD

DAD  D   		;HL<==адрес кода символа

MOV  A, M      	;A<==код символа

;8. Вывод кода символа

OUT    PORT2   	;Вывод в порт сегментов

;9. Конец п/п DSPL

CALL  POPRG  	;п/п восст-ния рег. из стека

RET          		;Возврат из п/п