СИСТЕМА КОМАНД МИКРОПРОЦЕССОРА К 580

(шестнадцатиричная кодировка)

- ГРУППА КОМАНД ПЕРЕСЫЛКИ (признаки F не формируются)

  - Команда MOV  пересылка из регистра в регистр, из регистра в память (МЕМ), из памяти (МЕМ) в регистр (R – регистр-источник).

| Команда | Регистр-источник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| MOV А, R MOV В, R MOV С, R MOV D, R MOV Е, R MOV Н, R MOV L, R MOV М, R | 7F 78 79 7А 7В 7С 7D 7Е 47 48 41 42 43 44 45 46 4F 48 49 4А 4В 4С 4D 4Е 57 50 51 52 53 54 55 56 5F 58 59 5А 5В 5С 5D 5Е 67 60 61 62 63 64 65 66 6F 68 69 6А 6В 6С 6D 6Е 77 70 71 72 73 74 75  | Межрегистровая передача А  R для R = А, В, С, D, Е, Н, L. Передача из памяти А  МЕМ (НL) для R=М. Передача в память МЕМ (НL)  R. |

  - Команда MVI  пересылка непосредственного однобайтового операнда в регистр или память (d8  однобайтовый операнд).

| Команда | Регистр-приемник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| MVI R,d8 | 3Е 06 0Е 16 1Е 26 2Е 36 | R  'd8'; для R=M МЕМ (НL)  'd8' |

  - Команда LXI  загрузить непосредственный 16-разрядный операнд в регистровую пару rp (d16  двухбайтовый операнд).

| Команда | Регистр-приемник операнда | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | BС DЕ НL SP |  |
| LXI rp,d16 | 01 11 21 31 | rp  'd16' |

  - Команды загрузки регистровых пар (addr   16-разрядный адрес, находящийся во 2-м и 3-м байтах команды, rp-регистровая пара).

| Команда | Адресуемая пара rp | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | А ВС DE HL |  |
| LDAX rp LHLD addr LDA addr STAX rp SHLD addr STA addr XCHG | 0А 1А 2А 3А 02 12 22 32 E3 | Аn  МЕМ(rp), rp=BC или DE L  МЕМ(addr), Н  МЕМ(addr+1) А  МЕМ(addr) МЕМ(rp)  А МЕМ(addr)  HL МЕМ(addr)  А Н<>D; L<>Е |

- ГРУППА АРИФМЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИЧЕСКИХ КОМАНД

2.1. Команды операций над содержимым аккумулятора А и регистра. Они вырабатывают все признаки F (команды INR и DCR не вырабатывают признак CY). Для R = М все команды выполняют действия с ячейкой памяти, адресуемой регистровой парой HL.

| Команда | Регистр-источник операнда | Действие Команды |
| --- | --- | --- |
|  | А В С D Е Н L М |  |
| АDD R АDС R SUB R SBB R ANA R XRA R`` ORA R СМР R INR R DCR R | 87 80 81 82 83 84 85 86 8F 88 89 8А 8В 8С 8D 8Е 97 90 91 92 93 94 95 96 9F 98 99 9А 9В 9С 9D 9Е А7 А0 А1 А2 А3 А4 А5 А6 АF А8 А9 АА АВ АС АD АЕ В7 В0 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 ВА ВВ ВС ВD ВЕ 3С 04 0С 14 1С 24 2С 34 3D 05 0D 15 1D 25 2D 35 | А  А + R A  А + R + СY А  А  R A  А  R  СY А  А^R логическое И А  А + R исключающее ИЛИ А  АvR логическое ИЛИ А  R сравнение R  R+1 R  R  1 |

2.2. Команды с регистровыми парами. Эти команды используют операнды двойной длины (2 байта). Из них только команда двойного сложения DAD формирует признак CY.

| Команда | Адресуемая регистровая пара,rp | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | ВС DE HL SP |  |
| DAD rp INX rp DCX rp | 09 19 29 39 03 13 23 33 0В 1В 2В 3В | (H,L)  (H,L) + (rp) (rp)  (rp) + 1 (rp)  (rp) + 1 |

2.3. Команды   операций,   выполняемых   с непосредственным однобайтовым операндом (data). Команды формируют все признаки F.

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| ADI data ACI data SUI data SBI data ANI data XRI data ORI data CPI data | С6 СЕ D6 DE Е6 ЕЕ F6 FЕ | А  А + data А  А + data + CY А  А  data А  A  data  CY А  А^data логическое И А  А + data исключающее ИЛИ А  Аvdata логическое ИЛИ А  data сравнение |

2.4. Команды специальных операций и сдвига аккумулятора А.

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| DAA СМА STC СМС RLC RRC RAL RAR | 27 2F 37 3F 07 0F 17 1F | Десятичная коррекция А. Формирует все признаки F Инвертирование А. Признаки F не формирует Установка признака CY Инвертирование признака CY Циклический сдвиг А влево. Формирует только CY Циклический сдвиг А вправо. Формирует только CY Сдвиг А влево (А0  CY) Сдвиг А вправо (А7 CY) |

- ГРУППА КОМАНД ПЕРЕДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

Команды перехода (JMP), вызова подпрограмм (САLL), возврата из подпрограмм (RET) и повторного пуска (RST) не формируют признаков F. Команда безусловного перехода по косвенному адресу PCHL  Е9, (РС)  (НL), (РС  счетчик команд).

| Условия | Команда JMP САLL RET | N | Команда RST N |
| --- | --- | --- | --- |
| безусловная NZ по ненулю (Z=0) Z по нулю (Z=1) NC по непереносу (CY=0) С по переносу (CY=1) РО по нечетности (РО=0) РЕ по четности (Р=1) Р по знаку плюс (S=0) М по знаку минус (S=1) | С3 СD С9 С2 С4 СО СА СС С8 D2 D4 D0 DA DC D8 Е2 Е4 Е0 ЕА ЕС Е8 F2 F4 F0 FA FC F8 | О 1 2 3 4 5 6 7 | С7 СF D7 DF Е7 ЕF F7 FF |

4. ГРУППА КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ СТЕКОМ, ВВОДОМ-ВЫВОДОМ, СОСТОЯНИЕM МП

4.1. Команды управления стеком (SP  указатель стека; rh и rl  старший и младший байты регистровой пары rp). Признаки формируeт только команда РОР РSW.

| Команда | Адресуемая регистровая пара | Действие команды |
| --- | --- | --- |
|  | ВС DE HL PSW |  |
| PUSH rp POP rp | С5 D5 Е5 F5 C1 D1 E1 F1 | МЕМ(SP-1)  rh, МЕМ(SP-2)  rl SP = SP  2 rl  MEM(SP), rh  MEM(SP+1), SP = SP + 2 |
| ХТНL SPHL | Е3 F9 | L<>МЕМ(SP) H<>MEM(SP+1) SP  HL |

4.2. Команды ввода (IN), вывода (OUT), прерывания (DI, EI) и останова (HLT) (port - однобайтный адрес порта в диапазоне 00-FFH).

| Команда | Код | Действие команды |
| --- | --- | --- |
| OUT port IN port DI EI NOP HLT | D3 DB F3 FB ОО 76 | Вывод из порта Ввод в порт Запрет прерывания Разрешение прерывания Без операции Останов |