ВВОД ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

1. Подключение дискретных датчиков

Схема подключения

Рис. 1.1

2. Типы датчиков

а) контактные

К1 – ключ (тумблер),   вид сигнала – потенциальный ();

К2 –  клавиша (кнопка), вид сигнала – импульсный ();

б) бесконтактный

К3 – транзисторный ключ, вид сигнала – произвольный ( или ).

3. Простейшие типовые  процедуры ввода

3.1. Ввод, выделение и обработка битов

Назначение процедуры:

1. Ввод байта данных о состоянии дискретных сигналов.

2. Проверка (выделение бита) состояния контролируемого дискретного  датчика.

3. Условный переход по результатам проверки.

Способы выделения: наложением маски и сдвигом разряда в признак переноса CY.

Схема алгоритма

Рис. 3.1

а) Процедура ввода при выделении бита маскированием

;--------------------------------------

;1. Начало процедуры

;2. Ввод из порта

IN 	PORT

;3. Проверка D1 маскированием

ANI 	M    	    ;M=00000010

;--------------------------------------

;Вариант 1: Использование команд перехода

;4. Переход по условию D1=1

JNZ  LOOP1

;5. Переход, если D1  1

JMP 	LOOP2

;--------------------------------------

;Вариант 2: Использование вызова п/п

;4. Переход по условию D1=1

CNZ 	CALL1

;5. Переход, если D1  1

CALL CALL2

б)Процедура ввода с выделением бита циклическим сдвигом

Многократный сдвиг позволяет сдвинуть любой контролируемый разряд на место признака переноса CY.

;--------------------------------------------

;1. Начало процедуры

;2. Ввод из порта

IN 	PORT

;3. Проверка D1 сдвигом

RAR			;CY=D0

RAR       	  	;CY=D1

;4. Вызов п/п по условию D1=1

JC 	LOOP1    ;если CY=1

;5. Вызов п/п, если D1  1

JMP 	LOOP2

;--------------------------------------------

Команды сдвига вправо:

RAR – логический сдвиг.

RRC – арифметический сдвиг.

Рис. 3.2

3.2. Процедура ожидания события

Процедура приостанавливает продвижение по программе до  замыкания контролируемого контакта. При этом прекращается выполнение других задач.

Возможное применение процедуры: ожидание команды “Пуск”.

Схема алгоритма

Рис. 3.3

4. Особенности контроля состояния  контактных датчиков

Дребезг – искрение при коммутации (воспринимается как многократное замыкание контакта).

4.1. Диаграмма дребезга контактов

Рис. 4.1

Время дребезга контактов др > 1  10 мс (для неисправных контактов др >>100 мс).

Средства защиты:

а) аппаратные;

б) программные.

4.2. Аппаратные средства защиты от дребезга

4.2.1. Временная фильтрация

Виды временной фильтрации: защиты интегрированием и стробированием.

4.2.1.1. Защита интегрированием

Рис. 4.2.

а) схема защиты; б) временная диаграмма

Условия работы защиты:

1.=RC>>др.

2.  = Uотп / Uср <<1.

Недостатки:

1. Запаздывание при срабатывании и отпускании.

2. Даже большая постоянная времени =RC не гарантирует защиты из–за разброса др.

- Защита стробированием

Схема аппаратной защиты     стробированием

Рис. 4.3

Недостатки те же, что при интегрировании.

Условия работы защиты:

T >>др.

4.2.1.3. Триггерная защита

Схема триггерной защиты

Рис. 4.4

Требования к датчикам – наличие перекидных контактов.

Временная диаграмма

Рис. 4.5

Дребезг размыкаемого и замыкаемого контактов не перекрывается по времени.

4.3. Программная защита от дребезга

Виды защиты: временная фильтрация и интегральное считывание.

4.3.1. Временная фильтрация

Виды временной фильтрации: программные задержка, стробирование и блокировка считывания.

а)Программная задержка. Эта процедура после ввода из порта осуществляет задержку в продвижении по программе на фиксированное время. Условие работы защиты  зд >др.

Недостатки метода:

1. Запаздывание при срабатывании и отпускании контакта.

2. Даже большая постоянная времени зд не гарантирует защиты из–за разброса др.

3. Потеря процессорного времени.

Применение: ожидание команды “Пуск”.

Схема алгоритма представлена на рис. 4.6.

Схема алгоритма

антидребезговой задержки

Рис. 4.6

;------------------------------

;П/п задержки TIME

TIME:	MVI  B, 5

MVI	C, 0

TIME1:	DCR C

JNZ  TIME1

DCR  B

JNZ  TIME;Конец п/п

;------------------------------

Расчет времени задержки:

Тзд =N*256*(TDCR+TJNZ).

При тактовой частоте 2 мГц

Tзд=N*256*(2,5+5,5) мкс = N*2 мс.

При    N=5     Тзд=10 мс.

б) Программное стробирование

Эта защита реализуется за счет циклического повторения опроса состояния датчиков с периодом опроса  опр.  В отличии от предыдущего способа задержка осуществляется при работе основной программы, что устраняет потерю процессорного времени на время задержки. Обычно реализуется по прерыванию от таймера.

Условие работы защиты опр>др.

Недостаток: запаздывание на время опр.

в) Блокировка считывания

Реализуется как программное стробирование, но после изменения состояния контакта считывание блокируется на Nзд циклов обращения к подпрограмме.

Условие работы защиты здопр>др.

Запаздывание срабатывания равно  опр.

Преимущества:

1. Запаздывание много меньше времени дребезга.

2. Нет потерь машинного времени, так как нет внутренних циклов ожидания.

Схеме алгоритма блокировки           считывания

Рис. 4.7

4.3.2. Интегральное считывание

После изменения состояния контакта происходит монгократное считывание пока ни повторится Nзд одинаковых состоянй контакта. Применяется при программном опросе.

Схема алгоритма

Рис. 4.8

Условие  работы защиты

Nзд  Tц >др.

Запаздывание срабатывания равно

Nзд  Tц,

т.е.  такое же как при программной задержке, но нет потерь времени при каждом обращении к подпрограмме, пока не произошло изменение состояния контакта.

4.3.2. Интегральное считывание

После изменения состояния контакта происходит монгократное считывание пока ни повторится Nзд одинаковых состоянй контакта. Применяется при программном опросе.

Схема алгоритма

Рис. 4.8

Условие  работы защиты

(Nсраб-Nотп)  Tц >maxдрi.

Запаздывание срабатывания равно  Tц > maxτдрNсраб−Nотп.