ОРГАНИЗАЦИЯ ПАМЯТИ МП СИСТЕМ

1. Виды запоминающих устройств

а) Постоянные (ПЗУ);

б)  Оперативные (ОЗУ);

в) Внешние ЗУ (накопители на гибких и жестких МД, магнитных лентах, CDROM и др. , подключающиеся через КПДП, параллельный или последовательный порты).

- Виды микросхем ПЗУ

а) Масочные (маскируемые при производстве).

Условное обозначение: РЕ (например КР568РЕ1 - масочное ПЗУ на 2 Кбайта).

Применение: массовая аппаратура.

Преимущества: дешевизна массового производства, большая емкость в одном кристалле.

б) Однократного программирования (прожиганием диодов матрицы).

Условное обозначение: РТ (например КР556РТ4, КР556РТ5).

Применение: малые партии.

Преимущества: низкая стоимость.

в) Многократного программирования с электрическим стиранием.

Условное обозначение: РР (например КР558РР1 - ПЗУ на 256 байт).

Применение: устройства с модернизируемым ПО.

Преимущества: возможность перепрограммирования непосредственно в изделии.

г) Многократного программирования с ультрафиолетовым стиранием.

Условное обозначение: РФ (КР573РФ2, КР573РФ5 - ПЗУ 1 и 2 Кбайта).

Выводы МС: D0-D7 – информационные выводы ШД, А0-А10 – выбор физического адреса, CS /PGM – выбор МС/режим программирования, R/W – чтение/запись, OE – управление 3-им состоянием выводов ШД.

Применение: опытные образцы, малые серии несложных МП устройств.

Преимущества: простота и малая стоимость перепрограммирования при отладки ПО.

3. Виды микросхем ОЗУ

Условное обозначение: РЕ.

а) Одноразрядные МС: например КР565РУ2 емкостью 1К1бит.

Выводы МС: раздельные вход и выход ( DI – информационный вход, DO – информационный выход), R/W – управление режимом работы (1 - считывание, 0 - запись), CS – выбор кристалла.

б) 8 – разрядные МС: например КР537РУ8 емкостью 1Кбайт.

Выводы МС: совмещенные входы/выходы D0-D7, CS – выбор МС, OE – подключение к ШД, WR – направление передачи (1/0 – чтение/запись).

Схема блока ОЗУ емкостью 1К8 бит

(8 МС типа КР565УР2)

Рис. 1.

Так как CS = 0 при появлении сигналов на ША, то для  предотвраще-ния конфликта на ШД подключается шинный формирователь BD между выходами DO и ШД, стробируемый сигналом MEMR= 0.

Схема блока памяти МП системы

2 МС ПЗУ по 2К типа КР573РФ5, 2 МС ОЗУ по 2К типа КР537РУ8

Сигнал «0» на входе  подключает выводы ОЗУ и ПЗУ к шине данных. Обычно выводы находятся в 3-ем состоянии. При записи в ОЗУ на вход  подается «0».