ПРИНЦИПЫ СОПРЯЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ МП СИСТЕМ

1.Виды сопряжение устройств МП систем:

а) функциональное;

б) по электрическим параметрам;

в) по временным параметрам.

2. Функциональное сопряжение

Задачи функционального сопряжения:

а) выбор системы адресации и распределение адресов между модулями памяти (произвольного доступа и стековой) и УВВ;

б) выбор управляющих сигналов, соответствующих системе адресации.

2.1. Единая система адресации памяти и УВВ

Упрощенная схема с единой адресацией

Рис. 2.1

Пример распределения адресов

Признак выбора:

памяти – сигнал А15=0,

УВВ – сигнал А15=1.

Команды обращения к памяти и УВВ одинаковые: MOV M, R; MOV R,M;

LDA addr; STA  addr и т.п.

Примеры применения:

1. МК “Микроша” на базе МП комплекта КР580.

- БК0010, ПЭВМ “Электроника 60” на базе МП с общей шиной адреса/данных комплекта КР1801, 1806.

- 2.2. Раздельная адресация памяти и УВВ

Упрощенная схема с раздельной  адресацией

Рис. 2.2

Сигналы и  формируются только для команд      MOV M, R; STA addr;

MOV R, M; LDA addr

Сигналы I/OR и I/OW формируются только для команд IN port и OUT port.

Так как сигналы  шины управления памятью и УВВ разделены, то можно использовать все адресное пространство для памяти.

Пример распределения адресов

2.3. Раздельная адресация стека и памяти с произвольным доступом

Команды обращения к стеку: POP rp;  PUSH rp.

При операциях со стеком в слове состояния устанавливается разряд D2=1, по которому  формируется сигнал  шины управления  STACK.

Для выбора вида памяти формируются дополнительные сигналы шины управления:

(MEMR  MEMW)  STACK   – для памяти;

(MEMR  MEMW)  STACK   –для стека.

3. Сопряжение по электрическим параметрам

3.1 Виды сопряжений

а) Сопряжение по напряжению: используются уровни ТТЛ

“1”  U > 2.4 В;

“0”  U = –0.3  +0.8 В

б) Сопряжение по току нагрузки:

IНАГР< IДОП.

Все выходы МП нагружаются на один ТТЛ вход.

в) Сопряжение по емкостной нагрузке:

СНАГР< СДОП.

Ограничивается длиной проводников, подключаемых на выход.

г) Сопряжение более одного источника сигналов, подключаемых к одной цепи:

- временное разделение сигналов;

- перевод выходов не активных источников в 3-е состояние.

3.2. Буфер шины адреса

Обеспечивает сопряжение шины адреса по электрическим параметрам.

Реализован на многорежимных буферных регистрах К589ИР12 (К580ИР82, КР580ИР83).

При передаче шины МПС контроллеру прямого доступа к памяти выходы регистров переводятся в 3-е состояние.Схема буфера шины адреса

Рис. 3.1.

Управление входы МБР:

CS1, CS2 – вх. выбор кристалла;

MD – вх. выбор режима (0 –режим  ввода, 1 – рåæèì вывода);

EW – вх. стробирующего сигнала;

CLR – сброс МБР;

HLDA – предоставление  захвата шины при ПДП.

3.4. Буфер шины данных

Реализованный на шинных формирователях К589АП16 (К589АП 26). Применяется, если не используется системный контроллер.

Схема буфера шины данных

Рис. 3.2

__

CS – выбор кристалла (1 – 	перевод вых. в третье 	состояние);

DCE – управление выдачей (0 – с 	входа DI на выход DB, 1 – с 	входа DВ на выход DO);

DI – входы с ШД МП;

DO – выходы на ШД МП;

DB – реверсивные входы/выходы 	к ШД МП системы.

4. Сопряжение по времени

Два случая:

- ТВЫБ.  ТДОП. (сигнал READY всегда равен 1);

а) временная диаграмма записи слова-состояния:

б) временная диаграмма приема данных: Для приема из памяти (D7=1 в сл. сост.) MEMR, а из УВВ  (D6=1 в сл. сост.) I/OR.

- б) временная диаграмма выдачи данных: Для выдачи в память (D4=0 в сл. сост.) MEMW, а в УВВ  (D4=1 в сл. сост.) I/OW.

2)ТВЫБ. > ТДОП. (необходимо управление сигналом READY от внешних устройств).

Диаграмма приема данных от ВУ