ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

В   РАСПРЕДЕЛЕННых   МП   СИСТЕМах

Тип интерфейса:

а) ИРПС (интерфейс радиальный последовательный), симплексная передача однополярными импульсами 20 мА по токовой петле;

б) RS-232, симплексная передача двухполярными импульсами  15 В;

в) RS-485 полудуплексная передача двухполярными импульсами  15 В, многоточечное подключение.

Универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик (УСАПП) МС КР580ВВ51

Назначение:

а) получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код, подаваемый на выход передатчика;

б) прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

- Структура УСАПП:

- а) регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром;

- б) регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

- в) схемы и регистр управления;

- г) буфер шины данных МП системы.

- Схема включения УСАПП

- Рис. 1

- Вывод МС:

D7-D0 – шина данных МПС;

C/D – выбор регистров

данных/управления;

CS – выбор микросхемы;

CLK – вход синхронизации МС

RESET – сброс МС;

WR – запись в УВВ;

RD – чтение из УВВ;

TxС – вход синхронизация пе-	редатчика;

TxD – выход передатчика;

TxEND – конец передачи;

TxRDY – готовность передат-	      чика;

RxС – вход синхронизация               приемника;

RxD – вход приемника;

RxRDY–готовность приемника

SYNDET BD – двунаправленный программируемый вход/выход;

Служебные сигналы: CTS – вход готовности внешнего устройства к приему;

DSR – вход готовности внешнего устройства к передаче;

DTR – выход запроса передатчика внешнего устройства;

RTS – выход запроса приемника внешнего устройства;

- Режимы работы УСАПП:

- а) асинхронный (старт-стопный режим);

- б) синхронный (непрерывная передача с инерционной синхронизацией).

- Режим задается инструкцией режима. Управление приемом и передачей осуществляется командой управления. Контроль за работой УСАПП происходи с помощью слова-состояния.

- 1. Aсинхронный режим

1.1. Временная диаграмма передачи

Рис. 1.1.

1.2. Инструкция режима УСАПП.

Загружается только после аппаратного или программного сброса УСАПП.

D7,D6 – длина стоп-бита (1; 1,5; 2 бита);

D5 – вид контроля по паритету (чет/нечет);

D4 – наличие контроля по паритету;

D3,D2 – число бит данных (5-8 бит);

D1,D0 – режим деления частоты синхронизации (1:1; 1:16; 1:64 внутр.делит.).

1.3. Команда управления  УСАПП. Загружается после инструкции режима и       далее по мере необходимости.

D7 – не используется;

D6 – программный сброс УСАПП(D6=1);

D5 – служебный выходной сигнал RTS;

D4 – сброс триггеров ошибок (D4=1);

D3 – пауза (нулевой сигнал при D3=1);

D2 – разрешение приема (D2=1);

D1 – служебный выходной сигнал DTR;

D0 – разрешение передачи (D0=1);

1.4. Слово состояния УСАПП. Считывается из регистра управления.

D7 – состояние служебного сигнала DSR;

D6 – состояние входа SINDET/BD;

D5 – сост. триггера ошибки рассинхронизации (0 на месте стоп-бита);

D4 – сост. триггера потери байта (не считан ранее принятый байт);

D3 – сост. триггера ошибки по паритету (чет/нечет);

D2 – конец передачи (TxEND);

D1 – готовность ПРМ (RxRDY);

D0 – готовность ПРД (TxRDY).

2. Алгоритм инициализации УСАПП

(действует после аппаратного или программного сброса)

Схема алгоритма

Рис. 1.2

;****************************************

;П/п инициализации УСАПП

;1. Начало п/п

; PORTCR- адр. порта управления

;CONTRL-  инструкция режима

;COMMAND- команда управления

;2. Задание команды разрешения передачи

INIT: MVI A, 01	  ;D0=1, D6=0 обязательно

;3. Вывод в порт управления

OUT PORTCR

;4. Вывод в порт управления

OUT PORTCR

;5. Вывод в порт управления

OUT PORTCR

;6. Здание команды сброса

MVI A, 40	   ;D6=1

;7.Вывод в порт управления

OUT PORTCR

;8. Задание инструкции режима

MVI A, CONTRL

;9. Вывод в порт управления

OUT PORTCR ;

;10. Задание команды управления

MVI A, 01	   ;

;11. Вывод в порт управления

OUT PORTCR ;

;12. Конец п/п

RET

;***************************************

3. Алгоритм передачи байта из массива информации

3.1. Входная информация п/п

1. Массив передаваемой информации с адр. PDINF

Структура массива PDINF

<PDINF> =N  (Число байт в массиве)

2. Слово-состояния УСАПП

3.2. Выходная  информация п/п

1. Байт данных передаваемый в УСАПП.

2. Команды управления УСАПП.

3.3. Схема алгоритма

3.4. Текст п/п

;***************************************

; П/п передачи байта из массива информации

;1. Начало п/п

PD:

;2. Ввод слова-состояния УСАПП

IN    PORTCR	;порт управления А0=1

;3. Проверка готовности передатчика

ANI   01	      ;В слове-сост.D0=TxREDY

;4. Если УСАПП не готов, то к бл. 12

JZ 	  ENDPD

;5. Проверка наличия передав. инф.

LXI    H, PDINF

MOV  A, M    ; Nчисло байт

ANI   0FF H

;6. Если не информации, то к бл. 12

JZ 	  ENDPD

;7. Выбор байта инф.

LDA NBPDI	;NBPDI - номер байта PDI

MOV E, A

MVI  D, 0	;DEдвубайтный номер

DAD D	       ;HLPDINF+<NBDINF>

MOV  A, M	;Aбайт инф.

;8. Вывод байта данных

OUT PORTDATE;адр. порта данных, А0=0

;9. Подсчет числа байт

LDA  NBPDI

INR   A

STA   NBPDI

;10. Если конец массива, то к бл. 12

LXI    H, PDINF

CMP  M

JNC	  ENDPD

;11. Сброс признака инф., номера байта

XRA  A		;A0

STA	  PDINF

STA	  NBPDI

;12. Конец п/п

ENDPD:	RET

;***************************************

4. Алгоритм приема байта массива информации

4.1. Входная информ.

1. Байт данных принимаемый из УСАПП

2. Слово-состояние УСАПП

4.2. Выходная  информация п/п

1. Массив информации с адр. PMINF

<PMINF> N  (устанавливается после окончания приема всего массива)

2. POKS– признак отказа канала связи.    3. Команда сброса триггеров ошибок.

; Бл.1 Начало п/п приема

PM:	IN PORTCR	;бл. 2

ANI  2		;бл. 3

JZ  M1		;бл. 4

IN PORTDATE ;бл. 5

LXI  H,  NBPMI ; бл. 6

MOV  E, M

MVI D, 0	      ;DE<NBPMI>

LXI  H,  PMINF

DAD  D

MOV M,  A

IN PORTCR	;бл. 7

ANI 38H	;D3,D4,D5-биты ош

JNZ M2	;к бл. 15, если ош.

XRA A		;бл. 10

STA T

LDA NBPMI	;бл. 11

INR  A

STA	 NBPMI

LXI  H,  PMINF ;бл. 12

CMP  M

JC   ENDPM

XRA   A		;бл. 13

STA  NBPMI

MVI  A, 1

STA PMI

JMP ENDPM

M1:	LDA NBPMI	;бл. 14

ANI  FFH

JZ  ENDPM

LDA  T		;бл. 15

INR	A

CPI  TMAX	;бл. 16

JC    ENDPM

M2:	XRA  A		;бл. 17

STA NBPMI

DCR  A		;бл. 18

STA  POKS

ENDPM: RET		;бл. 19

Схема алгоритма обмена массивами информации

;***************************************

; Программа обмена массивами информации

;1. Начало п/п

;2. Инициализация ВВ51 и ВИ53

CALL INIT

;3. Формирование массива передаваемой информации

CALL FORMMASS

;4. Модификация массива передаваемой информации

M4:	CALL MODIFMASS

;5. Загрузка регистровой пары HL

M5:	CALL MOVHL

;6. Индикация содержимого регистровой пары HL

CALL INDHL

;7. Передача байта передаваемого массива

CALL PD

;8. Прием байта массива

CALL PМ

;9. Если не конец передаваемого массива,то к бл. 5

LDA	 PDINF

CPI    0

JNZ	  M5

;10. Если не прошло заданное время, то к бл. 5, иначе к 4

LDA  T

CPI  TDOP

JC    M5

JMP M4

; Конец программы

Пунктиром указаны возможные варианты временного замыкания цикла при последовательном наращивании программы:

1. Только для индикации (после бл. 6).

2. Только для индикации и передачи массива(после бл. 7)

3. Только для индикации, передачи и приема массива без его модификации (после бл. 8).

В п/п не должно быть внутренних циклов ожидания готовности приемника и передатчика УСАПП и выдержки времени при индикации!