АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МК

Выбор определяется:

1. Условиями эксплуатации.

2. Решаемыми задачами:

а) по вычислительной мощности;  б) объему программ и данных;  в) УВВ;

3. Экономическими условиями.

4. Имеющимися  традициями, опытом и возможностями производства.

#### МП комплект серии КР580

1. МС КР580ВМ80А - 8 разрядный икропроцессор.

Структура МП (см. Л1):

1. Схема управления.

2. Блок регистров.

3. АЛУ.

4. Буферные схемы каналов данных, адреса.

Выводы МС (40 выводов):

1. А0-А15 – ША (только вывод).

2. D0-D7 – ШД  (ввод/вывод).

3. ШУ - 12р (6 - ввод, 6 - вывод).

Допустимое подключение к одному выходу МП – только один вход ТТЛ.

4. Выводы питания:

а) общий;

б) +5 В;

в) +12 В;

г) - 5 В.

Парные сигналы синхронизации МТ:

Ф1,Ф2  -вх. синхронизации машинных тактов от ГТИ (+12 В)

Временная диаграмма сигналов синхронизации

2. МС КР 580ГФ24 –  генератор тактовых импульсов.

Назначение: 1) формирование синхроимпульсов;

2) стробирование сигналов ШУ.

Структура ГТИ:

1. Задающий генератор      fзд = 4,5  22.5 МГц.

2. Делитель частоты на 9     fгти = 0,5  2,5 МГц.

3. Схемы стробирования сигналов ШУ.

##### Выводы МС

XTAL1, XTAL2 - подключение кварцевого резонатора.

TANK – подключение LC контура для работы на высших гармониках  	кварцевого резонатора.

С1, С2 – вых.  сигналы синхронизации Ф1, Ф2  (+ 12 В) для МП.

С  –         вых.. сигнал синхронизации 2 уровня ТТЛ (+5В) для других МС.

Парные сигналы готовности внешнего устройства:

RDYIN – вх. сигнал готовности, принимаемый от внешнего устройства;

READY – вых. сигнал готовности внешнего устройства RDYIN, стробированный  	Ф2.

_____ Парные сигналы сброса:

RESIN – вх. сигнал сброса от  внешнего устройства (кнопки сброса);

RESET – вых. сигнал сброса, RESIN  стробированный Ф2.

Парные сигналы записи слова состояния процессора:

SYNC – вх. сигнал синхронизации начала МЦ, поступает из МП по Ф2 в  МТ1,

_____     снимается по  Ф2 в МТ2;

STSTB – вых. сигнал синхронизации начала МЦ, SYNC  стробированный Ф1 в   	МТ2, используется для приема с ШD слова-состояния МП.

Схема подключения ГФ24 к МС МВ80А

Рис. 2

BR – кварцевый резонатор РГ-05-14ГТ. 20мГц-М3-У

или  РГ-15БУ18432 кГц-М

fо=18432 кГц	fMT=fo9=2048кГц

2. МС КР 580ВК28 –системный контроллер.

Назначение: 1) буферирование сигналов шины данных; 2) формирование сигналов системной шины управления.

Сигналы, которые могут быть использованы для формирования сигналов системной шины управления:

1. 6 сигналов ШУ   МП: DBIN, WR, WAIT, HLDA, INTE, SYNC.

2. 8 сигналов слова – состояния МП: D0 – подтверждение прерывания; D1 – запись/вывод; D2 – стек; D3 – подтверждение останова; D4 – вывод в УВВ; D5 – первый машинный цикл команды (М1); D6 – ввод из УВВ; D7 – чтение памяти.

- Структура системного контроллера:

1. Двунаправленный буфер шины данных.

2. Регистр слова – состояния.

3. Логические схемы формирования сигналов системной шины управления.

Выводы МС:

1. D0-D7 – входы/выходы шины данных процессора.

2. DB0-DB7 – входы/выходы системной шины данных.

3. Управляющие входы системного контроллера:

STSTB – вх. строба слова-состояния;

HLDA – вх. подтверждения захвата шины (переводит выходы системной шины данных в третье состояние);

WR – вх. записи из МП.;

DBIN – вх. приема данных в МП;

BUSEN – вх. управления системной шиной (приводит управляющие выхода системной шины в третье состояние).

4. Выходы системной шины управления:

I/OR – чтение УВВ; I/OW – запись в УВВ; MEMR – чтение памяти;

MEMW –  запись в память; INTA– подтверждение прерывания.

Схема включения системного контроллера.

###### Буфер шины адреса

Обеспечивает сопряжение шины адреса по электрическим параметрам.

Реализован на многорежимных буферных регистрах К589ИР12 (КР580ИР82, КР580ИР83, КР580ВА86, КР580ВА87).

При передаче шины МПС контроллеру прямого доступа к памяти выходы регистров переводятся в 3-е состояние.

Схема буфера шины адреса

Рис. 3.1.

Управление входы МБР: CS1, CS2 – вх. выбор кристалла; MD – вх. выбор режима (0 –режим  ввода, 1 – режим вывода); EW – вх. стробирующего сигнала;

CLR – сброс МБР;  HLDA – предоставление  захвата шины при ПДП.

Схема блока памяти МП системы

2 МС ПЗУ по 2К типа КР573РФ5, 2 МС ОЗУ по 2К типа КР537РУ8

1. ПЗУ многократного программирования с ультрафиолетовым стиранием.

Условное обозначение: РФ (КР573РФ2, КР573РФ5 - ПЗУ 1 и 2 Кбайта).

Выводы МС: D0-D7 – информационные выводы ШД, А0-А10 – выбор физического адреса, CS/PGM – выбор МС/режим программирования, R/W – чтение/запись, OE – управление 3-им состоянием выводов ШД.

Применение: опытные образцы, малые серии несложных МП устройств.

Преимущества: простота и малая стоимость перепрограммирования при отладки ПО.

2. МС 8 – разрядный ОЗУ типа КР537РУ8 емкостью 2Кбайт.

Выводы МС: совмещенные входы/выходы D0-D7, CS – выбор МС, OE – подключение к ШД, WR – направление передачи (1/0 – чтение/запись).

Сигнал «0» на входе  подключает выводы ОЗУ и ПЗУ к шине данных. Обычно выводы  находятся в 3-ем состоянии. При записи в ОЗУ на вход  подается «0».

Устройства ввода–вывода дискретных сигналов

МС КР580ВВ55 – программируемый параллельный интерфейс (ППИ)

Применяется для ввода–вывода дискретных сигналов.

Структура: 1. Буфер шины данных. 2. Три порта ввода–вывода. 3. Регистр управления. 4. Схемы управления.

Выводы МС:

1. D0 – D7   –  входы/выходы шины данных МП системы.

2. PA0-PA7, PB0-PB7, PC0-PC3; PC4-PC7  – входы/выходы портов А,В,С.

3. Управляющие входы МС:  R – сброс;

А0, А1  –  адресные входы		 Схема включения ППИ

Устройства ВВОДА И ВЫВОДА ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

МС КР580ВИ53 – трехканальный программируемый таймер.

Применяется для ввода–вывода импульсных сигналов в реальном времени.

Структура: 3 счетчика по 2 байта; регистр управления; схемы управления и буферы обмена.                                               Схема включения таймера

ОРГАНИЗАЦИЯ последовательного интерфейса

МС  КР580ВВ51 – универсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик  (УСАПП)

Назначение:

а) получение от центрального процессора по ШД информации в параллельном коде, преобразование ее в последовательный код на выходе передатчика;

б) прием последовательного кода, преобразование в параллельный, передача по ШД в центральный процессор.

- Структура УСАПП: а) регистр сдвига приемника с выходным буферным регистром; б) регистр сдвига передатчика с входным буферным регистром;

- в) схемы и регистр управления; г) буфер шины данных МП системы.

- Схема включения УСАПП

SYNDET BD – двунаправленный программируемый вход/выход;

Служебные сигналы: CTS – вход готовности внешнего устройства к приему; DSR – вход готовности внешнего устройства к передаче; DTR – выход запроса передатчика внешнего устройства; RTS – выход запроса приемника внешнего устройства.

организация прерываний

МС КР580ВН59 – контроллер прерывания.

Назначение: управление приоритетными прерываниями (от  8 источников).

Структура: 1. Буфер ШД.

2. Блок регистров: а) запросов; б) маскирования; в) обслуживания.

3. Схемы управления.

Функции: 1. Прием запросов, маскирование, сравнение приоритетов.

2. Формирование сигнала INT. 3. В ответ на три сигнала INTA выдаются на ШД: а) код команды CALL; б) мл. байт адреса программы обработки прерывания;  в) ст. байт адреса программы обработки прерывания.

Выводы МС:

1. D0 – D7   –  входы/выходы шины данных МП системы.

2. IRQ0 – IRQ7  – входы запросов на прерывания.

3. Управляющие входы/выходы МС:

А0   –  адресный вход

INT – выход запроса прерывания;

INTA – вход подтверждения прерывания;

CAS0-CAS2 – входы/выходы шины каскадирования;

SP – вход признака ведомой микросхемы.

### Схемы дешифраторов адреса памяти и УВВ