5. Обнаружение импульсного сигнала

–  сигнал длительностью    на входе D2 (рис. 1.1).

5.1. Программный способ обнаружения

Принцип действия: циклический опрос с периодом Tопр. Условия обнаружения импульса: Tопр <  .

Схема алгоритма

Рис. 5.1

5.2. Способы обнаружения коротких	импульсных сигналов (<Tопр)

а) буферирование импульсов на триггере флага;

б) использование системного прерывания.

Схема буферирования импульсного сигнала

Рис. 5.2

Схема ввода импульсного сигнала по прерыванию

МС контроллера прерывания

# КР580ВН59

Назначение: управление приоритетными прерываниями.

Структура: 1. Буфер ШД.

2. Блок регистров:

а) запросов;

б) маскирования;

в) обслуживания.

3. Схемы управления.

Функции: 1. Прием запросов, маскирование, сравнение приоритетов.

2. Формирование сигнала INT.

3. В ответ на три сигнала INTA выдаются на ШД:

а) код команды CALL;

б) мл. байт адреса программы обработки прерывания;

в) ст. байт адреса программы обработки прерывания.

6. Анализ состояния группы дискретных

датчиков

Схема включения датчиков

Рис. 6.1

S=(S1,S2,S3)  – код состояния группы датчиков.

Число состояний – 23=8.

Назначение процедуры: передать управление по адресу, определяемому по коду состояния. Адреса хранятся в таблице адресов, записанной  c адреса 900H:

ORG		0900H		; начальный адрес табл.

TABL:	DW			addr0

DW			addr1

- - - - - - - - - - - -

DW			addr7

где ORG –	псевдокоманда Ассемблера, устанавливающая счетчик адреса;

DW –оператор определения двубайтной константы (например адреса).

Схема алгоритма

;.....................................................

; Начало

IN		PORT	;ввод из порта

ANI	07			;маскированиеD0D2

RLC					;A2S

LXI	H, TABL ; HLадрес TABL

ADD L				;L=2S+L

MOV	L, A		;HLTABL+2S

MOV E, M		;Eмл. байт addr i

INX   H			;

MOV D, M		;Dст. байт addr i

XCHG				;HLDE=addr i

PCHL				;PCHL=addr i

;Следующей выполняется команда по addr i

;.....................................................