6. Программа для осуществления динамического вывода буквы “М” на светодиодной плате.

800	MVI A,CONTROL PORT	3E 80	;настройка

802	OUT 03	D3 03	;печатной платы

804 	LXI HL,0900	21 00 09	;на чтение с адреса 900

807	MVI C,05	0E 05	;число строк платы – 5 – в С

809	MVI B,FE	06 FE	;переход на 1 строку – код FFFFFFF0

80B 	MOV A,B	78	;помещаем в порт В

80C	OUT PORT B	D3 01	;номер текущей строки

80E	RLC	07	;сдвиг – сохранение номера

80F	MOV B,A	47	;следующей стоки в регистре В

810	MOV A,M (HL)	7E	;помещаем в порт С код для индикации

811	OUT PORT C	D3 02	;соответствующих диодов строки

813 	MVI D,FF	16 FF	;выполняем

815	DCR D	15	;подпрограмму

816	JNZ 0813	C2 15 08	;задержки

819	MVI A,FF	3E FF	;гасим

81B	OUT PORT B	D3 01	;все

81D	OUT PORT C	D3 02	;светодиоды

81F	INX HL	23	;переходим к следующему адресу в HL

# 820	DCR C	0D	;уменьшаем счетчик строк

821	JNZ 080B	C2 0B 08	;не последняя ли строка?

824	JMP 0804	C3 04 08	;если да, то повторяем индикацию заново

Коды буквы «М»:

900 DD

901 C9

902 D5

903 DD

904 DD

7. Программа для осуществления динамического вывода 456789 на индикаторы.

800	MVI A,CONTROL PORT	3E 80	;настройка

802	OUT 03	D3 FB	;индикаторов

804 	LXI HL,0900	21 00 09	;на чтение с адреса 900

807	MVI C,05	0E 06	;число индикаторов – 6 – в С

809	MVI B,FE	06 01	;переход к 1 индикатору – код 00000001

80B 	MOV A,B	78	;помещаем в порт В

80C	OUT PORT B	D3 F8	;номер текущего индикатора

80E	RLC	07	;сдвиг – сохранение номера

80F	MOV B,A	47	;следующего индикатора в регистре В

810	MOV A,M (HL)	7E	;помещаем в порт С код для индикации

811	OUT PORT C	D3 F9	;соответствующих сегментов индикатора

813 	MVI D,FF	16 FF	;выполняем

815	DCR D	15	;подпрограмму

816	JNZ 0813	C2 15 08	;задержки

819	MVI A,FF	3E 00	;гасим

81B	OUT PORT B	D3 F8	;все

81D	OUT PORT C	D3 F9	;индикаторы

81F	INX HL	23	;переходим к следующему адресу в HL

# 820	DCR C	0D	;уменьшаем счетчик индикаторов

821	JNZ 080B	C2 0B 08	;не последний ли индикатор?

824	JMP 0804	C3 04 08	;если да, то повторяем индикацию заново

Коды цифр 456789 соответственно:

900 66

901 6D

902 7D

903 07

904 7F

905 6F