Министерство путей сообщения

Российской Федерации

#### Московский государственный   университет

# путей сообщения (МИИТ).

Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

#### Курсовая работа

# по дисциплине

«Автоматизированное управление в технических системах»

по теме

«Управление СПИ с коммутацией сообщений»

Вариант№1

Выполнила студентка

группы АУИ-512

Булатова Е.C.

Проверил  доцент Давыдюк В.Б.

Москва 2001г.

Содержание курсовой работы

Исходные данные.

Рабочее задание.

- Общая характеристика СПИ как большой системы.

- Обработка статистических данных.

  - Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей.

  - Определение методом максимального правдоподобия оценок параметров, предполагаемого закона распределения случайной величины.

  - Поверка гипотезы о предполагаемом законе распределения с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова.

  - Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения.

- Определение потока сообщений на УК4 методом динамики средних

  - Граф состояний и уравнения динамики средних

  - Графики средних численностей состояния и дисперсии количества одновременно передаваемых сообщений.

- Разработка  алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.

  - Маршрутизация потоков сообщений.

  - Построение симплекс-таблицы.

  - Расчет на ЭВМ потоков сообщения.

  - Построение вторичного графа СПИ.

- Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.

  - Построение матрицы надежности маршрутов (дистанционной таблицы).

  - Построение маршрутной таблицы.

6.	Выводы.

Список литературы.

Исходные данные.

Схема СПИ

1

3

6

7

2

4

5

- Матрица потоков сообщений [φ]:

| φ15 | φ 23 |
| --- | --- |
| 70 | 60 |

- Количество источников сообщений на УК4: N4=500;

- Интенсивность передачи сообщений элементарным источником λ42[чис-1]: 0,5;

- Матрица емкостей ветвей B=[bij]

| b12 | B13 | b14 | b25 | b27 | B34 | b46 | b35 | b56 | b57 | b45 | b67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 60 | 40 | 50 | 35 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 50 | 0 |

- Диапазон длительности сообщений: ∆ti [c]

| ∆ti | 0÷190 | 190÷450 | 450÷760 | 760÷1060 | 1060÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Средние длительности в диапазонах: tci[c].

| ∆ti | 0÷190 | 190÷450 | 450÷760 | 760÷1060 | 1060÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tci[c] | 90 | 320 | 630 | 900 | 1250 |

- Количество наблюдений в диапазонах: mi

| ∆ti | 0÷190 | 190÷450 | 450÷760 | 760÷1060 | 1060÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mi | 600 | 200 | 36 | 9 | 3 |

- Матрица надежности ветвей связи W=[Wij]

| Ветви связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 2-5 | 2-7 | 3-5 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 5-7 | 6-7 |
| α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 |

- Формула для вычисления показателей надежности:

W=0,99+α∗10−3

Рабочее задание

- Дать общую характеристику СПИ как большой системы. Описать задачи и структуру управления коммутируемой СПИ. Обосновать выбор целевой функции.

- По статистическим данным построить гистограмму распределения длительности сообщений. Ввести и рассчитать оценку максимального правдоподобия для параметра Δtiэкспоненциального закона распределения. Проверить гипотезу о предполагаемом законе распределения с помощью критерия Пирсона и критерия Колмогорова.

- Методом динамики средних рассчитать нагрузку, создаваемую потоком сообщений на УК4 в УК2, и дисперсию количества одновременно передаваемых сообщений. Построить график плотности распределения вероятностей количества одновременно передаваемых сообщений.

- Разработать алгоритм для построения вторичной сети с помощью линейного программирования. Дать математическую формулировку задачи. Составить симплекс-таблицу и кратко описать симплекс метод решения. Составить блок-схему алгоритма симплекс метода. Решить на ЭВМ задачу по исходным данным и построить вторичную сеть СПИ.

- Разработать алгоритм построения матрицы оптимальных маршрутов. Построить дистанционную таблицу и маршрутную таблицу по критерию надежности.

- Для полученных в п.2 оценок максимального правдоподобия, построить доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности 0.9.

1.	Общая характеристика систем передачи информации как большой системы.

1.1. Современные системы передачи информации (ПИ) включают в себя телефонные, телеграфные, радиорелейные сети, а также специальные – спутниковые системы передачи данных (ПД).

Пример.

Телефонная сеть крупного города (Москва, Санкт-Петербург) содержит десятки телефонных станций на 10 и более тысяч номеров, разветвленную и протяженную систему линий связи.

Телеграфная сеть страны содержит десятки тысяч аппаратов. Поэтому по признаку масштабности СПИ можно отнести к большим системам.

СПИ подразделяются на 3 вида:

А). Не коммутированные СПИ (Нк).

Каждая СПИ состоит из узлов коммутации (УК) и линий связи (ЛС), которые подразделяются на:

  - Воздушные;

  - Кабельные;

  - Линии радиосвязи (каналы).

В Нк СПИ УК соединяются ЛС жестко:

УК1

УК2

УК3

Рис.1.1.1

“+”- нет потери времени на соединение (быстродействие);

“-“- ЛС недоиспользуется в том случае, если нагрузка на сеть отличается от расчетной. В данной системе потоки сообщений плохо распределяются во времени и в пространстве.

В). СПИ с коммутацией каналов (КК ).

Рис.1.1.2

На каждом УК имеется коммутационная аппаратура (коммутаторы).

С помощью коммутирующей аппаратуры можно формировать пучки каналов между любой парой узлов. Следовательно, потоки сообщений более равномерно распределяются в пространстве и во времени.

“-“-сложная аппаратура;

- потеря времени на соединение.

С). СПИ с коммутацией сообщений (КС).

УК1

УК2

УК3

ЗУ

ЗУ

ЗУ

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Рис.1.1.3

В данной системе на УК имеется не только коммутационная аппаратура, но и запоминающее устройство (ЗУ).

В такой системе в начале анализируется адрес сообщения, затем устанавливается наиболее приемлемый маршрут, проверяется свободность маршрута, действует правило приоритетов, после этого осуществляется передача сообщений. В этой системе действует наименьшее число отказов. Еще более эффективно используются каналы связи (загрузка каналов, распределение информации в пространстве и во времени).

“-“-  время образования маршрута увеличивается;

-  усложняется аппаратура и ее обслуживание.

1.2 Общая структура управления сетями передачи информации.

УК2

УК3

УК1

УУ

УУ

УУ

ЦУУ

### Рис.1.2.1

УУ на УК вырабатывает сигналы управления на коммутирующей аппаратуре и других устройствах на УК.

Центральное управляющее устройство (ЦУУ) анализирует информацию о состоянии сети (нагрузка на сеть, наличие повреждений, узкие места), решает задачу распределения потоков сообщений между УК и вырабатывает командные сигналы на УК.

Перед любой СПИ ставится главная задача: передать информацию своевременно, полностью, без искажений.

Отсюда показателями, которые должны учитываться при составлении целевой функции могут быть:

- Вероятность искажений информации.

- Среднее время соединения.

- Средняя длина очереди.

- Среднее число отказов.

- Пропускная способность (количество информации в ед. времени).

- Надежность передачи сообщений.

Если говорить о видах СПИ, то:

- для НК СПИ, показателем в целевой функции является оптимальное распределение пучков каналов;

- для КК СПИ, в качестве целевой функции является формирование оптимальных пучков каналов и формирование маршрутов минимальной длины (стоимости);

- для КС СПИ, является формирование оптимальных пучков каналов; формирование маршрутов минимальной длины (стоимости); минимальное время передачи сообщения; минимальная вероятность искажения информации.

1.3 Графовая модель сети передачи информации.

СПИ удобно моделировать с помощью графов.

УК СПИ ставят в соответствие вершины графа.

ЛС – дуги либо ребра графа.

ЛС могут быть однонаправленными или двунаправленными (дуплексными). Или, соответственно, ориентированные или неориентированные графы либо смежные (если допускается частичная передача).

ЛС характеризуется длиной, емкостью (количеством одновременно передаваемых сообщений), надежностью, стоимостью.

УК характеризуется коммутационной способностью (количеством коммутаций), надежностью, стоимостью.

При анализе СПИ, обычно считают коммутационную способность безграничной, а надежность конечной.

Между любой парой УК устанавливается маршрут (ветвь связи или путь ПИ), который характеризуется длиной, емкостью, надежностью, стоимостью. Маршрут – это последовательное чередование узлов и ребер графа, где каждая вершина встречается один раз.

i1

i2

i3

ik

ЛС

Рис.1.3.1

L: (длина)- сумма длин всех ЛС.

C: (емкость) – минимальная емкость ЛС, входящая в данный маршрут.

W: (надежность) – произведение вероятностей исправной работы каждой ЛС, входящей в данный маршрут, при условии, что функционирование и работа ЛС не зависят друг от друга. Это сложная и ёмкая характеристика системы.

При разработке модели СПИ формируются:

- геометрическая структура графа (вершины, узлы, дуги, рёбра);

- матрица смежности: C=[Cij];

- весовая матрица длин (протяженность): CL= [C Lij];

- весовая матрица емкостей: B=[bij]. Элементом является ёмкость Л.С.;

- матрица надежности: W=[wij]. Элемент матрицы характеризует надёжность Л.С.

- для учета нагрузки формируется матрица потока сообщений Ф=[ φij], где φij  характеризует количество сообщений из i узла в j.

1.4 Требования, предъявляемые к целевой функции (Ц.Ф.).

Целевая функция – это количественная мера соответствия системы

своему назначению. Цель должна объективно отражать всё многообразие сложной системы.

Требования.

- Ц.Ф. должна иметь количественную меру.

- Ц.Ф. должна бать однозначной.

- Ц.Ф. должна быть чувствительна к внешним воздействиям.

- Ц.ф. должна  выражать  по  возможности  все многообразие  и

особенности  сложной  системы.

5. Ц.ф. должна быть статистически  эффективной,  т.е. иметь  малую дисперсию. Ц.ф. - случайная  величена. Она д.б. в  определенных  пределах.

6. Ц.ф. должна иметь  ясный по  возможности  физический  смысл,

позволяющий  проводить  сравнительные  оценки.

7. Специфические требования (взаимодействие с окружающей  средой).

При  формировании  ц.ф. учитывают  следующие  характеристики:

- рабочие характеристики (скорость, точность, производительность, пропускная способность);

- характеристики надежности (вероятность безопасной работы);

- хронологические;

- стоимостные;

- эксплуатационные.

2. Обработка статистических данных.

  - . Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей.

Таблица расчетных данных

Таблица 2.1.1

| Кол-во символов в сообщении,Δti | 0÷190 |  | 190÷450 | 450÷760 | 760÷1060 | 1060÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во наблюдений, mi | 600 |  | 200 | 36 | 9 | 3 |
| Частота события,Рi=min | 0,707 |  | 0,236 | 0,042 | 0,011 | 0,0035 |
| Ордината частоты,hi=Pi∗10−3Δxi | 0,004 |  | 0,0009 | 0,0001 | 0,00004 | 0,00001 |
| Среднее в диапазоне, tci | 90 |  | 320 | 630 | 900 | 1250 |
| Статистическая функция распределения,Fi=1Fi(Δt) | 0,707 |  | 0,943 | 0,985 | 0,996 | 1 |
| f(Δt) | 0,0055 | 0,0019 | 0,00045 | 0,00008 | 0,000015 | 0,0000023 |
| F(Δt) | 0 | 0,652 | 0,918 | 0,985 | 0,997 | 0,999 |
| pi | 0,652 |  | 0,266 | 0,067 | 0,012 | 0,003 |
| (mi−npi)2npi | 4,013 |  | 2,898 | 7,626 | 0,1359 | 0,081 |
| D | 0,707 | 0,055 | 0,025 | 0 | 0,001 | 0 |

n=mi=848

По данным расчетной таблицы строим гистограмму распределения длительности сообщения hi(ti) (рис.2.1.1) и статистическую функцию распределения Fi(ti) (рис.2.1.2).

2.2	Определение оценок параметров экспоненциального закона распределения.

По гистограмме можно сделать предположение, что случайная величина распределена по экспоненциальному  закону.

Тогда функция плотности вероятности распределения будет иметь вид:

f(Δt)=λ∗e−λt                                                                                (2.2.1)

И функция распределения имеет вид:

F(Δt)=1−e−λt                                                                                (2.2.2)

где λ*- оценка математического ожидания.

Выведем и рассчитаем оценку максимального правдоподобия для параметра экспоненциального закона распределения , для чего составим функцию максимального правдоподобия l(Δt,λ):

l(Δt,λ)=i=1kf(Δti)=(λ)n⋅e−λi=1kΔti					(2.2.3)

где k = 5 – количество диапазонов длительностей сообщений.

Прологарифмируем выражение (2.2.3):

l'(Δt,λ)=ln l(Δt,λ)=n⋅ln(λ)−λ⋅i=1kΔti			(2.2.4)

Исследуем выражение (2.2.4) на экстремум. Для этого возьмем производную по * и приравняем полученное выражение к нулю:

nλ−i=1kΔti=0								(2.2.5)

Преобразуем выражение (2.2.5) , и выразим из него λ:

λ=ni=1kΔti=1mΔt =ni=15mi⋅ti						(2.2.6)

mΔt=i=1kΔtin=(90⋅60)+(320⋅200)+(630⋅36)+(900⋅9)+(1250⋅3)848==152530848=179,870········ (2.2.7)

Тогда, с учетом данных из таблицы 2.1.1, получим оценку максимального правдоподобия для параметра экспоненциального закона распределения:

λ=848(90⋅60)+(320⋅200)+(630⋅36)+(900⋅9)+(1250⋅3)=0,00556

Подставив значение λ в (2.2.1) и (2.2.2), получим:

f(Δt)=0,00556⋅e−0,00556⋅Δt						(2.2.8)

F(Δt)=1−e−0,00556⋅Δt							(2.2.9)

Рассчитанные по формулам (2.2.8) и (2.2.9) значения запишем в таблицу 2.1.1.

Исследуем на несмещённость, состоятельность и эффективность.

а). На несмещённость.

Найдем оценку mt*:

Mmt=M15tin=1nM15ti=1nnmt=mt⇒данная оценка является несмещенной.

в). На состоятельность.

limpmx−mx<ε=1limpmx−mx<ε=1⇒оценка состоятельна.

с). На эффективность.

Dmx=Dtin=1nDti1n=nσt2n2=σt2n⇒оценка эффективная.

Значения f(Δt) иF(Δt)приведены в таблице 2.1.1.

По данным расчетной таблицы строим функцию плотности вероятности f(Δt)(рис.2.1.1) и функцию распределения F(Δt) (рис.2.1.2)

hi(ti)-гистограмма распределения длительности сообщений

f(t)-функция плотности вероятности

Рис.2.1.1

F*(t)-статистическая функция распределения

F(t)-теоретическая функция распределения

Рис.2.1.2.

  - . Проверка гипотезы о предполагаемом законе распределения.

- Проверим гипотезу об экспоненциальности закона распределения по критерию согласия Колмогорова.

Из рисунка 2.1.2 (или по таблице 2.1.1.) определяем:

D=SupF(t)−F(t)=0.055··········································(2.3.1.)вычисляем:λ=D∗n=0.055∗848=1,602·············(2.3.2)

По таблице распределения Колмогорова для λ определяем вероятность p(λ).

Таким образом, p<0.1 гипотеза  противоречит экспериментальным  данным, следовательно, гипотезу надо отклонить.

2). По критерию Пирсона проверим гипотезу об экспоненциальности закона распределения. По функции плотности вероятности рассчитана величина pi –вероятность того, что при n испытаниях 	в i-ый интервал попадет mi- случайных величин:  pi =F(i+1)-F(i);

Для этого вычислим вспомогательную величину 2:

χi2=(mi−n⋅pi)2n⋅pi			                                         (2.3.3)

где pi=titi+1f(t,λ)dt=−e−λ⋅ti+1+e−λ⋅ti.				(2.3.4)

Воспользуемся данными из таблицы 2.1.1, а также результатами расчетов, полученными в (2.2.6). Получим:

p1=−e−0,00556⋅190+e−0,00556⋅0=0,652				           (2.3.5)

p2=−e−0,00556⋅450+e−0,00556⋅190=0,266			                     (2.3.6)

p3=−e−0,00556⋅760+e−0,00556⋅450=0,067			                     (2.3.7)

p4=−e−0,00556⋅1060+e−0,00556⋅760=0,012					 (2.3.8)

p5=−e−0,00556⋅1400+e−0,00556⋅1060=0,003					 (2.3.9)

Подставив (2.3.5), (2.3.6), (2.3.7), (2.3.8), (2.3.9) в (2.3.4), получим:

χ12=(m1−n⋅p1)2n⋅p1=(600−848⋅0,652)2848⋅0,652=4,013				  (2.3.10)

χ22=(m2−n⋅p2)2n⋅p2=(200−848⋅0,266)2848⋅0,266=2,898				  (2.3.11)

χ32=(m3−n⋅p3)2n⋅p3=(36−848⋅0,067)2848⋅0,067=7,626				  (2.3.12)

χ42=(m4−n⋅p4)2n⋅p4=(9−848⋅0,012)2848⋅0,012=0,1359				  (2.3.13)

χ52=(m5−n⋅p5)2n⋅p5=(3−848⋅0,003)2848⋅0,003=0,081				  (2.3.14)

Значение χ2=i=15χi2= 14,754.

Определяем число степеней свободы:

S=k-1-J к=5, J=1 где к- число интервалов на гистограмме,  J -количество числовых характеристик;

S=5-1-1=3

По таблице распределения Пирсона (χ2) определяем вероятность p.

Таким образом, p>0.1, следовательно, гипотеза о экспоненциальном распределении принимается.

  - . Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения с вероятностью β=0,9.

В некоторых случаях интересуются не точными значениями оценки параметра, а некоторым интервалом внутри которого может находиться истинный параметр.

Доверительный интервал можно рассматривать как меру погрешности точечной оценки.

Необходимо построить доверительный интервал для оценки  параметра математического ожидания.

λ*=1mt;                                                                                                        (2.4.1.)

λ*=0,00556.

а). Для оценки дисперсии.

Dλ=Dnti=n2Dti=n2nσt2=nσt2;где:···········································(2.4.2.)σt2=(Δti−mt)2n−1=(tci−mt)2n−1=600(90−179.870)2+200(320−179.870)284736(630−179.870)2+9(900−179.870)2+3(1250−179.870)2=28536.347   (2.4.3.)

Таким образом:Dλ=0.0297

По таблице нормального распределения β=0.9⇒tβ=1.645

доверительный интервал:

Далее определяем εβ=tβDλn=1,645⋅0.0297848=0.00947

Таким образом, получим доверительный интервал:

lβ=(0.00556−0.00947)÷(0.00556+0.00947)lβ=−0.004÷0.015

Построим доверительный интервал.

mx−εβ=179.8603

mx=179.870mx−εβ=179.879Рис.2.4.1.

3.	Определение потока сообщения на УК4 методом динамики средних.

3.1. Граф соединений и уравнения динамики средних.

Для определения нагрузки необходимо сначала составить граф состояний одного источника. Источник может либо передавать информацию (назовем это состояние рабочим и обозначим «1»), либо не передавать информацию (назовем это состояние нерабочим и обозначим «0»). Источник может переходить из одного состояния в другое :  из «1» в «0» с интенсивностью 24, из «0» в «1» с интенсивностью 42. Численные значения этих интенсивностей равны:

По исходным данным интенсивность передачи сообщений

из узла 4 в узел 2:   λ42=0,5[час-1].

Количество источников сообщения на УК4: N4=500

Определим λ42 как обратную величину от оценки математического ожидания случайного события:

λ24=1mt=1179.870=0.00556[1c]=20.016[1час];λ24=20[1час]                            (3.1.1.)

Составим граф состояний одного элемента:

Рис.3.1.1.

1

2

λ42=0,5

λ42=20

  - элемент работает

  - элемент не работает

Пусть μ1-среднее число рабочих элементов,

μ2-среднее число нерабочих элементов.

Найдем 1(t) – среднее количество источников, находящихся в состоянии «1», т.е. передающих сообщения. При этом искомой величиной нагрузки 42 будет установившееся значение 1(t), т.е. значение 1(t) через время , которое определим далее.

Для этого составим уравнения динамики средних, которые получаются из уравнений Колмогорова путем умножения левой и правой частей на N4.

dμ1dt=−20μ1+0.5μ2dμ2dt=−0.5μ2+20μ1                                                              (3.1.2)

В системе (3.1.2) 3 уравнения и 2 неизвестных. Поэтому одно из уравнений является избыточным, и мы можем его исключить. Исключим одно из дифференциальных уравнений, например уравнение (2). Тогда получаем систему, состоящую из двух уравнений и содержащую две неизвестных величины.

dμ1dt=−20⋅μ1+0.5⋅μ0 (1)					   (3.1.3)

Решим эту систему уравнений:

μ2=500−μ1dμ1dt=−20μ1+0.5(500−μ1)=−20.5μ1+250dμ1dt=250−20.5μ1dμ1−250+20.5μ1=−dt

Проинтегрируем:

−dμ1−250+20,5μ1=−dt120.5ln(20.5μ1−250)=−t+120.5lnC120.5ln20.5μ1−250C=−t;20.5μ1−250C=e−20.5t

Тогда μ1(t)=0.0487(Ce−20.5t+250)

Определим постоянную интегрирования С:

При t=0, μ1(0)=0=0.0487(C+250)⇒C=−250

Таким образом μ1(t)=12.175(1−e−20.5t)

При t→∞,μ1→12.175, тогда на УК4 действует поток сообщений φ42=12.

При этом μ2(t)=500- μ1(t)=487,825+12,175e-20.5t

Отсюда время переходного процесса:

τ=3÷5(120.5ч)=0,146 ч≈525 с					(3.1.4)

3.2. График средних численностей состояния и дисперсии количества одновременно передаваемых сообщений.

3.2.1. Построение графика средних численностей состояния

D(t1)=μ1(t)приt→∞[1−μ1(t)N]=12.175(1−e−20.5t)⋅[1−12.175(1−e−20.5t)500]≈11.878D(t2)=μ2(t)приt→∞[1−μ21(t)N]=487.825(1−487.825500]≈11.878σ1=D(t1)=3.45;σ2=D(t2)=3.45.

Точки для построения μ2(t), μ1(t)сведем в таблицу 3.2.1

Таблица 3.2.1

| t | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ1(t) | 0 | 10.61 | 11.973 | 12.149 | 12.172 | 12.174 | 12.175 | 12.175 | 12.175 | 12.175 |
| μ2(t) | 500 | 489.39 | 488.00 | 487.85 | 487.83 | 487.83 | 487.83 | 487.83 | 487.83 | 487.83 |

По данным таблицы построим графики

Рис.3.2.1.1

3.2.2. Рассчитать дисперсию количества одновременно передаваемых сообщений.

Источник передает сообщения, когда он находится в состоянии «1», т.е. в рабочем состоянии. Тогда дисперсия вычисляется по формуле:

Дx1(t)=μ1(t)1−μ1(t)N4						(3.2.1.1)

Как видно из (3.2.1.1), дисперсия является функцией времени. Рассчитаем дисперсию в установившемся режиме, т.е. при t=. В установившемся режиме значение μ1(t=τ) равно 12. Подставим это значение в (3.2.1.1), получим :

Дx1(t)=121−12500=11.712=(3.42)2

3.2.3. Построить графики плотности распределения вероятностей количества одновременно передаваемых сообщений.

Воспользовавшись данными, полученными в п. 3.2.2 и 3.1, построим график плотности распределения вероятности количества одновременно передаваемых сообщений.

Так как количество источников сообщений N4 = 500, т.е. достаточно большое число, то можно сказать, что количество одновременно передаваемых сообщений распределяется по нормальному закону. Тогда плотность распределения вероятности определяется по формуле:

f(x1)=12πδ2e−(x1−μ1)22δ2						(3.2.3.1)

Где 2 = Д{х1(t)} = 11.7                                                           (3.2.3.2)

Таким образом, при х1 = 1 = 132		f(x1)=12⋅π⋅11.7e−(x1−12)22⋅11.7=0,12⋅e−(x1−12)223.4			(3.2.3.3)

Определим величину «3». Согласно (3.2.3.2), получаем:

3 = 3⋅δ2=3⋅3,42=10,26						(3.2.3.4)

Для построения графика плотности распределения, воспользуемся формулами (3.2.3.3),(3.2.3.4).

Рис. 3.2.3.1

4. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.

4.1. Маршрутизация потоков сообщений.

Для построения вторичной сети методом линейного программирования требуется составить симплекс таблицу с целью максимизации целевой функции, которая представляет собой суммарное количество передаваемых сообщений. Рассматриваются три потока сообщений:

Из узла 1 в узел 5 : 15 = 70

Из узла 2 в узел 3 : 23 = 60

Из узла 4 в узел 2 : 42 = 12

Чтобы построить целевую функцию, необходимо определить все возможные пути 15, 23 и 42. Чтобы найти эти пути, составим матрицу смежностей, для исходной схемы СПИ.

1

3

6

7

2

4

5

42

15

23

Рис.4.1.1 Граф СПИ

По исходным данным построим матрицы емкостей и смежности.

Матрица смежности.

|  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| С= | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Матрица емкостей.

|  | 0 | 50 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | 60 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 |
| В= | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
|  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 60 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |

Так как b46= b56= b67=0, то граф имеет вид:

1

3

5

7

2

4

50

40

50

60

40

50

50

60

35

Рис.4.1.2 Перестроенный граф СПИ

Тогда матрица смежности имеет вид:

|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| С= | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Составим матрицу потоков сообщения:

φ23=60; φ15=70; φ42=12

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 |
|  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф= | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По матрице смежности составим деревья путей.

Дерево путей из узла 1 в узел 5:

1

2

5

7

5

3

4

5

5

4

5

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

М15{125,1275,1345,135,145}

Дерево путей из узла 2 в узел 3:

2

1

3

4

5

7

5

3

4

5

7

1

7

Х6

Х8

Х9

Х10

3

Х7

3

7

3

4

1

3

Х11

М23{213,21453,253,25413,2753,275413}

Дерево путей из узла 4 в узел 2:

4

1

2

3

5

7

5

2

3

2

2

1

7

Х12

Х14

Х13

Х16

Х17

Х15

2

2

М42{412,41352,413572,452,45312,4572}

4.2. Построение симплекс-таблицы.

Составим целевую функцию:

F=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17;

Ограничения на поток сообщения:

x1+x2+x3+x4+x5≤70x6+x7+x8+x9+x10+x11≤60

Ограничения по пропускным способностям линий связи:

x1+x2+x6+x7+x12+x16≤50

x3+x4+x6+x9+x11+x13+x14+x16 ≤60

x5+x7+x9+x11+x12+x13++x14 ≤40

x1+x8+x9+x13+x15 ≤50

x2+x10+x11+x14+x17 ≤35

x3≤40

x4+x7+x8+x10+x13+x14+x16 ≤50

x2+x10+x11+x14+x17≤60

x3+x5+x7+x9+x11+x15+x16+x17≤50

Так как поставленная задача не является основной задачей линейного программирования, то необходимо привести ее к виду основной, т.е. устремить целевую функцию к минимуму, и записать ограничения в виде равенств. Запишем новую целевую функцию: F’ = -F. Тогда:

F'=0−x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17

Ограничения вида неравенств, заменяем на ограничения вида равенств:

y1=70−(x1+x2+x3+x4+x5)y2=60−(x6+x7+x8+x9+x10+x11)y3=12−(x12+x13+x14+x15+x16+x17)y4=50-(x1+x2+x6+x7+x12+x16)y5=60-(x3+x4+x6+x9+x11+x13+x14+x16 )y6=40-(x5+x7+x9+x11+x12+x13++x14 )y7=50-(x1+x8+x9+x13+x15 )y8=35-(x2+x10+x11+x14+x17 )y9=40-x3y10=50-(x4+x7+x8+x10+x13+x14+x16 )y11=60−(x2+x10+x11+x14+x17)

где х1,…х21-свободные переменные;

y1,..,y12- базисные переменные.

Т.о. мы получили основную задачу линейного программирования.

Построим симплекс таблицу.

Таблица 4.2.1

4.3. Расчет на ЭВМ потоков сообщения.

Переразрешенная симплекс-таблица.

Таблица 4.3.1

Решим данную задачу с помощью симплекс метода на ЭВМ.

По таблице получим решение:

F’=-142-(-y1-y2-y3)

Раскрывая  скобки, видим, что  при  увеличении  любой  из  переменных

Функция  F возрастает, что  недопустимо.

Следовательно, решение  найдено:

F=-F'=142

Принимаем все свободные переменные равные нулю:

Х1=х3=х8=х9=х11=х11=х12=х14=х15=х16=х17=у1=у2=у3=у4=у8=у10=

У12=0,

тогда, по таблице симплекс-метода:

у5=3,0

y7=38,0                         x13=12,0

y6=24.0                         x7=4

y9=40,0                          x46,0

y11=25,0

х4=11,5

х6=33,5

х10=22,5

х2=12,5

Cоставим блок-схему алгоритма симплекс-метода (смотреть

приложение 1).

4.4.Построение вторичного графа СПИ.

Построим вторичный граф СПИ при  оптимальном  распределении

каналов. Сначала  составим  массив  всех  путей,  по  которым

передается  количество  сообщений,  больше  нуля:

Таблица 4.4.1

| Путь | Обозначение | Количество сообщений, Х |
| --- | --- | --- |
| 1-3-5 |  | 11,5 |
| 2-1-3 |  | 33,5 |
| 2-7-5-3 |  | 22,5 |
| 1-2-7-5 |  | 12,5 |
| 4-1-3-5-2 |  | 12,0 |
| 2-1-4-5-3 |  | 4 |
| 1-4-5 |  | 46,0 |

1

3

6

7

2

4

5

Вторичный  граф:

Рис 4.4.1 Вторичный граф СПИ

5.Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.

5.1.Построение матрицы надежных маршрутов (дистанционной таблицы).

Таблица 5.1.1

| Ветви связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 2-5 |  | 2-7 | 3-5 | 3-4 | 1-4 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 5-7 | 6-7 |
| Значения Wij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.999 | 0.992 |  | 0.991 | 0.995 | 0.993 | 0.997 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.991 | 0.995 | 0.996 |

По исходным данным построим матрицу надежности:

|  | 1 | 0.999 | 0.992 | 0.994 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.999 | 1 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0.995 |
|  | 0.992 | 0 | 1 | 0.997 | 0.993 | 0 | 0 |
| W= | 0.994 | 0 | 0 | 1 | 0.996 | 0.998 | 0 |
|  | 0 | 0.991 | 0.993 | 0.996 | 1 | 0.991 | 0.995 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0.991 | 1 | 0.996 |
|  | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0.995 | 0.996 | 1 |

Перейдем к матрице ненадежности по формуле: wij=1−wij

|  | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 |
|  | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| W1=10−3⋅ | 6 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 |
|  | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 0 | 4 |
|  | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 |

Определим матрицу минимальной ненадежности с помощью операций Шимбела – Оттермана:

|  | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |
|  | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 |
| W2=10−3⋅ | 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
|  | 8 | 9 | 16 | 2 | 6 | 0 | 4 |
|  | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 |

|  | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |
|  | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| W3=10−3⋅ | 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
|  | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 |
|  | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 |

|  | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |  |
|  | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 |  |
| W4=10−3⋅ | 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | =W3=Wopt⋅ |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |  |
|  | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 |  |
|  | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 |  |

Дистанционная таблица имеет вид:

| 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 |

Для построения маршрутной таблицы Δ=WМ⊗Wopt , необходимо вычислить матрицу WМ, получаемую в результате замены диагональных элементов на ∞ в исходной матрицеW.

|  | ∞ | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ∞ | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 |
|  | 8 | 10 | ∞ | 3 | 7 | 10 | 10 |
| WМ | 6 | 10 | 10 | ∞ | 4 | 2 | 10 |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | ∞ | 9 | 5 |
|  | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | ∞ | 4 |
|  | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | ∞ |

|  | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 |
|  | 8 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| Wopt= | 6 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 |
|  | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 |
|  | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4 |
|  | 6 | 5 | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 |

Маршрутная таблица:

| УО УН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 2;4 | 4 | 2 |
| 2 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 1;7 | 7 |
| 3 | 1 | 1 |  | 4 | 4;5 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 6 | 6 |
| 5 | 2;4 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 7 |
| 6 | 4 | 4;7 | 4 | 4 | 4 |  | 7 |
| 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 |  |

Приложение 1.

Выводы:

- По исходным данным были построены графики функции плотности вероятности и функции распределения вероятности. По этим графикам было сделано предположение об экспоненциальности закона распределения. Далее по критериям согласия Пирсона и Колмагорова была принята гипотеза об экспоненциальности закона распределения.

- Мы осуществили переход переход от ЗЛП к ОЗЛП. С помощью симплекс-метода определили максимальный поток передаваемых сообщений, который равен 142. Окончательное решение задачи было получено после построения вторичной сети  СПИ.

- По исходным данным была сформирована матрица надежности, с помощью которой путем некоторых преобразований была получена матрица минимальных длин. Конечным результатом явилось потсроение маршрутной таблицы.

Список  литературы:

1.Лекции   по предмету «Автоматизированоне управление в технических системах», доц.Давыдюк В.Б.