Министерство Путей Сообщения 
Российской Федерации

Московский Государственный Университет 
Путей Сообщения (МИИТ)

Кафедра 
"Управление и информатика в технических системах"

Курсовая работа

по дисциплине:

«Автоматизированное управление в технических системах»

по теме: «Управление СПИ с коммутацией сообщений»

Выполнил:

Студент гр. АУИ-512

Подкопаев Д.В.

Принял:

Доцент Давидюк В.Б.

Москва – 2001

# Содержание курсовой работы

Исходные данные.	3

Рабочее задание	4

1. Общая характеристика систем передачи информации как большой системы.	5

1.2 Общая структура управления сетями передачи информации.	7

1.3 Графовая модель сети передачи информации.	8

2. Обработка статистических данных.	9

2.1. Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей.	9

2.2. Определение оценок параметров экспоненциального закона распределения.	10

2.3. Проверка гипотезы о предполагаемом законе  распределения.	12

2.4. Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения с вероятностью β=0,9.	13

3. Определение потока сообщения на УК4 методом динамики средних.	14

3.1. Граф соединений и уравнения динамики средних.	14

3.2. График средних численностей состояния и дисперсии количества одновременно передаваемых сообщений.	15

4. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.	17

4.1. Маршрутизация	17

4.2. Построение симплекс-таблицы.	20

4.3. Расчет на ЭВМ потоков сообщения.	21

4.4. Построение вторичного графа СПИ.	22

5. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.	23

5.1. Построение матрицы надежных маршрутов  (дистанционной таблицы).	23

Вывод:	25

Список литературы:	26

# Исходные данные.

1. Схема СПИ

1

3

6

7

2

4

5

2. Матрица потоков сообщений [φ]:

| φ15 | φ 23 |
| --- | --- |
| 65 | 50 |

3. Количество источников сообщений на УК4: N4=5000;

4. Интенсивность передачи сообщений элементарным источником λ42[чис-1]: 0,2;

5. Матрица емкостей ветвей B=[bij]

| B12 | B13 | b14 | b23 | b26 | b25 | b47 | b35 | b57 | b56 | b45 | b67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 70 | 50 | 60 | 35 | 40 | 0 | 30 | 0 | 20 | 60 | 0 |

Диапазон длительности сообщений: ∆ti [c]

| ∆ti | 0÷160 | 160÷440 | 440÷740 | 740÷1050 | 1050÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средние длительности в диапазонах: tci[c].

| ∆ti | 0÷160 | 160÷440 | 440÷740 | 740÷1050 | 1050÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tci[c] | 70 | 280 | 560 | 890 | 1250 |

Количество наблюдений в диапазонах: mi

| ∆ti | 0÷160 | 160÷440 | 440÷740 | 740÷1050 | 1050÷1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mi | 1000 | 335 | 60 | 15 | 5 |

Матрица надежности ветвей связи W=[Wij]

| Ветви связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 3-5 | 4-5 | 4-7 | 5-6 | 5-7 | 6-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Формула для вычисления показателей надежности:

W=0,99+α⋅10−3

# Рабочее задание

Дать общую характеристику СПИ как большой системы. Описать задачи и структуру управления коммутируемой СПИ. Обосновать выбор целевой функции.

По статистическим данным построить гистограмму распределения длительности сообщений. Ввести и рассчитать оценку максимального правдоподобия для параметра Δtiэкспоненциального закона распределения. Проверить гипотезу о предполагаемом законе распределения с помощью критерия Пирсона и критерия Колмогорова.

Методом динамики средних рассчитать нагрузку, создаваемую потоком сообщений на УК4 в УК2, и дисперсию количества одновременно передаваемых сообщений. Построить график плотности распределения вероятностей количества одновременно передаваемых сообщений.

Разработать алгоритм для построения вторичной сети с помощью линейного программирования. Дать математическую формулировку задачи.

Разработать алгоритм построения матрицы оптимальных маршрутов. Построить дистанционную таблицу и маршрутную таблицу по критерию надежности.

Для полученных в п. 2 оценок максимального правдоподобия, построить доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности 0.9.

# 1.	Общая характеристика систем передачи информации как большой системы.

Современные системы передачи информации (ПИ) включают в себя телефонные, телеграфные, радиорелейные сети, а также специальные – спутниковые системы передачи данных (ПД).

Телефонная сеть крупного города (Москва, Санкт-Петербург) содержит десятки телефонных станций на 10 и более тысяч номеров, разветвленную и протяженную систему линий связи.

Телеграфная сеть страны содержит десятки тысяч аппаратов. Поэтому по признаку масштабности СПИ можно отнести к большим системам.

СПИ подразделяются на 3 вида:

1. Не коммутированные СПИ (Нк).

Каждая СПИ состоит из узлов коммутации (УК) и линий связи (ЛС), которые подразделяются на:

- Воздушные;

- Кабельные;

- Линии радиосвязи.

УК1

УК2

УК3

В Нк СПИ УК соединяются ЛС жестко:

Рис.1.1.1

“+”- нет потери времени на соединение

“-“- ЛС недоиспользуется в том случае, если нагрузка на сеть отличается от расчетной. В данной системе потоки сообщений плохо распределяются в пространстве.

2. СПИ с коммутацией каналов (КК ).

Рис.1.1.2

С помощью коммутирующей аппаратуры формируются пучки каналов, поэтому информация более равномерно распределяется в пространстве и во времени.

“-“-сложная аппаратура;

- потеря времени на соединение.

3. СПИ с коммутацией сообщений (КС).

УК1

УК2

УК3

ЗУ

ЗУ

ЗУ

Рис.1.1.3

В данной системе на УК имеется не только коммутационная аппаратура, но и запоминающее устройство (ЗУ).

В такой системе в начале анализируется адрес сообщения, затем устанавливается наиболее приемлемый маршрут, проверяется свободность маршрута, действует правило приоритетов, после этого осуществляется передача сообщений.

Еще более эффективно используются каналы связи (загрузка каналов, распределение информации в пространстве и во времени).

“-“-  время образования маршрута увеличивается;

-  усложняется аппаратура и ее обслуживание.

## 1.2 Общая структура управления сетями передачи информации.

УК2

УК3

УК1

УУ

УУ

УУ

ЦУУ

Рис.1.2.1

УУ на УК вырабатывает сигналы управления на коммутирующей аппаратуре и других устройствах на УК.

Центральное управляющее устройство (ЦУУ) анализирует информацию о состоянии сети (нагрузка на сеть, наличие повреждений, узкие места), решает задачу распределения потоков сообщений между УК и вырабатывает командные сигналы на УК.

Перед любой СПИ ставится главная задача: передать информацию своевременно, полностью, без искажений.

Отсюда показателями, которые должны учитываться при составлении целевой функции могут быть:

- Вероятность искажений информации.

- Среднее время соединения.

- Средняя длина очереди.

- Среднее число отказов.

- Пропускная способность.

- Надежность передачи сообщений.

Для НК СПИ показателем является:

Оптимальное распределение пучков каналов.

Для КК СПИ:

- Формирование оптимальных пучков каналов.

- Формирование маршрутов минимальной длины (стоимости).

Для КС СПИ:

- Формирование оптимальных пучков каналов.

- Формирование маршрутов минимальной длины (стоимости).

- Минимальное время передачи сообщения.

- Минимальная вероятность искажения информации.

## 1.3 Графовая модель сети передачи информации.

СПИ удобно моделировать с помощью графов.

УК ставят в соответствие вершину графа.

ЛС – дуги либо ребра графа.

ЛС могут быть однонаправленными или двунаправленными. Или, соответственно, ориентированные или неориентированные графы.

ЛС характеризуется длиной, емкостью (количеством одновременно передаваемых сообщений), надежностью, стоимостью.

УК характеризуется коммутационной способностью (количеством коммутаций), надежностью, стоимостью.

При анализе СПИ, обычно считают коммутационную способность безграничной, а надежность равной 1.

Между любой парой УК устанавливается маршрут (ветвь связи или путь ПИ), который характеризуется длиной, емкостью, надежностью, стоимостью.

i1

i2

i3

ik

ЛС

Рис.1.3.1

L: (длина)- сумма длин всех ЛС.

C: (емкость) – минимальная емкость ЛС, входящая в данный маршрут.

W: (надежность) – произведение вероятностей исправной работы каждой ЛС, входящей в данный маршрут, при условии, что функционирование и работа ЛС не зависят друг от друга.

При разработке модели СПИ формируются:

- геометрическая структура графа;

- матрица смежности: C=[Cij];

- весовая матрица длин: CL= [C Lij];

- весовая матрица емкостей: B=[bij];

- матрица надежности: W=[wij];

- для учета нагрузки формируется матрица потока сообщений Ф=[φij], где φij  характеризует количество сообщений из i узла в j.

# 2. Обработка статистических данных.

## 2.1. Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей.

Таблица 2.1.1

Таблица расчетных данных

| Кол-во. символов в сообщении | 0÷160 |  |  | 160÷440 |  |  | 440÷740 |  | 740÷1050 |  |  |  | 1050÷1400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во. наблюдений mi | 1000 |  |  | 335 |  |  | 60 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| Рi=min | 0,707 |  |  | 0,237 |  |  | 0,042 |  | 0,011 |  |  |  | 0,0035 |  |
| hi=PiΔxi | 0,0044 |  |  | 0,00085 |  |  | 0,00014 |  | 0,000035 |  |  |  | 0,00001 |  |
| tci | 70 |  |  | 280 |  |  | 560 |  | 890 |  |  |  | 1250 |  |
| Fi(Δt) | 0,707 |  |  | 0,943 |  |  | 0,985 |  | 0,996 |  |  |  | 0,999 |  |
| f(Δt) | 0,0065 |  | 0,0023 | 0,0023 |  | 0,00037 | 0,00037 | 0,00005 | 0,00005 |  | 0,000007 |  | 0,000007 | 0,0000007 |
| F(Δt) | 0 |  | 0,647 | 0,647 |  | 0,943 | 0,943 | 0,992 | 0,992 |  | 0,998 |  | 0,998 | 0,999 |
| pi | 0,647 |  |  | 0,296 |  |  | 0,049 |  | 0,006 |  |  | 0,001 |  |  |
| (mi−npi)2npi | 7,798 |  |  | 16,782 |  |  | 1,257 |  | 4,992 |  |  | 9,083 |  |  |
| D | 0,707 | 0,07 |  | 0,07 | 0,011 |  | 0,011 | -0,003 | -0,003 | 0,008 |  | 0,008 |  | 0,001 |

n=mi=1415

По данным расчетной таблицы строим гистограмму распределения длительности сообщения (рис.2.1.1) и статистическую функцию распределения (рис.2.1.2).

## 2.2.	Определение оценок параметров экспоненциального закона распределения.

По гистограмме можно сделать предположение, что случайная величина распределена по экспоненциальному  закону.

Тогда функция плотности вероятности распределения будет иметь вид:

f(Δt)=λ∗e−λt

И функция распределения имеет вид:

F(Δt)=1−e−λt

где λ*- оценка математического ожидания.

Для определения λ* воспользуемся методом максимального правдоподобия.

Составляем функцию максимального правдоподобия:

f(x)=λ⋅e−λxl(t)=15λie−λiti=λ5e−λ15ti

Исследуем на экстремум:

l'=lnl=lnλn=lnλn⋅15ti=nlnλ−λ15tilnl=nλ−15ti=0λ=n15ti=1mt;mt=15tin

Найдем оценку mt*:

Mmt=M15tin=1nM15ti=1nnmt=mt⇒данная оценка является несмещенной

Проверим, является ли оценка состоятельной и эффективной:

1)limpmx−mx<ε=1limpmx−mx<ε=1⇒оценка состоятельна

2)Dmx=Dtin=1nDti1n=nσt2n2=σt2n⇒оценка эффективная

λ=ntci⋅mi=141570⋅1000+280⋅335+560⋅60+890⋅15+1250⋅5=0,0065=153,357−1

Значения f(Δt) иF(Δt)приведены в таблице 2.1.1

По данным расчетной таблицы строим функцию плотности вероятности (рис.2.1.1) и функцию распределения (рис.2.1.2)

f*(∆t)-гистограмма распределения длительности сообщения

f(t)-функция плотности вероятности

Рис.2.1.1

F*(t)-статистическая функция распределения

F(t)-теоретическая функция распределения

Рис.2.1.2.

## 2.3. Проверка гипотезы о предполагаемом законе 
распределения.

1) по критерию согласия Колмогорова:

Из рисунка 2.1.2 определяем:

D=SupF(t)−F(t)=0,06вычисляем:λ=D∗n=0,06∗1415=2,257

по таблице распределения Колмогорова для λ определяем вероятность p(λ).

Таким образом, p<0.1 гипотеза  противоречит экспериментальным  данным, следовательно гипотезу надо отклонить.

2) по критерию Пирсона

по функции плотности вероятности рассчитана величина pi –вероятность того, что при n испытаниях в i-ый интервал попадет mi- случайных величин:

pi =F(i+1)-F(i);

далее рассчитана вспомогательная величина: (mi−npi)2npi

расчетные данные приведены в таблице 2.1.1

Величина: χ2=18(mi−npi)2npi=7,798+16,782+1,257+4,992+9,083=39,912

Определяем число степеней свободы:

S=k-1-J k=5, J=1 где k - число интервалов на гистограмме,  J - количество числовых характеристик;

S=5-1-1=3

По таблице распределения Пирсона (χ2) определяем вероятность p.

Таким образом, p>0.1, следовательно, гипотеза о экспоненциальном распределении принимается.

## 2.4. Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения с вероятностью β=0,9.

В некоторых случаях интересуются не точными значениями оценки параметра, а некоторым интервалом внутри которого может находиться истинный параметр.

Доверительный интервал можно рассматривать как меру погрешности точечной оценки.

Необходимо построить доверительный интервал для оценки  параметра математического ожидания.

λ*=1mt;

λ*=0,0065.

а) для оценки дисперсии

Dλ=Dnti=n2Dti=n2nσt2=nσt2;·····где:σt2=(Δti−mt)2n−1=(tci−mt)2n−1=1000⋅(70−153,357)2+335⋅(280−153,357)2141460⋅(560−153,357)2+15⋅(890−153,357)2+5⋅(1250−153,357)2=25739,43

Таким образом:Dλ=0,055

По таблице нормального распределения β=0.9⇒tβ=1.645

доверительный интервал:

Далее определяем εβ=tβDλn=1,645∗0,0551415=0,01

Таким образом, получим доверительный интервал:

lβ=(0,0065−0,01)÷(0,0065+0,01)lβ=0,0035÷0,0165

# 3. Определение потока сообщения на УК4 методом динамики средних.

## 3.1. Граф соединений и уравнения динамики средних.

По исходным данным интенсивность передачи сообщений из узла 4 в узел 2: λ42=0,2[час-1].

Количество источников сообщения на УК4: N4=5000

Определим λ42 как обратную величину от оценки математического ожидания случайного события:

λ24=1mt=1153,357=0,0065[1c]=23,4[1час];λ24=23[1час]

Составим граф состояний одного элемента:

1

2

Λ12=23

1 – элемент работает

2 – элемент не работает

Пусть μ1-среднее число рабочих элементов

μ2-среднее число нерабочих элементов.

Тогда можно составить число систему уравнений по методу динамики средних:

dμ1dt=−23μ1+0,2μ2dμ2dt=−0,2μ2+23μ1

Решим эту систему уравнений:

μ2=5000−μ1dμ1dt=−23μ1+0,2(5000−μ1)=−23,2μ1+1000dμ1dt=1000−23,2μ1dμ1−1000+23,2μ1=−dt

Проинтегрируем:

−dμ1−1000+23,2μ1=−dt123,2ln(23,2μ1−1000)=−t+123,2lnC123,2ln23,2μ1−1000C=−t;23,2μ1−1000C=e−23,2t

Тогда μ1(t)=0.043(Ce−23,2t+1000)

Определим постоянную интегрирования С:

При t=0, μ1(0)=0=0.043(C+1000)⇒C=−1000

Таким образом μ1(t)=43(1−e−23,2t)

При t→∞,μ1→43, тогда на УК4 действует поток сообщений φ42=43

При этом μ2(t)=5000- μ1(t)=4957+43e-23,2t

## 3.2. График средних численностей состояния и дисперсии количества одновременно передаваемых сообщений.

D(t1)=μ1(t)приt→∞[1−μ1(t)N]=43(1−e−23,2t)⋅[1−43(1−e−23,2t)1000]≈42,63D(t2)=μ2(t)приt→∞[1−μ21(t)N]=4957(1−49575000)≈42,63σ1=D(t1)=6,53;σ2=D(t2)=6,53.

Точки для построения μ2(t), μ1(t)сведем в таблицу 3.2.1

Таблица 3.2.1

| T | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ1(t) | 0 | 16,017 | 26,068 | 32,375 | 36,333 | 38,816 | 40,375 | 41,353 | 41,966 | 42,351 |
| μ2(t) | 5000 | 4983 | 4973 | 4967 | 4963 | 4961 | 4959 | 4958 | 4958 | 4957 |

По данным таблицы построим графики

Рис.3.2.1

# 4. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.

## 4.1. Маршрутизация

1

3

6

7

2

4

5

μ15

μ42

μ23

Рис.4.1.1 Граф СПИ

По исходным данным построим матрицы емкостей и смежности.

|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| С= | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Матрица емкостей

|  | 0 | 60 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 0 | 60 | 0 | 40 | 35 | 0 |
|  | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| В= | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|  | 0 | 40 | 30 | 60 | 0 | 20 | 0 |
|  | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Так как b47= b57= b67=0, то граф имеет вид:

1

3

6

6

2

4

30

20

40

40

30

30

20

45

45

Рис.4.1.2 Перестроенный граф СПИ

Тогда матрица смежности имеет вид:

|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| С= | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Составим матрицу потоков сообщения:

φ23=50; φ15=65; φ42=43

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 |
|  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф= | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По матрице смежности составим деревья путей.

Дерево путей из узла 2 в узел 3:

2

1

3

4

5

3

3

5

3

4

1

4

5

6

3

1

3

3

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

М23{231,21453,23,253,25413,2653,265413}

Дерево путей из узла 1 в узел 5:

1

3

5

2

6

5

2

3

5

5

4

5

5

Х8

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

5

5

Х9

М15{135,1325,13265,1235,1265,125,145}

Дерево путей из узла 4 в узел 2:

4

1

2

3

5

6

5

2

3

2

2

2

6

Х15

Х18

Х17

Х20

Х21

Х19

2

2

Х16

М42{412,4132,41352,413562,452,4532,4562}

## 4.2. Построение симплекс-таблицы.

Составим целевую функцию:

F=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+

x17+x18+x19+x20+x21;

Ограничения на поток сообщения:

x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7≤50x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14≤65

Ограничения по пропускным способностям линий связи:

x1+x2+x11+x12+x13+x15≤60

x1+x5+x7+x8+x9+x10+x16+x17+x18≤70

x2+x5+x7+x14+x15+x16+x17+x18≤50

x3+x9+x10+x11+x16+x20≤60

x6+x7+x10+x12+x18+x21≤35

x4+x5+x9+x13+x17+x19≤40

x2+x4+x6+x8+x11+x17+x18+x20≤30

x6+x7+x10+x12+x18+x21≤20

x2+x5+x7+x14+x19+x20+x21≤60

Для того, чтобы построить симплекс-таблицу, необходимо перейти к основной задаче линейного программирования.

Целевая функция будет иметь вид:

F'=0−x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21Ограничения вида неравенств, заменяем на ограничения вида равенств:

y1=50−(x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7)y2=65−(x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14)y3=43−(x15+x16+x17+x18+x19+x20+x21)y4=60-(x1+x2+x11+x12+x13+x15)y5=70-(x1+x5+x7+x8+x9+x10+x16+x17+x18)y6=50-(x2+x5+x7+x14+x15+x16++x17+x18)y7=60-(x3+x9+x10+x11+x16+x20)y8=40-(x4+x5+x9+x13+x17+x19)y9=30-(x2+x4+x6+x8+x11+x17+x18+x20)y10=20−(x6+x7+x10+x12+x18+x21)

где х1,…х21-свободные переменные;

y1,..,y12- базисные переменные.

## 4.3. Расчет на ЭВМ потоков сообщения.

Решим данную задачу с помощью симплекс метода на ЭВМ.

По таблице получим решение:

F'=−158−(−y2−y3−y1)

Раскрывая скобки, видим, что при увеличении любой из переменных функция F возрастает, что недопустимо.

Следовательно, решение найдено:

F=-F'=158

Принимаем все свободные переменные равные нулю:

X1=X2=X4=X5=X7=X9=X10=X11=X12=X15=X18=X21=Y1=Y2=Y3=Y6=Y7=Y8=Y9=Y10=Y11=0

тогда, по таблице симплекс-метода:

х19=3,75

х13=30,75

х20=22,75

у4=29,25

Y5=52,75

Х17=9,25

Х3=30

Х6=20

Х8=0,75

Х16=7,25

Х14=33,5

## 4.4. Построение вторичного графа СПИ.

Построим вторичный граф СПИ.

1

3

6

7

2

4

5

Рис4.4.1 Вторичный граф СПИ

# 5. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.

## 5.1. Построение матрицы надежных маршрутов 
(дистанционной таблицы).

По исходным данным построим матрицу надежности:

|  | 1 | 0.996 | 0.997 | 0.996 | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.996 | 1 | 0.994 | 0 | 0.991 | 0.998 | 0 |
|  | ∞ | 0.994 | 1 | 0 | 0.995 | 0 | 0 |
| W= | 0.996 | 0 | 0 | 1 | 0.999 | 0 | 0.992 |
|  | 0 | 0.991 | 0.995 | 0.999 | 1 | 0.993 | 0.994 |
|  | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0.993 | 1 | 0.995 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0.994 | 0.995 | 1 |

Перейдем к матрице ненадежности по формуле: wij=1−wij

|  | 0 | 4 | 3 | 4 | 103 | 103 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 6 | 103 | 9 | 2 | 103 |
|  | 103 | 6 | 0 | 103 | 5 | 103 | 103 |
| W1=10−3⋅ | 4 | 103 | 103 | 0 | 1 | 103 | 8 |
|  | 103 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
|  | 103 | 2 | 103 | 103 | 7 | 0 | 5 |
|  | 103 | 103 | 103 | 8 | 6 | 5 | 0 |

Определим матрицу минимальной ненадежности с помощью операций Шимбела – Оттермана:

|  | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 |
|  | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| W2=10−3⋅ | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 |
|  | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
|  | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 |
|  | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 |

|  | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 |
|  | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| W3=10−3⋅ | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 |
|  | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
|  | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 |
|  | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 |

|  | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 |  |
|  | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 |  |
| W4=10−3⋅ | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 | =W3=Wopt⋅ |
|  | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |  |
|  | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 |  |
|  | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 |  |

Для построения маршрутной таблицы Δ=WМ⊗Wopt , необходимо вычислить матрицу WМ, получаемую в результате замены диагональных элементов на ∞ в исходной матрицеW.

|  | ∞ | 4 | 3 | 4 | 103 | 103 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | ∞ | 6 | 103 | 9 | 2 | 103 |
|  | 103 | 6 | ∞ | 103 | 5 | 103 | 103 |
| WМ= | 4 | 103 | 103 | ∞ | 1 | 103 | 8 |
|  | 103 | 9 | 5 | 1 | ∞ | 7 | 6 |
|  | 103 | 2 | 103 | 103 | 7 | ∞ | 5 |
|  | 103 | 103 | 103 | 8 | 6 | 5 | ∞ |

|  | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 |
|  | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| Wopt= | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 7 |
|  | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
|  | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 |
|  | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | 5 | 0 |

Маршрутная таблица:

| УО УН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2, 4 |
| 2 | 1 |  | 3 | 1 | 1, 5, 6 | 6 | 6 |
| 3 | 2, 5 | 2 |  | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 7 |
| 5 | 4 | 2, 6, 4 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |  | 7 |
| 7 | 5, 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |

# Вывод:

По исходным данным были построены графики функции плотности вероятности и функции распределения вероятности. По этим графикам было сделано предположение об экспоненциальности закона распределения. Далее по критериям согласия Пирсона и Колмагорова была принята гипотеза об экспоненциальности закона распределения.

Мы осуществили переход переход от ЗЛП к ОЗЛП. С помощью симплекс-метода определили максимальный поток передаваемых сообщений, который равен 158. Окончательное решение задачи было получено после построения вторичной сети  СПИ.

По исходным данным была сформирована матрица надежности, с помощью которой путем некоторых преобразований была получена матрица минимальных длин. Конечным результатом явилось потсроение маршрутной таблицы.

# Список литературы:

1. Лекции по предмету «Автоматизированоне управление в технических системах», доц.Давыдюк В.Б.