Министерство путей сообщения Российской Федерации

#### Московский государственный университет путей сообщения
(МИИТ)

Кафедра 
«Управление и информатика в технических системах»

#### Курсовая работа

# по дисциплине

«Автоматизированное управление 
в технических системах»

по теме

«Управление СПИ с коммутацией сообщений»

Вариант № 48

Выполнил:

студент группы АУИ-512

Тихомиров C.А.

Проверил:

доцент Давыдюк В.Б.

Москва 2001г.

Содержание курсовой работы

Исходные данные.

Рабочее задание.

- Общая характеристика СПИ как большой системы.

- Обработка статистических данных.

  - Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей.

  - Определение методом максимального правдоподобия оценок параметров, предполагаемого закона распределения случайной величины.

  - Поверка гипотезы о предполагаемом законе распределения с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова.

  - Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения.

- Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.

  - Маршрутизация потоков сообщений.

  - Построение симплекс-таблицы.

  - Расчет на ЭВМ потоков сообщения.

  - Построение вторичного графа СПИ.

- Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.

  - Построение матрицы надежности маршрутов (дистанционной таблицы).

  - Построение маршрутной таблицы.

5. Определение ёмкости ЗУ на узлах коммутации.

6.	Выводы.

Список литературы.

Исходные данные

1

3

6

7

2

4

5

1. Схема СПИ

2. Матрица потоков сообщений [φ]:

| φ42 | φ 43 | φ 32 |
| --- | --- | --- |
| 50 | 60 | 80 |

3. Матрица емкостей ветвей B=[bij]

| b12 | b13 | b14 | b23 | b34 | b37 | b45 | b47 | b46 | b27 | b57 | b56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 40 | 35 | 25 | 20 | 40 | 60 | 15 | 0 | 80 | 65 | 0 |

4. Cреднее время передачи сообщения: tс =120 [c].

5. Вероятность переполнения ЗУ: PO=0.03.

6. Для хранения одного символа требуется один байт памяти.

7. Количество наблюдений в интервале: mi

| ∆xi | 20÷60 | 60÷80 | 80÷100 | 100÷120 | 120÷140 | 140-160 | 160-180 | 180-220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mi | 16 | 70 | 160 | 270 | 290 | 160 | 40 | 11 |

8. Матрица надежности ветвей связи W=[Wij]

| Ветви связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 2-7 | 3-4 | 3-7 | 4-5 | 4-6 | 5-7 | 5-6 | 4-7 |
| α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 |

9. Формула для вычисления показателей надежности:

W=0,99+α∗10−3

Рабочее задание

- Дать общую характеристику СПИ как большой системы. Описать задачи и структуру управления коммутируемой СПИ. Обосновать выбор целевой функции.

- По статистическим данным построить гистограмму распределения количества символов сообщений. Ввести и рассчитать оценку максимального правдоподобия для параметра Δxi, нормального закона распределения. Проверить гипотезу о предполагаемом законе распределения с помощью критерия Пирсона и критерия Колмогорова.

- Разработать алгоритм для построения вторичной сети с помощью линейного программирования. Дать математическую формулировку задачи. Составить симплекс-таблицу и кратко описать симплекс метод решения. Составить блок-схему алгоритма симплекс метода. Решить на ЭВМ задачу по исходным данным и построить вторичную сеть СПИ.

- Разработать алгоритм построения матрицы оптимальных маршрутов. Построить дистанционную таблицу и маршрутную таблицу по критерию надежности.

- Для полученных в п.2 оценок максимального правдоподобия, построить доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности 0.9.

1. Общая характеристика систем передачи информации как большой системы

1.1. Современные системы передачи информации

Современные системы передачи информации (ПИ) включают в себя телефонные, телеграфные, радиорелейные сети, а также специальные – спутниковые системы передачи данных (ПД).

Пример.

Телефонная сеть крупного города (Москва, Санкт-Петербург) содержит десятки телефонных станций на 10 и более тысяч номеров, разветвленную и протяженную систему линий связи.

Телеграфная сеть страны содержит десятки тысяч аппаратов. Поэтому по признаку масштабности СПИ можно отнести к большим системам.

СПИ подразделяются на 3 вида:

А) Не коммутированные СПИ (Нк)

Каждая СПИ состоит из узлов коммутации (УК) и линий связи (ЛС), которые подразделяются на:

  - Воздушные;

  - Кабельные;

  - Линии радиосвязи (каналы).

В Нк СПИ УК соединяются ЛС жестко:

УК1

УК2

УК3

Рис.1.1.1

“+” – нет потери времени на соединение (быстродействие);

“–“ – ЛС недоиспользуется в том случае, если нагрузка на сеть отличается от расчетной. В данной системе потоки сообщений плохо распределяются во времени и в пространстве.

В) СПИ с коммутацией каналов (КК)

Рис.1.1.2

На каждом УК имеется коммутационная аппаратура (коммутаторы).

С помощью коммутирующей аппаратуры можно формировать пучки каналов между любой парой узлов. Следовательно, потоки сообщений более равномерно распределяются в пространстве и во времени.

“–“ – сложная аппаратура;

– потеря времени на соединение.

С) СПИ с коммутацией сообщений (КС)

УК1

УК2

УК3

ЗУ

ЗУ

ЗУ

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Л.С.

Рис.1.1.3

В данной системе на УК имеется не только коммутационная аппаратура, но и запоминающее устройство (ЗУ).

В такой системе в начале анализируется адрес сообщения, затем устанавливается наиболее приемлемый маршрут, проверяется свободность маршрута, действует правило приоритетов, после этого осуществляется передача сообщений. В этой системе действует наименьшее число отказов. Еще более эффективно используются каналы связи (загрузка каналов, распределение информации в пространстве и во времени).

“–“ – время образования маршрута увеличивается;

– усложняется аппаратура и ее обслуживание.

1.2. Общая структура управления сетями передачи информации

УК2

УК3

УК1

УУ

УУ

УУ

ЦУУ

### Рис.1.2.1

УУ на УК вырабатывает сигналы управления на коммутирующей аппаратуре и других устройствах на УК.

Центральное управляющее устройство (ЦУУ) анализирует информацию о состоянии сети (нагрузка на сеть, наличие повреждений, узкие места), решает задачу распределения потоков сообщений между УК и вырабатывает командные сигналы на УК.

Перед любой СПИ ставится главная задача: передать информацию своевременно, полностью, без искажений.

Отсюда показателями, которые должны учитываться при составлении целевой функции могут быть:

- Вероятность искажений информации.

- Среднее время соединения.

- Средняя длина очереди.

- Среднее число отказов.

- Пропускная способность (количество информации в ед. времени).

- Надежность передачи сообщений.

Если говорить о видах СПИ, то:

- для НК СПИ, показателем в целевой функции является оптимальное распределение пучков каналов;

- для КК СПИ, в качестве целевой функции является формирование оптимальных пучков каналов и формирование маршрутов минимальной длины (стоимости);

- для КС СПИ, является формирование оптимальных пучков каналов; формирование маршрутов минимальной длины (стоимости); минимальное время передачи сообщения; минимальная вероятность искажения информации.

1.3. Графовая модель сети передачи информации.

СПИ удобно моделировать с помощью графов.

УК СПИ ставят в соответствие вершины графа.

ЛС – дуги либо ребра графа.

ЛС могут быть однонаправленными или двунаправленными (дуплексными). Или, соответственно, ориентированные или неориентированные графы либо смежные (если допускается частичная передача).

ЛС характеризуется длиной, емкостью (количеством одновременно передаваемых сообщений), надежностью, стоимостью.

УК характеризуется коммутационной способностью (количеством коммутаций), надежностью, стоимостью.

При анализе СПИ, обычно считают коммутационную способность безграничной, а надежность конечной.

Между любой парой УК устанавливается маршрут (ветвь связи или путь ПИ), который характеризуется длиной, емкостью, надежностью, стоимостью. Маршрут – это последовательное чередование узлов и ребер графа, где каждая вершина встречается один раз.

i1

i2

i3

ik

ЛС

Рис.1.3.1

L: (длина)- сумма длин всех ЛС.

C: (емкость) – минимальная емкость ЛС, входящая в данный маршрут.

W: (надежность) – произведение вероятностей исправной работы каждой ЛС, входящей в данный маршрут, при условии, что функционирование и работа ЛС не зависят друг от друга. Это сложная и ёмкая характеристика системы.

При разработке модели СПИ формируются:

- геометрическая структура графа (вершины, узлы, дуги, рёбра);

- матрица смежности: C=[Cij];

- весовая матрица длин (протяженность): CL= [C Lij];

- весовая матрица емкостей: B=[bij]. Элементом является ёмкость Л.С.;

- матрица надежности: W=[wij]. Элемент матрицы характеризует надёжность Л.С.

- для учета нагрузки формируется матрица потока сообщений Ф=[ φij], где φij характеризует количество сообщений из i узла в j.

1.4. Требования, предъявляемые к целевой функции (Ц.Ф)

Целевая функция – это количественная мера соответствия системы

своему назначению. Цель должна объективно отражать всё многообразие сложной системы.

Требования.

- Ц.Ф. должна иметь количественную меру.

- Ц.Ф. должна бать однозначной.

- Ц.Ф. должна быть чувствительна к внешним воздействиям.

- Ц.ф. должна выражать по возможности все многообразие и особенности сложной системы.

5.	Ц.ф. должна быть статистически эффективной, т.е. иметь малую дисперсию. Ц.ф. - случайная величена. Она д.б. в определенных пределах.

6.	Ц.ф. должна иметь ясный по возможности физический смысл,

позволяющий проводить сравнительные оценки.

7.	Специфические требования (взаимодействие с окружающей средой). При формировании ц.ф. учитывают следующие характеристики:

- рабочие характеристики (скорость, точность, производительность, пропускная способность);

- характеристики надежности (вероятность безопасной работы);

- хронологические;

- стоимостные;

- эксплуатационные.

2. Обработка статистических данных

2.1. Построение гистограммы и статистической функции распределения вероятностей

Таблица 2.1.1

Таблица расчетных данных

| Кол-во символов в сообщении,Δxi | 20÷60 |  | 60÷80 | 80÷100 | 100÷120 | 120÷140 | 140÷160 | 160÷180 | 180÷220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во наблюдений, mi | 16 |  | 70 | 160 | 270 | 290 | 160 | 40 | 11 |
| Частота события,Рi=min | 0,016 |  | 0,068 | 0,157 | 0,265 | 0,285 | 0,157 | 0,039 | 0,011 |
| Ордината частоты,hi=Pi∗10−3Δxi | 0,0004 |  | 0,003 | 0,008 | 0,013 | 0,014 | 0,008 | 0,002 | 0,0003 |
| Статистическая функция распределения,Fi=1Fi(Δx) | 0,016 |  | 0,084 | 0,241 | 0,506 | 0,791 | 0,948 | 0,987 | 0,998 |
| xi | -3,529 | -2,093 | -1,375 | -0,658 | 0 | 0,777 | 1,495 | 2,213 | 3,648 |
| f(Δx) | 0,000040 | 0,001765 | 0,005673 | 0,011264 | 0,013820 | 0,010479 | 0,004910 | 0,001422 | 0,000028 |
| F(Δx) | 0,0003 | 0,013 | 0,0853 | 0,2578 | 0,5 | 0,7794 | 0,9319 | 0,9474 | 1 |
| pi | 0,0127 |  | 0,0723 | 0,1725 | 0,2424 | 0,2794 | 0,1525 | 0,0155 | 0,0524 |
| (mi−npi)2npi | 0,736 |  | 0,169 | 1,3575 | 2,236 | 0,120 | 0,155 | 37,264 | 33,434 |
| D | 0,0157 | 0,003 | 0,0013 | 0,0168 | 0,006 | 0,0116 | 0,0161 | 0,0396 | 0,0018 |

n=mi=1017-общее число наблюдений,

hi=Pi∗10−3Δxi - середина гистограммы.

По данным расчетной таблицы строим гистограмму количества символов в сообщении hi(xi) (рис.2.1.1) и статистическую функцию плотности вероятности Fi(xi) (рис.2.1.2). Гистограмма является первым приближением функции плотности вероятности. Она позволяет высказать предположение о законе распределения данной случайной величины.

Рис.2.1.1

hi(ti)-гистограмма распределения длительности сообщений

f(t)-функция плотности вероятности

Рис.2.1.2.

F*(t)-статистическая функция распределения

F(t)-теоретическая функция распределения

2.2. Определение методом максимального правдоподобия оценок параметров предполагаемого закона распределения случайной величины.

Для проверки гипотезы о нормальном законе распределения количества символов, нужно найти оценки математического ожидания и дисперсии. Для получения точечных оценок используется метод максимального правдоподобия.

По данным гистограммы выдвинули гипотезу, что данная случайная величина имеет нормальный закон распределения.

f(x)=12πσx2e−(xi−mx)22σx2	(2.2.1)

Xx1,...,xn⇒N(mx;σx2)	(2.2.2)

Функция максимального правдоподобия: l(x,θ)=i=1nf(xi)=i=1n12πσx2e−(xi−mx)22σx2=12πσx2ne−1n(xi−mx)22σx2

(2.2.3)

Прологарифмируем выражение (2.2.3):

L'=lnl(x,θ)=−n2⋅ln2π−n2⋅lnσx2−21n(xi−mx)22σx2	(2.2.4)

Составим систему уравнений:

∂L'∂mx=−21n(xi−mx)22σx2=0	(2.2.5)

∂L'∂σx2=−n2⋅1σx2+1n(xi−mx)22σx4=0Из уравнения (1):

mx=1nxin1n(xi−mx)=0	(2.2.6)

Из уравнения (2):

σx2=1nxi−mx2n	(2.2.7)

Оценка математического ожидания является состоятельной, несмещенной и эффективной.

Оценка дисперсии является состоятельной, эффективной и смещенной.

Для устранения смещенности:

σx2=σx2⋅nn−1=1nxi−mx2n−1	(2.2.8)

Рассчитаем mx:

mx=i=1kxсрin=(16⋅40)+(70⋅70)+(160⋅90)+(270⋅110)+(290⋅130)+(160⋅150)+(40⋅170)+(11⋅200)1017=1203401017=118,328Рассчитаем σx2:

σx2=1nxi−mx2⋅min−1=40−118,3282⋅16+70−118,3282⋅70+90−118,3282⋅160+110−118,3282⋅2701016++130−118,3282⋅290+150−118,3282⋅160+170−118,3282⋅40+200−118,3282⋅111016=776,534Зная mx и σx2, рассчитаем функцию плотности вероятности.

f(Δx)=12πσx2e−(Δx−mx)22σx2	(2.2.9)

Значения f(Δx) на границах интервалов количества символов приведены в таблице 2.1.1.

Для нахождения интервальной функции распределения F(Δx), нормируем случайную величину x.

x∘i=xi−mxσx2	(2.2.10)

Значения x∘iприведены в табл. 2.1.1. По таблице для рассчитанных значений, находим значение нормальной функции распределения, которая имеет вид:

Ф(x∘i)=12π⋅−x∘e−12⋅t2dt	(2.2.11)

F(Δx)=0,5+Ф(x∘i)

F(Δx)=0,5−Ф(x∘i)

Данные приведены в таблице 2.1.1.

2.3. Проверка гипотезы о предполагаемом законе распределения с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова.

1). Критерий согласия Пирсона.

Критерий согласия Пирсона выражает меру отклонения экспериментальных данных от теоретических.

Гипотеза.

Случайная величина, которая представляет собой количество символов в сообщении, распределена по нормальному закону.

Рассчитаем:

pi=F(xi+1)−F(xi)	(2.3.1)

Значения pi приведены в таблице 2.1.1.

Найдемχi2:

χi2=i=1k(mi−n⋅pi)2n⋅pi, где k-число интервалов на гистограмме.(2.3.2)

Значения (mi−n⋅pi)2n⋅pi приведены в таблице 2.1.1.

χi2=75,4715

Определяем число степеней свободы закона распределения Пирсона.

S=k-1-8

8-количество числовых характеристик гипотетического закона распределения

S=8-1-2=5

По таблице распределения Пирсона для S =5 и χi2=75,4715 определяем вероятность p.

Таким образом, p>0.1, следовательно, экспериментальные данные не противоречат гипотезе. Гипотезу нужно принять.

2). Критерий согласия Колмогорова.

Основан на применении статической функции распределения вероятностей.

Определим максимальную разность между F(Δx) и F(Δx)

D=SupF(Δx)−F(Δx)	(2.3.3)

Значения Di=Fi(Δx)−Fi(Δx) приведены в таблице 2.1.1.

D=0,0396

Вычислим λ.

λ=D⋅n=0,0396⋅1017=1,263	(2.3.4)

По таблице распределения Колмогорова для λ=1,263 определяем вероятность:

p=0,989.

Таким образом, p>0.1, следовательно, экспериментальные данные не противоречат гипотезе.

2.4. Построение доверительного интервала для оценок параметров закона распределения с вероятностью β=0,9.

В некоторых случаях интересуются не точными значениями оценки параметра, а некоторым интервалом внутри которого может находиться истинный параметр.

Доверительный интервал можно рассматривать как меру погрешности точечной оценки. Для получения оценок максимального правдоподобия, построим доверительный интервал, соответствующий доверительной вероятности β=0,9.

Необходимо построить доверительный интервал для оценки параметра математического ожидания.

mx=118,328, σx2=776,534Xx1,...,xn⇒N(mx;σx2)

Pmx−mx<ε=β	(2.4.1)

По таблице Стьюдента для значений 1+β2, n (n=30) находим tβ

tβ=1,645

εβ=tβ⋅σmx2	(2.4.2)

σmx2=σx2n	(2.4.3)

εβ=tβ⋅σxn=1,645⋅776,5341017=1,437

ℓβ=mx−εβ÷mx+εβ	(2.4.4)

Доверительный интервал

ℓβ=116.891÷119.765

а). Для оценки дисперсии σx2

β=pχ12<χ2<χ22-нормирующее условие	(2.4.5)

χ2=σx2n−1σx2=xi−mxσx2⇒Cn−1	(2.4.6)

Используем нормирующее условие для определения первой границы.

β=χ2>χ22=1−β2	(2.4.7)

По таблице находим:

1−β2=

Определим вторичную границу

β=1−pχ2−χ22−pχ2<χ22pχ2>χ12=1+β2

1+β2=1+0.92=0.95c(n−1)⇒χ12=

Доверительный интервал

ℓβ=(n−1)σx2χ22÷(n−1)σx2χ12ℓβ=1016⋅776.534÷1016⋅776.534ℓβ=÷

| mx−εβ=116,891 |  | mx=118,328 |  | mx+εβ=119,765 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис.2.4.1.

3. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной производительности.

3.1. Маршрутизация потоков сообщений.

Для построения вторичной сети методом линейного программирования требуется составить симплекс таблицу с целью максимизации целевой функции, которая представляет собой суммарное количество передаваемых сообщений. Рассматриваются три потока сообщений:

Из узла 4 в узел 2 : 42 = 50

Из узла 4 в узел 9 : 49 = 60

Из узла 3 в узел 2 : 32 = 80

Чтобы построить целевую функцию, необходимо определить все возможные пути 42, 49 и 32. Чтобы найти эти пути, составим матрицу смежностей, для исходной схемы СПИ.

Схема СПИ

1

3

5

7

2

4

Рис.3.1.1 Перестроенный граф СПИ

Тогда матрица смежности имеет вид:

|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| С= | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Матрица емкостей ветвей

|  | 0 | 55 | 40 | 35 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 |
|  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| В= | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Составим матрицу потоков сообщения:

|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф= | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По матрице смежности составим деревья путей.

Дерево путей из узла 4 в узел 2:

М42{412,4132,41372,4312,432,4372,4572,457312,45732,472,47312,4732}

Дерево путей из узла 4 в узел 3:

М43{41273,4123,413,43,4573,45723,457213,473,4723,47213}

Дерево путей из узла 4 в узел 2:

М32{312,314572,31472,32,3412,34572,3472,372,37412}

3.2. Построение симплекс-таблицы.

Требуется максимизировать взвешенную сумму всех путей графа, т.е. целевая функция выражает максимальную емкость.

F=i=1nCixi⇒max,

где Ci – весовой коэффициент.

Примем Ci=1. Получим:

F=i=1nxi=x1+x2+...+x31⇒max

Ограничения:

1. Суммарная емкость путей между любой парой узлов не должна превышать требуемое количество передаваемых сообщений:

x1 + x2 +…+ x12 = 50

x13 + x14 +…+ x22 = 60

x23 + x24 +…+ x31 = 80

2. Сумма емкостей всех путей, включающих ветвь βmn не должна превышать пропускную способность этой ветви.

x1+x4+x8+x11+x13+x14+x19+x22+x23+x27+x31 ≤ 55

x2+x3+x4+x8+x11+x15+x19+x22+x23+x24+x25 ≤ 40

x1+x2+x3+x13+x14+x15+x24+x25+x27+x31 ≤ 35

x2+x5+x9+x12+x14+x18+x21+x26 ≤ 25

x3+x6+x7+x10+x13+x18+x19+x21+x22+x24+x25+x28+x29+x30 ≤ 80

x4+x5+x6+x16+x27+x28+x29 ≤ 20

x3+x6+x8+x9+x11+x12+x13+x17+x20+x30+x31 ≤ 40

x7+x8+x9+x17+x18+x19+x24+x28 ≤ 60

x10+x11+x12+x20+x21+x22+x25+x29+x31 ≤ 15

x7+x8+x9+x17+x18+x19+x24+x28 ≤ 65

Запишем задачу в стандартной форме. Введем дополнительные переменные, позволяющие свести задачу ЛП к ОЗЛП. Запишем новую целевую функцию: F’ = –F = – x’1 – x’2 –…–x’31  min.

y1=55−(x1+x4+x3+x11+x13+x14+x19+x22+x23+x27+x31)y2=40−(x2+x3+x4+x8+x11+x15+x19+x22+x23+x24+x25)y3=35−(x1+x2+x3+x13+x14+x15+x24+x25+x27+x31)y4=25−(x2+x5+x9+x12+x14+x18+x21+x26)y5=80−(x3+x6+x7+x10+x13+x18+x19+x21+x22+x24+x25+x28+x29+x30 )y6=20−(x4+x5+x6+x16+x27+x28+x29 )y7=40−(x3+x6+x8+x9+x11+x12+x13+x17+x20+x30+x31 )y8=60−(x7+x8+x9+x17+x18+x19+x24+x28 )y9=15−(x10+x11+x12+x20+x21+x22+x25+x29+x31)y10=65−(x7+x8+x9+x17+x18+x19 +x24+x28)y11=50−(x1+x2+...+x12)y12=60−(x13+x14+...+x22)где х1…х31-свободные переменные;

y1…y13- базисные переменные.

Т.о. мы получили основную задачу линейного программирования.

На практике широко используется табличный вариант решения ОЗЛП, который получил название симплекс-метода.

Стандартная форма уравнения симплекс-метода.

F’ = 0 – (x1 + x2 +…+ x31)

Все остальные уравнения остаются неизменными.

После того, как свели исходную ЗЛП к стандартной форме, составляем симплекс-таблицу, которая имеет вид:

|  | своб. член | x 1 | … | x | … | xn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | c0 | c1 | … | c | … | cn |
| J1 | b1 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Ji | bi |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |
| Jm | bm |  |  |  |  |  |

Признаком оптимального решения является положительность строки целевой функции, за исключением с0 и неотрицательность свободных членов c < 0, bi  0.

Eсли признак оптимального решения не выполняется, требуется переразрешение таблицы. Воспользуемся программой на ЭВМ симплекс-метода для решения поставленной нами задачи.

Результаты решения представлены в таблице 4.2.1 и 4.3.1.

Таблица 4.2.1

|  | C.K. | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | X 7 | X 8 | X 9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Y 1 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Y 2 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Y 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Y 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y 7 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y11 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Y13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| X16 | X17 | X18 | X19 | X20 | X21 | X22 | X23 | X24 | X25 | X26 | X27 | X28 | X29 | X30 | X31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.3. Расчет на ЭВМ потоков сообщения.

Переразрешенная симплекс-таблица.

Таблица 3.3.1

|  | C.K. | X27 | X 8 | X 3 | X 4 | X 5 | X 6 | Y11 | X12 | X 9 | X22 | X11 | Y 9 | X13 | X14 | X 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | -175 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| X31 | 15 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| X23 | 30 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Y 5 | 30 | -0 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 2 | -0 | -0 | 2 | 2 | 0 |
| X 1 | 10 | 1 | -0,5 | 0,5 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -0 |
| X30 | 10 | 1 | -0,5 | -0,5 | -1 | -1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| X26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Y 8 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -4 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| X17 | 30 | -1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| X16 | 20 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y10 | 10 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -4 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| X 7 | 40 | -1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| Y12 | 15 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -2 | -2 | -0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 |
| X15 | 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| X19 | Y 7 | X20 | Y 1 | X10 | Y13 | Y 2 | X18 | Y 3 | X24 | X29 | Y 4 | Y 6 | X28 | X25 | X21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0,5 | -0 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 2 | 0 | -0 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| -0 | 0 | -1 | 0,5 | -1 | 0 | -0,5 | -0 | 0,5 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| -1 | 0 | -1 | -0,5 | -1 | 1 | -0,5 | -1 | 0,5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 |
| -0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 1 | 1 | 1 | 0,5 | -0 | -1 | 0,5 | 1 | -0,5 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 1 | -0,5 | 2 | -0 | 0,5 | 0 | -0,5 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Решим данную задачу с помощью симплекс метода на ЭВМ.

По таблице получим решение:

F’=-175-(-y2-y4-y6-y7-y11)

Раскрывая скобки, видим, что при увеличении любой из переменных

Функция F возрастает, что недопустимо.

Следовательно, решение найдено:

F=-F'=175

Принимаем все свободные переменные равные нулю:

x2=х3=х4=х5=х6=х8=х9=х10=х11=х12=х13=x14=18=x19=x20=x21=x22=

=x24=x25=x27=x28=x29=y1=y2=y3=y4=y6=y7=y9=y11=y13=0

тогда, по таблице симплекс-метода:

x31=15

x23=30

y5=30

x1=10

x30=10

x26=25

y8=5

x17=15

x16=20

y10=10

x7=40

y12=15

x15=10

3.4.Построение вторичного графа СПИ.

Построим вторичный граф СПИ при оптимальном распределении каналов. Сначала составим массив всех путей, по которым передается количество сообщений, больше нуля:

Таблица 3.4.1

| Путь | Количество сообщений, Х |
| --- | --- |
| 1-3-5 | 11,5 |
| 2-1-3 | 33,5 |
| 2-7-5-3 | 22,5 |
| 1-2-7-5 | 12,5 |
| 4-1-3-5-2 | 12,0 |
| 2-1-4-5-3 | 4 |
| 1-4-5 | 46,0 |

Вторичный граф:

1

3

6

7

2

4

5

Рис4.4.1 Вторичный граф СПИ

4. Разработка алгоритма управления СПИ по критерию максимальной надежности.

4.1. Построение матрицы надежных маршрутов.

0,992

0,994

0,996

0,991

0,999

0,991

0,997

0,998

0,998

0,994

0,993

0,995

1

3

6

7

2

4

5

Схема СПИ

Рассчитаем надежность ветвей

W = 0,99 + *10–3

Результаты сведем в таблицу

| Ветви связи |  | Wij |
| --- | --- | --- |
| 1-2 1-3 1-4 2-3 2-7 3-4 3-7 4-5 4-6 5-7 5-6 4-7 | 8 5 2 8 4 3 7 6 4 9 1 1 | 0,998 0,995 0,992 0,998 0,994 0,993 0,997 0,996 0,994 0,999 0,991 0,991 |

По исходным данным построим матрицу надежности:

|  | 1 | 0.998 | 0.995 | 0.992 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.998 | 1 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0.994 |
|  | 0.995 | 0.998 | 1 | 0.993 | 0 | 0 | 0.997 |
| W= | 0.992 | 0 | 0.993 | 1 | 0.996 | 0.994 | 0.991 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.991 | 0.999 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0.991 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0.994 | 0.997 | 0.991 | 0.999 | 0 | 1 |

Перейдем к матрице ненадежности по формуле: wij=1−wij

|  | 0 | 2 | 5 | 8 | 103 | 103 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 | 2 | 103 | 103 | 103 | 6 |
|  | 5 | 2 | 0 | 7 | 103 | 103 | 3 |
| W1=10−3⋅ | 8 | 103 | 7 | 0 | 4 | 6 | 9 |
|  | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 9 | 1 |
|  | 103 | 103 | 103 | 6 | 9 | 0 | 103 |
|  | 103 | 6 | 3 | 9 | 1 | 103 | 0 |

Определим матрицу минимальной ненадежности с помощью операций Шимбела – Оттермана:

|  | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 103 | 5 |
|  | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 |
| W2=10−3⋅ | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 |
|  | 103 | 7 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 |
|  | 14 | 103 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 |
|  | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |

|  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 |
|  | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 |
| W3=10−3⋅ | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 |
|  | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 |
|  | 14 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 |
|  | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |

|  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 |  |
|  | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 |  |
| W4=10−3⋅ | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | =W3=Wopt |
|  | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 |  |
|  | 14 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 |  |
|  | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |  |

Wopt=W3 – матрица оптимальных надежностей

Дистанционная таблица имеет вид | Wopt |:

| 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 |
| 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 |
| 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 14 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |

Для построения маршрутной таблицы Δ=WМ⊗Wopt , необходимо вычислить матрицу WМ, получаемую в результате замены диагональных элементов на ∞ в исходной матрицеW.

|  | ∞ | 2 | 5 | 8 | 103 | 103 | 103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ∞ | 2 | 103 | 103 | 103 | 6 |
|  | 5 | 2 | ∞ | 7 | 103 | 103 | 6 |
| WМ | 8 | 103 | 7 | ∞ | 4 | 6 | 9 |
|  | 103 | 103 | 103 | 103 | ∞ | 9 | 1 |
|  | 103 | 103 | 103 | 6 | 9 | ∞ | 103 |
|  | 103 | 6 | 3 | 9 | 1 | 103 | ∞ |

|  | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 15 | 5 |
|  | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 |
| Wopt= | 8 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 |
|  | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 |
|  | 14 | 15 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 |
|  | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 0 |

Маршрутная таблица:

| УО УН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |  | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 3 | 3 |  | 5 | 6 | 5 |
| 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 6 | 7 |
| 6 | 4 | 4, 5 | 4, 5 | 4 | 5 |  | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |

Приложение 1

Выводы:

Список литературы: