##### Министерство Путей Сообщения Российской Федерации

МГУ ПС (МИИТ)

Кафедра

«Управление и информатика в технических системах»

### Курсовой проект

по дисциплине

«Моделирование систем управления»

Выполнил

студент группы АУИ-512

Садеков Р.С.

Проверил

Ерофеев Е. В.

Москва 2001

# Содержание

Введение.

- Содержательное описание объекта моделирования.

  - Цель моделирования.

  - Определение и сбор информации.

    - Перечень необходимой информации.

    - Место получения информации.

    - Обработка информации.

  - Определение параметров и переменных.

  - Выбор показателей качества и эффективности моделируемой системы.

- Концепция модели

  - Декомпозиция модели.

  - Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями.

  - Задание исходной информации.

  - Разработка основной структуры модели.

- Составление имитационной модели.

  - Назначение и характеристика.

3.1.1. Назначение.

3.1.2. Характеристика.

  - Используемая информация.

3.2.1. Нормативно-справочная информация.

3.2.2. Оперативная информация.

3.2.3. Промежуточная информация

  - Результаты решения.

  - Математическое описание.

3.4.1.  Описание процесса.

    - Расчетные формулы.

  - Алгоритм решения.

    - Блок-схема модели.

    - Описание логики алгоритма.

    - Листинг программы.

4. 	Исследование свойств имитационной модели.

4.1.   Оценка погрешности модели.

4.2.   Оценка устойчивости результатов моделирования.

4.3.   Оценка чувствительности модели.

- Анализ результатов моделирования.

  - Выбор формы представления результатов моделирования.

  - Результат выполнения п.1.1.1.

  - Результат выполнения п.1.1.2.

  - Результат выполнения п.1.1.3.

  - Результат выполнения п.1.1.4.

  - Анализ и оценка результатов моделирования.

Список использованной литературы.

# Введение

Анализ централизованных систем автоведения поездов целесообразно выполнять методом имитационного моделирования на ЭВМ. Этот метод обеспечивает следующие возможности: реализацию системного подхода; исследование сложной иерархической системы, которая не имеет аналитического математического описания, а ее функционирование может быть описано только с помощью алгоритмов; исследование поведения реальной системы в условиях, недоступному натуральному эксперименту; сокращение времени и стоимости разработки благодаря проведению машинного эксперимента без изготовления и испытания экспериментальных вариантов САВП; учет случайных возмущений.

Целью курсовой работы является изучение процессов разработки стохастической модели на примере модели движения поезда метрополитена и получение навыков составления технической документации на имитационную модель.

# 1. Содержательное описание объекта моделирования

## 1.1. Цель моделирования

    - На перегоне с двумя включениями тяговых двигателей  для минимального времени хода, полученного для параметров поезда mп=10 т, U=80км/ч, изменить режимы ведения поезда и выбрать рациональный по расходу электроэнергии. При переборе вариантов результаты расчета в виде параметров траектории выводить на принтер. Рациональную траекторию движения поезда вывести в графическом виде.

1.1.2. Произвести изменение в модели, введя случайное изменение загрузки вагона, напряжения на токоприемнике и основного сопротивления движению поезда.

    - Провести расчет траектории движения поезда при случайных параметрах для перегона с одним включением тяговых двигателей. Вывести на  принтер семейство траекторий движения поезда в графическом виде для пяти значений времен хода и распечатать параметры траекторий.

    - Нарисовать на одном рисунке две траектории движения поезда для одного времени хода при детерминированной и стохастической моделях.

## 1.2. Определение и сбор информации

1.2.1.  Перечень необходимой информации.

- база данных перегона;

- база данных поезда;

- подробнее перечень необходимой информации рассмотрен в п.3.2. и п.2.3.

1.2.2. Место получения информации.

Методические указания [1].

1.2.3. Обработка информации.

Информация получена в обработанном виде.

## 1.3. Определение параметров и переменных

Параметры:

- максимально  допустимая  скорость (DopV)  	[км\ч]

- напряжение  на  контактном  рельсе (RealU)	[В]

- масса  загрузки  вагона (Massa) 	[т]

- координата  1-ого  отключения  тяги (CooOneOff)	[м]

- координата  2-ого  включения  тяги (CooTwoOn)	[м]

- координата  2-ого  отключения  тяги (CooTwoOff)	[м]

- управление движением (FlagHand) 	[ручное\автоматическое]

- количество включений  тяги (FlagOneOn)	[одно\два]

Переменные:   см. п.3.2.3.

Диапазоны изменения:

- массы загрузки: от 0 до 20т;

- напряжения на токоприемнике:   от 750В до 900В;

- основного сопротивления: от –10% до +10%

Источник получения:   см. п.1.2.2.

## 1.4. Выбор показателей качества и эффективности моделируемой системы

    - расход электроэнергии – это экономический показатель качества, который должен минимизироваться, и, естественно, чем меньше расход электроэнергии, тем экономически выгодна данная модель движения поезда;

    - время хода – это временной показатель качества; известно, чем меньше расход электроэнергии, тем больше время хода, поэтому задачей моделирования является получение минимального расхода при минимальном (или заданном) времени хода, что достигается путем варьирования координат включения и отключения первой и второй (если есть) тяги;

    - быстродействие – оно зависит от количества возможных расчетов и от шага интегрирования (чем больше шаг, тем быстродействие лучше);

    - точность моделирования – она тоже зависит от шага интегрирования,  соответственно, с увеличением шага увеличивается точность.

# Разработка концепции модели

## 2.1. Декомпозиция модели

Рассматриваемая модель включает в себя следующие подмодели:

- ввод исходных данных (вводятся с клавиатуры либо путем изменения программы начальные параметры движения поезда и параметры перегона (см. п.1.3.), необходимые для расчета траектории движения поезда и расхода электроэнергии);

- задание режима моделирования (определяется: моделирование будет проводиться для движения поезда по перегону с одним включением тяговых двигателей или с двумя включениями тяговых двигателей);

- определение режимов ведения (в модели существует 7 режимов ведения поезда (подтормаживание между 1-й и 2-й тягой, подтормаживание перед прицельным торможением, прицельное торможение, выбег перед прицельным торможением, выбег между 1-й и 2-й тягой, 1-я тяга, 2-я тяга), которые в процессе движения сменяют друг друга (некоторые могут вообще отсутствовать); поэтому необходимо определять, какой режим ведения должен иметь поезд в данный момент времени);

-  модель движения поезда в режиме тяги;

-  модель движения поезда в режиме выбега;

-  модель движения поезда в режиме торможения;

- вывод результатов моделирования на экран (вывод результатов производится в графическом виде – семейство траекторий движения поезда для 5 времен хода, вид перегона в зависимости от элементов профиля, уклонов и кривой; в виде таблицы, в которой печатаются путь, скорость, время и режим на каждом шаге интегрирования; в виде списка основных параметров движения поезда на перегоне).

## 2.2. Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями

В данной модели кусочно-линейно аппроксимируются такие электромеханические характеристики двигателя, как зависимость силы тяги Fд двигателя от тока двигателя Iд - Fд(Iд) и зависимость магнитного потока двигателя СФ от его тока – СФ(Iд), на которые практически не влияет изменение напряжения на двигателе:

СФ = аoz+a1zIд, 	(2.2.1)

Fд = boz+b1zIд, 	(2.2.2)

где  аoz, a1z, boz, b1z – коэффициенты аппроксимации z-го куска характеристики.  Магнитный поток двигателя определяется путем пересчета характеристики V(Iд) (которую  предварительно аппроксимируют) по формуле:

СФ(IД)=UP−RДIДV, 	(2.2.3)

где 	Uр – расчетное номинальное напряжение на двигателе;

Rд – сопротивление двигателя;

V – скорость движения.

С целью упрощения модели поезда в расчетах используется кусочно-постоянную аппроксимацию зависимости силы тяги от скорости Fд(V).

## 2.3. Задание исходной информации

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с одним включением тяги:

Длина перегона:	2180 м

Длины элементов профиля: 	190, 610, 890, 340, 150 м

Уклоны:     	3, -20, -3, 30, 0

Координата начала кривой: 	1500 м

Координата конца кривой: 	1700 м

Радиус кривой:	500 м

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с двумя включениями тяги:

Длина перегона:	2650 м

Длины элементов профиля: 	144, 229, 787, 640, 850 м

Уклоны:  	3, -30, 3, 33, -3

Координата 1-го включения тяговых двигателей:	140 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:	1090 м

## 2.4. Разработка основной структуры модели

Рис.2.3.1. Укрупненная блок-схема модели.

# 3. Составление имитационной модели

## Назначение и характеристика

    - Назначение

Данная модель предназначена для изучения объекта моделирования, изучения модели движения поезда, моделирования движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбора  режимов ведения поезда, исследования влияния возмущений на процесс ведения поезда.

3.1.2.    Характеристика

Разработанная программа написана на языке Borland Pascal. По объему она составляет 293Кб. Она включает в себя одну основную программу (MSU.pas) и 5 модулей (input.pas, laborant.pas, outscr.pas, screen.pas, varall.pas). Результаты  получаем за несколько секунд. Точность решений зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

## Используемая информация

3.2.1. Нормативно-справочная информация

Таблица 3.2.1.1.

Нормативно-справочная информация

| РВ | Масса пустого вагона |
| --- | --- |
| Sm | Ускорение (по модулю) при подтормаживании |
| Sam | Ускорение (по модулю) при прицельном торможении |
| UH | Номинальное напряжение на контактном рельсе |
| RD | Активное сопротивление двигателя |
| СоlРoint | Количество точек аппроксимации |
| IaU | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ud | Массив значений скорости в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ft | Массив значений силы тяги в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| IaF | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| VР1,VР2,VРЗ | Значения скоростей в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| FD1, FD2, FD3 | Значения силы тяги в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ТоkDv | Ток в двигателе при кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| Omega T1, Omega T2 | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме тяги |
| КV1,КV2,КVЗ | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме выбега |
| Sekvivalent | Площадь эквивалентной поверхности |
| Colvagon | Количество вагонов в поезде |
| КоеfA0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| КоеfA1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| КоеfB0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| КоеfВ1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| СооЕпdDорV | Массив координат концов уровней допустимых скоростей |
| DорV | Массив уровней допустимых скоростей |
| СооЕпdРгоf | Массив координат концов элементов профиля |
| Ргоf | Массив уклонов элементов профиля ; |
| СооВеgRаd | Массив координат начал участков с кривизной |
| СооЕпdRаd | Массив координат концов участков с кривизной |
| Rad | Массив радиусов участков с кривизной |
| СоlDорV | Количество уровней допустимых скоростей |
| Со1Prоf | Количество элементов профиля |
| Со1Rаd | Количество участков с кривизной |
| Dlina | Длина перегона |
| RealU | Реальное напряжение на контактном рельсе |
| Маssa | Масса загрузки вагона пассажирами |
| СооKT | Координата контрольной точки |
| StерТ | Шаг интегрирования по пути в режиме тяги |
| StерV | Шаг интегрирования по пути в режиме выбега или торможения |
| F1аgНаnd | Признак «ручного» управления движением поезда |
| F1аgOnеOn | Признак перегона с одним включением тяговых двигателей |

3.2.2. Оперативная  информация.

В данной  работе оперативная  информация  не  используется.

3.2.3. Промежуточная информация.

Таблица 3.2.3.1.

Промежуточная информация

| СооОпеОff | Координата 1го отключения тяговых двигателей |
| --- | --- |
| СооТwоОn | Координата 2го включения тяговых двигателей |
| СооТwоОff | Координата 2го выключения тяговых двигателей |
| ТекРгоF | Номер текущего элемента профиля пути |
| ТекRаd | Номер ближайшего (по ходу движения поезда) участка с кривизной |
| ТеkDорV | Номер текущего уровня допустимой скорости |
| Rеgim -3 -2 -1 0 1 2 3 | Режим ведения поезда: подтормаживание между 1й и 2й тягой подтормаживание перед прицельным торможением прицельное торможение выбег перед прицельным торможением выбег между 1й и 2й тягой 1я тяга 2я тяга |
| ТекТок | Ток двигателя на данном шаге интегрирования |
| S | Текущая координата поезда |
| V | Текущая скорость поезда |
| Т | Текущее время |
| dS | Приращение пути на данном шаге интегрирования |
| dV | Приращение скорости на данном шаге интегрирования |
| dT | Приращение времени на данном шаге интегрирования |
| Pow | Мощность двигателя на данном шаге интегрирования |
| Wosn | Основное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| Uskor | Замедление на данном шаге интегрирования (если поезд идет в режиме торможения или подтормаживания) |
| Vtorm | Скорость начала торможения |
| TimeGo | Заданное время хода по перегону |
| TekIter | Номер текущего варианта движения поезда по перегону |
| Wdop | Дополнительное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом |

## 3.3. Результаты решения

Таблица 3.3.1.

Результаты решения

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Маssa | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| TimeGo | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| T | Время движения по перегону | с |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом | м м м м м км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч с с с с с с кВт*ч |

## 3.4. Математическое описание

    - Описание процесса.

Модель позволяет рассчитывать траектории движения поезда для перегонов с одним и двумя включениями тяговых двигателей. При автоматическом управлении рассчитывается 5 траекторий  движения поезда для заданных времен хода по перегону Tx1з,Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5з кратных 5 с, при «ручном» - одна траектория.

После ввода исходных данных проводится моделирование движения поезда в режиме тяги. На перегонах с двумя включениями тяговых двигателей первое выключение двигателей производится в фиксированной (заданной) координате. После отключения тяги моделируется движение поезда в режиме выбега. Режимы тяги и выбега описаны уравнением (3.4.2.9). Интегрирование ведется по пути. Здесь учитывается условие не превышения уровней допустимых скоростей. Расчет траектории зависит элементов профилей и уклонов на перегоне.

Для облегчения моделирования режима торможения принимается, что движение происходит по равнозамедленному закону.

Достижение заданного времени  хода поезда по перегону   достигается  выбором  координаты выключения тяговых двигателей. Если полученное время хода по перегону не равно заданному с точностью до 1 с, то изменяется место выключения тяговых двигателей на один шаг интегрирования в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования времен хода и снова производится моделирование движения поезда до выполнения условия:

Txз−Tx≤1с

    - Расчетные формулы.

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,	(3.4.2.1)

где:  	F – сила тяги вагона, равная 4Fд,

mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Сила  тяги  двигателя  определяется  по  кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам двигателя. Перед этим вычисляется ток двигателя Iд :

Iд=U/2−a0zVa1z+Rд,	(3.4.2.2)

где U - заданное (фактическое) напряжение на токоприемнике вагона.

Во  время  движения  к  поезду  приложены  сила  тяги  F , сила торможения  В,  сила  сопротивления  движению  W.   Силы  f= F/т, b = В/т, w =W/m называются удельными силами, где m- масса поезда.

Удельная сила сопротивления движению равна

w= w0 +wд ,     	(3.4.2.3)

w0 - основное удельное сопротивление движению поезда, которое обусловлено трением в подшипниках, сопротивлением, возникающим при взаимодействии подвижного состава и пути, сопротивлением воздушной среды;

wд - дополнительное сопротивление движению, которое определяется сопротивлением от уклонов и кривых.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги определяется по следующей формуле:

Woт=1,1+0,0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(3.4.2.4)

где mв - масса тары вагона, которая принимается равной 33,5 т;

mП- масса загрузки пассажирами вагона;

nв - число вагонов в поезде, принимаем равное 7;

SЭП  - площадь эквивалентной поверхности состава.

SЭП  для состава из 7 вагонов равна 47 м2.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме выбега (холостой ход) определяется по следующей формуле:

Wox=1+262(mв+mп)+0,601V+0.0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(3.4.2.5)

Дополнительное удельное сопротивление движению поезда равно сумме сопротивлений от уклона wу и кривых wкр

wд = wу+wкр 	(3.4.2.6)

Удельное сопротивление от уклона равно величине уклона i: wу= i	(3.4.2.7)

Сопротивление от кривых равно      wкр =630/Rкр ,	(3.4.2.8)

где  Rкр - радиус кривой.

В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (3.4.2.1.), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,	(3.4.2.9)

где 	Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,	(3.4.2.10)

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vcp:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),                      	(3.4.2.11)

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,	(3.4.2.12)

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

В режиме тяги F > 0, В = 0; в режиме выбега F = 0, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,	(3.4.2.13)

где 	a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

Vн - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S	(3.4.2.14)

где  	SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда. [3]

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,	(3.4.2.15)

Скорость начала торможения при ограничениях скорости равна:

V1=2a2SOC+VO2,	(3.4.2.16)

где а2 - замедление поезда при подтормаживании перед ограничениями скорости;

Sос – оставшийся путь до ограничения скорости;

V0   – скорость ограничения.

Время движения поезда в режиме подтормаживания перед ограничением скорости равно:[3]

TT=VН−VOa2	(3.4.2.17)

## 3.5. Алгоритм решения

3.5.1. Блок-схема модели.

3.5.2. Описание логики алгоритма.

3.5.3. Листинг программы.

Фрагмент программы с внесенными изменениями:

with MasParam[i] do

begin

COneOff:=0.0;  VOneOff:=0.0;  TOneOff:=0.0;

CTwoOff:=0.0;  VTwoOff:=0.0;  TTwoOff:=0.0;

CTwoOn:=0.0;   VTwoOn:=0.0;   TTwoOn:=0.0;

CTorm:=0.0;    VTorm:=0.0;    TTorm:=0.0;

CStop:=0.0;    VKT:=0.0;      TStop:=0.0;

TKT:=0.0;

end;

{RealU:=750+random(150);}

{Massa:=random(20);}

{KoefWosn:=KoefWosn*(1 + 0.2*(0.5 - random));}

{цикл по 5 вариантам времен хода по перегону}

for TekIter:=1 to 5 do

begin

setfillstyle(0,7);

setcolor(1);

bar(0,0,getmaxx,getmaxy);

# Исследование свойств имитационной модели

## 4.1. Оценка погрешности модели

- Погрешность возникает из-за упрощения исходного моделирующего алгоритма. Например, используют методы аппроксимации. Если реализовавшаяся погрешность имитации процессов не будет превышать допустимых значений, то данную аппроксимацию следует принять в качестве рабочего моделирующего алгоритма элемента; в противном случае нужно переходить к более точным описаниям.

- Погрешность может возникать из-за неточностей исходных данных. Исходные данные для моделирования получают в результате обработки результатов натуральных испытаний с учетом имеющейся априорной информации.

- Погрешность также возникает из-за дискретной реализации моделирующих алгоритмов. Такая погрешность обусловлена ошибками численного интегрирования дифференциальных уравнений. Исследуем влияние изменения шага интегрирования на результаты моделирования.

Таблица 4.1.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении шага интегрирования

| S, м | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 135 135 135 135 130 | 134 134.1 134.4 134.3 130.9 | 2.9 2.84 2.54 2.57 3.1 |

Как видно из табл.4.1.1, шаг интегрирования влияет на все рассмотренные параметры, а значит, может обеспечить существенную погрешность моделирования.

## 4.2. Оценка устойчивости результатов моделирования

На любые входные параметры, как на постоянные, так и на случайные модель получает стабильные результаты. Это говорит об устойчивости данной модели.

## 4.3. Оценка чувствительности модели

Чувствительность модели характеризуется ее реакцией на изменение входных параметров. Пример такой реакции приведен в п.4.1. (см. табл.4.1.1). Рассмотрим другой пример: будем менять массу загрузки вагона.

Таблица 4.3.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении массы загрузки.

| mп, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 10 – 0,1 10 + 0,1 10 – 1 10 + 1 | 135 135 135 135 135 | 134 134 134,1 134 134 | 2,9 2,9 2,91 2,83 2,97 |

Судя по приведенной таблице, небольшие изменения начинают наступать при изменении массы на 100 кг. Но при изменениях на тонну изменения уже ощутимы. Можно сделать вывод о чувствительности системы, причем ее чувствительность равна примерно 100 кг.

# Анализ результатов моделирования

## 5.1. Выбор формы представления результатов моделирования

Результаты моделирования будем представлять в табличном и графическом виде.

## 5.2. Результат выполнения п.1.1.1.

Рассчитали траекторию с исходными параметрами:

Таблица 5.2.1.

Данные для построения траектории движения.

Теперь рассчитали рациональную по расходу электроэнергии траекторию:

Таблица 5.2.2.

Данные для построения траектории движения.

Рис.5.2.1. Траектории движения поезда

1 – при исходных данных

2 – рациональная

## 5.3. Результат выполнения п.1.1.2.

5.3.1. Расчет траектории движения поезда при случайной загрузке вагона.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе:	800.0 В

масса загрузки вагона:	12 т

коэффициент учета основного сопротивления:	1.0

управление движением:	автоматическое

количество включений тяги:	одно

Таблица 5.3.1.1.

Параметры движения при случайном изменении загрузки вагона.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Фактическое время хода |  | 134.1 | 139.1 | 144 | 149.2 | 154.2 |
| Расход электроэнергии |  | 3.04 | 2.59 | 2.39 | 2.22 | 2.06 |
| Отключение тяги | путь | 244 | 159 | 138 | 120 | 105 |
|  | скорость | 68.7 | 56.7 | 53.3 | 50.2 | 47.4 |
|  | время | 23.1 | 18.2 | 16.8 | 15.6 | 14.5 |
| Начало торможения | путь | 2093 | 2098 | 2110 | 2121 | 2130 |
|  | скорость | 44.5 | 43.3 | 39.9 | 36.7 | 33.9 |
|  | время | 120 | 125.4 | 131.4 | 137.5 | 143.5 |

5.3.2. Расчет траектории движения поезда при случайном напряжении на токоприемнике.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе:	832.0 В

масса загрузки вагона:	10 т

коэффициент учета основного сопротивления:	1.0

управление движением:	автоматическое

количество включений тяги:	одно

Таблица 5.3.2.1.

Параметры движения при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Фактическое время хода |  | 134.1 | 139.1 | 144.1 | 149.2 | 154 |
| Расход электроэнергии |  | 2.68 | 2.27 | 2.1 | 1.95 | 1.81 |
| Отключение тяги | путь | 251 | 153 | 133 | 116 | 102 |
|  | скорость | 69 | 56.9 | 53.5 | 50.5 | 47.8 |
|  | время | 23 | 17.4 | 16.1 | 15 | 13.9 |
| Начало торможения | путь | 2096 | 2100 | 2112 | 2123 | 2131 |
|  | скорость | 43.8 | 42.7 | 39.3 | 36.1 | 33.4 |
|  | время | 120.3 | 125.6 | 131.6 | 137.7 | 143.5 |

5.3.3. Расчет траектории движения поезда при случайном основном сопротивлении.

Таблица 5.3.3.1.

Параметры движения при случайном изменении основного сопротивления.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Фактическое время хода |  | 134.1 | 139.2 | 144.2 | 149.1 | 154.3 |
| Расход электроэнергии |  | 3.25 | 2.55 | 2.37 | 2.21 | 2.06 |
| Отключение тяги | путь | 350 | 161 | 141 | 124 | 109 |
|  | скорость | 79.7 | 58.1 | 54.8 | 51.9 | 49.1 |
|  | время | 27.7 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14.5 |
| Начало торможения | путь | 2101 | 2105 | 2117 | 2127 | 2136 |
|  | скорость | 42.5 | 41.5 | 38 | 34.9 | 31.9 |
|  | время | 120.6 | 126.1 | 132.1 | 138.1 | 144.2 |

5.3.4. Расчет траектории движения поезда (детерминированная модель).

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе:	800.0 В

масса загрузки вагона:	10 т

коэффициент учета основного сопротивления:	1.0

управление движением:	автоматическое

количество включений тяги:	одно

Таблица 5.3.4.1.

Параметры движения при детерминированной модели.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| Фактическое время хода |  | 134 | 139.1 | 144.1 | 149.2 | 154 |
| Расход электроэнергии |  | 2.9 | 2.48 | 2.3 | 2.13 | 1.98 |
| Отключение тяги | путь | 234 | 153 | 133 | 116 | 102 |
|  | скорость | 68.4 | 56.9 | 53.5 | 50.5 | 47.8 |
|  | время | 22.1 | 17.4 | 16.1 | 15 | 13.9 |
| Начало торможения | путь | 2096 | 2100 | 2112 | 2123 | 2131 |
|  | скорость | 43.8 | 42.7 | 39.3 | 36.1 | 33.4 |
|  | время | 120.2 | 125.6 | 131.6 | 137.7 | 143.5 |

## 5.4. Результат выполнения п.1.1.3.

Рассчитали семейства траекторий для перегона с одним включением тяговых двигателей при случайных параметрах.

Рис. 5.4.1. Семейство траекторий при случайном изменении загрузки вагона.

Рис. 5.4.2. Семейство траекторий при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

Рис. 5.4.3. Семейство траекторий при случайном изменении основного сопротивления.

## 5.5. Результат выполнения п.1.1.4.

Пользуясь данными из п.5.2 - 5.4,  нарисуем траектории движения поезда для одного времени хода при детерминированной и стохастической моделях.

Рис.5.5.1. Траектории движении поезда при: 1 – детерминированной модели;

2 – стохастической модели.

## 5.6. Анализ и оценка результатов моделирования

Рассмотрим первую задачу проектирования – получение рационального расхода электроэнергии на перегоне с двумя включениями. Используя профиль пути наиболее выгодно, мы разгоняли поезд перед подъемами и выключали двигатели перед уклонами. При этом добились уменьшения потребления энергии на 15,2%. При всей поразительности этого результата, осуществить сие можно только зная заранее весь профиль пути. В реальном времени такие действия не применимы, т. к. это сродни дифференцированию – в каждый момент требуется знать о последующих изменениях профиля. Конечно, можно хранить весь профиль в бортовом компьютере, но для этого требуется мощная вычислительная машина, что создает трудности при проектировании подобных систем.

Во второй задаче проектирования мы столкнулись со случайным воздействием на систему. Поскольку случайность воздействия была лимитирована определенными рамками в пределах чувствительности системы, то существенное влияние с точки зрения отработки графика оказано не было. Следует, однако, учитывать возможное влияние перепадов напряжения, массы и сопротивления на живучесть аппаратуры.

# Список использованной литературы

- Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям.  М.: МИИТ. 1999.  43 с.

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Ерофеев Е.В. Разработка технической документации алгоритмического обеспечения систем управления средствами САПР: Методические указания.  М.: МИИТ. 1998.  23 с.