МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

## Кафедра

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

Моделирование систем управления

###### ВАРИАНТ № 7

Выполнила

ст. гр. АУИ-512

Иванова О.А.

##### Проверил

##### профессор

##### Ерофеев Е.В.

###### МОСКВА 2001

Содержание

Цель курсовой работы	2

- Содержательное описание объекта моделирования	3

1.1. Цель моделирования	3

            - 1.2. Информация	3

1.3. Параметры и переменные	3

1.4. Показатели качества моделируемой	4

- Концепция модели	4

    - 2.1. Декомпозиция модели	4

      - 2.2. Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями	4

  - 2.3. Задание исходной информации	5

    - 2.4. Укрупненная блок-схема	5

- Составление имитационной модели	6

3.1.Назначение и характеристика	6

3.2.Используемая информация	6

а) Нормативно-справочная информация	7

б) Оперативная информация	6

в) Промежуточная информация	7

      - 3.3.Результаты решения	8

    - 3.4.Математическое описание модели	8

3.5.Блок-схема модели	11

3.6.Описание логики алгоритма	13

4.	Составление имитационной модели	14

4.1. Точность модели 	14

4.2. Оценка устойчивости результатов моделирования 	14

4.3. Оценка чувствительности модели	14

- Анализ результатов моделирования	15

5.1. Выбор формы представления результатов моделирования	15

5.2. Изменения программы laborant.pas, необходимые для выполнения курсового проекта	16

5.3. Результаты выполнения задания	18

5.3.1. Результат выполнения п.1.1.1 	18

5.3.2. Результат выполнения п.1.1.2 	19

5.3.3. Результат выполнения п.1.1.3 	20

5.3.4. Результат выполнения п.1.1.5 	22

5.4. Анализ и оценка результатов моделирования	24

Список литературы	25

Цель курсовой работы

Целью курсовой работы, является изучение процессов разработки стохастической модели на примере модели движения поезда метрополитена и получение навыков составления технической документации на имитационную модель.

- Содержательное описание объекта моделирования

  - Цель моделирования

    - На перегоне с двумя включениями тяговых двигателей для минимального времени хода, полученного для параметров поезда mп=10 т, U=80км/ч, изменить режимы ведения поезда и выбрать рациональный по расходу электроэнергии. Рациональную траекторию движения поезда вывести в графическом виде.

1.1.2.	Произвести изменение в модели, введя случайное изменение загрузки вагона, напряжения на токоприемнике и основного сопротивления движению поезда.

    - Провести расчет траектории движения поезда при случайных параметрах для перегона с одним включением тяговых двигателей. Вывести на принтер семейство траекторий движения поезда в графическом виде для пяти значений времен хода и распечатать параметры траекторий.

    - Нарисовать на одном рисунке две траектории движения поезда, для одного времени хода, при детерминированной и стохастической моделях.

  - Информация

1.2.1) Перечень необходимой информации. Перечень необходимой информации более подробно рассмотрен в п. 3.2.

1.2.2) Место получения информации. Методические указания [1].

1.2.3) Обработка информации. Производиться на ЭВМ с помощью программы MSU.

  - Параметры и переменные

Параметры и переменные, необходимые для расчета траекторий.

Параметры перегона:

- длина перегона	[м]

- длины элементов профиля 	[м]

- уклоны 	[без раз.]

- максимально допустимая скорость 	[км\ч]

- координата начала кривой 	[м]

- координата конца кривой 	[м]

- радиус кривой 	[м]

Параметры движения:

- напряжение на контактном рельсе 	[В]

- масса загрузки вагона 	[т]

- коэффициент учета основного сопротивления 	[без раз.]

- координата 1-ого отключения тяги 	[м]

- координата 2-ого включения тяги 	[м]

- координата 2-ого отключения тяги 	[м]

- координата контрольной точки 	[м]

- шаг интегрирования в режиме тяги 	[м]

- шаг интегрирования в режиме выбега и торможения 	[м]

- управление движением 	[ручное\автоматическое]

- количество включений тяги	[одно\два]

Переменные: см.п.3.2.3.

Диапазон изменения:

- массы загрузки : от 0 до 20т;

- напряжения на токоприемнике : от 750В до 900В;

- основного сопротивления : от –10% до +10%

Источник получения: см. п.1.2.2.

  - Показатели качества модели

Главными показателями качества и эффективности являются экономический и временной, это означает, что требуется получить, при помощи модели, такой график движения поезда по перегону, при котором время и расход электроэнергии были минимальны. Но эти показатели мы не можем бесконечно улучшать в связи с естественными ограничениями: безопасность движения, ограничения по скорости и др. Исходя из вышеуказанных соображений и при учете таких случайных показателей как загрузка вагона и напряжение на токоприемнике, требуется найти оптимальный вариант движения поезда по перегону. Что касается самой модели , то для нее необходимо обеспечить требуемое быстродействие, надежность, точность управления. Причем, чем выше точность модели, то есть чем меньше шаг интегрирования, тем дольше производиться расчет и тем хуже быстродействие, но данные трудности можно преодолеть путем внедрения более современной техники.

2. Концепция модели

2.1 Декомпозиция модели

Рассматриваемая модель включает в себя следующие подмодели:

- ввод исходных данных (вводятся с клавиатуры либо путем изменения программы начальные параметры движения поезда и параметры перегона (см. п.1.3.), необходимые для расчета траектории движения поезда и расхода электроэнергии);

- задание режима моделирования (определяется: моделирование будет проводиться для движения поезда по перегону с одним включением тяговых двигателей или с двумя включениями тяговых двигателей);

- определение режимов ведения (в модели существует 7 режимов ведения поезда (подтормаживание между 1-й и 2-й тягой, подтормаживание перед прицельным торможением, прицельное торможение, выбег перед прицельным торможением, выбег между 1-й и 2-й тягой, 1-я тяга, 2-я тяга), которые в процессе движения сменяют друг друга (некоторые могут вообще отсутствовать); поэтому необходимо определять, какой режим ведения должен иметь поезд в данный момент времени);

- модель движения поезда в режиме тяги;

- модель движения поезда в режиме выбега;

- модель движения поезда в режиме торможения;

- вывод результатов моделирования на экран (вывод результатов производится в графическом виде – семейство траекторий движения поезда для 5 времен хода, вид перегона в зависимости от элементов профиля, уклонов и кривой; в виде таблицы, в которой печатаются путь, скорость, время и режим на каждом шаге интегрирования; в виде списка основных параметров движения поезда на перегоне).

2.2. Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями

В данной модели кусочно-линейно аппроксимируются такие электромеханические характеристики двигателя, как зависимость силы тяги Fд двигателя от тока двигателя Iд - Fд(Iд) и зависимость магнитного потока двигателя СФ от его тока – СФ(Iд), на которые практически не влияет изменение напряжения на двигателе:

СФ = аoz+a1zIд, 	(2.3.1)

Fд = boz+b1zIд, 	(2.3.2)

где аoz, a1z, boz, b1z – коэффициенты аппроксимации z-го куска характеристики. Магнитный поток двигателя определяется путем пересчета характеристики V(Iд) (которую предварительно аппроксимируют) по формуле:

СФ(IД)=UP−RДIДV, 	(2.3.3)

где	Uр – расчетное номинальное напряжение на двигателе;

Rд – сопротивление двигателя;

V – скорость движения.

С целью упрощения модели поезда в расчетах используется кусочно-постоянную аппроксимацию зависимости силы тяги от скорости Fд(V).

2.3. Задание исходной информации

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с одним включением тяги:

Длина перегона:	1430 м

Длины элементов профиля :	130,330,570,280,120 м

## Уклоны:	3  -40   -5    30   -3

## Координата начала кривой:	700 м

Координата конца кривой:	900 м

Радиус кривой:	800 м

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с двумя включениями тяги:

Длина перегона:	2110 м

Длины элементов профиля:	500,200,300,320,180,320,290 м

## Уклоны:	3  –30   10    3   –3     6     3

Координата 1-го выключения тяговых двигателей:	250 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:	1250 м

2.4. Укрупненная блок-схема

Рис. 2.4.1. Укрупненная блок-схема

3. Составление имитационной модели

3.1. Назначение и характеристика

Данная имитационная модель предназначена для освоение навыков моделирования движения поезда метрополитена, включая: изучение объекта моделирования, изучение модели движения поезда, моделирование движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбор режимов ведения поезда, исследование влияния возмущений на процесс ведения поезда.

Разработанная программа написана на языке Borland Pascal. Результаты получаем за несколько секунд. Точность решения зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

3.2. Используемая информация

а) Нормативно-справочная

Нормативно-справочные данные, используемые в модели движения поезда.

Таблица 3.2.1.

| ###### РВ | Масса пустого вагона |
| --- | --- |
| Sm | Ускорение (по модулю) при подтормаживании |
| Sam | Ускорение (по модулю) при прицельном торможении |
| UH | Номинальное напряжение на контактном рельсе |
| RD | Активное сопротивление двигателя |
| СоlРoint | Количество точек аппроксимации |
| IaU | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ud | Массив значений скорости в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ft | Массив значений силы тяги в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| IaF | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| VР1,VР2,VРЗ | Значения скоростей в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ## FD1, FD2, FD3 | Значения силы тяги в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ТоkDv | Ток в двигателе при кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| Omega T1, Omega T2 | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме тяги |
| КV1,КV2,КVЗ | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме выбега |
| Sekvivalent | Площадь эквивалентной поверхности |
| СооKT | Координата контрольной точки |
| StерТ | Шаг интегрирования по пути в режиме тяги |
| Маssa | Масса загрузки вагона пассажирами |
| StерV | Шаг интегрирования по пути в режиме выбега или торможения |
| F1аgНаnd | Признак «ручного» управления движением поезда |
| F1аgOnеOn | Признак перегона с одним включением тяговых двигателей |
| Colvagon | Количество вагонов в поезде |

б) Оперативная информация

В данной работе оперативная информация не используется.

в) Промежуточная информация

Таблица 3.2.2.

| #### КоеfA0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| --- | --- |
| ###### КоеfA1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| КоеfB0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| КоеfВ1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| СооЕпdDорV | Массив координат концов уровней допустимых скоростей |
| DорV | Массив уровней допустимых скоростей |
| ### СооЕпdРгоf | Массив координат концов элементов профиля |
| Ргоf | Массив уклонов элементов профиля ; |
| СооВеgRаd | Массив координат начал участков с кривизной |
| СооЕпdRаd | Массив координат концов участков с кривизной |
| Rad | Массив радиусов участков с кривизной |
| СоlDорV | Количество уровней допустимых скоростей |
| Со1Prоf | Количество элементов профиля |
| Со1Rаd | Количество участков с кривизной |
| Dlina | Длина перегона |
| RealU | Реальное напряжение на контактном рельсе |
| СооОпеОff | Координата 1го отключения тяговых двигателей |
| СооТwоОn | Координата 2го включения тяговых двигателей |
| СооТwоОff | Координата 2го выключения тяговых двигателей |
| ТекРгоF | Номер текущего элемента профиля пути |
| ТекRаd | Номер ближайшего (по ходу движения поезда) участка с кривизной |
| ## ТеkDорV | Номер текущего уровня допустимой скорости |
| # Rеgim -3 -2 -1 0 1 2 3 | Режим ведения поезда: подтормаживание между 1й и 2й тягой подтормаживание перед прицельным торможением прицельное торможение выбег перед прицельным торможением выбег между 1й и 2й тягой 1я тяга 2я тяга |
| ТекТок | Ток двигателя на данном шаге интегрирования |
| ## S | Текущая координата поезда |
| V | Текущая скорость поезда |
| Т | Текущее время |
| dS | Приращение пути на данном шаге интегрирования |
| dV | ## Приращение скорости на данном шаге интегрирования |
| dT | Приращение времени на данном шаге интегрирования |
| Pow | Мощность двигателя на данном шаге интегрирования |
| Wosn | Основное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| Wdop | Дополнительное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом |

3.3. Результаты решения

Результаты выводятся в виде графиков ( траектории движения ) для 5 времен хода и таблиц, в которые сведены:

3.3.1. общие данные:

-	заданное и фактическое время хода 	[с]

-	расход электроэнергии 	[кВт\ч]

-	координаты контрольной точки 	[м]

-	скорость проезда контрольной точки 	[км\ч]

-	время проезда контрольной точки 	[с]

3.3.2. данные по смене режимов ведения поезда:

-	координаты включения и отключения тяг 	[м]

-	координаты начала торможения и остановки поезда 	[м]

-	скорость проезда этих координат 	[км\ч]

-	время проезда этих координат	[c]

3.4. Математическое описание модели

Для моделирования движения поезда используется уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,(1),

где :

mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Сила тяги двигателя определяется по кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам двигателя.

Перед этим вычисляется ток двигателя Iд :

Iд=U/2−a0zVa1z+Rд,(2),

где U - заданное (фактическое) напряжение на токоприемнике вагона.

Уравнение движения поезда может решаться различными численными методами. В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (1), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,(3),

где Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,(4),

где Sj, Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vср:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),(5),

где Tj, Tj-1 - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,(6),

где Iдj - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

Четыре двигателя вагона на последней ходовой позиции управления соединены последовательно параллельно.

Моделирование движения поезда в режиме тяги и выбега производится путем решения уравнения движения поезда (1). В режиме тяги F > О, В = 0; в режиме выбега F = О, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается, из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,(7),

где a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения при остановке на станции;

VH - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП – S (8)

где SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда.

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,(9)

На перегонах применяется торможение для снижения скорости перед ограничениями скорости. На рис. 3.4.1. представлена картина допустимых скоростей на перегоне, где Vд1 до Vд5 уровни допустимых скоростей, S1–S5 координаты изменения уровней допустимых скоростей. Для снижения скорости поезда до Vд3 применяется подтормаживание. Скорость начала торможения при ограничениях скорости равна:

VН=2a2SOC+VO2,(10)

где а2 - замедление поезда при подтормаживании перед ограничениями скорости;

Sос – оставшийся путь до ограничения скорости;

V0 – скорость ограничения , для примера на рис.3.4.1. равна Vд3

Рис.3.4.1. Допустимые скорости на перегоне

Время движения поезда в режиме подтормаживания перед ограничением скорости равно:

TT=VН−VOa2

(11)

Модель позволяет рассчитывать траектории движения поезда для перегонов с одним и двумя включениями тяговых двигателей. Для перегонов с одним включением тяговых двигателей рассчитываются пять траекторий движения для заданных времен хода по перегону Tx1з,Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5зкратных 5 с. Первая траектория движения поезда рассчитывается для минимального времени ходаTxmin, когда отключение тяговых двигателей производится в момент, когда скорость поезда достигает допустимой скорости Vд (рис.3.4.2.).

Рис. 3.4.2. Траектории движения поезда для различных времен хода

Если Txmin не кратно 5 с, то выбирается первое заданное время-хода, кратное 5 с Txз≥Txmin времена рассчитывается траектория движения 1. Каждое последующее заданное время хода по перегону увеличивается на 5с, т.е Tx2з=Tx1з+5с,Tx3з=Tx2з+5с и т.д. Соответственно для заданных времен хода Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5з рассчитывается траектория движения 2,3,4,5. Достижение заданного времени хода поезда по перегону достигается выбором координаты выключения тяговых двигателей

Sв1,Sв2,Sв3,Sв4,Sв5 . Если полученное время хода по перегону не равному Txз с точностью до 1 с, то изменяется место выключения тяговых двигателей на один шаг интегрирования в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования времен хода и снова производится моделирование движения поезда до выполнения условия:

Txз−Tx≤1с

(12)

На перегонах с двумя включениями тяговых двигателей первое выключение двигателей производится в фиксированной (заданной) координате Sвык1, второе включение производится в заданной координате Sвк2(рис.3), а достижение условия заданного времени хода (22) производится по такому же алгоритму, как и на перегонах с одним включением тяговых двигателей путем подбора координаты Sвык2.

3.5. Блок-схема алгоритма

Рис. 3.5. Блок-схема алгоритма.

3.6. Описание алгоритма.

Целью алгоритма, представленного в виде блок-схемы, является создание модели движения поезда на перегоне  с одним или двумя включениями тяговых двигателей. Данный алгоритм включает в себя следующие пункты:

1. Ввод исходных данных. Под исходными данными следует понимать: профиль перегона; наличие или отсутствие уровней допустимых скоростей; масса поезда; напряжение на токоприемнике; тип управления поездом; шаг интегрирования в режиме тяги и в режиме выбега; одно или два включения тяговых двигателей; коэффициент учета основного сопротивления (обычно берется равным единицы); координаты включения и отключения тяговых двигателей, а также координата контрольной точки.

2. Цикл по пяти временам хода по перегону. Данный цикл организуется если задано автоматическое управление поездом при ручном управлении поездом расчет ведется только для одного времени хода.

3. Цикл по поиску заданного времени хода. В данном пункте решается задача о нахождении заданного времени хода. При автоматическом управлении под заданным временем хода принимается, так называемое программное время хода, которое должно быть кратным пяти и отличаться от реального менее чем на одну секунду.

При ручном управлении фактическое время хода отличается от программного в пределах одной секунды.

4. Модель движения поезда в режиме тяги или выбега. Данный пункт решает задачи моделирования движения поезда в режиме тяги или выбега. Эти режимы описаны уравнением движения поезда (1), которое и решается в данном пункте.

5. Модель движения поезда в режиме торможения. Моделирование в режиме торможения может быть довольно сложно, т.к. необходимо будет учитывать множество дополнительных параметров, которые можно получить только экспериментальным путем. Для облегчения моделирования будем считать, что движение в режиме торможения происходит по равнозамедленному закону. Этот закон и применяется при реализации данного пункта.

6. Корректировка результатов моделирования. Данный пункт предусматривает корректировку координаты последнего отключения тяги для выполнения заданного времени хода (программного), а также осуществляется проверка ситуации, когда второе выключение тяги наступает раньше второго включения тяги, здесь же происходит проверка остановки поезда на перегоне.

7. Вывод результатов моделирования. Результаты проведенного моделирования выводятся в виде графиков, на которых изображаются графики движения поезда по перегону, а также в виде таблиц, в которых данных график представлен в виде цифровых значений. При желании можно увидеть и основные показатели моделирования такие как: координаты отключения и включения тяговых двигателей; время проезда контрольной точки; расход электроэнергии; фактическое и реальные времена хода и т.д.

Конечной целью моделирования является получения основных параметров по движению поезда на перегоне и построение данного графика в виде зависимости изменения скорости от пути.

4. Составление имитационной модели

  - Точность модели

- Погрешность возникает из-за упрощения исходного моделирующего алгоритма. Например, используют методы аппроксимации. Определяют наилучший вариант аппроксимации моделирующего алгоритма для данного элемента системы. Если реализовавшаяся точность имитации процессов не будет превышать допустимых значений, то именно данную аппроксимацию следует принять в качестве рабочего моделирующего алгоритма элемента; в противном случае нужно переходить к более точным описаниям.[5]

- Погрешность может возникать из-за неточностей исходных данных. Исходные данные для моделирования получают в результате обработки результатов натуральных испытаний с учетом имеющейся априорной информации. Ограниченность объема реальной статистики и неточность априорных сведений приводят к тому, что исходные данные в виде параметров модели будут определены с ошибками. Для изучения влияния этих ошибок на точность расчета показателей эффективности системы обычно применяют методы теории чувствительности.[5]

- Погрешность также возникает из-за дискретной реализации моделирующих алгоритмов. Такая погрешность обусловлена ошибками численного интегрирования дифференциальных уравнений. Исследуем влияние изменения шага интегрирования на результаты моделирования.

Таблица 4.1.1

Значения времен хода и расхода электроэнергии при изменении шага интегрирования

| S, м | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 5 10 | 131 130 129 | 131,3 129,9 128,9 | 3,75 3,59 3,53 |

Как видно из табл.4.1.1 фактическое время хода и расход электроэнергии изменились. Следовательно, изменение шага интегрирования создает погрешность моделирования.

  - Оценка устойчивости результатов моделирования

На любые входные параметры, как на постоянные, так и на случайные модель получает стабильные результаты. Это говорит об устойчивости данной модели.

  - Оценка чувствительности модели

Чувствительность модели характеризуется ее реакцией на изменение входных параметров. Пример такой реакции приведен в п.4.1. (см. табл.4.1.1). Рассмотрим другой пример: будем менять массу загрузки вагона и напряжение на токоприемнике.

Таблица 4.3.1

Значения времен хода и расхода электроэнергии при изменении массы загрузки.

| mп, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 10 +0,5 10 + 2 | 131 132 132 | 131,3 131,7 132,5 | 3,75 3,79 3,92 |

Как видно из табл.4.3.1, параметры стали меняться даже при изменении массы на 500 кг, а при изменении массы на 2 т это стало еще заметнее.

Таблица 4.3.2

Значения времен хода и расхода электроэнергии при изменении напряжения на токоприемнике.

| U,В | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 820 900 | 131 131 130 | 131,3 131,0 129,7 | 3,75 3,82 4,07 |

Как видно из табл.4.3.2, параметры стали меняться только при изменении напряжения на 20В, а при изменении напряжения на 100В расход электроэнергии изменился на 30%. По этим примерам можно судить о чувствительности системы.

- Анализ результатов моделирования

  - Выбор формы представления результатов моделирования

Результаты моделирования будем представлять в табличном и графическом виде.

5.2	Результат выполнения п.1.1.1

Траектория с исходными данными:

Рациональная по расходу электроэнергии траектория:

Рис. 5.2.1. Траектории движения поезда: 
1 –с исходными данными; 2 – рациональная по расходу электроэнергии

5.2 Изменения программы laborant.pas, необходимые для выполнения курсового проекта:

Для выполнения проекта в программу laborant.pas необходимо внести следующие изменения:

Для расчета траектории движения поезда при случайной загрузке необходимо добавить строчку, согласно которой программа будет случайным образом определять загрузку поезда:

for i:=1 to 5 do

with MasParam[i] do

begin

COneOff:=0.0;  VOneOff:=0.0;  TOneOff:=0.0;

CTwoOff:=0.0;  VTwoOff:=0.0;  TTwoOff:=0.0;

CTwoOn:=0.0;   VTwoOn:=0.0;   TTwoOn:=0.0;

CTorm:=0.0;    VTorm:=0.0;    TTorm:=0.0;

CStop:=0.0;    VKT:=0.0;      TStop:=0.0;

TKT:=0.0;

end;

massa:=random(20);

{цикл по 5 вариантам времен хода по перегону}

Для расчета траектории движения поезда при случайном изменении напряжения на токоприемнике:

BEGIN

TimeMin:=0.0;

ColTraekt:=0;

for i:=1 to 5 do

with MasParam[i] do

begin

COneOff:=0.0;  VOneOff:=0.0;  TOneOff:=0.0;

CTwoOff:=0.0;  VTwoOff:=0.0;  TTwoOff:=0.0;

CTwoOn:=0.0;   VTwoOn:=0.0;   TTwoOn:=0.0;

CTorm:=0.0;    VTorm:=0.0;    TTorm:=0.0;

CStop:=0.0;    VKT:=0.0;      TStop:=0.0;

TKT:=0.0;

end;

RealU:=750+random(150);

{цикл по 5 вариантам времен хода по перегону}

Для расчета траектории движения поезда при случайном основном сопротивлении движению:

{определение основного сопротивления движению}

case Regim of

2,3 : Wosn:=OmegaT1+(OmegaT2*SEkvivalent*sqr(V))/

(2*ColVagon*(PB+Massa));

0,1 : Wosn:=1.0+KV1/(2*(PB+Massa))+KV2*V+

(KV3*SEkvivalent*sqr(V))/(2*ColVagon*(PB+Massa));

else Wosn:=0.0;

end;

{корректировка основного сопротивления по коэффициенту

учета основного сопротивления}

Wosn:=Wosn*KoefWosn;

Wosn:=Wosn*(1+0.2*(0.5-random));

{определение дополнительного сопротивления}

5.3	Результаты выполнения задания

5.3.1	Расчет траектории движения поезда при случайной загрузке вагона

Вариант 1

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 90 90.9 2.60 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 75.4 33.3 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 2

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 95 94.1 1.87 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 78.1 33.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 3

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 110 99.1 1.58 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 73.1 37.2 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 4

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 105 104.2 1.33 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 69.4 39.7 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 5

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 110 109.3 1.11 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 66.4 42.5 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.5.3.1 Семейство траекторий при случайной загрузке вагона пассажирами

5.3.2	Расчет траектории движения при случайном изменении напряжения на токоприемнике

Вариант 1

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 90 90,1 2,76 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 79,0 35,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 2

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 95 94,0 2,11 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 77,4 35,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 3

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 100 99,1 1,76 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 74,0 37,9 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 4

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 105 104,2 1,48 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 69,7 40,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 5

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 110 109,1 1,25 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 66,8 43,0 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.5.3.2. Семейство графиков при случайном изменении напряжения на токоприемнике

5.3.3	Расчет траектории движения при случайном основном сопротивлении движению

Вариант 1

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 95 94,1 2,25 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 76,9 35,0 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 2

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 100 99,0 1,88 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 74,0 37,9 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 3

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 105 104,2 1,58 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 69,9 40,2 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 4

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 110 109,0 1,33 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 66,8 43,0 |
| --- | --- | --- | --- |

Вариант 5

| ## Заданное время хода, с Фактическое время хода, с ## Расход электроэнергии, кВт/ч | 115 114,2 1,15 | Координаты контрольной точки, м Скорость проезда контр. точки, км/ч Время проезда контр. точки, с | 513 64,6 45,6 |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.5.3.3 Семейство графиков при случайном изменении основного сопротивления движению

5.3.4	Расчет траектории движения поезда (детерминированная и стахостическая модели).

Детерминировання модель

Стахостическая модель

Рис. 5.3.5. Характеристики движения поезда

1 – детерминированная модель; 2 – стахостическая модель

5.4	Анализ и оценка результатов моделирования.

1.	Достигая наименьшего расхода электроэнергии (что выгодно с экономической точки зрения), после определенного уменьшения при постоянном времени хода, наступает момент, когда уменьшить расход больше нет никакой возможности, оставляя при этом неизменным время хода. Дальнейшее уменьшение расхода электроэнергии приводит к увеличению времени хода, что недопустимо в таких сложных системах как метрополитен. В данном примере мы добились уменьшения расхода электроэнергии, варьируя координатами включения и отключения 1-ой и 2-ой сил тяги, на 17%, что является приличной величиной в масштабе Московского метрополитена.

2.	Внесение случайного изменения параметров движения поезда по перегону, не дало ощутимого отклонения от детерминированной модели, что является показателем устойчивости данной модели к любым случайным изменениям, которые могут возникнуть в реальном времени.

Список литературы.

1. Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям. - М.: МИИТ. 1999.