МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

(МИИТ)

## Кафедра

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАТИКА В ТЕХНИЧЕСКИХ

## СИСТЕМАХ

# Курсовая работа

по дисциплине:

Моделирование систем управления

ВАРИАНТ №10

Выполнил ст. гр. АУИ-411

Овчинников Д.Н.

##### Проверил  проф. каф. УИТС

##### Ерофеев Е.В.

МОСКВА 2000

Содержание.

Цель курсовой работы	3

- Содержательное описание объекта моделирования.	4

1.1.Цель моделирования.	4

1.2.Информация.	4

                - а) Перечень необходимой информации.	4

      - б) Место получения информации.	4

            - в) Обработка информации.	4

1.3.Параметры и переменные.	4

1.4.Показатели качества моделируемой 	5

- Концепция модели	6

      - 2.1.Цель моделирования			6

    - 2.2.Декомпозиция модели.	6

      - 2.3Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями.	6

  - 2.4.Задание исходной информации.	6

    - 2.5.Укрупненная блок-схема.	7

- Составление имитационной модели.	8

3.1.Назначение и характеристика.	8

    - 3.2.Используемая информация.	8

а) Нормативно-справочная информация.	8

б) Оперативная информация.	9

в) Промежуточная информация	9

      - 3.3.Результаты решения.	10

    - 3.4.Математическое описание.	11

3.5.Блок-схема модели.	12

3.6.Описание логики алгоритма.	18

3.7.Листинг программы.	21

4. 	Составление имитационной модели.	22

4.1.   Точность модели.   	22

4.2.   Оценка устойчивости результатов моделирования. 	22

4.3.   Оценка чувствительности модели.	22

- Анализ результатов моделирования.	24

  - Выбор формы представления результатов моделирования.	24

  - Результат выполнения п.1.1.1. 	24

  - Результат выполнения п.1.1.2. 	26

  - Результат выполнения п.1.1.3. 	29

  - Результат выполнения п.1.1.4. 	31

  - Анализ и оценка результатов моделирования.	32

  - Подведение итогов моделирования.	32

Список литературы.	33

Цель курсовой работы.

Целью курсовой работы, является изучение процессов разработки стахостической модели на примере модели движения поезда метрополитена и получение навыков составления технической документации на имитационную модель.

- Содержательное описание объекта моделирования.

  - Цель моделирования.

    - На перегоне с двумя включениями тяговых двигателей  для минимального времени хода, полученного для параметров поезда mп=10 т, U=80км/ч, изменить режимы ведения поезда и выбрать рациональный по расходу электроэнергии. При переборе вариантов результаты расчета в виде параметров траектории выводить на принтер. Рациональную траекторию движения поезда вывести в графическом виде.

1.1.2. Произвести изменение в модели, введя случайное изменение загрузки вагона, напряжения на токоприемнике и основного сопротивления движению поезда.

    - Провести расчет траектории движения поезда при случайных параметрах для перегона с одним включением тяговых двигателей. Вывести на  принтер семейство траекторий движения поезда в графическом виде для пяти значений времен хода и распечатать параметры траекторий.

    - Нарисовать на одном рисунке две траектории движения поезда, для одного времени хода, при детерминированной и стохастической моделях.

  - Информация.

а) Перечень  необходимой  информации.

Перечень  необходимой  информации более  подробно  рассмотрен в п. 3.2.

б) Место  получения  информации.

Методические  указания [1].

в) Обработка  информации.

Обработка  информации  производиться  на  ЭВМ с  помощью  программы MSU.

  - Параметры и переменные.

Параметры и переменные, необходимые для расчета траекторий.

Параметры  перегона:

- длина перегона	[м]

- длины  элементов  профиля  	[м]

- уклоны 	[без раз.]

- максимально  допустимая  скорость  	[км\ч]

- координата начала  кривой  	[м]

- координата конца  кривой 	[м]

- радиус  кривой 	[м]

Параметры  движения:

- напряжение  на  контактном  рельсе 	[В]

- масса  загрузки  вагона 	[т]

- коэффициент  учета  основного  сопротивления 	[без раз.]

- координата  1-ого  отключения  тяги 	[м]

- координата  2-ого  включения  тяги 	[м]

- координата  2-ого  отключения  тяги 	[м]

- координата  контрольной  точки 	[м]

- шаг  интегрирования  в  режиме  тяги 	[м]

- шаг  интегрирования  в  режиме  выбега  и  торможения 	[м]

- управление движением  	[ручное\автоматическое]

- количество включений  тяги	[одно\два]

Переменные: см.п.3.2.3.

Диапазон изменения:

- массы загрузки : от 0 до 20т;

- напряжения на токоприемнике :   от 750В до 900В;

- основного сопротивления : от –10% до +10%

Источник получения:   см. п.1.2.2.

  - Показатели качества модели

Главными показателями  качества  и эффективности  являются  экономический и  временной, это означает, что требуется получить, при помощи модели, такой график движения поезда по перегону, при котором время и расход электроэнергии были  минимальны. Но эти  показатели  мы  не  можем  бесконечно  улучшать  в  связи  с  естественными  ограничениями: безопасность движения, ограничения  по  скорости  и  др. Исходя из вышеуказанных соображений и при учете таких случайных  показателей  как  загрузка  вагона  и  напряжение  на  токоприемнике, требуется  найти  оптимальный  вариант движения поезда по перегону. Что  касается самой  модели , то для нее  необходимо  обеспечить  требуемое  быстродействие, надежность, точность  управления.  Причем, чем  выше  точность модели, то есть чем меньше  шаг интегрирования, тем  дольше  производиться  расчет  и  тем  хуже  быстродействие, но данные трудности можно преодолеть путем внедрения более современной техники.

2. Концепция модели.

2.1. Цель моделирования.

Цель моделирования приведена выше.

  - Декомпозиция модели.

Рассматриваемая модель включает в себя следующие подмодели:

- ввод исходных данных (вводятся с клавиатуры либо путем изменения программы начальные параметры движения поезда и параметры перегона (см. п.1.3.), необходимые для расчета траектории движения поезда и расхода электроэнергии);

- задание режима моделирования (определяется: моделирование будет проводиться для движения поезда по перегону с одним включением тяговых двигателей или с двумя включениями тяговых двигателей);

- определение режимов ведения (в модели существует 7 режимов ведения поезда (подтормаживание между 1-й и 2-й тягой, подтормаживание перед прицельным торможением, прицельное торможение, выбег перед прицельным торможением, выбег между 1-й и 2-й тягой, 1-я тяга, 2-я тяга), которые в процессе движения сменяют друг друга (некоторые могут вообще отсутствовать); поэтому необходимо определять, какой режим ведения должен иметь поезд в данный момент времени);

-  модель движения поезда в режиме тяги;

-  модель движения поезда в режиме выбега;

-  модель движения поезда в режиме торможения;

- вывод результатов моделирования на экран (вывод результатов производится в графическом виде – семейство траекторий движения поезда для 5 времен хода, вид перегона в зависимости от элементов профиля, уклонов и кривой; в виде таблицы, в которой печатаются путь, скорость, время и режим на каждом шаге интегрирования; в виде списка основных параметров движения поезда на перегоне).

2.3	Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями.

В данной модели кусочно-линейно аппроксимируются такие электромеханические характеристики двигателя, как зависимость силы тяги Fд двигателя от тока двигателя Iд - Fд(Iд) и зависимость магнитного потока двигателя СФ от его тока – СФ(Iд), на которые практически не влияет изменение напряжения на двигателе:

СФ = аoz+a1zIд, 	(2.2.1)

Fд = boz+b1zIд, 	(2.2.2)

где  аoz, a1z, boz, b1z – коэффициенты аппроксимации z-го куска характеристики.  Магнитный поток двигателя определяется путем пересчета характеристики V(Iд) (которую  предварительно аппроксимируют) по формуле:

СФ(IД)=UP−RДIДV, 	(2.2.3)

где Uр – расчетное номинальное напряжение на двигателе;

Rд – сопротивление двигателя;

V – скорость движения.

С целью упрощения модели поезда в расчетах используется кусочно-постоянную аппроксимацию зависимости силы тяги от скорости Fд(V).

2.4	Задание исходной информации.

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с одним включением тяги:

Длина перегона:                       1420 м

Длины элементов профиля : 430, 690, 110, 190 м

Уклоны:     -3,   3,     30,        3

Координата начала кривой:                         400 м

Координата конца кривой:                         700 м

Радиус кривой:                         700 м

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с двумя включениями тяги:

Длина перегона:                                         2100 м

Длины элементов профиля: 520,187,278,320,180,325,290 м

Уклоны:                          3,-30,5,3,-3,5,-3

Координата 1-го выключения тяговых двигателей:                                           250 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:                                         1245 м

2.2. Укрупненная блок-схема.

начало

Установка начальных параметров

Цикл по 5вариантам времен хода по перегону

Цикл по поиску заданного времени хода по перегону

Модель движения в режиме тяги или выбега

Корректировка результатов моделирования

Вывод результатов моделирования

конец

Модель движения в режиме торможения

3. Составление имитационной модели.

3.1. Назначение и характеристика.

Данная имитационная модель предназначена для освоение навыков моделирования движения поезда метрополитена, включая: изучение объекта моделирования, изучение модели движения поезда, моделирование движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбор  режимов ведения поезда, исследование влияния возмущений на процесс ведения поезда.

Разработанная программа написана на языке  Borland Pascal. Результаты получаем за несколько секунд. Точность решения зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

3.2. Используемая информация.

а) Нормативно-справочная.

Нормативно-справочные данные, используемые в модели движения поезда.

Таблица 3.2.1.

| ###### РВ | Масса пустого вагона |
| --- | --- |
| Sm | Ускорение (по модулю) при подтормаживании |
| Sam | Ускорение (по модулю) при прицельном торможении |
| UH | Номинальное напряжение на контактном рельсе |
| RD | Активное сопротивление двигателя |
| СоlРoint | Количество точек аппроксимации |
| IaU | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ud | Массив значений скорости в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ft | Массив значений силы тяги в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| IaF | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| VР1,VР2,VРЗ | Значения скоростей в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ## FD1, FD2, FD3 | Значения силы тяги в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ТоkDv | Ток в двигателе при кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| Omega T1, Omega T2 | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме тяги |
| КV1,КV2,КVЗ | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме выбега |
| Sekvivalent | Площадь эквивалентной поверхности |
| СооKT | Координата контрольной точки |
| StерТ | Шаг интегрирования по пути в режиме тяги |
| Маssa | Масса загрузки вагона пассажирами |
| StерV | Шаг интегрирования по пути в режиме выбега или торможения |
| F1аgНаnd | Признак «ручного» управления движением поезда |
| F1аgOnеOn | Признак перегона с одним включением тяговых двигателей |
| Colvagon | Количество вагонов в поезде |

б) Оперативная  информация.

В данной  работе оперативная  информация  не  используется.

в) Промежуточная информация.

Таблица 3.2.2.

| #### КоеfA0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| --- | --- |
| ###### КоеfA1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| КоеfB0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| КоеfВ1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| СооЕпdDорV | Массив координат концов уровней допустимых скоростей |
| DорV | Массив уровней допустимых скоростей |
| ### СооЕпdРгоf | Массив координат концов элементов профиля |
| Ргоf | Массив уклонов элементов профиля ; |
| СооВеgRаd | Массив координат начал участков с кривизной |
| СооЕпdRаd | Массив координат концов участков с кривизной |
| Rad | Массив радиусов участков с кривизной |
| СоlDорV | Количество уровней допустимых скоростей |
| Со1Prоf | Количество элементов профиля |
| Со1Rаd | Количество участков с кривизной |
| Dlina | Длина перегона |
| RealU | Реальное напряжение на контактном рельсе |
| СооОпеОff | Координата 1го отключения тяговых двигателей |
| СооТwоОn | Координата 2го включения тяговых двигателей |
| СооТwоОff | Координата 2го выключения тяговых двигателей |
| ТекРгоF | Номер текущего элемента профиля пути |
| ТекRаd | Номер ближайшего (по ходу движения поезда) участка с кривизной |
| ТеkDорV | Номер текущего уровня допустимой скорости |
| # Rеgim -3 -2 -1 0 1 2 3 | Режим ведения поезда: подтормаживание между 1й и 2й тягой подтормаживание перед прицельным торможением прицельное торможение выбег перед прицельным торможением выбег между 1й и 2й тягой 1я тяга 2я тяга |
| ТекТок | Ток двигателя на данном шаге интегрирования |

| S | Текущая координата поезда |
| --- | --- |
| V | Текущая скорость поезда |
| Т | Текущее время |
| dS | Приращение пути на данном шаге интегрирования |
| dV | ## Приращение скорости на данном шаге интегрирования |
| dT | Приращение времени на данном шаге интегрирования |
| Pow | Мощность двигателя на данном шаге интегрирования |
| Wosn | Основное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| Wdop | Дополнительное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом |

3.3. Результаты решения.

Результаты  выводятся  в виде  графиков ( траектории  движения ) для  5 времен  хода  и таблиц, в  которые  сведены:

1.  общие данные:

-	заданное  и  фактическое время  хода 	[с]

-	расход электроэнергии  	[кВт\ч]

-	координаты  контрольной  точки    	[м]

-	скорость проезда контрольной  точки 	[км\ч]

-	время проезда контрольной  точки   	[с]

2.  данные  по смене  режимов  ведения  поезда:

-	координаты включения  и  отключения тяг  	[м]

-	координаты начала  торможения   и  остановки  поезда   	[м]

-	скорость проезда этих  координат  	[км\ч]

-	время  проезда этих  координат	[c]

3.4. Математическое описание модели.

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,(1),

где :

mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Сила  тяги  двигателя  определяется  по  кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам двигателя. Перед этим вычисляется ток двигателя Iд :

Iд=U/2−a0zVa1z+Rд,(2),

где U - заданное (фактическое) напряжение на токоприемнике вагона.

Уравнение движения поезда может решаться различными численными методами. В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (1), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,(3),

где Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,(4),

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vср:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),(5),

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,(6),

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

Четыре двигателя вагона на последней ходовой позиции управления соединены последовательно параллельно.

Моделирование движения поезда в режиме тяги и выбега производится путем решения уравнения движения поезда (1). В режиме тяги F > О, В = 0; в режиме выбега F = О, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается, из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,(7),

где a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

VH - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S                           (8)

где  SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда.

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,(9)

На перегонах применяется торможение для снижения скорости перед ограничениями скорости. На рис. 3.4.1. представлена картина допустимых скоростей на перегоне, где Vд1  до Vд5 уровни допустимых скоростей, S1–S5 координаты изменения уровней допустимых скоростей. Для снижения скорости поезда до Vд3  применяется подтормаживание. Скорость начала торможения при ограничениях скорости равна:

VН=2a2SOC+VO2,(10)

где а2 - замедление поезда при подтормаживании перед ограничениями скорости;

Sос – оставшийся путь до ограничения скорости;

V0   – скорость ограничения , для примера на рис.3.4.1. равна Vд3

Рис.3.4.1. Допустимые скорости на перегоне

Время движения поезда в режиме подтормаживания перед ограничением скорости равно:

TT=VН−VOa2

(11)

Модель позволяет рассчитывать траектории движения поезда для перегонов с одним и двумя включениями тяговых двигателей. Для перегонов с одним включением тяговых двигателей рассчитываются пять траекторий движения для заданных времен хода по перегону Tx1з,Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5зкратных 5 с. Первая траектория движения поезда рассчитывается для минимального времени ходаTxmin, когда отключение тяговых двигателей производится в момент, когда скорость поезда достигает допустимой скорости Vд (рис.3.4.2.).

Если  Txmin не кратно 5 с, то выбирается первое заданное время-хода, кратное 5 с Txз≥Txmin времена рассчитывается траектория движения 1. Каждое последующее заданное время хода по перегону увеличивается  на 5с, т.е Tx2з=Tx1з+5с,Tx3з=Tx2з+5с и т.д. Соответственно  для  заданных времен хода   Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5з   рассчитывается траектория  движения 2,3,4,5.   Достижение заданного времени  хода поезда по перегону   достигается  выбором  координаты выключения тяговых двигателей

Sв1,Sв2,Sв3,Sв4,Sв5 . Если полученное время хода по перегону не равному Txз с точностью до 1 с, то изменяется место выключения тяговых двигателей на один шаг интегрирования в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования времен хода и снова производится моделирование движения поезда до выполнения условия:

Txз−Tx≤1с

(12)

На перегонах с двумя включениями тяговых двигателей первое выключение двигателей производится в фиксированной (заданной) координате Sвык1, второе включение производится в заданной координате Sвк2(рис.3), а достижение условия заданного времени хода (22) производится по такому же алгоритму, как и на перегонах  с одним включением тяговых двигателей путем подбора координаты Sвык2.

3.5. Блок-схема алгоритма.

НАЧАЛО

# Цикл по 5 вариантам времени хода

# Установка параметров ведения поезда

# Установка начала параметров для моделирования 1-го пробега поезда по перегону

# Цикл по поиску заданного времени хода по перегону

# Цикл для моделирования 1-го пробега по перегону

# Определение текущей силы тяги

# Определение основного сопротивления движению

# Режим ведения поезда: тяга или выбег

# Выбор шага интегрирования

# Определение дополнительного сопротивления движению

# Корректировка основного сопротивления по коэффициенту учета основного сопротивления

# Интегрирование по пути в режиме тяги или выбега

ДА

НЕТ

1

Обнуление всех параметров с 1 по 5 траекторию.

# Интегрирование по пути в режиме торможения

2

34

35

3

4

33

34

5

6

17-29

30

7

8

9

10

111

12

16

14

13

# Проверка перехода на уменьшенный шаг интегрирования для поиска точки начала прицельного торможения

# Проверка остановки поезда

# ДА

# Проверка проезда контрольной точки

# Проверка смены элемента профиля, уровня допустимой скорости и участка кривизны

# Если режим ведения поезда – прицельное торможение

# ДА

# Проверка условия на начало прицельного торможения

# ДА

# ДА

# ДА

# Проверка условия на начало подтормаживания перед понижением уровня допустимой скорости

# Проверка условия по факту превышения допустимой

# скорости

16

17

6

6

14

18

19

20

6

22

23

6

6

21

24

# ДА

# ДА

# ДА

# ДА

# ДА

# Проверка условия выхода из режима подтормаживания

# Проверка необходимости отключения первой тяги

# Проверка необходимости отключения второй тяги

# Проверка необходимости включения второй тяги

# Проверка условия отк. тяги при ост. пути менее 200м.

# Включить вторую тягу

# ДА

# Проверка остановки поезда на перегоне

31

358

29

30

6

6

28

27

6

6

6

26

25

6

24

24

31

# Проверка выполнения заданного времени хода

# Корректировка координаты последнего отключения тяги для выполнения зад. времени хода

Проверка ситуации, когда второе отключение тяги предшествует второму включению тяги

# Проверка использования ручного управления

# КОНЕЦ

# НЕТ

32

2

33

31

34

4

35

4

3.6. Описание алгоритма.

Целью алгоритма, представленного в виде блок-схемы, является создание модели движения поезда на перегоне  с одним или двумя включениями тяговых двигателей. Данный алгоритм включает в себя следующие пункты:

Блок1	обнуление значений времени хода, счетчика траекторий и массива параметров движения поезда.

Блок2		цикл по 5 вариантам времен хода по перегону

Блок3		установка параметров ведения поезда;

Координата второго включения тяговых двигателей принимает значение введенной с клавиатуры координаты; – координата второго включения тяговых двигателей принимает значение введенной с клавиатуры координаты;

если расчет ведем по первому времени хода, то координаты 1-го отключения тяги, 2-го отключения тяги и время хода принимают начальные значения , иначе –  время хода увеличиваем на 5 секунд;

если перегон с одним включением, то  меняем координату 1-го отключения тяги, иначе – меняем координаты 2-го отключения тяги, координату 1-го отключения оставляем той же;

если перегон с двумя включениями тяги и координата 2-го отключения тяги меньше ее включения (чего не может быть), то меняем координату 2-го отключения тяги на шаг интегрирования по пути в режиме тяги, иначе –открытие файла, куда будут записываться рассчитанные данные;

Блок4		цикл по поиску заданного времени хода по перегону;

повторяем цикл, пока не найдем заданное время хода;

Блок5		установка начальных параметров для моделирования одного пробега поезда по перегону

Блок6	Цикл для моделирования одного пробега поезда по перегону;

Повторяем цикл, пока не смоделируем один пробег поезда по перегону.

Блок7	определение текущей силы тяги;

Если режим ведения – тяга, то запуск процедуры расчета текущей силы тяги, иначе – в остальных режимах сила тяги равна 0.

Блок 8	Определение основного сопротивления движению;

Если режим движения – тяга, то расчет по формуле 3.4.2.4, если выбег, то расчет по формуле 3.4.2.5, в режимах торможения и подторможивания Wосн 0.

Блок 9	Корректировка основного сопротивления по коэффициенту учета основного сопротивления

Блок10	Определение дополнительного сопротивления;

Если режим тяга или выбег, то определяем дополнительное сопротивление, которое равно уклону текущего элемента профиля (см. формулу 3.4.2.7); в режимах торможения и подторможивания Wосн 0.

Блок 11 	Выбор шага интегрирования, для определения приращения скорости, пути и времени;

в режиме тяги при шаге интегрирования по пути больше 1 приращение пути на данном шаге принимает значение 2, при шаге интегрирования меньше 1 приращение пути равно удвоенному шагу инт-ния по пути; при невыполнении условия, что был расчет начала торможения, в режиме тяги приращение по пути равно удвоенному шагу инт-ния по пути для соответствующего режима, в обратном случае – равно удвоенному шагу инт-ния по пути в режиме выбега или торможения;

Блок 12	Если режим ведения поезда-торможение, то переход к блоку 13;

Блок 13	интегрирование по пути в режиме торможения

выбор ускорения в зависимости от режима;

приращение скорости равно 10;

повторяется цикл, пока приращение не станет меньше 5;

уменьшение приращения по пути в два раза;

при отрицательной скорости приращение по скорости равно 1, по пути  –  -10;

расчет приращений по скорости и времени при равнозамедленном движении

Блок14	Интегрирование по пути в режиме тяги или выбега

Приращение скорости равно 10; повторяется цикл, пока приращение не станет меньше 5; уменьшение приращения пути в два раза; расчет приращения скорости при движении в режиме тяги или выбега.

Блок 16 	Проверка перехода на уменьшенный шаг интегрирования  для поиска точки начала прицельного торможения

если режим – не прицельное торможение(1) то по формуле (3.4.2.13) определили скорость начала торможения и текущая скорость меньше ее, то рассчитываем текущие путь, скорость и время; в режиме тяги определяем расход электроэнергии по (3.4.2.12);

в режиме тяги определяем расход электроэнергии по (3.4.2.12);, иначе – в режиме прицельного торможения или невыполнения условия (1), рассчитываем текущие путь, скорость и время;

Блок17	Проверка остановки поезда, если да, то на блок 6

если скорость отрицательна или равно 0, то моделирование одного пробега поезда по перегону будет завершено;

Блок18	Проверка проезда контрольной точки

если время проезда контрольной точки равно 0, а по пути мы ее уже проехали, то время и путь контрольной точки равны текущим;

Блок 19	Проверка смены элемента профиля, уровня допустимой скорости и участка кривизны

если проехали координату конца текущего элемента профиля и этот элемент профиля не последний, то переходим на следующий;

если проехали координату конца текущего уровня допустимой скорости и этот уровень не последний, то принимаем следующий;

если едем по участку с кривизной, то если проехали координату конца текущего участка с кривизной и он не последний, то переходим на следующий участок, если он окажется последним на перегоне, то обнуляем счетчик участков с кривизной, иначе –  выбираем режим ведения поезда для следующего шага интегрирования;

Блок20	Проверка условия на начало прицельного торможения, если да , то на блок 6

если выполняется условие (3.4.2.13), то если режим 2-ой тяги, то запускается процедура запоминания параметров 2-го выключения тяги, если режим 1-ой тяги, то запускается процедура запоминания параметров 1-го выключения тяги;

установили режим прицельного торможения, данные записали в файл, запомнили параметры начала прицельного торможения и завершаем очередной итерационный цикл операторов повторения, иначе – к бл.22;

Блок 22	Проверка условия на начало  подтормаживания по факту превышения скорости

если текущая скорость превысила допустимую, то если режим – не подтормаживание перед прицельным торможением, то: в зависимости от текущего режима мы его изменяем (в режимах тяги и выбега перед приц. торм-ем переходим на подтормаживание перед приц. торможением, при выбеге между 1-ой и 2-ой тягой – на подтормаживание между 1-ой и 2-ой тягой);, иначе – к бл.23;

Блок23	Проверка условия на начало подтормаживания перед понижением уровня допустимой скорости

если уровень допустимой скорости не последний, то рассчитываем скорость начала торможения по формуле (3.4.2.16);

если уровень доп. скорости не предпоследний, то начинаем цикл по числу уровней доп. скорости, начиная со следующего и до последнего, иначе – к бл.24;

рассчитывается скорость начала торможения для каждого уровня доп. скорости и выбирается наименьшая; в случае, если текущая скорость больше рассчитанной скорости торможения и режим ведения – тяга, выбег или приц. торможение, то в зависимости от текущего режима мы его изменяем (в режимах тяги и выбега перед приц. торм-ем переходим на подтормаживание перед приц. торможением, при выбеге между 1-ой и 2-ой тягой – на подтормаживание между 1-ой и 2-ой тягой);

записываются данные в файл и завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;

Блок24	Проверка условия выхода из режима подтормаживания

если текущий режим – подтормаживание, то если текущая скорость отличается от допустимой минимум на 5 м/с, то меняем режим ведения на выбег; завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;  , иначе – к бл.25;

Блок25	Проверка условия отключения тяги при остатке пути менее 200м

если режим тяги и осталось пути не больше 200 метров, то запоминаем параметры движения и переходим на выбег, иначе – к бл.26;

Блок26	Проверка необходимости отключения первой тяги

если при 1-ой тяге проехали координату выключения 1-ой тяги, то запоминаем текущие данные и:

при перегоне с одним включением тяги переходим на выбег перед приц. торможением, в противном случае – на выбег между 1-ой и 2-ой тягой;

записываются данные в файл и завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;

Блок27	Проверка необходимости отключения второй тяги

если при 2-ой тяге проехали координату выключения 2-ой тяги, то:

запоминаем тек. координаты и переходим на выбег перед приц. торм-ем

Блок28	Проверка необходимости включения второй тяги, если да- то включить вторую тягу

если перегон с двумя включениями тяги, то если проехали координату 2-го включения тяги, но не доехали до координаты 2-го отключения тяги, то если режим выбега между 1-ой и 2-ой тяги и до конца перегона больше 200 метров, то включаем 2-ую тягу, записав в файл текущие параметры, иначе – записали параметры остановки поезда;

Блок30	Проверка остановки поезда на перегоне

если произошла остановка, а поезд не доехал до конца перегона, пользователя об этом предупреждаем, и счетчик траекторий увеличиваем на 1;

Блок31	Проверка выполнения заданного времени хода

если время хода равно 0, то проверяем , автоматическое ли управление, иначе при «ручном» управлении текущее время хода принимается за заданное;

если полученное время хода по перегону не равно заданному с точностью до 1 с, то увеличиваем его на 5 с, в противном случае оно принимается за заданное;

при моделировании первой траектории за минимальное время хода принимается выше рассчитанное заданное время;

Блок32	Корректировка координаты последнего отключения тяги для выполнения заданного времени хода

если шаг интегрирования по пути в режиме тяги больше 3, то оставляем его текущим, иначе – принимаем его равным 3;

если рассчитали время хода с точностью до 1 с, то моделирование траектории закончилось и увеличивается счетчик количества траекторий;

если не выполняется точность нахождения времени хода в 1с, то:

если перегон с одним включением тяги и заданное время хода больше текущей, то уменьшаем координату отключения тяги на величину шага интегрирования по пути в режиме тяги, если оно меньше текущей, то увеличиваем координату отключения тяги на ту же величину;

если перегон с двумя включениями тяги, то то же, что и когда перегон с одним включением тяговых двигателей, но изменяя координату 2-го отключения тяги;

Блок33	проверка ситуации, когда второе отключение тяги предшествует второму включению тяги

если перегон с двумя включениями тяги, то если координата 2-го отключения тяги не больше координаты отключения 1-ой тяги, то обнуляем координаты включения и отключения 2-ой тяги и принимаем, что перегон с одним включением тяги, иначе – к бл.34;

конец цикла по одному варианту времени хода по перегону и, если моделирование велось для 5 варианта, то выход из программы;

Блок34	проверка использования ручного управления

если «ручное» управление, то выходим из программы, иначе к началу цикла по 5 вариантам времени хода (бл. 2).

3.5.3	Листинг программы

Фрагмент программы с внесением изменениями:

- Ввели случайное изменение загрузки вагона, напряжения на токоприемнике и основного сопротивления движению:

with MasParam[i] do

begin

COneOff:=0.0;   VOneOff:=0.0;  TOneOff:=0.0;

CTwoOff:=0.0;  VTwoOff:=0.0;  TTwoOff:=0.0;

CTwoOn:=0.0;   VTwoOn:=0.0;  TTwoOn:=0.0;

CTorm:=0.0;      VTorm:=0.0;      TTorm:=0.0;

CStop:=0.0;        VKT:=0.0;         TStop:=0.0;

TKT:=0.0;

end;

KoefWosn:=0.9+(Random(20)/100);

{RealU:=750+random(150);}

{Massa:=random(20);}

{цикл по 5 вариантам времен хода по перегону}

for TekIter:=1 to 5 do

begin

setfillstyle(0,7);

setcolor(1);

bar(0,0,getmaxx,getmaxy);

- Составление имитационной модели.

  - Точность модели.

- Погрешность возникает из-за упрощения исходного моделирующего алгоритма. Например, используют методы аппроксимации. Определяют наилучший вариант аппроксимации моделирующего алгоритма для данного элемента системы. Если реализовавшаяся точность имитации процессов не будет превышать допустимых значений, то именно данную аппроксимацию следует принять в качестве рабочего моделирующего алгоритма элемента; в противном случае нужно переходить к более точным описаниям.[5]

- Погрешность может возникать из-за неточностей исходных данных. Исходные данные для моделирования получают в результате обработки результатов натуральных испытаний с учетом имеющейся априорной информации. Ограниченность объема реальной статистики и неточность априорных сведений приводят к тому, что исходные данные в виде параметров модели будут определены с ошибками. Для изучения влияния этих ошибок на точность расчета показателей эффективности системы обычно применяют методы теории чувствительности.[5]

- Погрешность также возникает из-за дискретной реализации моделирующих алгоритмов. Такая погрешность обусловлена ошибками численного интегрирования дифференциальных уравнений. Исследуем влияние изменения шага интегрирования на результаты моделирования.

Таблица 4.1.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении шага интегрирования

| S, м | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 3 5 7 10 | 130 129 129 129 128 | 129,8 129,1 128,7 128,9 128 | 3,47 3,35 3,31 3,32 3,25 |

Как видно из табл.4.1.1 фактическое время хода и расход электроэнергии изменились. Следовательно, изменение шага интегрирования создает погрешность моделирования.

  - Оценка устойчивости результатов моделирования.

На любые входные параметры, как на постоянные, так и на случайные модель получает стабильные результаты. Это говорит об устойчивости данной модели.

  - Оценка чувствительности модели.

Чувствительность модели характеризуется ее реакцией на изменение входных параметров. Пример такой реакции приведен в п.4.1. (см. табл.4.1.1). Рассмотрим другой пример: будем менять массу загрузки вагона и напряжение на токоприемнике.

Таблица 4.3.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении массы загрузки.

| mп, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 10 +0,1 10 +0,2 10 +0,5 10 + 2 | 130 130 130 130 130 | 129,8 129,9 129,9 130 130,3 | 3,47 3,48 3,48 3,51 3,63 |

Как видно из табл.4.3.1, параметры стали меняться даже при изменении массы на 100 кг, а при изменении массы на 2 т это стало  еще заметнее.

Таблица 4.3.2

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении напряжения на токоприемнике.

| U,В | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 801 820 850 900 | 130 130 130 130 130 | 129,8 129,8 129,6 129,8 129,5 | 3,47 3,47 3,52 3,60 3,74 |

Как видно из табл.4.3.2, параметры стали меняться только при изменении напряжения на 20В, а при изменении напряжения на 100В расход электроэнергии изменился на 30%. По этим примерам можно судить о чувствительности системы.

- Анализ результатов моделирования.

  - Выбор формы представления результатов моделирования.

Результаты моделирования будем представлять в табличном и графическом виде.

5.2	Результат выполнения п.1.1.1

Траектория с исходными данными:

Данные для построения траектории движения:

Таблица5.2.1.

Рациональная по расходу электроэнергии траектория:

Данные для построения траектории движения:

Таблица5.2.2.

Рис.5.2.1

------- рациональная

---------при исходных данных

5.3	Результат выполнения п.1.1.2.

5.3.1	Расчет траектории движения поезда при случайной загрузке вагона.

Таблица 5.3.1.1.

Параметры движения случайной загрузке вагона.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Фактическое время хода |  | 94,1 | 99,1 | 104,1 | 109,2 | 114,3 |
| Расход электроэнергии |  | 2,61 | 2,44 | 2,31 | 2,21 | 2,13 |
| Отключение тяги | путь | 278 | 221 | 185 | 160 | 142 |
|  | скорость | 75,3 | 70,4 | 66,6 | 63,3 | 60,6 |
|  | время | 22,2 | 19,4 | 17,5 | 16,1 | 15,1 |
| Начало торможения | путь | 1297 | 1325 | 1345 | 1361 | 1373 |
|  | скорость | 53 | 46,6 | 41,3 | 36,8 | 32,8 |
|  | время | 77,3 | 84,4 | 91 | 97,6 | 103,9 |

5.3.2	Расчет траектории движения при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

Таблица 5.3.2.1.

Параметры движения при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Фактическое время хода |  | 94,1 | 99 | 104 | 109,2 | 114 |
| Расход электроэнергии |  | 2,95 | 2,72 | 2,56 | 2,43 | 2,34 |
| Отключение тяги | путь | 366 | 278 | 225 | 188 | 165 |
|  | скорость | 76,3 | 70,9 | 66,8 | 63,2 | 60,6 |
|  | время | 28,1 | 23,8 | 21 | 19 | 17,6 |
| Начало торможения | путь | 1282 | 1315 | 1338 | 1356 | 1368 |
|  | скорость | 56,2 | 48,9 | 43,2 | 38,3 | 34,4 |
|  | время | 76,3 | 83,5 | 90,3 | 97,1 | 103,1 |

5.3.3	Расчет траектории движения при случайном основном сопротивлении движению.

Таблица 5.3.3.1.

Параметры движения при случайном изменении основного сопротивления.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Фактическое время хода |  | 94,2 | 99 | 104,1 | 109,1 | 114,1 |
| Расход электроэнергии |  | 3,26 | 2,88 | 2,72 | 2,6 | 2,5 |
| Отключение тяги | путь | 405 | 268 | 221 | 190 | 168 |
|  | скорость | 80 | 71,3 | 67,2 | 63,8 | 61 |
|  | время | 29,7 | 23,2 | 20,8 | 19,1 | 17,8 |
| Начало торможения | путь | 1287 | 1317 | 1340 | 1357 | 1370 |
|  | скорость | 55,1 | 48,5 | 42,8 | 38 | 34 |
|  | время | 76,8 | 83,7 | 90,5 | 97,1 | 103,3 |

5.3.4	Расчет  траектории движения поезда (детерминированная модель).

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                800.0В

масса загрузки вагона :                        10т

коэффициент учета основного сопротивления :                       1.0

управление движением : автоматическое

количество включений тяги :                    одно

Таблица 5.3.4.1.

Параметры движения при детерминированной модели.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Фактическое время хода |  | 94,1 | 99,1 | 104 | 109,3 | 114,3 |
| Расход электроэнергии |  | 3,08 | 2,85 | 2,7 | 2,57 | 2,48 |
| Отключение тяги | путь | 337 | 261 | 216 | 185 | 163 |
|  | скорость | 76,3 | 70,8 | 66,7 | 63,3 | 60,4 |
|  | время | 26,6 | 22,8 | 20,5 | 18,8 | 17,5 |
| Начало торможения | путь | 1283 | 1316 | 1338 | 1356 | 1369 |
|  | скорость | 55,9 | 48,7 | 43,2 | 38,3 | 34,1 |
|  | время | 76,4 | 83,7 | 90,4 | 97,1 | 103,5 |

5.4	Результат выполнения пункта1.1.3.

Рис.5.4.1 Семейство траекторий при случайной загрузке вагона пассажирами

Рис.5.4.2. Семейство графиков при случайном изменении напряжения на токоприемнике

Рис.5.4.3 Семейство графиков при случайном изменении основного сопротивления движению

Рис.5.4.4 Семейство графиков при детерминированной модели.

5.5	Результат выполнения п.1.1.4

Рис.5.5.1Результат выполнения п.1.1.4

-----при случайной загрузке вагона

-----при случайном изменении напряжения

-----при случайном изменении основного сопротивления движению

----- при детерминированной модели

5.6	Анализ и оценка результатов моделирования.

1.	Достигая наименьшего расхода электроэнергии (что выгодно с экономической точки зрения), после определенного уменьшения при постоянном времени хода, наступает момент, когда уменьшить расход больше нет никакой возможности, оставляя при этом неизменным время хода. Дальнейшее уменьшение расхода электроэнергии приводит к увеличению времени хода, что недопустимо в таких сложных системах как метрополитен. В данном примере мы добились уменьшения расхода электроэнергии, варьируя координатами включения и отключения 1ой и 2ой сил тяги, на 6.5%, что является приличной величиной в масштабе Московского метрополитена.

2.	Внесение случайного изменения параметров движения поезда по перегону, не дало ощутимого отклонения от детерминированной модели, что является показателем устойчивости данной модели к любым случайным изменениям, которые могут возникнуть в реальном времени.

5.7	Подведение итогов моделирования

Данная  программа, имитирующая   модель  движения  поезда  метрополитена, является отличным  пособием  для освоения навыков имитационного моделирования , включая: изучение объекта моделирования, изучение модели движения поезда, исследование методов численного решения уравнения движения поезда, моделирование движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбор  режимов ведения поезда, исследование влияния возмущений на процесс ведения поезда .

Модель можно рекомендовать  для  обучения учащихся железнодорожных училищ, ВУЗов, а также на курсах повышения квалификации действующих работников метрополитена.

Список литературы.

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Ерофеев Е.В. Разработка технической документации алгоритмического обеспечения систем управления средствами САПР: Методические указания.  М.: МИИТ. 1998.  23 с.

- Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям.  М.: МИИТ. 1999.  43 с.

- Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 400 с.

- Шаракшанэ А.С. и др. Сложные системы. Учеб. Пособие для вузов. М.: «Высшая школа», 1977. – 247 с.