МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

# ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Кафедра «Управление и информатика в технических системах»

### Курсовая работа

по курсу   «Моделирование систем управления»

#### Выполнила студентка гр. АУИ-512

Грачева О.Е.

Принял профессор Ерофеев Е.В.

Москва – 2001

Содержание.

Введение.	2

- Содержательное описание объекта моделирования.	3

  - Цель моделирования.	3

  - Определение и сбор информации.	3

    - Перечень необходимой информации.	3

    - Место получения информации.	3

    - Обработка информации.	3

  - Определение параметров и переменных.	3

  - Выбор показателей качества и эффективности моделируемой системы.	3

- Концепция модели	4

  - Декомпозиция модели.	4

  - Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями.	4

  - Задание исходной информации.	5

  - Разработка основной структуры модели.	5

- Составление имитационной модели.	6

  - Назначение и характеристика.	6

3.1.1. Назначение.	6

3.1.2. Характеристика.	6

  - Используемая информация.	6

3.2.1. Нормативно-справочная информация.	6

3.2.2. Оперативная информация.	7

3.2.3. Промежуточная информация	7

  - Результаты решения.	9

  - Математическое описание.	9

3.4.1.  Описание процесса.	9

    - Расчетные формулы.	10

  - Алгоритм решения.	12

    - Блок-схема модели.	12

    - Описание логики алгоритма.	14

    - Листинг программы.	19

4. 	Исследование свойств имитационной модели.	20

4.1.   Оценка погрешности модели.   	20

4.2.   Оценка устойчивости результатов моделирования. 	20

4.3.   Оценка чувствительности модели.	21

- Анализ результатов моделирования.	21

  - Выбор формы представления результатов моделирования.	21

  - Результат выполнения п.1.1.1. 	21

  - Результат выполнения п.1.1.2. 	23

  - Результат выполнения п.1.1.3. 	25

  - Результат выполнения п.1.1.4. 	26

  - Анализ и оценка результатов моделирования.	27

  - Подведение итогов моделирования.	27

Список литературы.	28

Введение.

Анализ централизованных систем автоведения поездов целесообразно выполнять методом имитационного моделирования на ЭВМ. Этот метод обеспечивает следующие возможности: реализацию системного подхода; исследование сложной иерархической системы, которая не имеет аналитического математического описания, а ее функционирование может быть описано только с помощью алгоритмов; исследование поведения реальной системы в условиях, недоступному натуральному эксперименту; сокращение времени и стоимости разработки благодаря проведению машинного эксперимента без изготовления и испытания экспериментальных вариантов САВП; учет случайных возмущений.

В МИИТе разработана имитационная модель системы автоматического управления движением поездов на линии метрополитена, позволившая решить задачи анализа и синтеза системы в комплексе.[1]

Целью курсовой работы является изучение процессов разработки стохастической модели на примере модели движения поезда метрополитена и получение навыков составления технической документации на имитационную модель.

1.    Содержательное описание объекта моделирования.

  - Цель моделирования.

    - На перегоне с двумя включениями тяговых двигателей  для минимального времени хода, полученного для параметров поезда mп=10 т, U=80км/ч, изменить режимы ведения поезда и выбрать рациональный по расходу электроэнергии. При переборе вариантов результаты расчета в виде параметров траектории выводить на принтер. Рациональную траекторию движения поезда вывести в графическом виде.

1.1.2. Произвести изменение в модели, введя случайное изменение загрузки вагона, напряжения на токоприемнике и основного сопротивления движению поезда.

    - Провести расчет траектории движения поезда при случайных параметрах для перегона с одним включением тяговых двигателей. Вывести на  принтер семейство траекторий движения поезда в графическом виде для пяти значений времен хода и распечатать параметры траекторий.

    - Нарисовать на одном рисунке две траектории движения поезда для одного времени хода при детерминированной и стохастической моделях.

1.2. Определение и сбор информации.

1.2.1.  Перечень необходимой информации.

- база данных перегона;

- база данных поезда;

- подробнее перечень необходимой информации рассмотрен в п.3.2. и п.2.3.

1.2.2. Место получения информации.

Методические указания [3].

1.2.3. Обработка информации.

Информация получена в обработанном виде.

  - Определение параметров и переменных.

Параметры:

- максимально  допустимая  скорость (DopV)  	[км\ч]

- напряжение  на  контактном  рельсе (RealU)	[В]

- масса  загрузки  вагона (Massa) 	[т]

- координата  1-ого  отключения  тяги (CooOneOff)	[м]

- координата  2-ого  включения  тяги (CooTwoOn)	[м]

- координата  2-ого  отключения  тяги (CooTwoOff)	[м]

- управление движением (FlagHand) 	[ручное\автоматическое]

- количество включений  тяги (FlagOneOn)	[одно\два]

Переменные:   см. п.3.2.3.

Диапазоны изменения:

- массы загрузки : от 0 до 20т;

- напряжения на токоприемнике :   от 750В до 900В;

- основного сопротивления : от –10% до +10%

Источник получения:   см. п.1.2.2.

  - Выбор показателей качества и эффективности моделируемой системы.

    - расход электроэнергии – это экономический показатель качества, который должен минимизироваться, и, естественно, чем меньше расход электроэнергии, тем экономически выгодна данная модель движения поезда;

    - время хода – это временной показатель качества; известно, чем меньше расход электроэнергии, тем больше время хода, поэтому задачей моделирования является получение минимального расхода при минимальном (или заданном) времени хода, что достигается путем варьирования координат включения и отключения первой и второй (если есть) тяги;

    - быстродействие – оно зависит от количества возможных расчетов и от шага интегрирования (чем больше шаг, тем быстродействие лучше);

    - точность моделирования – она тоже зависит от шага интегрирования,  соответственно, с увеличением шага увеличивается точность; также факторами, влияющими на точность моделирования, являются отклонения массы поезда и напряжения на токоприемнике относительно расчетных значений. Обычно при моделировании процессов на ЭВМ числовой материал используется не в первоначальном виде, а в форме аппроксимирующих выражений, удобных для вычислений, но такого рода замены не влияют существенно на точность математического описания процесса, и, следовательно, моделирования.[4]

- Разработка концепции модели.

  - Декомпозиция модели.

Рассматриваемая модель включает в себя следующие подмодели:

- ввод исходных данных (вводятся с клавиатуры либо путем изменения программы начальные параметры движения поезда и параметры перегона (см. п.1.3.), необходимые для расчета траектории движения поезда и расхода электроэнергии);

- задание режима моделирования (определяется: моделирование будет проводиться для движения поезда по перегону с одним включением тяговых двигателей или с двумя включениями тяговых двигателей);

- определение режимов ведения (в модели существует 7 режимов ведения поезда (подтормаживание между 1-й и 2-й тягой, подтормаживание перед прицельным торможением, прицельное торможение, выбег перед прицельным торможением, выбег между 1-й и 2-й тягой, 1-я тяга, 2-я тяга), которые в процессе движения сменяют друг друга (некоторые могут вообще отсутствовать); поэтому необходимо определять, какой режим ведения должен иметь поезд в данный момент времени);

-  модель движения поезда в режиме тяги;

-  модель движения поезда в режиме выбега;

-  модель движения поезда в режиме торможения;

- вывод результатов моделирования на экран (вывод результатов производится в графическом виде – семейство траекторий движения поезда для 5 времен хода, вид перегона в зависимости от элементов профиля, уклонов и кривой; в виде таблицы, в которой печатаются путь, скорость, время и режим на каждом шаге интегрирования; в виде списка основных параметров движения поезда на перегоне).

  - Аппроксимация реальных процессов математическими выражениями.

В данной модели кусочно-линейно аппроксимируются такие электромеханические характеристики двигателя, как зависимость силы тяги Fд двигателя от тока двигателя Iд - Fд(Iд) и зависимость магнитного потока двигателя СФ от его тока – СФ(Iд), на которые практически не влияет изменение напряжения на двигателе:

СФ = аoz+a1zIд, 	(2.2.1)

Fд = boz+b1zIд, 	(2.2.2)

где  аoz, a1z, boz, b1z – коэффициенты аппроксимации z-го куска характеристики.  Магнитный поток двигателя определяется путем пересчета характеристики V(Iд) (которую  предварительно аппроксимируют) по формуле:

СФ(IД)=UP−RДIДV, 	(2.2.3)

где Uр – расчетное номинальное напряжение на двигателе;

Rд – сопротивление двигателя;

V – скорость движения.

С целью упрощения модели поезда в расчетах используется кусочно-постоянную аппроксимацию зависимости силы тяги от скорости Fд(V).

  - Задание исходной информации.

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с одним включением тяги:

Длина перегона:                       1690 м

Длины элементов профиля : 730, 360, 370, 230 м

Уклоны:     3,   10,     3,        -3

Координата начала кривой:                         500 м

Координата конца кривой:                         900 м

Радиус кривой:                       1000 м

Исходные данные для расчета траекторий по перегону с двумя включениями тяги:

Длина перегона:                                         2180 м

Длины элементов профиля: 292,304,178,320,378,188,520 м

Уклоны:  - 3,   -5,    3,   -3,  -5,  30,       -3

Координата 1-го включения тяговых двигателей:                                           205 м

Координата 2-го включения тяговых двигателей:                                           780 м

  - Разработка основной структуры модели.

начало

Ввод исходных данных

Задание режима моделирования

Цикл по 5 вариантам             времен хода по перегону

Определение режимов ведения поезда

Модель движения в режиме выбега

Модель движения в режиме тяги

Модель движения в режиме торможения

Конец цикла по временам хода

конец

Вывод результатов моделирования

Рис.2.3.1. Укрупненная блок-схема модели.

- Составление имитационной модели.

  - Назначение и характеристика.

3.1.1. Назначение.

Данная модель предназначена для изучения объекта моделирования, изучения модели движения поезда, моделирования движения поезда на перегонах с одним и двумя включениями тяговых двигателей, выбора  режимов ведения поезда, исследования влияния возмущений на процесс ведения поезда.

3.1.2. Характеристика.

Разработанная программа написана на языке Borland Pascal. По объему она составляет 293Кб. Она включает в себя одну основную программу (MSU.pas) и 5 модулей (input.pas, laborant.pas, outscr.pas, screen.pas, varall.pas). Результаты  получаем за несколько секунд. Точность решений зависит от округлений в процессе вычислений и при выводе информации на экран.

3.2.   Используемая информация.

3.2.1. Нормативно-справочная информация.

Таблица 3.2.1.1.

Нормативно-справочная информация.

| ###### РВ | Масса пустого вагона |
| --- | --- |
| Sm | Ускорение (по модулю) при подтормаживании |
| Sam | Ускорение (по модулю) при прицельном торможении |
| UH | Номинальное напряжение на контактном рельсе |
| RD | Активное сопротивление двигателя |
| СоlРoint | Количество точек аппроксимации |
| IaU | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ud | Массив значений скорости в точках аппроксимации зависимости скорости от тока, при номинальном напряжении на контактном рельсе |
| Ft | Массив значений силы тяги в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| IaF | Массив значений тока в точках аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| VР1,VР2,VРЗ | Значения скоростей в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ## FD1, FD2, FD3 | Значения силы тяги в точках кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| ТоkDv | Ток в двигателе при кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости |
| Omega T1, Omega T2 | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме тяги |
| КV1,КV2,КVЗ | Коэффициенты для расчета основного сопротивления в режиме выбега |
| Sekvivalent | Площадь эквивалентной поверхности |
| Colvagon | Количество вагонов в поезде |
| #### КоеfA0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| ###### КоеfA1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости магнитного потока от тока |
| КоеfB0 | Массив свободных членов кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| КоеfВ1 | Массив коэффициентов при переменной кусочно-линейной аппроксимации зависимости силы тяги от тока |
| СооЕпdDорV | Массив координат концов уровней допустимых скоростей |
| DорV | Массив уровней допустимых скоростей |
| ### СооЕпdРгоf | Массив координат концов элементов профиля |
| Ргоf | Массив уклонов элементов профиля ; |
| СооВеgRаd | Массив координат начал участков с кривизной |
| СооЕпdRаd | Массив координат концов участков с кривизной |
| Rad | Массив радиусов участков с кривизной |
| СоlDорV | Количество уровней допустимых скоростей |
| Со1Prоf | Количество элементов профиля |
| Со1Rаd | Количество участков с кривизной |
| Dlina | Длина перегона |
| RealU | Реальное напряжение на контактном рельсе |
| Маssa | Масса загрузки вагона пассажирами |
| СооKT | Координата контрольной точки |
| StерТ | Шаг интегрирования по пути в режиме тяги |
| StерV | Шаг интегрирования по пути в режиме выбега или торможения |
| F1аgНаnd | Признак «ручного» управления движением поезда |
| F1аgOnеOn | Признак перегона с одним включением тяговых двигателей |

3.2.2. Оперативная  информация.

В данной  работе оперативная  информация  не  используется.

3.2.3. Промежуточная информация.

Таблица 3.2.3.1.

Промежуточная информация.

| СооОпеОff | Координата 1го отключения тяговых двигателей |
| --- | --- |
| СооТwоОn | Координата 2го включения тяговых двигателей |
| СооТwоОff | Координата 2го выключения тяговых двигателей |
| ТекРгоF | Номер текущего элемента профиля пути |
| ТекRаd | Номер ближайшего (по ходу движения поезда) участка с кривизной |
| ТеkDорV | Номер текущего уровня допустимой скорости |
| # Rеgim # -3 -2 -1 0 1 2 3 | Режим ведения поезда: подтормаживание между 1й и 2й тягой подтормаживание перед прицельным торможением прицельное торможение выбег перед прицельным торможением выбег между 1й и 2й тягой 1я тяга 2я тяга |
| ТекТок | Ток двигателя на данном шаге интегрирования |
| S | Текущая координата поезда |
| V | Текущая скорость поезда |
| Т | Текущее время |
| dS | Приращение пути на данном шаге интегрирования |
| dV | ## Приращение скорости на данном шаге интегрирования |
| dT | Приращение времени на данном шаге интегрирования |
| Pow | Мощность двигателя на данном шаге интегрирования |
| Wosn | Основное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| Uskor | Замедление на данном шаге интегрирования (если поезд идет в режиме торможения или подтормаживания) |
| Vtorm | Скорость начала торможения |
| TimeGo | Заданное время хода по перегону |
| TekIter | Номер текущего варианта движения поезда по перегону |
| Wdop | Дополнительное сопротивление движению на данном шаге интегрирования |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом |

  - Результаты решения.

Таблица 3.3.1.

Результаты решения.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Маssa | Масса загрузок вагонов поезда | т |
| TimeGo | Массив заданных времен хода по перегону | с |
| T | Время движения по перегону | с |
| MasParam ConeOff CTwoOn СTwоOff СТоrт Сstop VoпеОff VТwоОп VtwоOff VТоrт VКТ ТопеOff ТТwоОп ТТwоОff ТTоrт Тstoр ТКТ Еlесtro | Массив параметров движения поезда со следующими полями: координата 1го отключения тяговых двигателей координата 2го включения тяговых двигателей координата 2го отключения тяговых двигателей координата начала прицельного торможения координата остановки поезда скорость при 1м отключении тяговых двигателей скорость при 2м включении тяговых двигателей скорость при 2м отключении тяговых двигателей скорость в начале прицельного торможения скорость прохождения контрольной точки время в момент 1го отключения тяговых двигателей время в момент 2го включения тяговых двигателей время в момент 2го отключения тяговых двигателей время в момент начала прицельного торможения время в момент остановки поезда время в момент проезда контрольной точки расход электроэнергии поездом | м м м м м км/ч км/ч км/ч км/ч км/ч с с с с с с кВт*ч |

  - Математическое описание.

    - Описание процесса.

Модель позволяет рассчитывать траектории движения поезда для перегонов с одним и двумя включениями тяговых двигателей. При автоматическом управлении рассчитывается 5 траекторий  движения поезда для заданных времен хода по перегону Tx1з,Tx2з,Tx3з,Tx4з,Tx5з кратных 5 с, при «ручном» - одна траектория.

После ввода исходных данных проводится моделирование движения поезда в режиме тяги. На перегонах с двумя включениями тяговых двигателей первое выключение двигателей производится в фиксированной (заданной) координате. После отключения тяги моделируется движение поезда в режиме выбега. Режимы тяги и выбега описаны уравнением (3.4.2.9). Интегрирование ведется по пути. Здесь учитывается условие непревышения уровней допустимых скоростей. Расчет траектории зависит элементов профилей и уклонов на перегоне.

Для облегчения моделирования режима торможения принимается, что движение происходит по равнозамедленному закону.

Достижение заданного времени  хода поезда по перегону   достигается  выбором  координаты выключения тяговых двигателей. Если полученное время хода по перегону не равно заданному с точностью до 1 с, то изменяется место выключения тяговых двигателей на один шаг интегрирования в ту или иную сторону в зависимости от знака рассогласования времен хода и снова производится моделирование движения поезда до выполнения условия:

Txз−Tx≤1с

    - Расчетные формулы.

Для моделирования движения поезда используется  уравнение движения поезда, которое связывает между собой скорость V, путь S и время T  в дифференциальной форме. Интегрирование уравнения движения поезда возможно по пути, времени или скорости. В рассматриваемой модели движения поезда при расчете траекторий движения за независимую переменную принимаем путь S.

dVdS=KVFmВ+mП−wо−wд−ВтВ+тП,	(3.4.2.1)

где :  F – сила тяги вагона, равная 4Fд,

mв - масса вагона;

mп - масса загрузки пассажирами вагона;

В - сила торможения вагона;

К - коэффициент, учитывающий размерность.

Сила  тяги  двигателя  определяется  по  кусочно-линейно аппроксимированным характеристикам двигателя. Перед этим вычисляется ток двигателя Iд :

Iд=U/2−a0zVa1z+Rд,	(3.4.2.2)

где U - заданное (фактическое) напряжение на токоприемнике вагона.

Во  время  движения  к  поезду  приложены  сила  тяги  F , сила торможения  В,  сила  сопротивления  движению  W.   Силы  f= F/т, b = В/т, w =W/m называются удельными силами, где m- масса поезда.

Удельная сила сопротивления движению равна

w= w0 +wд ,     	(3.4.2.3)                            w0 - основное удельное сопротивление движению поезда, которое обусловлено трением в подшипниках, сопротивлением, возникающим при взаимодействии подвижного состава и пути, сопротивлением воздушной среды;

wд - дополнительное сопротивление движению, которое определяется сопротивлением от уклонов и кривых.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме тяги определяется по следующей формуле:

Woт=1,1+0,0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(3.4.2.4)

где mв - масса тары вагона, которая принимается равной 33,5 т;

mП- масса загрузки пассажирами вагона;

nв - число вагонов в поезде, принимаем равное 7;

SЭП  - площадь эквивалентной поверхности состава.

SЭП  для состава из 7 вагонов равна 47 м2.

Основное удельное сопротивление движению поезда в режиме выбега (холостой ход) определяется по следующей формуле:

Wox=1+262(mв+mп)+0,601V+0.0092Sэп2(mв+mп)nвV2,	(3.4.2.5)

Дополнительное удельное сопротивление движению поезда равно сумме сопротивлений от уклона wу и кривых wкр

wд = wу+wкр  	(3.4.2.6)

Удельное сопротивление от уклона равно величине уклона i:    wу= i.         (3.4.2.7)                                                      Сопротивление от кривых равно      wкр =630/Rкр ,	(3.4.2.8)

где  Rкр - радиус кривой.

В рассматриваемой модели для решения уравнения движения поезда используем метод Эйлера.

Решая уравнение движения поезда (3.4.2.1.), скорость поезда на каждом шаге интегрирования определяем по следующей формуле:

Vj=(K(f−wo−i−wкр−b)ΔS)Vj−1+Vj−1,	(3.4.2.9)

где Vj - скорость поезда на j-ом шаге интегрирования;

Vj-1 -скорость поезда на (j-1)-ом шаге интегрирования;

ΔS - шаг интегрирования по пути.

От величины шага интегрирования ΔS  зависит время счета и точность моделирования. С уменьшением шага интегрирования увеличивается точность и время счета. Шаг интегрирования в режиме выбега можно брать больше, чем в режиме тяги. Шаг интегрирования в режиме тяги следует принимать в диапазоне 1-5 м, в режиме выбега - 1-10м.

Пройденный путь определяется как:

Sj=Sj−1+ΔS,	(3.4.2.10)

где  Sj,  Sj-1 - пройденный поездом путь соответственно к концу j-го и (j-1)-го шагов интегрирования.

При моделировании движения поезд считается как материальная точка с массой, сосредоточенной в центре поезда.

Время движения поезда вычисляется с учетом средней скорости движения на шаге интегрирования Vcp:

Tj=Tj−1+ΔTj=Tj−1+ΔSVcp=Tj−1+ΔS0.5(Vj+Vj+1),                      (3.4.2.11)

где Tj,  Tj-1  - время хода поезда от начала движения к концу соответственно j-го и (j-1)-го  шагов интегрирования;

ΔTj - время хода на j-ом шаге интегрирования.

Расход электроэнергии вагона на тягу поезда вычисляется по формуле:

Aj=Aj−1+2UIдjΔT,	(3.4.2.12)

где Iдj  - ток двигателя на j-ом шаге интегрирования.

В режиме тяги F > 0, В = 0; в режиме выбега F = 0, В = 0. В режиме торможения траектория движения поезда рассчитывается из условия движения поезда по равнозамедленному закону. Начало торможения при остановке поезда на станции определяется из условия:

V≥VН=2a1SOC,	(3.4.2.13)

где a1 - заданное замедление поезда в режиме прицельного торможения  при остановке на станции;

Vн - скорость поезда в начале торможения;

Sос - оставшийся путь до конца перегона, который равен

Sос = SП  – S    	(3.4.2.14)

где  SП -длина перегона;

S- текущая координата поезда. [3]

Время движения в режиме торможения будет равно:

TT=VНa1,	(3.4.2.15)

Скорость начала торможения при ограничениях скорости равна:

V1=2a2SOC+VO2,	(3.4.2.16)

где а2 - замедление поезда при подтормаживании перед ограничениями скорости;

Sос – оставшийся путь до ограничения скорости;

V0   – скорость ограничения.

Время движения поезда в режиме подтормаживания перед ограничением скорости равно:[3]

TT=VН−VOa2	(3.4.2.17)

  - Алгоритм решения.

    - Блок-схема модели.

Рис.3.5.1.1. Блок-схема модели.

Рис.3.5.1.1. Блок-схема модели (продолжение1).

Рис.3.5.1.1. Блок-схема модели (продолжение2).

    - Описание логики алгоритма.

Описание процедуры Power.

блоки 1-6 – определение силы тяги на кусочно-постоянных участках;

блок1 – сравниваем текущую скорость со значением силы тяги в первой точке VP1 кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости F(V);

блок2 – если текущая скорость <= VP1, то текущая сила тяги равна значению силы тяги в первой точке аппроксимации F(V);

блок3 –  сравниваем текущую скорость со значением силы тяги во второй точке VP2 кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости F(V);

блок4 –  если текущая скорость <= VP2, то текущая сила тяги равна значению силы тяги во второй точке аппроксимации F(V);

блок5 –  сравниваем текущую скорость со значением силы тяги в третьей точке VP3 кусочно-постоянной аппроксимации зависимости силы тяги от скорости F(V);

блок6 – если текущая скорость <= VP3, то текущая сила тяги равна значению силы тяги в третьей точке аппроксимации F(V);

блоки 7-10 – определение номера Z-го участка зависимости тока от скорости;

блок7 – i принимает начальное значение 1;

блок8 – сравниваем текущую скорость с текущим значением скорости в точках аппроксимации зависимости V(Iд);

блок 9 – переходим к следующей точке аппроксимации, если она не предпоследняя;

блок 10 – запомнили номер точки аппроксимации, в которой текущая скорость меньше значения скорости в данной точке ;

блок 11 – определение текущего тока по формуле (3.4.2.2);

блоки 12-14 – корректировка Z-участка, в зависимости от реального тока;

блок 12 - i принимает начальное значение 1;

блок 13 - сравниваем текущий ток с текущим значением тока в точках аппроксимации зависимости V(Iд);

блок 14 – переходим к следующей точке аппроксимации, если она не предпоследняя;

блоки 15-16 – корректировка реального тока при несовпадении Z-участков;

блок 15 – если номер точки аппроксимации, в которой текущая скорость меньше значения скорости в данной точке не совпадает с номером точки аппроксимации, в которой текущий ток больше значения тока в данной точке, то к бл.16;

блок 16 – коррекция текущего тока по формуле (3.4.2.2);

блоки 17-21 – определение Z-участка тяговой характеристики;

блок 17 – i принимает начальное значение 1;

блок 18 – сравниваем рассчитанный выше текущий ток со значением тока в точках аппроксимации зависимости F(Iд);

блок 19 – переходим к следующей точке аппроксимации, если она не предпоследняя;

блок 20 – расчет силы тяги по формуле (2.2.2);

блок 21 – выход из подпрограммы.

Описание основной программы:

блок 1 – обнуление значений времени хода, счетчика траекторий и массива параметров движения поезда;

блоки 2-159 – цикл по пяти вариантам времен хода по перегону;

блок 2 – установили цикл для расчета по пяти временам хода;

блоки 3-11 – установка параметров ведения поезда;

блок 3 – координата второго включения тяговых двигателей принимает значение введенной с клавиатуры координаты;

блок 4 – если расчет ведем по первому времени хода, то к бл.5, иначе – к бл.6;

блок 5 – координаты 1-го отключения тяги, 2-го отключения тяги и время хода принимают начальные значения;

блок 6 – время хода увеличиваем на 5 секунд;

блок 7 – если перегон с одним включением, то к бл.8, иначе – к бл.9;

блок 8 – меняем координату 1-го отключения тяги;

блок 9 – меняем координаты 2-го отключения тяги, координату 1-го отключения оставляем той же;

блок 10 – если перегон с двумя включениями тяги и координата 2-го отключения тяги меньше ее включения (чего не может быть), то к бл.11, иначе – к бл.12;

блок 11 – меняем координату 2-го отключения тяги на шаг интегрирования по пути в режиме тяги;

блок 12 – открытие файла, куда будут записываться рассчитанные данные;

блоки 13-157 – цикл по поиску заданного времени хода;

блок 13 – повторяем цикл, пока не найдем заданное время хода;

блок 14 – установка начальных параметров для моделирования одного пробега поезда по перегону;

блоки 15-129 – цикл для моделирования одного пробега поезда по перегону;

блок 15 – повторяем цикл, пока не смоделируем один пробег поезда по перегону;

блоки 16-23 – определение текущей силы тяги;

блок 16 – если режим поезда – тяга, то к бл.17, иначе – к бл.18;

блок 17 – запуск процедуры POWER (расчет текущей силы тяги);

блок 18 – в остальных режимах сила тяги равна 0;

блоки 19-23 – определение основного сопротивления движению;

блоки 19-20 – если режим движения – тяга, то расчет Wosn по формуле (3.4.2.4);

блоки 21-22 – если режим выбега, то расчет Wosn по формуле (3.4.2.5);

блок 23 – в режимах торможения и подтормаживания Wosn равно 0;

блок 24 – корректировка основного сопротивления по коэффициенту учета основного сопротивления;

блоки 25-30 – определение дополнительного сопротивления;

блок 25 – если режимы – тяга или выбег, определяем дополнительное сопротивление;

блок 26 – сопр-ние равно уклону текущего элемента профиля (см. ф-лу (3.4.2.7));

блоки 27-29 – если ближайший участок с кривизной , то доп. сопр-ние определяем по формулам (3.4.2.6) и (3.4.2.8);

блок 30 – в режимах торможения и подтормаживания Wдоп равно 0;

блоки 31-72 – определение приращения скорости, пути и времени;

блоки 31-41 – выбор шага интегрирования;

блок 31 –  если был расчет начала торможения, то к бл.32, иначе – к бл.39;

блоки 32-35 – в режиме тяги при шаге интегрирования по пути больше 1 приращение пути на данном шаге принимает значение 2, при шаге интегрирования меньше 1 приращение пути равно удвоенному шагу инт-ния по пути;

блоки 36-38 – если не режим тяги, то операции в блоках 32-35 повторяются, но для шага интегрирования по пути в режиме выбега или торможения;

блок 39-41 – при невыполнении условия в бл.31 в режиме тяги приращение по пути равно удвоенному шагу инт-ния по пути для соответствующего режима, в обратном случае – равно удвоенному шагу инт-ния по пути в режиме выбега или торможения;

блок 42 – если режим торможения или подтормаживания, то:

блоки 43-52 – интегрирование по пути в режиме торможения;

блоки 43-44 – выбор ускорения в зависимости от режима;

блок 45 – приращение скорости равно 10;

блок 46 –  повторяется цикл (блоки 47-50), пока приращение не станет меньше 5;

блок 47 – уменьшение приращения по пути в два раза;

блок 48-49 – при отрицательной скорости приращение по скорости равно 1, по пути  –  -10;

блок 50 – расчет приращений по скорости и времени при равнозамедленном движении;

блоки 51-52 – если остановка приходится не на конец шага интегрирования;

блок 51-52 – при отрицательной скорости ее уменьшаем, рассчитываем приращения по времени и пути исходя из уравнения равнозамедленного движения;

блок 53-55 -  если режим тяги или выбега, то проводим интегрирование по пути в соответствующих режимах по формулам (3.4.2.9) и (3.4.2.11), добиваясь, чтобы приращение по скорости было меньше 1;

блоки 56-72 – проверка перехода на уменьшенный шаг интегрирования для поиска точки начала прицельного торможения;

блок 56 – если режим – не прицельное торможение ил FlagStep=false, то к бл.57, иначе – к бл.65;

блок 57-59 – по формуле (3.4.2.13) определили скорость начала торможения и текущая скорость меньше ее, то рассчитываем текущие путь, скорость и время;

блок 60-64 – в режиме тяги определяем расход электроэнергии по (3.4.2.12);

блок 65 – в режиме прицельного торможения или невыполнения условия в бл.56 рассчитываем текущие путь, скорость и время;

блоки 66-70 - в режиме тяги определяем расход электроэнергии по (3.4.2.12);

блоки 71-72 – если скорость отрицательна или равно 0, то моделирование одного пробега поезда по перегону будет завершено;

блоки 73-74 – проверка проезда контрольной точки;

блоки 73-74 – если время проезда контрольной точки равно 0, а по пути мы ее уже проехали, то время и путь контрольной точки равны текущим;

блоки 75-82 – проверка смены элемента профиля, уровня допустимой скорости и учета кривизны;

блоки 75-76 – если проехали координату конца текущего элемента профиля и этот элемент профиля не последний, то переходим на следующий;

блоки 77-78 – если проехали координату конца текущего уровня допустимой скорости и этот уровень не последний, то принимаем следующий;

блок 79 – если едем по участку с кривизной, то к бл.80, иначе – к бл.83;

блоки 80-82 – если проехали координату конца текущего участка с кривизной и он не последний, то переходим на следующий участок, если он окажется последним на перегоне, то обнуляем счетчик участков с кривизной;

блоки 83-84 – выбор режима ведения поезда для следующего шага интегрирования;

блоки 83-84 – если режим – прицельное торможение, то запускаем процедуру завершения очередного итерационного цикла операторов повторения;

блоки 85-88 – проверка условия на начало прицельного торможения;

блок 85 – если выполняется условие (3.4.2.13), то к бл.86, иначе – к бл.89;

блоки 86-87 – если режим 2-ой тяги, то запускается процедура запоминания параметров 2-го выключения тяги, если режим 1-ой тяги, то запускается процедура запоминания параметров 1-го выключения тяги;

блок 88 – установили режим прицельного торможения, данные записали в файл, запомнили параметры начала прицельного торможения и завершаем очередной итерационный цикл операторов повторения;

блоки 89-94 – проверка условия на начало подтормаживания по факту превышения допустимой скорости;

блок 89 – если текущая скорость превысила допустимую, то к бл.90, иначе – к бл.95;

блоки 90 – если режим – не подтормаживание перед прицельным торможением, то:

блоки 91-94 – то в зависимости от текущего режима мы его изменяем (в режимах тяги и выбега перед приц. торм-ем переходим на подтормаживание перед приц. торможением, при выбеге между 1-ой и 2-ой тягой – на подтормаживание между 1-ой и 2-ой тягой);

блоки 95-108 – проверка условия на начало подтормаживания перед понижением уровня допустимой скорости;блоки 109-113 – проверка условия выхода из режима подтормаживания;

блоки 95-96 – если уровень допустимой скорости не последний, то рассчитываем скорость начала торможения по формуле (3.4.2.16);

блок 97 – если уровень доп. скорости не предпоследний, то к бл.98, иначе – к бл.109;

блок 98 – начинаем цикл по числу уровней доп. скорости, начиная со следующего и до последнего;

блоки 99-102 – рассчитывается скорость начала торможения для каждого уровня доп. скорости и выбирается наименьшая;

блоки 103-106  – в случае, если текущая скорость больше рассчитанной скорости торможения и режим ведения – тяга, выбег или приц. торможение, то в зависимости от текущего режима мы его изменяем (в режимах тяги и выбега перед приц. торм-ем переходим на подтормаживание перед приц. торможением, при выбеге между 1-ой и 2-ой тягой – на подтормаживание между 1-ой и 2-ой тягой);

блоки 107-108 – записываются данные в файл и завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;

блоки 109-113 – проверка условия выхода из режима подтормаживания;

блок 109 – если текущий режим – подтормаживание, то к бл.110, иначе – к бл.114;

блок 110-112 – если текущая скорость отличается от допустимой минимум на 5 м/с, то меняем режим ведения на выбег;

блок 113 – завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;

блоки 114-117 – проверка условия отключения тяги при оставшемся пути менее 200 метров;

блок 114 – если режим тяги и осталось пути не больше 200 метров, то к бл.115, иначе – к бл.118;

блок 115-117 – запоминаем параметры движения и переходим на выбег;

блоки 118-123 – проверка необходимости отключения первой тяги;

блоки 118-119 – если при 1-ой тяге проехали координату выключения 1-ой тяги, то запоминаем текущие данные и:

блоки 120-122 – при перегоне с одним включением тяги переходим на выбег перед приц. торможением, в противном случае – на выбег между 1-ой и 2-ой тягой;

блок 123 - записываются данные в файл и завершается очередной итерационный цикл операторов повторения;

блоки 124-125 – проверка необходимости отключения второй тяги;

блок 124 – если при 2-ой тяге проехали координату выключения 2-ой тяги, то:

блок 125 – запоминаем тек. координаты и переходим на выбег перед приц. торм-ем;

блоки 126-130 – проверка необходимости включения второй тяги;

блок 126 – если перегон с двумя включениями тяги, то к бл.127, иначе – к бл.130;

блок 127 – если проехали координату 2-го включения тяги, но не доехали до координаты 2-го отключения тяги, то к бл.128, иначе – к бл.130;

блоки 128-129 – если режим выбега между 1-ой и 2-ой тяги и до конца перегона больше 200 метров, то включаем 2-ую тягу, записав в файл текущие параметры;

блок 130 – записали параметры остановки поезда;

блоки 131-132 – проверка остановки поезда на перегоне;

блок 131-132 – если произошла остановка, а поезд не доехал до конца перегона, пользователя об этом предупреждаем, и счетчик траекторий увеличиваем на 1;

блоки 133-154 – проверка выполнения заданного времени хода;

блоки 133-141 – проверка наличия установки заданного времени хода;

блок 133 – если время хода равно 0, то к бл.134, иначе к бл.139;

блок 134 – проверяем , автоматическое ли управление;

блок 135-138 – если полученное время хода по перегону не равно заданному с точностью до 1 с, то увеличиваем его на 5 с, в противном случае оно принимается за заданное;

блок 139 – при «ручном» управлении текущее время хода принимается за заданное;

блоки 140-141 – при моделировании первой траектории за минимальное время хода принимается выше рассчитанное заданное время;

блоки 142-154 – корректировка координаты последнего отключения тяги для выполнения заданного времени хода;

блоки 142-144 – если шаг интегрирования по пути в режиме тяги больше 3, то оставляем его текущим, иначе – принимаем его равным 3;

блоки 145-146 – если рассчитали время хода с точностью до 1 с, то моделирование траектории закончилось и увеличивается счетчик количества траекторий;

блок 147 – если не выполняется точность нахождения времени хода в 1с, то:

блоки 148-150 – если перегон с одним включением тяги и заданное время хода больше текущей, то уменьшаем координату отключения тяги на величину шага интегрирования по пути в режиме тяги, если оно меньше текущей, то увеличиваем координату отключения тяги на ту же величину;

блоки 151-154 – если перегон с двумя включениями тяги, то проводим те же манипуляции, что и в блоках 148-149, но изменяя координату 2-го отключения тяги;

блоки 155-157 – проверка ситуации, когда второе выключение тяги наступает раньше второго включения тяги;

блок 155 – если перегон с двумя включениями тяги, то к бл.156, иначе – к бл.158;

блоки 156-157 – если координата 2-го отключения тяги не больше координаты отключения 1-ой тяги, то обнуляем координаты включения и отключения 2-ой тяги и принимаем, что перегон с одним включением тяги;

блок 158 – если «ручное» управление, то выходим из программы;

блок 159 – конец цикла по одному варианту времени хода по перегону и, если моделирование велось для 5 варианта, то выход из программы;

блок 160 – конец программы.

    - Листинг программы.

Фрагмент программы с внесенными изменениями:

- ввели случайное изменение загрузки вагона и напряжения на токоприемнике:

………………………………………………

with MasParam[i] do

begin

COneOff:=0.0;   VOneOff:=0.0;  TOneOff:=0.0;

CTwoOff:=0.0;  VTwoOff:=0.0;  TTwoOff:=0.0;

CTwoOn:=0.0;   VTwoOn:=0.0;  TTwoOn:=0.0;

CTorm:=0.0;      VTorm:=0.0;      TTorm:=0.0;

CStop:=0.0;        VKT:=0.0;         TStop:=0.0;

TKT:=0.0;

end;

{RealU:=750+random(150);}

{Massa:=random(20);}

{цикл по 5 вариантам времен хода по перегону}

for TekIter:=1 to 5 do

begin

setfillstyle(0,7);

setcolor(1);

bar(0,0,getmaxx,getmaxy);

……………………………………………….

- ввели случайное изменение основного сопротивления движению поезда:

……………………………………………….

{определение основного сопротивления движению}

case Regim of

2,3 : Wosn:=OmegaT1+(OmegaT2*SEkvivalent*sqr(V))/

(2*ColVagon*(PB+Massa));

0,1 : Wosn:=1.0+KV1/(2*(PB+Massa))+KV2*V+

(KV3*SEkvivalent*sqr(V))/(2*ColVagon*(PB+Massa));

else Wosn:=0.0;

end;

c1:=random;

Wosn:=Wosn*(1+0.2*(0.5-c1));

{корректировка основного сопротивления по коэффициенту учета основного сопротивления}

Wosn:=Wosn*KoefWosn;

……………………………………………….

- Исследование свойств имитационной модели.

  - Оценка погрешности модели.

- Погрешность возникает из-за упрощения исходного моделирующего алгоритма. Например, используют методы аппроксимации. Определяют наилучший вариант аппроксимации моделирующего алгоритма для данного элемента системы. Если реализовавшаяся точность имитации процессов не будет превышать допустимых значений, то именно данную аппроксимацию следует принять в качестве рабочего моделирующего алгоритма элемента; в противном случае нужно переходить к более точным описаниям.[5]

- Погрешность может возникать из-за неточностей исходных данных. Исходные данные для моделирования получают в результате обработки результатов натуральных испытаний с учетом имеющейся априорной информации. Ограниченность объема реальной статистики и неточность априорных сведений приводят к тому, что исходные данные в виде параметров модели будут определены с ошибками. Для изучения влияния этих ошибок на точность расчета показателей эффективности системы обычно применяют методы теории чувствительности.[5]

- Погрешность также возникает из-за дискретной реализации моделирующих алгоритмов. Такая погрешность обусловлена ошибками численного интегрирования дифференциальных уравнений. Исследуем влияние изменения шага интегрирования на результаты моделирования.

Таблица 4.1.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении шага интегрирования

| S, м | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 125 125 125 125 125 | 124.1 124.3 124.3 124.3 124.5 | 2.99 2.95 2.89 2.89 2.85 |

Как видно из табл.4.1.1 фактическое время хода и расход электроэнергии изменились. Следовательно, изменение шага интегрирования создает погрешность моделирования.

  - Оценка устойчивости результатов моделирования.

На любые входные параметры, как на постоянные, так и на случайные модель получает стабильные результаты. Это говорит об устойчивости данной модели.

  - Оценка чувствительности модели.

Чувствительность модели характеризуется ее реакцией на изменение входных параметров. Пример такой реакции приведен в п.4.1. (см. табл.4.1.1). Рассмотрим другой пример: будем менять массу загрузки вагона.

Таблица 4.3.1.

Значения времен хода  и расхода электроэнергии при изменении массы загрузки.

| mп, т | Заданное Тх, с | Фактическое Тх, с | А, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 10 – 0,01 10 – 1 10 – 4 10 + 0,1 | 115 115 115 115 115 | 114,1 114,0 114,0 114,0 114,0 | 3,35 3,35 3,25 3,01 3,36 |

Как видно из табл.4.3.1, при изменении массы на 10 кг параметры практически не изменились, но стоило изменить массу на 100 кг и более, как параметры стали меняться. По этим примерам можно судить о чувствительности системы.

- Анализ результатов моделирования.

  - Выбор формы представления результатов моделирования.

Результаты моделирования будем представлять в табличном и графическом виде.

  - Результат выполнения п.1.1.1.

Рассчитали траекторию с исходными параметрами:

Таблица 5.2.1.

Данные для построения траектории движения.

Теперь рассчитали рациональную по расходу электроэнергии траекторию:

Таблица 5.2.2.

Данные для построения траектории движения.

Рис.5.2.1. Траектории движения поезда

1 – при исходных данных

2 - рациональная

  - Результат выполнения п.1.1.2.

5.3.1. Расчет траектории движения поезда при случайной загрузке вагона.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                800.0 В

масса загрузки вагона :                        6 т

коэффициент учета основного сопротивления :                       1.0

управление движением : автоматическое

количество включений тяги :                    одно

Таблица 5.3.1.1.

Параметры движения при случайном изменении загрузки вагона.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Фактическое время хода |  | 114.0 | 119.0 | 124.1 | 129.1 | 135.1 |
| Расход электроэнергии |  | 3.01 | 2.88 | 2.77 | 2.69 | 2.61 |
| Отключение тяги | путь | 336 | 291 | 257 | 232 | 209 |
|  | скорость | 76.2 | 73.3 | 70.8 | 68.7 | 66.5 |
|  | время | 26.2 | 24.0 | 22.3 | 21.0 | 19.8 |
| Начало торможения | путь | 1571 | 1589 | 1604 | 1615 | 1627 |
|  | скорость | 52.0 | 48.0 | 44.3 | 41.4 | 38.1 |
|  | время | 97.6 | 103.8 | 110.1 | 116.0 | 123.1 |

5.3.2. Расчет траектории движения поезда при случайном напряжении на токоприемнике.

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                892.0 В

масса загрузки вагона :                      10 т

коэффициент учета основного сопротивления :                       1.0

управление движением : автоматическое

количество включений тяги :                    одно

Таблица 5.3.2.1.

Параметры движения при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Фактическое время хода |  | 114.0 | 119.0 | 124.1 | 129.9 | 135.8 |
| Расход электроэнергии |  | 3.64 | 3.49 | 3.38 | 3.27 | 3.18 |
| Отключение тяги | путь | 326 | 286 | 257 | 232 | 213 |
|  | скорость | 76.6 | 73.5 | 70.9 | 68.3 | 66.0 |
|  | время | 26.6 | 24.7 | 23.3 | 22.0 | 21.0 |
| Начало торможения | путь | 1566 | 1585 | 1600 | 1614 | 1625 |
|  | скорость | 53.2 | 49.0 | 45.3 | 41.8 | 38.6 |
|  | время | 97.2 | 103.5 | 109.7 | 116.7 | 123.6 |

5.3.3. Расчет траектории движения поезда при случайном основном сопротивлении.

Таблица 5.3.3.1.

Параметры движения при случайном изменении основного сопротивления.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Фактическое время хода |  | 114.0 | 119.1 | 124.3 | 129.1 | 135.1 |
| Расход электроэнергии |  | 3.35 | 3.19 | 3.07 | 2.98 | 2.88 |
| Отключение тяги | путь | 372 | 319 | 281 | 253 | 228 |
|  | скорость | 76.1 | 73.1 | 70.5 | 68.3 | 66.2 |
|  | время | 29.1 | 26.6 | 24.6 | 23.1 | 21.8 |
| Начало торможения | путь | 1564 | 1585 | 1600 | 1612 | 1624 |
|  | скорость | 53.5 | 49.0 | 45.4 | 42.3 | 38.8 |
|  | время | 97.1 | 103.6 | 109.9 | 115.7 | 122.8 |

5.3.4. Расчет траектории движения поезда (детерминированная модель).

Параметры движения поезда.

напряжение на контактном рельсе :                800.0 В

масса загрузки вагона :                      10 т

коэффициент учета основного сопротивления :                       1.0

управление движением : автоматическое

количество включений тяги :                    одно

Таблица 5.3.4.1.

Параметры движения при детерминированной модели.

| Параметры движения |  | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заданное время хода |  | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Фактическое время хода |  | 114.1 | 119.0 | 124.2 | 129.2 | 135.0 |
| Расход электроэнергии |  | 3.35 | 3.19 | 3.07 | 2.98 | 2.88 |
| Отключение тяги | путь | 372 | 320 | 281 | 253 | 228 |
|  | скорость | 76.1 | 73.1 | 70.5 | 68.3 | 66.2 |
|  | время | 29.1 | 26.6 | 24.6 | 23.1 | 21.8 |
| Начало торможения | путь | 1565 | 1584 | 1600 | 1612 | 1624 |
|  | скорость | 53.5 | 49.2 | 45.4 | 42.2 | 38.9 |
|  | время | 97.2 | 103.4 | 109.8 | 115.8 | 122.7 |

  - Результат выполнения п.1.1.3.

Рассчитали семейства траекторий для перегона с одним включением тяговых двигателей при случайных параметрах.

Рис. 5.4.1. Семейство траекторий при случайном изменении загрузки вагона.

Рис. 5.4.2. Семейство траекторий при случайном изменении напряжения на токоприемнике.

Рис. 5.4.3. Семейство траекторий при случайном изменении основного сопротивления.

  - Результат выполнения п.1.1.4.

Пользуясь данными из п.5.2 - 5.4,  нарисуем траектории движения поезда для одного времени хода при детерминированной и стохастической моделях.

Рис.5.5.1. Траектории движении поезда при: 1-детерминированной модели;

2,3-стохастической модели.

  - Анализ и оценка результатов моделирования.

С экономической точки зрения: чем меньше расход электроэнергии, тем экономически выгодней. Но расход электроэнергии тем меньше, чем больше времени хода, которое мы не можем увеличивать до бесконечности (как говорилось в п.1.4). По результатам п.5.2. можно сделать вывод, что, варьируя координатами включения и выключения тяги (первой и второй, если она есть), всегда можно найти рациональную (можно сказать «компромиссную») по электроэнергии и по времени хода траекторию движения поезда (в данном примере смогли улучшить расход электроэнергии на 4,5%).

Случайное изменение параметров внесло лишь относительно незначительные отклонения от детерминированной модели. Следовательно, данная модель устойчива к случайным возмущениям или входным параметрам, которые присущи реальному объекту.

В данном случае наибольшее отклонение от траектории для детерминированной модели дало случайное изменение загрузки вагона, хотя этот результат случайный. Ведь если при моделировании данной системы учитываются случайные факторы, то и среди результатов моделирования присутствуют случайные величины. В такой ситуации в качестве оценок для искомых величин используются средние значения, дисперсии и другие вероятностные характеристики соответствующих случайных величин, полученных по результатам многократного моделирования.[4]

  - Подведение итогов моделирования.

Имитационное моделирование оказывается весьма удобным аппаратом для исследования случайных процессов. При использовании аналитических или численных методов для исследования процессов с учетом случайных факторов возникают дополнительные трудности, связанные с синтезом уравнений относительно неизвестных законов распределения или других вероятностных характеристик анализируемых процессов, а также с решением полученных уравнений. Это обстоятельство имеет существенное значение в том случае, когда зависимости между случайными возмущениями и искомыми величинами описываются сложными нелинейными соотношениями. Для метода имитационного моделирования дополнительные трудности упомянутого характера оказываются обычно сравнительно легко преодолимыми[4], что и было доказано в ходе выполнения данной курсовой работы.

Список литературы.

- Микропроцессорные системы автоведения электроподвижного состава /Л.А. Баранов, Я.М. Головичер, Е.В. Ерофеев, В.М. Максимов. – М.: Транспорт, 1990. –272 с.

- Ерофеев Е.В. Разработка технической документации алгоритмического обеспечения систем управления средствами САПР: Методические указания.  М.: МИИТ. 1998.  23 с.

- Ерофеев Е.В. Моделирование систем управления: Методические указания к практическим занятиям.  М.: МИИТ. 1999.  43 с.

- Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 400 с.

- Шаракшанэ А.С. и др. Сложные системы. Учеб. Пособие для вузов. М.: «Высшая школа», 1977. – 247 с.